Технологическая карта по проверке устройства КЛУБ-УП.

1. Собрать рабочее место в соответствие с приложением 2. Установить значение выходного напряжения внешнего источника питания 24В.

2. Имитация сигналов системы управления

Имитация сигналов системы управления ССПС осуществляется следующим образом:

· нажатием кнопки «0-КТР» выдается сигнал «KEY0C», при этом светится индикатор «0-КТР»;

· нажатием кнопки «ОС» выдается сигнал «KEYEPK1», при этом светится индикатор «ОС»;

· нажатием кнопки «РМП» выдается сигнал «KEYEPK2» индикации нет;

· нажатием кнопки «САУТ» выдается сигнал «KEYCAB», при этом светится индикатор «САУТ» (при наличии);

Имитация сигналов ДПС осуществляется следующим образом:

· нажатиями кнопок «←» и «→» выбрать тип системы КЛУБ - «-УП» и нажать кнопку «ВВОД», индикация на БВДМ-1 «ИМИТАЦИЯ»;

· нажать кнопку «ЭПК», на БВДМ1 загорится индикатор «ЭПК», индикация на БИЛ – УП ;

· нажать кнопку «ВВОД» индикация на БВДМ1 «0000002554_0» (подчеркнутые цифры мигают);

· набрать кнопками «0 – 9» необходимую для имитации с БВДМ1 скорость, индикация на БВДМ1 «0ХХХ002554_0», где ХХХ – набранная скорость;

· нажать кнопку «0 – К» , на БВДМ1 погаснет индикатор «0 – К», нажать кнопку «ВВОД»;

Проконтролировать значение фактической скорости Vфак на индикаторе блока БИЛ-УВП.

Перевести БВДМ1 в режим блока преобразования интерфейсов БПИ. Для этого:

· нажать два раза кнопку «↑», индикация на БВДМ1 «БПИ»

· нажать на кнопку «ВВОД», индикация на БВДМ1 «БПИ ВКЛЮЧЕН»

3. Методика проверки функционирования ячейки ММК в составе блока БКР-УП с помощью модулей МФС УФИР и МФС CAN (ПК-КЛУБ-У).

3.1 Ячейка ММК предназначена для приема информации и предварительной обработки собранной информации:

· о давлении в тормозной магистрали;

· о давлении в главном и уравнительном резервуаре;

· о параметрах электрической цепи локомотива (режим «ЭПТ», тифон, включение реле генератора и вентилятора, включение компрессора);

Ячейка ММК предназначена для передачи информации по CAN-интерфейсу другим составным частям системы КЛУБ-УП с записью на кассету регистрации.

3.2 Для проверки приёма дискретных аналоговых токовых сигналов собрать рабочее место в соответствии с приложением 1.(БКР-УП). Установить значение выходного напряжения внешнего источника питания 24В.

          Включить ПК-КЛУБ-У.

          Включить внешний источник питания.

          Включить питание ПЭВМ.

          Запустить программу ЦВИЯ.00182-01.

[image: image1.png]z £ & BKP-4I vn
3 3 3 [
EEL e
cANT K1 ke gd83% &
1 2] 3| 4 5(6]7 8|
CANT % % @ z E % e |.as248
I3 55 3
5 5 Mepc El
MeC CAN MoAge B = e nc| N
Rs232 Rreeze | MKKIIYE-Y 228
A 2
9 10 50T 2208
Sory
[
i o gm b
[T
nasMm verp BT-46.

1 - Ka6enb CAN 36991-708-00

2 - Ka6enb BKP-3MK LIBUS.685612.100
3 - Ka6enb BKP-3MK LIBUS .685612.100
4 - Kabenb 6K-53J1 36991-714-00-60

5 - Ka6enb YPUP-A1 86991-704-00-00
6 - Ka6eno YPUP-LUICAB728

7- Ka6enb aynmo LIBUS1 685611846

8 - KaGenb MoneMHbi CAB728



 В главном меню программы выполнить пункты «Диагностика» и «Тест БКР». На экране монитора откроется диалоговое окно в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1.

[image: image2.png]BBOAM1 Ban-4n BUn-4N
CANT 4 eonun
Rs232 XT1 z % %
1
2| 2
ERE- BKP-4N un
3 3 3 —
EEs o
cANT nKI ke gd83% &
1"
12 5 6 7
8|9 10
canan K k2 ey | [oees
wecne | e | & 2 woeane|
Bun2-4n B Rrso3e | MKKITYE-Y 2208
13 1 A 2
50ru 2208
¥ sy
com Ceneparos P
R e
nasMm dzereronen x:;‘p/\ga:;\;r

1-Kasens G319 36993-643-00 (BEMI)
2-Kasien BK-53/1 36391-716-00 (KNHE-4M)
FKasens BK-53/1 36391-714-00 (KNHE-4M)
4-Kasiens CAN 36391-708-00 (KNHE-4)

5-Kagens CAN 36991-708-00-01(KNdE-4I)
6-Kagens BKP-TIK LIBMA 685612101 (MK-KN4E-4)
7-Kagens BKP-TIK LBV 685612101 (MK-KN4E-4)
e-Kasens AI-EKP 36993-704-00 (KNJE-4r)
9-Kagens AI-EKP 36893-704-00-01 (KNYE-4)
10-Kaens BKP-UKP LIBVIS 685612.093 (MK-KN4E-4)
11-Kasens BKP-MC UBMA 685612102 (MK-KN4E-4)
12-Kasens CABZ31 (BEIMI)

13-Kasens ayauo LIBVA 685811 845 (TK-KN4E-H)
14-Kaens Monerit CAB728 (TKKNYE-)
15-Kasens BK-B3IN 36991-714-00 (KNYE-4M)



В главном меню программы выполнить пункты «ПК-КЛУБ-У» и «МФС УФМР». На экране монитора откроется диалоговое окно в соответствии с рисунком 2.

Рисунок 2.

         В окне программы «Тест БКР» выставить значение «Модуль МФС УФИР активен».

В окне программы «МФС УФИР» выставить значение «Датчик-ДДУР».

Последовательно выставить управляющие сигналы (4(0,1) мА,  (8(0,1) мА, 

(12(0,1) мА, (16(0,1) мА, (20(0,1) мА.

         Проконтролировать каждое значение в окне программы «Тест БКР» в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

	Значение тока, мА
	Контрольный код

	(4(0,1)
	00

	(8(0,1)
	3А

	(12(0,1)
	7А

	(16(0,1)
	BF

	(20(0,1)
	FF


 Повторить проверку для датчиков ДДТЦ, ДДУР, ДДГР.

4. Проверка приёма дискретных цифровых сигналов систем управления ССПС.

Для проверки приёма дискретных цифровых сигналов систем управления ССПС выставить в окне                программы «МФС УФИР»  следующие значения 

· «Напряжение-0В»;

· «ЦКР-1»;

Последовательно выставить значения: 0В, 10В, 33В, 48В, 72В.

Проконтролировать каждое значение в окне программы «Тест БКР» в соответствии  с таблицей 2 и порог срабатывания в соответствии с таблицей 3.

Таблица 2.

	ЦКР
	Наименование сигналов

	1
	Тифон (Tf)

	2
	Режим ЭПТ – торможение (EptT)

	3
	Режим ЭПТ – перекрыша (EptP)

	4
	Режим ЭПТ – контроль цепи (EptK)

	5
	Сигнал включения реле работы генератора (Gen1)

	6
	Сигнал включения реле работы генератора (Gen2)

	7
	Сигнал включения компрессоров


     




        Таблица 3.

	Значение напряжения, В
	Контрольный код

	0
	0

	10
	0

	18
	1

	24
	1

	33
	1


5. Методика проверки функционирования системы при измерении фактической скорости с помощью модуля МФС ДПС (ПК-КЛУБ-У).

5.1 Для проверки функционирования системы КЛУБ-УП при формирование сигнала датчиков пути и скорости (ДПС) от ПЭВМ собрать рабочее место в соответствии с приложенеием 4.

Для проверки функционирования блока БЭЛ-УП при формировании сигнала ДПС ОТ ПЭВМ собрать рабочее место в соответствии с приложением 3.

Установить значение выходного напряжения внешнего источника питания 24В.

Включить ПК-КЛУБ-У.

Включить внешний источник питания.

Включить питание ПЭВМ.

Запустить программу ЦВИЯ.00182-01.

[image: image3.png]E B3/-9N B T 7
oy | |me  oee wa—:& -
B U T S O 0 0 0 A
D N R T P

5% || MK-KNYB-Y
SRS T Tz
=
e o ES
T = e e =

1-Kasens CAN2 36993-708-00-01
2-Kasens CAN 36993-708-00-00
3-Kasent BK-53/1 36991-716-00-50
4-Kasent BK-53/1 36991-714-00-50
5 - Kasens CAN 36993-708-00-00
6-KaGens MonemHuin CAB728
7-KaGens aynvo LIBUS 685611846
8- KaGens MonemHui CAB728



В главном меню программы выбрать пункты  «ПК-КЛУБ-У» и «МФС ДПС». на экране монитора откроется диалоговое окно в соответствии с рисунком 3.

Рисунок 3.

Выставить значение имитации:

· количество зубьев – 42;

· диаметр бандажа – 1180;

· направление движения – прямо;

· фактическая скорость – 5 км/4;

Последовательно изменяя значение фактической скорости, проконтролировать значение фактической скорости на блоке БИЛ-УП.

5.2 Для проверки функционирования при подаче сигнала ДПС от внешнего генератора подключить к гнезду «ГЕН» модуля МФС-ДПС внешний генератор.

Выставить на внешнем генераторе выходные значения:

· форма выходного сигнала – «меандр»;

· амплитуда выходного сигнала – (10±1) В;

· - частота выходного сигнала 201Гц;

Изменяя частоту выходного сигнала внешнего генератора, проверить значение фактической скорости на блоке БИЛ-УП в соответствие с таблицей 4.

       Таблица 4.

	Частота генератора, Гц.
	Индикация фактической скорости, км/ч.

	0
	0

	2013
	10

	4027
	20

	6040
	30

	8054
	40

	10067
	50

	12081
	60

	14094
	70

	16108
	80


Примечание: При необходимости количество проверяемых скоростей увеличить, согласно

 таблицы 7, руководства по эксплуатации ПК-КЛУБ-У.

6.    Методика проверки функционирования при приеме сигналов АЛСН и АЛС-ЕН.

6.1. Для проверки приемов сигналов АЛСН системой КЛУБ-УП собрать рабочее место в соответствии с приложением 4.

Для проверки приема сигналов АЛСН блоком БЭЛ-УП собрать рабочее место в соответствии с приложением 3.

Включить ПЭВМ.

Включить ПК-КЛУБ-У.

Запустить программу ЦВИЯ.00182-01.

В главном меню выбрать пункты «ДИАГНОСТИКА» и «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СИГНАЛОВ АЛСН и АЛС-ЕН».

[image: image4.png]Bun-un wn
B3Ny + -
1
CAN1 247488
MPCCAN MNK-KNY6-Y Mun
RS232 2208
2208
) 50ry 2208
u
comt 2208 o8

1-Kasens CAN 36991-708-00
2-KaGens MonemHui CAB728



На экране монитора откроется диалоговое окно программы «ЗВУКОЗАПИСЬ» в соответствии с рисунком 4.

Рисунок 4.

В меню «Файл» командой «Открыть» из директории C:\Program Files\PK-KLUB-U\WAV выбрать тестовый файл TEST.WAV, который в автоматическом режиме обеспечивает следующую последовательность сигналов блока БИЛ-УП КЖ (красный с желтым), К (красный), З (зеленый), Б (белый), Ж (желтый), Б (белый), КЖ (красный с желтым).

[image: image5.png]Bun-un wn
B3Ny + -
1
CAN1 247488
MPCCAN MNK-KNY6-Y Mun
RS232 2208
2208
) 50ry 2208
u
comt 2208 o8

1-Kasens CAN 36991-708-00
2-KaGens MonemHui CAB728




С помощью команды «                 » воспроизвести тестовый файл.

Соответствующая этим сигналам последовательность и время формирования сигналов должна быть следующей: КЖ (красный с жёлтым) – 30с, пауза – 30с; З (зеленый) – 30с, пауза – 10с, Ж (желтый) – 30с, КЖ (красный с жёлтым) – 20с.

Общая продолжительность полного цикла проверки должна составлять 150с.

Нажатием кнопки «F» на блоке БВЛ-УП установить в системе КЛУБ-УП значение несущей частоты АЛСН 25 Гц.

Выбрать файл – ТЕСТ25КПТ5.WAV. Воспроизвести.

Выбрать файл – ТЕСТ25КПТ7.WAV. Воспроизвести.

Проконтролировать на БИЛ-УП последовательность включения зелёного, жёлтого и красно-жёлтого светофоров.

Нажатием кнопки «F» на блоке БВЛ-УП установить в системе КЛУБ-УП значение несущей частоты АЛСН 50 Гц.

Выбрать файл – ТЕСТ50КПТ5.WAV. Воспроизвести.

Выбрать файл – ТЕСТ50КПТ7.WAV. Воспроизвести.

Проконтролировать на БИЛ-УП последовательность включения зеленого, желтого и красно-желтого светофоров.

Нажатием кнопки «F» на блоке БВЛ-УП установить в системе КЛУБ-УП значение несущей частоты АЛСН 75 Гц.

Выбрать файл – ТЕСТ75КПТ5.WAV. Воспроизвести.

Выбрать файл – ТЕСТ75КПТ7.WAV. Воспроизвести.

Проконтролировать на БИЛ-УП последовательность включения зелёного, жёлтого и красно-жёлтого светофоров.

В случае необходимости воспроизведения другой последовательности, составить последовательность из файлов в другой директории.

6.2. Для проверки приема сигналов АЛС-ЕН выбрать в меню файл командой “ОТКРЫТЬ” из директории C:\Program Files\PK-KLUB-U\WAV\EN тестовые файлы *.WAV.

Составить и воспроизвести необходимую последовательность сигналов АЛС-ЕН (кодовых комбинаций и синхрогрупп СГ).

7. Методика проверки функционирования блока БИЛ-УП с помощью модуля МФС CAN (ПК-КЛУБ-У).

7.1. Собрать рабочее место в соответствии с приложением 5.

Установить значение выходного напряжения внешнего источника питания (24±2)В.

7.2. Включить ПК-КЛУБ-У.

Включить внешний источник питания.

Включить питание ПЭВМ.

Запустить программу ЦВИЯ.00182-01.

В главном меню выбрать пункты «ДИАГНОСТИКА» и «ТЕСТ БИЛ-У»

[image: image6.png]


На экране монитора откроется диалоговое окно в соответствии с рисунком 5.

Рисунок 5.

7.3 Для проверки индикации выполнить в режиме «Проверка индикации» следующие команды:

· «Включить»

· «Применить»

Последовательно выбирая указанные в таблице 5 значения, проконтролировать соответствие индикации блока БИЛ-УП (при установке каждого последующего значения необходимо выполнять пункт «Применить»).

Таблица 5.

	Название параметра
	Задаваемое значение
	Примечание

	1.Светофор
	Белый

Красный

Жёлтый с красным

Жёлтый

Зелёный

Белый мигающий

Погашен
	При переключение светофоров подается звуковой сигнал

	2. Допустимая скорость
	0

88

160
	

	3. Целевая скорость
	0

88

160
	

	4. Фактическая скорость
	0

88

160
	

	5. Внимание
	Включен

Выключен
	

	6. Время
	Погашен

0:00: ХХ

22:58:ХХ
	

	7. АЛС
	Погашен

25

50

75
	

	8. Режим
	ПТ

МТ

Р
	Переключение клавишей «РМП» на БВЛ-УП

	
	П

М

МС
	Переключение клавишей «РМП» на БВЛ-УП

	9. Готовность кассеты
	Включен
	Включается при наличии КР в кассетоприёмнике

	10. Вид цели
	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
	СВЕТОФОР

СТАНЦИЯ

ОПАСНОЕ МЕСТО

МОСТ

ПЕРЕЕЗД

ПЛАТФОРМА

ТОННЕЛЬ

СТРЕЛКА

ППУ ТКС

ППУ ТКС-САУТ

ТУПИК

ХВОСТ ПОЕЗДА

ОСТАНОВКИ

РАБОТАЮТ ЛЮДИ

УСЛ-РАЗР. СИГНАЛ


7.4. Для проверки ввода перейти в режим «Проверка ввода».

Нажатие клавиши «П» вызывает появление надписи «Номер пути» на индикаторе «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ» на передней панели БИЛ-УП.

Нажатие клавиши «Л» вызывает появление надписи «Номер машиниста» на индикаторе «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ» на передней панели БИЛ-УП.

Нажатие клавиши «К» вызывает появление надписи «Введите команду» на индикаторе «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ» на передней панели БИЛ-УП.

Нажатие клавиши «И» переводит БИЛ-УП в режим обычной индикации.

При нажатии кнопок «П» и «Л» индикатор «ВРЕМЯ» БИЛ-УП переходит в режим контроля цифровой группы клавиш БВЛ-УП.

Последовательно нажимая на БВЛ-УП указанные в таблице 6 клавиши, а также РБ и РБС, проконтролировать соответствие значения «Код клавиши БВЛ». Нажатие РБ и РБС, клавиш БВЛ «ВК», «РМП», «f» должно вызывать появление флажков в соответствующих пунктах программы.

Примечание – Для отображения кодов кнопок БВЛ-У необходимо набрать с БВЛ-У команду «К20». Выключение режима контроля кодов кнопок БВЛ-У набрать команду «К21».

                                                                


Таблица 6.

	Клавиша
	Индикация

	0
	40

	1
	41

	2
	42

	3
	43

	4
	44

	5
	45

	6
	46

	7
	47

	8
	48

	9
	49

	Л
	14

	П
	17

	К
	11

	И
	10

	ВК
	20

	РМП
	21

	F
	22


8. Проверка параметров блока БЭЛ-УП по каналу АЛСН.

8.1. Параметры блока БЭЛ-УП по каналу АЛСН должны соответствовать таблице 7.

       Таблица 7.

	Наименование параметра.


	Значение параметра

	
	При номинальном напряжении электропитания и нормальных климатических условиях
	При минимальном и максимальном напряжении электропитания или при воздействии дестабилизирующих факторов

	1. Пороговая чувствительность,мВ,

            канал 25 Гц

            канал 50А Гц

            канал 50Э Гц

            канал 75 Гц
	       от 50 до  70

       от  90 до 110

       от  130 до  170

       от  150  до 200
	       от 54 до  71

       от  88 до 115

       от  125 до  175

       от  145  до 205

	2. Номинальный уровень входного сигнала, мВ,

            канал 25 Гц

            канал 50А Гц

            канал 50Э Гц

            канал 75 Гц
	90

150

250

280
	95

155

260

290

	3. Половина полосы пропускания, Гц, не менее (для канала 25 Гц измеряется только верхняя половина полосы пропускания)
	7
	6

	4. Динамический диапазон входных сигналов, дБ
	30
	30

	5. Изберательность при расстройке на ±25 Гц и на гармониках сети переменного тока 50 Гц,дБ, не менее (для несущей 25Гц избирательность при расстройке вниз по частоте не нормируется)
	40
	40


8.2. Для проверки пороговой чувствительности собрать рабочее место в соответствии с 

приложением 3.

Установить значение выходного напряжения внешнего источника питания 24В.

Подключить к соединителю “ВХ1” модуля МФС ПК генератор Г3-123.

Подключить к соединителю “ВЫХ3” модуля МФС ПК частотомер Ч3-63.

Подключить к соединителю “ВЫХ1” милливольтметр В7-38.

Включить ПК-КЛУБ-У.

Включить внешний источник питания.

Включить ПЭВМ.

Запустить программу ЦВИЯ.00182-01.

В главном меню программы выбрать пункты “ПК-КЛУБ” и “МФС ПК”.

На экране монитора откроется диалоговое окно в соответствии с рисунком 6.

[image: image7.png]Tect BKP

Monys, YU axrusens I
‘Jeruice Ha Kaccery perwcrpauM s PER
Seruics wa Kaccery perwcrpaum aars FUR
‘Jaruice wa Kaccery perwcrpauM garsik FTC
‘Jeruice wa Kaccery perwcrpau s FTH
Saruice wa kaccery perwcrpau garisis CKR
e )
avere aaBner 5 yperiTe oM pesepeyape (PUR)
avere aaBner 5 TopMOSHOM WiHape (PTC)
averie 3B B TOPMOSHOM MarHeTPaA (PTH)
Curan exosersus Kommpecoopos (Kor), 4
Curian sxosersss pens pagores seunToa [Ven, 2.
Curian exosersus pene patore: reneparopo (Gerl, 3
Fexam 3T xormpors uenw (EpIK), 5
Fexam 3T nepexpouura (EpIF), 6
Fexam 3NTroproxerie [ERT), 7
Tupon TH) 1





Рисунок 6.

Выбрать следующие значения:

· “Вход – ГЕН”

· “Ослабление – 30 Дб”

· “Катушки – ПК1”

Проконтролировать свечение соответствующих индикаторов “ГЕН”, “-30дБ”, “ПК1”.

Нажать кнопку “F” на БВЛ-УП.

Контролируя значение несущей частоты по индикатору БИЛ-УП, произвести переключение до значения 25 Гц несущей частоты канала АЛСН согласно таблице 7.

Перевести БВДМ1 в режим “БПИ”. На дисплее БВДМ1 индицируется “РЕЖИМ БПИ”.

В главном меню программы ЦВИЯ.00182-01 выбрать пункт “Диагностика” и “Диагностика устройств”.

На экране откроется диалоговое окно в соответствии с рисунком 7.

[image: image8.png]Ynpasamouan nporpamma NK-KNYE

Bann OKKNYE uarrocria _Mowows

MOCYUPHP.

Rompmee 1ok o U g
] & 4 B~ ma (C1 5 | Ane
00
fa Cslwndmire rs |ram
r i3 Fa | aom
£88 | eliooe|m
08 Ca0]+00 m& (T4 [ 8 | Darp
rpaemouuen mperpenalIKKAUE [Caml  [Boxn




                             




Рисунок 7.

Перейти в режим просмотра состояния “МОДУЛЬ БВУ”.

Проконтролировать значение несущей частоты в окне “Текущая частота настройки”.

Установить ручку “УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕНИЯ” на генераторе по часовой стрелке, тем самым увеличивая уровень выходного напряжения генератора, зафиксировать уровень устойчивого появления “1” в окне “Наличие сигнала АЛСН”.

Измерить милливольтметром В3-38 (не заземлять) величину напряжения сигнала на входе БЭЛ-УП согласно параметру 1 таблицы 10, а также зафиксировать для дальнейших измерений показания в дицибелах.

8.3. Для проверки полосы пропускания установить на входе БЭЛ-УП по милливольтметру В7-38 ручкой “УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕНИЯ”, равное номинальному напряжению входного сигнала несущей для испытаваемого канала согласно параметру 2 таблицы 7.

Плавно изменяя частоту настройки генератора вверх и вниз по частоте, добиться устойчивого появления “0” в окне “Наличие сигнала АЛСН”, зафиксировать по частотомеру верхнюю и нижнюю границу полосы пропускания канала.ъ

Рассчитать разность между результатами измерения полученных пределов и несущей частоты канала АЛСН, меньшее значение принять за половину полосы пропускания БЭЛ-УП на испытываемом канале.

8.4. Для проверки избирательности установить в диалоговом окне 
“МФС ПК” пункт “Ослабление – 0дБ”.

Установить по милливольтметру В7-38 уровень напряжения (на входе БЭЛ-УП) в дицебелах, увеличенный на 40дБ по отношению к уровню напряжения, измеренному по 

Установить по частотомеру Ч3-63 частоту генератора равным 25, 75, 175 Гц и кратным 50 Гц в диапазоне от 50 до 500 Гц (исключая несущую частоту испытываемого канала, а также 25Гц для несущей 75Гц и 75 Гц для несущей 25 Гц), контролируя отсутствие появления “1” в окне “Наличие сигнала АЛСН”.

При несоответствии требований (параметр 5 таблицы 7) необходимо уменьшить на частоте несоответствия уровень входного сигнала до появления “0” наличие несущей частоты) и определить фактическую избирательность, как алгебраическую разность между показаниями милливольтметра в дицебелах и значением пороговой чувствительности в дицибелах и значением пороговой чувствительности в дицибелах для установленной несущей частоты.

8.5. Проверка пороговой чувствительности, полосы пропускания, избирательности для остальных несущих частот канала АЛСН выполняется следующим образом:

· нажать один раз на кнопку «F» на БВЛ-УП. Проконтролировать индикацию на блоке БИЛ-УП несущей часоты канала 50 А Гц. Повторить операции согласно 8.2 – 8.4 для несущей частоты 75 Гц. Измеренные параметры должны соответствовать таблице 10 для канала 75 Гц;

· нажать один раз на кнопку «F» на БВЛ-УП. Проконтролировать индикацию на блоке БИЛ-УП несущей частоты 50 Э Гц. Повторить операции согласно          8.2 – 8.3 для несущей частоты Э Гц. Измеренные параметры должны соответствовать таблице 7 для канала 50 Э Гц.

9. Проверка переключения активной кабины БЭЛ-УП.

9.1. Собрать рабочее место в соответствии с проиложением 3.

9.2. Нажать кнопку «ОС» (ЭПК1) на БВДМ1. Проконтролировать, что соответствующий индикатор на БВДМ1 погас.

Нажать поочередно кнопки «РМП» (ЭПК2) и «САУТ» (КАБ2) на БВДМ1. Проконтролировать свечение соответствующих индикаторов на БВДМ1.

Проконтролировать в окне «ДИАГНОСТИКА УСТРОЙСТВ» в режиме «МОДУЛЬ МЦО» значение «АКТИВНОЙ КАБИНЫ»-«Вторая».

Приложение 1.

[image: image9.png]Ynpasnmouan nporpamma NK-KNYE
ann OKKNYE | Duarrocrica_Mowows

MPCINC

Virauws Kompons ATC [

Konmniecreo aydies. S —

Dvaverp Garnana
L e v

Harpasnerve | & Mpawal || = Hanpasnere
 Hasa [Hasaa)

e
O6pee ANCI Ofpee ANC2T | ™ Ofps

Unpasnatouan nporpariea KKAYE  [Coml  [Boka.





Приложение 2.

[image: image10.png]aitn [paska Jeerrsi Crpaska

Mooxenvie: Dvrensrocre:
000c. 000c.

=
=0 =] | = e





Приложение 2

Приложение 3.

[image: image11.png][ Npocepra BUSI -]
Paiin Pewum  Hactpoiika
Mocepra st | Tposepra ssona| Mposeprano T | Coosuew|
CropocTe PaccrosHus
Socnmecran [} || Bouem 0 5 s
e | -
O 2 daerora ANCH
E
P E— Passos
ot Borei ez [ T
€ KpacrsitH € Kpacusi EH| | € Mpao I 3anper omycka oo [
CKKH € KKEH  Comnoneren || [ Briariie
© KemeirH € 1BY ¥ Kaoy3NK 1
© Zenéreii  C 2BY Harpasnesve ™ Koy 3K 2
FiE Herpasyens  Axrrasual
C Posal € 459 ® Crareorh
 Peseps2 C 5BY © Kaduna2
B oo |[2 Somem 7 e





Приложение 4

[image: image12.png]



[image: image13.png]cumpposKa u ananus CAN coobuenui [_[C1x]

Moayne TCKEM | Moayne CAUT | Moayre SPHP | Moy MIX
TRESRTR ST | MomywMUD |  MoaywB8Y | MmN | MoaymMM | Moaywn
OcHopHe napameTp cHCTeME

[rvenocrs [ Brupesiiresr — [Kommpore repommnoct Cpssrerwe | Bepom  [Kormponran
Monyne. woay Howen | Peoymorar | Kanand | KananB | Kanamos o i
e I I I I I I I I
Y I I I I I I I I
enavny || ] ] ] ] | | |
Bnnus ) || I I I I [ [ [
TEE I I I I I I I I
e I I I I I I I I
wigeon | [ [ | —
i (N | S | _— | —
T*e (N | S | _— | —
CELGE | —— | — | —
Biamnx | I
Myr yerparierain enonator Mepenars Mopr Sapers

Oucrims 500

s - £ Boone




Приложение 5

� EMBED PBrush  ���





� EMBED CPaint5  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED CPaint5  ���





� EMBED CPaint5  ���





� EMBED PBrush  ���








16
1

[image: image14.png]1-Kasens CAN 36993-750-50
2-Kasens BK-53/1 36991-714-50
3-Kasens BK-53/1 36991-712-00
4-Kasens CAN 36991-708-00-00

5 - Kasens CAN2 36991-708-00-01
6-Kasens CAN 36991-708-00-00
7-KaGens BKP-MIK LIBUS 685612.101
8- Kacens BKP-TK LIBUS 685612.101
9-KaGens BKP-3MK LIBUSL.685612.100

10 - Kadens BKP-3MIK LIBUSA 685612.100

11 - Kagens YUP-1U1 36991-704-00
12 - Kadess YOUP-1U1 36991-704-01

13- Kacens BKP-LIKP LIBUSA 685612099
14- Kadens BKP-AINC LIBUA 685612.102

15 - KaGens monemuui CAB728
16 - Kadens ayauo LIBUS.685611.846
17 - Kadens monemuui CAB728

Tenepatop Bomrmern
Baf-un c r6-37 6738
4 2 ?
I 5 E
§ s = 8 =
EAA- E | [Faororower oo
X ¥ u363 e7-46
1Y ef 3
||z £ 2 BKP-4M wn
I/|s8 8 3
2§ ;
SP 12 g ¢ g ¢ E E
3 § & E ® & & & up_ anc
5 6| 7| 8 sl 1 1 12 13 14
CANZ CANI[g o T o = E ukp [ anc
£t E g E E
Méc | © ® Ed E|
M®CCAN | MOCTIK | [y M®CANC| Mun
MPAYC M&C ydup
RS232 SB__|Rs232 2208
2208
15 16 17 /I\snru
2208
CoM1 SB coM2 2208 507y
50ry



[image: image15.png]BBOAM1 Ban-4n BUn-4N
CANT 4 eonun
Rs232 XT1 z % %
1
2| 2
ERE- BKP-4N un
3 3 3 —
EEs o
cANT nKI ke gd83% &
1"
12 5 6 7
8|9 10
canan K k2 ey | [oees
wecne | e | & 2 woeane|
Bun2-4n B Rrso3e | MKKITYE-Y 2208
13 1 A 2
50ru 2208
¥ sy
com Ceneparos P
R e
nasMm dzereronen x:;‘p/\ga:;\;r

1-Kasens G319 36993-643-00 (BEMI)
2-Kasien BK-53/1 36391-716-00 (KNHE-4M)
FKasens BK-53/1 36391-714-00 (KNHE-4M)
4-Kasiens CAN 36391-708-00 (KNHE-4)

5-Kagens CAN 36991-708-00-01(KNdE-4I)
6-Kagens BKP-TIK LIBMA 685612101 (MK-KN4E-4)
7-Kagens BKP-TIK LBV 685612101 (MK-KN4E-4)
e-Kasens AI-EKP 36993-704-00 (KNJE-4r)
9-Kagens AI-EKP 36893-704-00-01 (KNYE-4)
10-Kaens BKP-UKP LIBVIS 685612.093 (MK-KN4E-4)
11-Kasens BKP-MC UBMA 685612102 (MK-KN4E-4)
12-Kasens CABZ31 (BEIMI)

13-Kasens ayauo LIBVA 685811 845 (TK-KN4E-H)
14-Kaens Monerit CAB728 (TKKNYE-)
15-Kasens BK-B3IN 36991-714-00 (KNYE-4M)



[image: image16.png]Bun-un wn
B3Ny + -
1
CAN1 247488
MPCCAN MNK-KNY6-Y Mun
RS232 2208
2208
) 50ry 2208
u
comt 2208 o8

1-Kasens CAN 36991-708-00
2-KaGens MonemHui CAB728



[image: image17.png]z £ & BKP-4I vn
3 3 3 [
EEL e
cANT K1 ke gd83% &
1 2] 3| 4 5(6]7 8|
CANT % % @ z E % e |.as248
I3 55 3
5 5 Mepc El
MeC CAN MoAge B = e nc| N
Rs232 Rreeze | MKKIIYE-Y 228
A 2
9 10 50T 2208
Sory
[
i o gm b
[T
nasMm verp BT-46.

1 - Ka6enb CAN 36991-708-00

2 - Ka6enb BKP-3MK LIBUS.685612.100
3 - Ka6enb BKP-3MK LIBUS .685612.100
4 - Kabenb 6K-53J1 36991-714-00-60

5 - Ka6enb YPUP-A1 86991-704-00-00
6 - Ka6eno YPUP-LUICAB728

7- Ka6enb aynmo LIBUS1 685611846

8 - KaGenb MoneMHbi CAB728



[image: image18.png]E B3/-9N B T 7
oy | |me  oee wa—:& -
B U T S O 0 0 0 A
D N R T P

5% || MK-KNYB-Y
SRS T Tz
=
e o ES
T = e e =

1-Kasens CAN2 36993-708-00-01
2-Kasens CAN 36993-708-00-00
3-Kasent BK-53/1 36991-716-00-50
4-Kasent BK-53/1 36991-714-00-50
5 - Kasens CAN 36993-708-00-00
6-KaGens MonemHuin CAB728
7-KaGens aynvo LIBUS 685611846
8- KaGens MonemHui CAB728



[image: image19.png]


_1016349972

_1048409235.unknown

_1048482455.unknown

_1048482786

_1016350373

_1016272790.unknown

