МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА
АВТОБЛОКИРОВКИ АБ - УЕ

И.В. БЕЛЯКОВ, доктор техн. наук, зам. директора НВЦ МИИТа

Ю.Н. НЕКЛЮДОВ, старший научный сотрудник

А.А. РЫБАКОВ, канд. техн. наук, старший научный сотрудник

А.Г. КОЧКИН, научный сотрудник

Н.В. СУХАНОВА, старший научный сотрудник

Значительный    резерв повышения эффективности работы железнодорожного транспорта заключается в автоматизации процесса управления движением поездов на основе использования современных систем интервального регулирования с расширенными функциональными возможностями.

Опыт создания современных систем автоблокировки показывает, что расширение функциональных возможностей, повышение надежности аппаратных средств и устойчивости функционирования рельсовых цепей в условиях изменения их параметров и мешающего действия электромагнитных помех от тягового тока возможно на основе использования современной микроэлектронной элементной базы.

Значительный экономический эффект может быть достигнут за счет унификации аппаратуры автоблокировки по методам технической реализации отдельных модулей, на функциональном уровне, по конструктивным решениям и применяемой элементной базе. Унификация сокращает номенклатуру изделий и позволяет применять индустриальные методы ремонта и обслуживания систем интервального регулирования.

С целью повышения устойчивости работы рельсовых цепей при изменении в широких пределах сопротивления изоляции, увеличения надежности аппаратуры, повышения помехозащищенности системы контроля состояния рельсовой линии, а также снижения энерго- и материалоемкости и эксплуатационных затрат на содержание устройств МИИТом разработана микропроцессорная унифицированная система автоблокировки АБ-УЕ. Она отличается отсутствием электромагнитных реле и других электромеханических приборов на сигнальных точках перегона, наличием встроенной подсистемы дистанционного контроля и диагностики аппаратуры и возможностью дистанционного изменения настроек и технических параметров сигнальной точки. В АБ-УЕ предусмотрена возможность реализации функций любой эксплуатируемой на сети дорог системы автоблокировки с децентрализованным размещением аппаратуры путем изменения программного обеспечения. Для работы системы требуется не более двух пар кабельных жил.

В состав сигнальной точки АБ-УЕ входят микропроцессорный приемопередатчик (ППМ) и устройства защиты и согласования с рельсовой линией (УЗС РЛ), приемником (УЗС ПРМ) и передатчиком (УЗС ПРД).

В зависимости от места установки ППМ выпускается в трех вариантах исполнения. Первый вариант предназначен для работы в составе сигнальной точки автоблокировки, а два других – для увязки автоблокировки АБ-УЕ со схемами входного светофора и станционной системы централизации.

В состав приемопередатчика проходной сигнальной точки входят следующие модули: обработки сигналов, интерфейса, усилителя мощности (УМ), источника питания, управления лампами светофора, а также модем. В ППМ для увязки со схемами входного светофора вместо модуля управления лампами светофора устанавливается модуль сопряжения, а в приемопередатчике, устанавливаемом на посту централизации, отсутствуют модули обработки сигналов, усилителя мощности и интерфейса.

При работе системы автоблокировки АБ-УЕ с рельсовыми цепями без изолирующих стыков (рис. 1). В этом случае в пределах каждого блок-участка организуются две рельсовые цепи. Питающий конец рельсовых цепей находится в середине блок-участка, а приемные – около сигнальных точек. К рельсовой линии аппаратура подключается через устройства защиты и согласования. Вход приемопередатчика подключается к рельсовой цепи через УЗС ПРМ.

Приемопередатчик ППМ автоблокировки АБ-УЕ имеет два выхода. Основной выход передатчика через УЗС ПРД и бесконтактный коммутатор тока (БКТ) подключается к кабельной линии, идущей к питающему концу рельсовых цепей. Он предназначен для передачи сигналов контроля состояния рельсовой линии (КРЛ) и сигналов систем АЛСН и АЛС-ЕН. Коммутатор БКТ переключает линии питающих концов рельсовых цепей при смене направления движения поездов. Дополнительный выход ППМ подключается к рельсовой линии у сигнальной точки и предназначен для передачи кодовых сигналов АЛСН и АЛС-ЕН.

В системе АБ-УЕ в качестве контрольных используются сигналы с двукратной фазоразностной манипуляцией. Для передачи информации используются комбинации модифицированного кода Бауэра. Два бита информации передаются одновременно изменениями фазы сигнала на 0, –90, +90 или 180о. Один из передаваемых битов принадлежит синхрогруппе (СГ), а другой – кодовой комбинации. Синхрогруппа совместно с несущей частотой определяет принадлежность сигнала данному блок-участку. В кодовой комбинации содержится информация о показании проходного светофора и состоянии рельсовых цепей. Всего используется четыре несущих и восемь синхрогрупп. На несущей f1=1953 Гц передаются синхрогруппы СГ1 и СГ2, на f2=2170 Гц – СГ6 и СГ7, на f3=2441 Гц – СГ10 и СГ11, на f4=2790 Гц – СГ12 и СГ13. На двухпутных перегонах по одному из путей используются частоты f1 и f3, а по другому – f2 и f4. На однопутных перегонах используются две частоты:  f1 и f3 или f2 и f4. В любом случае сигналы с одинаковыми несущими и синхрогруппами повторяются через три блок-участка. На станциях, ограничивающих перегон, устанавливаются приемопередатчики и персональные компьютеры (ПК).

С перегона на станции передается информация о поездном положении, показаниях светофоров, величине напряжения в рельсовых цепях и исправности аппаратуры сигнальных точек. Полученные данные выводятся на экран монитора станционного ПК. С его помощью на сигнальных точках перегона задаются значения напряжений сигналов контроля рельсовой линии, АЛСН, АЛС-ЕН и кодовые комбинации АЛС-ЕН для каждой технологической ситуации. Кроме этого, по сети передаются управляющие команды смены направления движения и включения кодирования.

Кодовые комбинации системы АЛС-ЕН выбираются для каждой сигнальной установки в зависимости от длины блок-участка. При наличии временных ограничений скорости на перегоне могут быть выбраны более запрещающие комбинации.

Приемопередатчики, устанавливаемые на станциях, увязывают систему АБ-УЕ со схемами централизации. Для этого к выходам станционных ППМ подключены реле извещения приближения поездов Н1ИП–Н3ИП, контроля состояния перегона НКП и смены направления движения НСП.

Станционный IBM-совместимый персональный компьютер и приемопередатчики автоблокировки АБ-УЕ объединены в специализированную компьютерную сеть. Каждый компонент сети через последовательные порты, модемы и проводные линии связан с двумя соседними. Сообщение, выданное любым компонентом сети, транслируется на входы всех остальных компонентов. Передаваемое по последовательному порту двоичное слово состоит из стартового разряда, восьми разрядов данных, разряда четности и одного стоп-разряда. Длина посылки составляет 11 разрядов, а сообщений – 16 байт. Скорость передачи сообщений равна 4800 бит/c.

Каждый компонент сети имеет свой уникальный восьмиразрядный адрес. Ведущий и ведомый каналы приемопередатчиков выступают как самостоятельные компоненты сети. Каждые 64 мс какой-либо компонент посылает сообщение в сеть.

Рассмотрим более подробно сетевой протокол. Микроконтроллер станционного приемопередатчика с заданным периодом посылает в сеть комбинацию из двух двоичных слов – специального кода маркера и байта адреса одного из компонентов. Маркер отмечает завершение текущего сеанса обмена и начало нового. Такая посылка воспринимается соответствующим компонентом как приглашение выдать в сеть сообщение. В процессе функционирования станционный приемопередатчик последовательно перебирает адреса всех компонентов сети от младшего до старшего. Процедура перебора повторяется циклически. После выдачи в сеть "своего" адреса станционный контроллер посылает сообщение. Выданное в сеть сообщение поступает на входы других компонентов, но принимает и обрабатывает информацию только настроенный на обмен с данным источником.

Сообщение компонента-источника состоит из собственно данных и четырех байт контроля правильности приема. Первый байт является сетевым адресом, а три других – байты диагностики, расширения и контрольной суммы (рис. 2).

Для предотвращения обработки сообщений, принятых с ошибкой, в алгоритме работы сетевого программного обеспечения предусмотрены следующие процедуры контроля:

- приемник воспринимает адресный байт источника если его формат соответствует байту адреса, а принятый ранее байт является маркером;

- сравнение адреса, поступившего от станционного приемопередатчика, с адресом, полученным в составе сообщения;

- байты сообщения суммируются по модулю 255. Вместе с сообщением в сеть передается контрольная сумма. Компонент-приемник в процессе обработки суммирует фактически принятые байты сообщения, а полученный результат сравнивает с принятой контрольной суммой. Совпадение контрольных сумм свидетельствует об отсутствии ошибок в принятом сообщении;

- в приемнике выполняется сопоставление ожидаемой и фактически принятой длин сообщения;

- каждый байт сообщения принимается с контролем по четности.

В любом сообщении после слов данных передаются байты диагностики и расширения. Они предназначены для передачи кода обнаруженной сетевой ошибки и отказов аппаратных средств. Для сетевой ошибки в байте расширения указывается адрес компонента сети.

Структурная схема приемопередатчика показана на рис. 3, где приняты следующие условные обозначения: ЦСП – цифровой сигнальный процессор, АИ – аналоговый интерфейс, ШФ – шинный формирователь, МК – микроконтроллер, СК2 – схема контроля, ОЗУ – оперативное запоминающее устройство, ПЗУ – постоянное запоминающее устройство.

На вход ППМ через устройство защиты и согласования УЗС ПРМ поступает смесь сигналов из своей и смежной рельсовых цепей. В приемопередатчике она подается на входы аналого-цифровых преобразователей аналогового интерфейса, где преобразуется в цифровую форму. Цифровой сигнальный процессор фильтрует и демодулирует сигналы КРЛ, усредняет отсчеты напряжений, сравнивает полученные значения напряжений с порогом. Кроме того, цифровой сигнальный процессор модулирует сигналы КРЛ и АЛС-ЕН, формирует сигналы АЛСН, контролирует соответствие выходных напряжений усилителей мощности заданным значениям и тестирует АЦП.

Решение о свободности своей рельсовой цепи принимается в том случае, если напряжение на ее выходе выше установленного порога и форма принятого сигнала совпадает с переданной. Решение о состоянии смежной рельсовой линии выносится  микроконтроллером модуля управления. В МК от сигнального процессора поступает информация о величине напряжения в рельсовых цепях и принятой кодовой комбинации. Микроконтроллер проверяет соответствие между информационными и контрольными символами кодовой комбинации, полученной из смежной рельсовой цепи. Решение о свободности смежной рельсовой цепи принимается, если напряжение на ее выходе выше порога, синхрогруппа соответствует блок-участку, а кодовая комбинация является разрешенной.

Микроконтроллер управляет показаниями светофора в соответствии с принятой кодовой комбинацией, проверяет целостность нитей ламп, переключает нити двухнитевых ламп, формирует кодовые комбинации сигналов КРЛ, АЛС-ЕН и АЛСН, включает кодирование и смену направления движения поездов.

Кодовые комбинации КРЛ и АЛС-ЕН с выхода микроконтроллера поступают на сигнальный процессор. Модулятор, реализованный на цифровом сигнальном процессоре, изменяет фазу сигналов в соответствии с символами передаваемых кодовых комбинаций и синхрогрупп. Сформированные сигналы КРЛ и АЛС через цифро-аналоговые преобразователи подаются на входы линейных усилителей мощности.

Конструктивное исполнение приемопередатчика основано на использовании модульного принципа построения аппаратуры. Конструкция печатных плат модулей и межмодульных соединений гарантирует исключение взаимных влияний и подпиток.

Для транспортировки ППМ со стороны лицевой панели имеются две ручки. На его передних панелях управления установлены индикаторные светодиоды, сигнализирующие об исправной работе блока. С задней стороны каркаса расположены разъемы для подключения внешних цепей, а также разъем настройки сигнальной точки.

Экономический эффект от внедрения АБ-УЕ рассчитан в сравнении с системой автоблокировки с тональными рельсовыми цепями без изолирующих стыков (АБТ). Расчет выполнен для двухпутного электрифицированного участка первой категории протяженностью 210 км. Прибыль от внедрения автоблокировки АБ-УЕ составляет 3,31 тыс. руб. в год на одну сигнальную точку.

Экономический эффект от внедрения автоблокировки АБ-УЕ получен за счет сокращения аппаратуры сигнальной точки (на 29 приборов) и эксплуатационного штата дистанции (на 4 человека); экономии фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды (на 70 %); снижения затрат труда на техническое обслуживание в среднем на 
48 %. При внедрении АБ-УЕ сокращается потребление электроэнергии на 60 %, расходы на материалы и запасные части на 90 %.

В настоящее время АБ-УЕ включена в опытную эксплуатацию на перегоне Кусково – Реутово Московской дороги.