Утверждены Приказом Минтранса России от 22 декабря 2009 г. № 248
Правила
технической эксплуатации
железнодорожного транспорта Российской Федерации
I. Общие положения
1.
Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта
Российской Федерации (далее - Правила) разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации».
2.
Настоящие Правила устанавливают систему организации и
управления движением поездов, функционирования сооружений и
устройств
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта,
железнодорожного подвижного состава, а также определяют действия
работников при эксплуатации железнодорожного транспорта Российской
Федерации (далее - железнодорожный транспорт) общего и необщего
пользования любой ширины колеи в части обеспечения безопасности
движения.
Настоящие Правила определяют основные положения по технической эксплуатации железнодорожного транспорта общего и необщего пользования колеи 1520. Техническая эксплуатация железнодорожных путей общего и необщего пользования иной ширины колеи осуществляется организациями железнодорожного транспорта в соответствии с нормативными документами, регулирующими вопросы эксплуатации иной ширины колеи с учётом местных условий.
Требования безопасности к железнодорожному подвижному составу, объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта устанавливаются техническими регламентами.
Положения нормативных документов, регулирующих отдельные вопросы эксплуатации железнодорожного транспорта не могут противоречить требованиям настоящих Правил.
3.
Настоящие Правила обязательны для всех организаций
железнодорожного транспорта и работников этих организаций, а их
выполнение обеспечивает слаженность всех звеньев железнодорожного
транспорта общего и необщего пользования, его четкую и бесперебойную
работу и безопасность движения.
4.
Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого
хозяйства осуществляется в соответствии с порядком, установленным в
приложении 1 «Техническая эксплуатация сооружений и устройств
путевого хозяйства» настоящих Правил.
2
5.
Техническая эксплуатация технологической электросвязи
осуществляется в соответствии с порядком, установленным в приложении
2 «Техническая эксплуатация технологической электросвязи» настоящих
Правил.
6.
Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации
и блокировки железнодорожного транспорта осуществляется в
соответствии с порядком, установленным в приложении 3 «Техническая
эксплуатация устройств сигнализации, централизации и блокировки
железнодорожного транспорта» настоящих Правил.
7.
Техническая эксплуатация сооружений и устройств
электроснабжения железнодорожного транспорта осуществляется в
соответствии с порядком, установленным в приложении 4 «Техническая
эксплуатация сооружений
и устройств электроснабжения
железнодорожного транспорта» настоящих Правил.
8.
Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава
осуществляется в соответствии с порядком, установленным в приложении
5
«Техническая  эксплуатация  железнодорожного  подвижного  состава»
настоящих Правил.
9.
Организация движения поездов на железнодорожном транспорте
осуществляется в соответствии с порядком, установленным в приложении
6
«Организация и управление движением поездов на железнодорожном
транспорте» настоящих Правил.
II. Основные понятия
10.
Для целей настоящих Правил используются следующие основные
понятия.
Иные понятия и термины, использующиеся в настоящих Правилах, применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, а также нормативно-техническими документами.
Автоматическая локомотивная сигнализация ~ самостоятельное средство сигнализации и связи - система, при которой движение поездов на перегоне осуществляется по сигналам локомотивных светофоров, а раздельными пунктами являются обозначенные границы блок-участков.
Блок-участок - часть межстанционного перегона при автоблокировке или при автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, ограниченная проходными светофорами (границами блок-участков) или проходным светофором (границей блок-участка) и входным светофором станции, а также выходным светофором и первым попутным проходным светофором (границей блок-участка).
Боковой путь - путь, при следовании на который подвижной состав отклоняется по стрелочному переводу.
*
3
Грузовые вагоны - вагоны, предназначенные для перевозки грузов. К ним относятся крытые вагоны, полувагоны, платформы, цистерны, специализированные вагоны для перевозки грузов: вагоны бункерного типа, термосы, рефрижераторные вагоны, включая АРВ, зерновозы, транспортеры, контейнеровозы, и другие специальные вагоны грузового типа.
Пассажирские вагоны - вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров, в том числе почтовые, багажные, вагоны-рестораны, служебно-технические (служебные, клубы, санитарные, испытательные и измерительные, лаборатории и другие специальные вагоны пассажирского типа).
Воздушный промежуток (изолирующее сопряжение) - сопряжение смежных участков контактной сети с электрической изоляцией (токораздел). Изолирующее сопряжение выполняется таким образом, что при проходе токоприемника электроподвижного состава сопрягаемые участки электрически соединяются.
Вспомогательный локомотив - локомотив, назначаемый на основании требования о помощи (письменного, переданного по телефону или радиосвязи), полученного от машиниста (помощника машиниста) ведущего локомотива, остановившегося в пути на перегоне поезда, а также по требованию работников подразделений пути, электроснабжения, сигнализации и связи.
Вспомогательный пост - пост на перегоне, не имеющий путевого развития и предназначенный только для обслуживания пункта примыкания железнодорожного пути необщего пользования (для поездов, следующих по всему перегону, раздельным пунктом не является).
Въездная (выездная) сигнализация - сигнализация, применяемая на железнодорожных путях необщего пользования для разрешения выезда и въезда подвижного состава в производственное помещение.
Габарит погрузки - предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом подвижном составе при нахождении его на прямом горизонтальном пути.
Габарит подвижного состава - предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться как груженый, так и порожний подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном пути.
Габарит приближения строений - предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого не должны заходить никакие части сооружений и устройств, за исключением устройств, предназначенных для непосредственного взаимодействия их с подвижным   составом   (вагонные   замедлители   в   рабочем   состоянии,
4
контактные провода с деталями крепления, поворачивающаяся часть колонки при наборе воды и др.).
Главные пути - пути перегонов, а также пути станций, являющиеся непосредственным продолжением путей прилегающих перегонов и, как правило, не имеющие отклонения на стрелочных переводах.
Дежурный по железнодорожной станции - сменный помощник (помощники) начальника станции в обязанности которого входит распоряжение приемом, отправлением и пропуском поездов, а также другими передвижениями подвижного состава по главным и приемо-отправочным путям станций (а где нет маневрового диспетчера- и по остальным путям). На железнодорожном транспорте необщего пользования обязанности дежурного по железнодорожной станции могут возлагаться: на маневрового диспетчера, дежурного по посту, дежурного по посту электрической централизации.
Железнодорожная      станция     -
пункт,      который      разделяет
железнодорожный путь на перегоны или блок-участки, обеспечивает функционирование инфраструктуры железнодорожного транспорта или железнодорожных путей необщего пользования, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции по приему, отправлению, обгону поездов, операции по обслуживанию пассажиров и приему, выдаче, погрузке, выгрузке грузов, багажа, грузобагажа, а при развитых путевых устройствах выполнять маневровые работы по расформированию и формированию поездов и технические операции с поездами, а также техническое обслуживание и подготовку железнодорожного подвижного состава, контейнеров к перевозке.
Железнодорожный подвижной состав - локомотивы, грузовые, багажные, пассажирские вагоны локомотивной тяги и моторвагонный железнодорожный подвижной состав, а также иные транспортные средства, предназначенные для обеспечения осуществления перевозок и функционирования инфраструктуры, железнодорожных путей необщего пользования
Железнодорожно-строительные машины - один из видов специального подвижного состава, выполняющий работы по строительству, ремонт всем видов по содержанию и техническому обслуживанию сооружений и устройств железных дорог.
Железнодорожный переезд - место пересечения железнодорожных путей в одном уровне автомобильными дорогами.
Железнодорожные пути необщего пользования железнодорожные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные пути к железнодорожным путям общего пользования, а также железнодорожные пути, не примыкающие к железнодорожным путям общего пользования, предназначенный для обслуживания определенных
*
5
пользователей   услугами   железнодорожного   транспорта   на   условиях договора или выполнения работ для нужд их владельцев.
Индекс грузового поезда - специальный код, состоящий из 10 цифр, присваиваемый всем грузовым поездам на станции их формирования. Первые четыре цифры - единая сетевая разметка (ЕСР) станции формирования поезда, следующие две - порядковый номер состава, сформированного на этой станции, а последние четыре - ЕСР станции назначения поезда.
Интенсивное движение поездов — размеры движения пассажирских и грузовых поездов (в сумме) по графику на двухпутных участках более 50 пар и однопутных - более 24 пар в сутки.
Контактная есть - совокупность проводов, конструкций и оборудования, обеспечивающих передачу электрической энергии от тяговых подстанций к токоприемникам элсктроподвижного состава.
Локомотивы - электровозы, тепловозы, газотурбовозы, паровозы.
Локомотивная бригада - работники, осуществляющие управление и обслуживание локомотивов, а также моторвагонных поездов.
Маневровый порядок движения - организация движения поездов (составов, локомотивов) на путях необщего пользования между двумя раздельными пунктами, а также между станциями необщего и общего пользования, границами которых являются стыки рамных рельсов, предельные столбики или изолирующие стыки светофоров.
Маневровый состав - группа вагонов, сцепленных между собой и с локомотивом, производящим маневры. Локомотив, сцепленный с одним вагоном, также рассматривается как маневровый состав.
Межпостовой перегон - перегон, ограниченный путевыми постами или путевым постом и станцией.
Межстанционный перегон - перегон, ограниченный станциями, разъездами и обгонными пунктами.
Моторвагонный железнодорожный подвижной состав - моторные и прицепные вагоны, из которых формируются моторвагонные поезда: электропоезда, дизель-поезда, дизель-электропоезда, автомотрисы (рельсовые автобусы).
Нейтральная вставка - участок контактной подвески между двумя воздушными промежутками (изолирующими сопряжениями), на котором нормально отсутствует напряжение. Нейтральная вставка выполняется так, что при прохождении токоприемников электроподвижного состава обеспечивается электрическая изоляция сопрягаемых участков.
Обгонный пункт - раздельный пункт на двухпутных линиях, имеющий путевое развитие, допускающее обгон поездов и в необходимых случаях -перевод поезда с одного главного пути на другой.
6
Окно - время, в течение которого прекращается движение поездов по перегону, отдельным путям перегона или станции для производства ремонтно-строительных работ.
Организации железнодорожного транспорта - владельцы инфраструктуры, перевозчики, владельцы железнодорожных путей необщего пользования, владельцы железнодорожного подвижного состава, операторы, другие юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (услуги) для пользователей услугами железнодорожного транспорта, связанные с организацией и (или) осуществлением перевозочного процесса, а также работы (услуги), связанные с ремонтом железнодорожного подвижного состава и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте, охраной объектов железнодорожного транспорта и грузов.
Особо интенсивное движение поездов - размеры движения пассажирских и грузовых поездов (в сумме) по графику на двухпутных участках более 100 пар и на однопутных более 48 пар в сутки.
Особые путевые знаки - границы железнодорожной полосы отвода, указатель номера стрелки, знак оси пассажирского здания, знаки на линейных путевых зданиях, реперы начала и конца круговых кривых, а также начала, середины и конца переходных кривых, скрытых сооружений земляного полотна, наивысшего горизонта вод и максимальной высоты волны.
Охранная стрелка - стрелка, устанавливаемая при приготовлении маршрута приема или отправления поезда в положение, исключающее возможность выхода подвижного состава на подготовленный маршрут.
Пассажирский остановочный пункт - пункт на перегоне, не имеющий путевого развития, предназначенный исключительно для посадки и высадки пассажиров (раздельным пунктом не является).
Перегон - часть железнодорожной линии, ограниченная смежными станциями, разъездами, обгонными пунктами или путевыми постами.
Подталкивающий локомотив - локомотив, назначаемый в помощь ведущему локомотиву на отдельных перегонах или части перегона (в хвосте поезда).
Поезд - сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или несколькими действующими локомотивами, независимо от их принадлежности, или моторными вагонами, имеющий установленные сигналы. Локомотивы без вагонов, моторные вагоны и специальный самоходный подвижной состав, а на железнодорожных путях необщего пользования и автодрезины, отправляемые на перегон, рассматриваются как поезд.
Поезд грузо-пассажирский - поезд, формируемый на малодеятельных участках из грузовых и пассажирских вагонов, предназначенных для перевозки грузов и пассажиров.
*
7
Поезд грузовой длинносоставный - грузовой поезд, длина которого (в условных вагонах) превышает максимальную норму, установленную графиком движения на участке следования этого поезда.
Поезд грузовой повышенного веса - грузовой поезд весом более 6 тыс. т с одним или несколькими действующими локомотивами в голове состава, в голове и хвосте, в голове и последней трети состава.
Поезд грузовой повышенной длины - грузовой поезд, длина которого 350 осей и более.
Поезд грузовой соединенный - поезд, составленный из двух и более сцепленных между собой грузовых поездов с действующими локомотивами в голове каждого поезда.
Поезд грузовой тяжеловесный - грузовой поезд, вес которого для соответствующих серий локомотивов на 100 т и более превышает установленную графиком движения весовую норму на участке следования этого поезда.
Поезд людской - грузовой поезд, в котором находится 10 и более вагонов, занятых людьми, не являющимися пассажирами.
Поезд пассажирский - поезд для перевозки пассажиров, багажа и почты, сформированный из пассажирских вагонов.
Поезд пассажирский высокоскоростной - поезд пассажирский, обращающийся со скоростью более 200 км/ч.
Поезд пассажирский длинносоставный - пассажирский поезд, длина которого превышает установленную норму.
Поезд пассажирский повышенной длины - пассажирский поезд, имеющий в составе более 20 вагонов.
Поезд пассажирский скоростной - пассажирский поезд, обращающийся со скоростями, соответствующими скоростному движению пассажирских поездов в интервалах, км/ч: 141-200.
Поезд пассажирский соединенный - поезд, составленный из двух пассажирских поездов, сцепленных между собой, с действующими локомотивами в голове каждого поезда.
Поезд почтово-багажный - поезд формируемый из пассажирских вагонов, предназначенных для перевозки почты, багажа и грузобагажа, а также отдельных пассажирских вагонов для перевозки пассажиров.
Поезд хозяйственный - поезд, сформированный из локомотива или специального самоходного подвижного состава, используемого в качестве локомотива, вагонов, выделенных для специальных и технических нужд, специального самоходного и несамоходного подвижного состава, предназначенного для выполнения работ по содержанию, обслуживанию и ремонту сооружений и устройств инфраструктуры.
Поездные сигналы - сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных единиц.
*
8
Поездное формирование, не принадлежащие перевозчику - поезд сформированный из локомотива (локомотивов) не принадлежащих перевозчику и вагонов в груженом или порожнем состоянии.
Полезная длина пути - часть пути, ограниченная:
при наличии светофоров и электрической изоляции пути - с одной стороны выходным (маршрутным, маневровым) светофором, с другой — изолирующим стыком путевого участка рельсовой цепи;
при наличии светофоров и отсутствии электрической изоляции пути -с одной стороны светофором, с другой - предельным столбиком;
при отсутствии светофоров и электрической изоляции пути -предельными столбиками с обеих сторон.
Предохранительный тупик - тупиковый путь, предназначенный для предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов.
Путевой знак - постоянный указатель профиля и протяженности железнодорожных линий.
Путевой пост - раздельный пункт на железнодорожных линиях, не имеющий путевого развития (блокпост при полуавтоматической блокировке, пост примыкания на однопутном перегоне с двухпутной вставкой, предузловой пост и т.п.).
Раздельный пункт - пункт, разделяющий железнодорожную линию на перегоны или блок-участки.
Разъезд - раздельный пункт на однопутных линиях, имеющий путевое развитие, предназначенное для скрещения и обгона поездов.
Ремонтно-оперативная радиосвязь - комплекс стационарных и подвижных технических средств радиосвязи, обеспечивающий связь при производстве работ по ремонту и обслуживанию технических средств на станциях и перегонах.
Регистратор переговоров - электронное устройство, обеспечивающее автоматическую запись служебных переговоров, производимых по железнодорожной технологической электросвязи.
Речевой информатор - электронное устройство, обеспечивающее автоматическую передачу предварительно запрограммированных сообщений по каналам связи или их воспроизведение через звукоусилительную аппаратуру.
Руководитель манёвров - работник, непосредственно руководящий действиями всех лиц, участвующих в маневрах, без указания которого машинист локомотива, специального самоходного подвижного состава, производящий маневры, не имеет права приводить локомотив, специальный самоходный подвижной состав в движение.

9
Руководитель работ - ответственное лицо, на которое возложено руководство ремонтными, восстановительными работами на железнодорожных путях, сооружениях и устройствах.
Сигнал - условный видимый или звуковой знак, при помощи которого подается определенный приказ.
Сигнальный знак - условный видимый знак (предельный столбик, знак, указывающий границы станции, подача свистка, отключение и включение тока и др.), при помощи которого подается приказ или указание определенной категории работников.
Составительская бригада - бригада, предназначенная для руководства маневровой работой с вагонами, группой вагонов, поездами, которая состоит из составителя поездов и помощника составителя поездов, а также может состоять из двух составителей поездов (один из которых назначен руководителем).
Специальный подвижной состав - подвижные единицы на железнодорожном ходу:
специальный самоходный подвижной состав - мотовозы, дрезины, специальные автомотрисы для перевозки необходимых для производства работ материалов или доставки работников организаций к месту работы, железнодорожно-строительные машины, имеющие автономный двигатель с тяговым приводом в транспортном режиме;
специальный несамоходный подвижной состав - железнодорожно-строительные машины без тягового привода в транспортном режиме, прицепы и другой специальный подвижной состав, предназначенный для производства работ по содержанию, обслуживанию и ремонту сооружений и устройств железных дорог, включаемый в хозяйственные поезда.
Спуск затяжной - спуск при следующих значениях крутизны и протяженности:
Крутизна
Протяженность
от 0,008 до 0,010
8 км и более
более 0,010   "   0,014
6 км    "
"     0,014   "   0,017
5 км    "
"     0,017   "   0,020
4 км    "
"     0,020 и круче
2 км    "
Примечание. В тексте настоящих Правил во всех случаях, когда говориться о раздельных пунктах, имеющих путевое развитие или обслуживаемых дежурными работниками (станция, разъезд, обгонный пункт, путевой пост), применены общие термины «Станция» или «Дежурный по железнодорожной станции», за исключением мест, где по характеру требований необходимо указать точно, о каких именно раздельных пунктах идет речь.
*

10
Станционный пост централизации - пост на станции, в котором сосредоточено управление группой централизованных стрелок и сигналов.
Станционные пути - пути в границах станции - главные, приемо-отправочные, сортировочные, погрузочно-выгрузочные, вытяжные, деповские (локомотивного и вагонного хозяйств), соединительные (соединяющие отдельные парки на станции, ведущие к контейнерным пунктам, топливным складам, базам, сортировочным платформам, к пунктам очистки, промывки, дезинфекции вагонов, ремонта подвижного состава и производства других операций), а также прочие пути, назначение которых определяется производимыми на них операциями.
Стрелка - часть стрелочного перевода, состоящая из рамных рельсов, остряков и переводного механизма. При наличии крестовин с подвижным сердечником в понятие стрелки входит и крестовина.
Стрелка нецентрализованная - стрелка, остряки которой переводятся вручную при помощи переводного механизма непосредственно у стрелки.
Стрелка централизованная - стрелка, остряки которой (а при наличии крестовины с подвижным сердечником и сердечник) переводятся специальным механизмом (электроприводом), управляемым с одного центрального пункта.
Стрелочный перевод - устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Стрелочные переводы состоят из стрелок, крестовин и соединительных путей между ними. Стрелочный пост - один или несколько стрелочных переводов нецентрализованного управления, обслуживаемых одним дежурным стрелочного поста.
Стрелочный район - группа смежных стрелочных постов, находящихся под контролем одного старшего дежурного стрелочного поста.
Съёмные подвижные единицы - съёмные дрезины, ремонтные вышки на электрифицированных участках, путеизмерительные, дефектоскопные и другие тележки и подвижные единицы, которые могут быть сняты с пути обслуживающими их работниками вручную.
Технологическая электросвязь - электросвязь для ведения служебных переговоров по обеспечению производственной деятельности организаций железнодорожного транспорта, управления технологическими процессами в производстве и подразделяющаяся на следующие виды:
парковая двусторонняя - связь для ведения служебных переговоров между работниками, выполняющими работы на станциях;
перегонная - связь для ведения служебных переговоров между дежурными по железнодорожным станциям и работниками, выполняющими работы и находящимися на перегоне;
поездная межстанционная - связь для ведения служебных переговоров между дежурными по железнодорожным станциям соседних станций;
*

II
поездная диспетчерская - связь для ведения служебных переговоров между диспетчером поездным и дежурными по железнодорожным станциям, входящими в обслуживаемый диспетчерский участок;
стрелочная - связь для ведения служебных переговоров между дежурным по железнодорожной станции с исполнительными и распорядительными постами станции по вопросам приготовления маршрутов (включая проверку свободности путей и стрелок) и закрепления железнодорожного подвижного состава на смежных путях;
Торможение служебное - торможение ступенями любой величины для плавного снижения скорости или остановки поезда в заранее предусмотренном месте.
Торможение экстренное - торможение, применяемое для немедленной остановки поезда путем экстренной разрядки магистрали и реализации максимальной тормозной силы.
Тормозной путь - расстояние, проходимое поездом за время от момента перевода ручки крана машиниста или крана экстренного торможения в тормозное положение до полной остановки. Тормозные пути различаются в зависимости от вида торможения (служебное, полное служебное и экстренное).
Транспортные средства железнодорожного транспорта - подвижной
состав, в том числе вагоны, дрезины, автомотрисы, дизель-поезда,
железнодорожно-строитсльные
машины     (самоходные),     паровозы,
тепловозы, мотовозы, электровозы, электропоезда, моторвагонный подвижной состав.
Уклон - элемент продольного профиля железнодорожного пути, имеющий наклон к горизонтальной линии. Уклон для поезда, движущегося от низшей точки к высшей, называется подъемом, а обратно - спуском.
Улавливающий тупик - тупиковый путь, предназначенный для остановки потерявшего управление поезда или части поезда при движении по затяжному спуску.
Устройства    для    предупреждения
самопроизвольного    выхода
подвижного состава на маршруты следования поездов -предохранительные тупики, охранные стрелки, сбрасывающие башмаки, сбрасывающие остряки или сбрасывающие стрелки, другие устройства, исключающие самопроизвольный выход подвижного состава на другие пути и маршруты приема, следования и отправления поездов.
Электросвязь - комплекс технических средств, обеспечивающих передачу или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиоеистеме,    проводной,    оптической   и   другим   электромагнитным
системам.
12
Энергодиспетчерская связь — связь для ведения служебных переговоров между энергодиспетчером и работниками дистанции электроснабжения.
III.Общие обязанности работников организаций железнодорожного
транспорта
11.
Каждый работник организации железнодорожного транспорта,
производственная деятельность которого непосредственно связана с
движением поездов, маневровой работой, эксплуатацией и содержанием
объектов железнодорожного транспорта, исходя из своих должностных
обязанностей, обеспечивает выполнение настоящих Правил, безопасность
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Контроль за соблюдением настоящих Правил работниками организаций железнодорожного транспорта возлагается на руководителей соответствующих подразделений этих организаций.
12.
Работники организации железнодорожного транспорта (далее -
работники) обязаны подавать сигнал остановки поезду или
маневрирующему составу и принимать другие меры к их остановке в
случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности
движения. При обнаружении неисправности сооружений или устройств,
создающей угрозу безопасности движения или экологической
безопасности, работники должны немедленно принимать меры к
устранению неисправности, а при необходимости, к ограждению опасного
места и устранению неисправности.
13.
Требования к рабочим местам работников, вверенным им
техническим средствам и порядок их содержания, определяется
организациями железнодорожного транспорта с учетом требований
настоящих Правил.
В соответствии со статьей 29 Федерального закона № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» для работников непосредственно участвующих в организации движения поездов и обслуживании пассажиров, при исполнении служебных обязанностей предусматривается ношение форменной одежды.
Работники должны соблюдать правила и инструкции по охране труда, пожарной безопасности, установленных для выполняемой ими работы.
14.
Право доступа на локомотивы, в кабины управления
моторвагонными поездами, к специальным самоходным подвижным
составам (мотовозам, дрезинам, специальным автомотрисам,
железнодорожно-строитсльным машинам) и другим подвижным единицам,
к сигналам, стрелкам, аппаратам, механизмам и другим устройствам,
связанными с обеспечением безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта, а также в помещения, откуда производится
управление   сигналами    и   такими   устройствами,   имеют   работники,
13
должностные обязанности которых предусматривают возможность их нахождения на указанных объектах, иные лица на указанные объекты не допускаются.
Управлять локомотивами, моторвагонным железнодорожным подвижным составом, специальным самоходным подвижным составом (мотовозами, дрезинами, специальными автомотрисами, железнодорожно-строитсльными машинами) и другими подвижными единицами, сигналами, аппаратами, механизмами, а также другими устройствами, связанными с обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также переводить стрелки имеют право только уполномоченные на это работники во время исполнения ими служебных обязанностей.
Работники, проходящие стажировку, могут допускаться установленным порядком, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути необщего пользования к управлению локомотивами, моторвагонными поездами, специальным самоходным подвижным составом (мотовозами, дрезинами, специальными автомотрисами, жслезнодорожно-строительными машинами) и другими подвижными единицами, сигналами, аппаратами, механизмами, а также переводу стрелок и к другим устройствам, связанными с обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, только под наблюдением и личную ответственность работника, непосредственно обслуживающего устройства и за которым закреплен стажируемый работник.
Право на управление локомотивами, моторвагонными поездами,
специальным самоходным подвижным составом (мотовозами, дрезинами,
специальными
автомотрисами,
железнодорожно-строитсльными
машинами) (далее - транспортные средства на железнодорожном транспорте) подтверждается соответствующим удостоверением.
15. Работники, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой, допускаются к работе после прохождения профессиональной подготовки и профессионального отбора, а также в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» проходят обязательные предрейсовые или предсменные медицинские осмотры.
Работники организаций железнодорожного транспорта, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, заключившие
трудовые
контракты
с
работодателями,
индивидуальными
предпринимателями, работники, производственная деятельность которых непосредственно связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования, должны проходить в соответствии   с   пунктом   4   статьи   25   Федерального  закона  № 17-ФЗ
14
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» аттестацию, предусматривающую проверку знаний:
· настоящих Правил;
· нормативных актов в области сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации;

· нормативных актов в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации;
· нормативных актов в области эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог;

-
должностных регламентов и иных нормативных
актов,
устанавливающих обязанности работников;
-
правил и инструкций по охране труда и пожарной безопасности.
1У.Организация функционирования сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта
16.
Инфраструктура железнодорожного транспорта общего
пользования (далее - инфраструктура), железнодорожные пути необщего
пользования и расположенные на них сооружения, устройства, механизмы
и оборудование железнодорожного транспорта должны содержаться их
владельцами в исправном техническом состоянии.
Ответственными за содержание и исправное техническое состояние сооружений и устройств объектов железнодорожного транспорта с обеспечением длительных сроков их службы, являются работники организаций железнодорожного транспорта, непосредственно их обслуживающие, и руководители организаций, в ведении которых находятся эти сооружения и устройства.
Работники железнодорожного транспорта, в соответствии с должностными обязанностями, должны знать правила эксплуатации технических средств и состояние сооружений и устройств, систематически проверять их и обеспечивать надлежащее качество содержания, технического обслуживания и ремонта с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований для сооружений и устройств инфраструктуры и железнодорожных путей необщего пользования, включая метрологические требования.
17.
Сооружения, устройства, механизмы и оборудование объектов
железнодорожного транспорта должны соответствовать утвержденной
проектной документации и техническим условиям. На основные
сооружения, устройства, механизмы и оборудование объектов
железнодорожного транспорта должна быть техническая документация,
содержащая важнейшие технические и эксплуатационные характеристики.
Сооружения, устройства, механизмы, оборудование инфраструктуры, железнодорожных       путей      необщего      пользования,       специальные

15
программные средства, используемые для организации перевозочного процесса, должны соответствовать техническим регламентам, нормам и правилам, регулирующим отдельные вопросы эксплуатации железнодорожного транспорта (далее - нормы и правила), а также требованиям безопасности движения железнодорожного транспорта, сохранности перевозимых грузов, охраны труда, экологической безопасности, санитарным нормам и законодательству об охране окружающей среды.
Сооружения и устройства инфраструктуры должны соответствовать нормам и правилам и обеспечивать пропуск поездов с наибольшими установленными скоростями: пассажирских - 140 км/ч, рефрижераторных- 120 км/ч, грузовых - 90 км/ч., если иное не предусмотрено технической документацией.
На участках железнодорожных путей общего пользования, где
сооружения и устройства в зависимости от их конструкции и
технического состояния приведены в соответствие с требованиями раздела
VI настоящих Правил по обеспечению безопасного пропуска скоростных
пассажирских
поездов      владельцем       инфраструктуры       могут
устанавливаться скорости: скоростных пассажирских поездов до 200 км/ч, высокоскоростных пассажирских поездов до 250 км/ч.
Для обеспечения пропуска грузовых поездов со скоростями свыше 90 км/ч до 140 км/ч владелец инфраструктуры должен привести сооружения и устройства на участках следования таких поездов в соответствии с нормами и правилами в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Конструкция и состояние железнодорожных путей необщего пользования, примыкающих непосредственно или через другие железнодорожные пути необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования, расположенных на них сооружений и устройств, должны соответствовать нормам и правилам и обеспечивать пропуск вагонов с допустимой на железнодорожных путях общего пользования нормой технической нагрузки, а также пропуск локомотивов, иного железнодорожного подвижного состава, предназначенного для обслуживания железнодорожных путей необщего пользования.
В зависимости от конструкции и технического состояния конкретных
участков железнодорожных путей общего и необщего пользования, их
владельцами
могут    устанавливаться    скорости,    соответствующие
состоянию сооружений и устройств на этих участках.
Типовые технологические процессы по техническому обслуживанию, ремонту (включая межремонтные сроки), и содержанию сооружений и устройств инфраструктуры и железнодорожных путей необщего пользования утверждаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.

16
18.
К моменту ввода в эксплуатацию вновь построенных и
реконструированных объектов железнодорожного транспорта должна быть
утверждена нормативная документация, устанавливающая требования к
пожарной безопасности, охране труда, безопасность движения и
эксплуатации
железнодорожного
транспорта
(техническо-
распорядительные акты, инструкции о порядке обслуживания и
эксплуатации железнодорожного пути необщего пользования, инструкции
по работе), а также проведено обучение и проверены знания указанной
документации работниками, непосредственно обслуживающими и
эксплуатирующими эти сооружения и устройства.
19.
Соблюдение условий габарита.
19.1.
Сооружения и устройства инфраструктуры, а также сооружения и
устройства
железнодорожных путей необщего пользования от
железнодорожной станции (далее станции) примыкания до территории
промышленных и транспортных предприятий должны удовлетворять
требованиям габарита приближения строений С, установленного
соответствующими нормами и правилами.
Сооружения и устройства железнодорожного транспорта, находящиеся на территории и между территориями промышленных и транспортных предприятий, должны удовлетворять требованиям габарита приближения строений Си, установленного соответствующими нормами и правилами.
Габариты приближения строений С и Сп в соответствии с нормами и правилами, должны соблюдаться при проектировании, строительстве, реконструкции железнодорожных путей общего и нсобщего пользования, сооружений и устройств на них, при электрификации и строительстве вторых железнодорожных путей, а также у всех эксплуатируемых сооружений и устройств, ранее приведенных к указанным габаритам.
Перечень
негабаритных     мест,     подлежащих     приведению     в
соответствие с настоящими Правилами, либо устранению определяется,
соответственно,        владельцем
инфраструктуры,        владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
Организации железнодорожного транспорта вправе утверждать порядки проверки габаритов сооружений и устройств и устранения негабаритных мест.
Не допускается нарушать габариты приближения строений при проведении любых ремонтных, строительных и других работ, за исключением случаев полного закрытия движения по пути, габарит которого нарушается, на период проведения работ.
19.2.
Расстояние между осями железнодорожных путей на перегонах
двухпутных линий на прямых участках должно быть не менее 4100 мм.
17
На трехпутных и четырехггутных линиях расстояние между осями второго и третьего железнодорожных путей, на прямых участках, должно быть не менее 5000 мм.
Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на станциях, прямых участках, должно быть не менее 4800 мм, на второстепенных железнодорожных путях (железнодорожные пути стоянки железнодорожного подвижного состава, железнодорожные пути грузовых дворов) и железнодорожных путях грузовых районов не менее 4500 мм.
Допускается до реконструкции путевого развития действующих станций сохранять расстояние между осями смежных железнодорожных путей менее установленного настоящим пунктом, но не менее 4100 мм, а также сохранять при расположении главных железнодорожных путей на станциях крайними, расстояние между ними 4100 мм.
Расстояние между осями железнодорожных путей, предназначенных для непосредственной перегрузки грузов, контейнеров из вагона в вагон, может быть допущено 3600 мм.
Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на станциях железнодорожных путей необщего пользования на прямых участках железнодорожных путей должно быть не менее 4100 мм.
Горизонтальные расстояния на кривых участках между осями смежных железнодорожных путей и между осью железнодорожного пути и габаритом приближения строений на перегонах и станциях устанавливаются соответствующими нормами и правилами.
19.3. Погруженные в подвижной состав грузы, контейнеры с грузом или порожние должны быть размещены и закреплены в соответствии с техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах.
Для проверки правильности размещения грузов на открытом подвижном составе в местах массовой погрузки (на железнодорожных путях общего и необщего пользования, в морских и речных портах, на станции перегрузки) устанавливаются габаритные ворота.
Выгруженные или подготовленные к погрузке около железнодорожного пути грузы должны быть уложены и закреплены так, чтобы габарит приближения строений не нарушался.
Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте до 1200 мм должны находиться от наружной грани головки крайнего рельса не ближе 2,0 м, а при большей высоте не ближе 2,5 м.
20. Обеспечение функционирования и взаимодействия организаций железнодорожного транспорта.
20.1. Путевое развитие и техническое оснащение станций должны обеспечивать движение поездов, выполнение норм времени на операции по приему и отправлению поездов, посадке и высадке пассажиров, погрузке,    выгрузке    грузов,    багажа    и    грузобагажа,    техническому
18
обслуживанию и осмотру железнодорожных составов и вагонов, безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, пожарную безопасность, безопасные условия труда.
20.2.
Станции, должны быть оборудованы технологической
электросвязью, виды которой установлены приложением 2 настоящих
Правил.
В зависимости от объема работы, кроме того, станции оборудуются автоматизированными системами управления, информационно-вычислительной сетью инфраструктуры, устройствами для приема и транспортировки перевозочных документов и централизованного ограждения составов поездов, проходящих техническое обслуживание, осмотр и ремонт вагонов.
20.3.
На станциях должны освещаться здания и сооружения для
обслуживания пассажиров, пути и парки приема и отправления поездов,
производства погрузочно-выгрузочной и маневровой работы, экипировки,
технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного
состава, территории грузовых районов, контейнерные площадки,
сортировочные платформы, вагонные весы, смотровые вышки, габаритные
ворота, устройства автоматического выявления коммерческих
неисправностей
поездов и вагонов, сбрасывающие башмаки,
сбрасывающие остряки, сбрасывающие стрелки, стационарные устройства
для закрепления вагонов, а также места, где работники встречают поезда,
стрелочные горловины, склады, железнодорожные переезды, и при
необходимости другие пути и пункты. Освещение должно отвечать
требованиям соответствующих норм и правил и обеспечивать
безопасность движения поездов и маневровых передвижений,
безопасность пассажиров при посадке в вагоны и высадке из вагонов,
бесперебойную и безопасную работу обслуживающего персонала, охрану
грузов, багажа и грузобагажа.
Наружное освещение не должно влиять на отчетливую видимость сигнальных огней.
21. Сооружения и устройства, предназначенные для выполнения операций, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой.
21.1. В служебных зданиях и помещениях, предназначенных для работников, связанных с движением поездов, должны быть обеспечены необходимые условия для работы.
В служебных помещениях дежурных по железнодорожным станциям устанавливаются приборы управления и контроля, в том числе аппаратура автоматизированного рабочего места, непосредственно относящиеся к работе дежурного по железнодорожной станции, а также пульты централизованного управления освещением и дистанционного управления
19
секционными разъединителями, регистрирующая аппаратура средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда, средства связи. Размещение другого оборудования и аппаратуры допускается в исключительных случаях с разрешения, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования.
21.2.
Станционные посты, с которых непосредственно осуществляется
управление стрелками и сигналами, должны располагаться так, чтобы
были хорошо видны соответствующие стрелки и железнодорожные пути.
Исключение может быть допущено для постов электрической централизации (кроме горочных постов) в зависимости от местных условий станций.
21.3. Помещения станционных постов централизации и стрелочных постов должны иметь необходимые сигнальные приборы, инвентарь, инструменты и материалы по нормам, установленным, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования. Стрелочные посты, кроме того, должны быть оборудованы телефонной связью с наружными вызывными устройствами. Допускается использование устройств мобильной радиосвязи.
21.4. Сортировочные горки должны быть оборудованы светофорной сигнализацией, станционной радиосвязью и устройствами двусторонней парковой связи для переговоров и передачи машинистам горочных локомотивов, составителям поездов и другим работникам необходимых указаний.
Сортировочные горки в зависимости от объема работы оборудуются устройствами механизации и автоматизации роспуска вагонов, горочной централизацией стрелок, горочной автоматической локомотивной сигнализацией и устройствами для передачи и пересылки необходимых документов. Все стрелки, включаемые в горочную централизацию, должны быть оборудованы устройствами механизированной очистки или снеготаяния.
На станциях с автоматизированными и механизированными горками должны быть оборудованы мастерские и механизированные площадки для технического обслуживания и ремонта горочного оборудования.
22. Сооружения и устройства пассажирского комплекса.
22.1. Здания, платформы и другие сооружения и устройства для обслуживания пассажиров должны обеспечивать безопасное выполнение операций, связанных с перевозками и обслуживанием пассажиров и других лиц. Для прохода на пассажирские платформы в необходимых случаях должны быть пешеходные тоннели или мосты.
При сохранении на станциях переходов в одном уровне с железнодорожными   путями   эти   переходы   должны   быть   оборудованы
20
пешеходными настилами, указателями и предупредительными надписями, а при необходимости - автоматической сигнализацией.
Пассажирские
вокзалы,
как
правило,
оборудуются
автоматизированной системой резервирования мест и продажи билетов, системой бил сто печатающих машин и автоматов, камерами хранения самообслуживания, автоматическими указателями отправления поездов, устройствами оповещения (информации), справочными установками.
Помещения для работников, обслуживающих пассажиров, должны иметь удобный доступ для быстрого выполнения операций. Помещения, предназначенные для обслуживания пассажиров, не допускается занимать для других целей.
Пассажирские остановочные пункты на перегонах должны иметь пассажирские платформы с навесами или павильонами, а в зависимости от количества обслуживаемых пассажиров - билетные кассы.
На пассажирских остановочных пунктах должны освещаться места посадки пассажиров в вагоны и высадки из вагонов и помещения для пассажиров.
22.2. Пассажирские и грузовые платформы, расположенные на линиях со смешанным движением пассажирских и грузовых поездов, должны в прямых участках соответствовать следующим нормам по высоте и расстоянию от оси пути:
1100 мм - от уровня верха головок рельсов для высоких платформ;
200 мм - от уровня верха головок рельсов для низких платформ;
1920 мм - от оси пути для высоких платформ;
1745 мм - от оси пути для низких платформ.
В кривых участках пути эти расстояния определяются нормами и правилами по применению габаритов приближения строений.
В процессе эксплуатации допускаются изменения указанных в настоящем пункте норм в следующих пределах: по высоте до 20 мм в сторону увеличения и до 50 мм в сторону уменьшения; по расстоянию от оси пути до 30 мм в сторону увеличения и до 25 мм в сторону уменьшения.
Высота пассажирских и грузовых платформ более установленной нормы и расстояние от оси пути менее установленной нормы определяются соответствующими нормами и правилами, в зависимости от назначения путей, у которых они расположены, от типа обращающегося подвижного состава и скорости движения.
Строящиеся и переустраиваемые высокие платформы на станциях и перегонах должны иметь конструкцию, позволяющую производить ремонт пути с использованием специальной путевой техники и механизированную уборку платформ, а на станциях, кроме того, двусторонний осмотр и ремонт ходовых частей вагонов и локомотивов.
21
В процессе ремонта пути и платформ без прекращения движения не допускается изменять установленные нормы расстояний от уровня верха головки рельса до верха пассажирских и грузовых платформ, а также от оси пути до края платформ.
23.
Сооружения, устройства и помещения для выполнения
грузовой работы на станциях.
23.1.
Сооружения и устройства на станциях, предназначенные для
выполнения грузовых операций, должны обеспечивать удобное их
выполнение и сохранность грузов, а помещения для работников,
обслуживающих грузоотправителей и грузополучателей - своевременное
выполнение операций по приему к перевозке, сортировке и выдаче грузов.
На промежуточных станциях с небольшим объемом грузовой работы должны быть устройства посекционного выключения наружного освещения погрузочно-выгрузочных и прочих станционных путей.
23.2.
На станционных железнодорожных путях общего и необщего
пользования могут устанавливаться вагонные весы, предназначенные для
выполнения операций по взвешиванию вагонов и перевозимых в вагонах
грузов.
Электронные вагонные весы должны иметь устройства, обеспечивающие сохранение и выдачу на печать информации о результатах взвешивания.
23.3.
Размещаемые на станционных путях общего и необщего
пользования устройства автоматического выявления коммерческих
неисправностей в вагонах поездов (автоматизированная система
коммерческого осмотра поездов и вагонов, включающая электронные
габаритные ворота, электронные вагонные весы, систему телевизионного
видеоконтроля, напольное оборудование, средства вычислительной
техники) должны обеспечивать:

передачу информации с напольных устройств на терминал оператора пункта коммерческого осмотра о наличии и расположении в поезде вагонов с коммерческими неисправностями, угрожающими безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также сохранности перевозимых грузов;
фиксирование передаваемой информации в терминальном оборудовании оператора с выдачей для использования и хранения на бумажных и иных носителях;
оформление соответствующей документации.
24.
Информационно-вычислительные системы, используемые на
железнодорожном транспорте должны обеспечивать возможность:
ввода, передачи, обработки и хранения, архивирования и резервирования данных;
выдачи результатов расчётов потребителям в установленные сроки;
22
решения задач планирования, оперативного управления, учета, статистики во всех подразделениях железнодорожного транспорта.
Технические и программные средства должны постоянно содержаться в работоспособном и активном состоянии, обеспечивать требуемую надёжность и достоверность.
Подключение терминального и другого оборудования к информационно-вычислительным системам, используемым на железнодорожном транспорте, осуществляется владельцем таких систем.
25.
Сооружения и устройства для технического обслуживания и
ремонта локомотивов, моторвагонного подвижного состава,
специального подвижного состава.
Размещение и техническое оснащение эксплуатационных и ремонтных локомотивных, моторвагонных депо, пунктов технического обслуживания локомотивов, моторвагонного железнодорожного подвижного состава, мастерских, экипировочных устройств и других сооружений и устройств, предназначенных для обслуживания локомотивов, моторвагонного железнодорожного подвижного состава должны обеспечивать установленные размеры движения поездов, эффективное использование локомотивов, моторвагонного подвижного состава независимо от их принадлежности, качественный ремонт и техническое обслуживание, рациональное использование материальных ресурсов, экологическую безопасность и безопасные условия труда, а также условия для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ в железнодорожном подвижном составе и на стационарных объектах железнодорожного транспорта, ликвидации аварийных ситуаций с железнодорожным подвижным составом, перевозящим опасные грузы.
Размещение и техническое оснащение депо для специального подвижного состава, пунктов технического обслуживания специального подвижного состава, мастерских, экипировочных устройств и других сооружений и устройств для обслуживания специального подвижного состава должны обеспечивать качественный ремонт и техническое обслуживание специального подвижного состава независимо от его принадлежности, рациональное использование материальных ресурсов, экологическую безопасность, безопасные условия труда.
26.
Сооружения и устройства вагонного комплекса.
Размещение и техническое оснащение эксплуатационных и ремонтных вагонных депо, дирекций по обслуживанию пассажиров, пунктов технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов, промывочно-пропарочных станций и других сооружений и устройств вагонного комплекса должны обеспечивать установленные размеры движения поездов, качественный ремонт и техническое обслуживание, рациональное использование материальных ресурсов, экологическую безопасность, безопасные условия труда, условия для проведения работ по
23
тушению   пожаров   и   ликвидации   аварийных   ситуаций   с   опасными грузами.
Станции формирования и оборота пассажирских поездов,
пассажирские технические станции и ремонтно-экипировочные депо
должны иметь необходимое технологическое оснащение для качественной
подготовки пассажирских вагонов в рейс, в том числе иметь устройства
для автоматизированной очистки дезинфицирующим раствором,
устанавливаемых
на     пассажирских     вагонах     и     моторвагонном
железнодорожном подвижном составе, накопительных баков туалетов.
27.
Сооружения и устройства водоснабжения и очистки сточных
вод.
Устройства водоснабжения и водообработки владельца инфраструктур и владельца железнодорожных путей необщего пользования должны обеспечивать бесперебойное снабжение водой надлежащего качества и в необходимом количестве локомотивов, поездов, станций, а также удовлетворять другие хозяйственные, противопожарные и питьевые потребности.
Канализационные сооружения владельца инфраструктур и владельца железнодорожных путей необщего пользования должны обеспечивать очистку сточных вод, образующихся в процессе деятельности на территориях организаций железнодорожного транспорта, в соответствии с санитарными нормами и законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды.
28.
Восстановительные средства.
В аварийно-восстановительных пунктах, установленных владельцем инфраструктуры, должны быть в постоянной готовности:
восстановительные поезда для восстановления нормального движения поездов и ликвидации последствий столкновений и схода с рельсов подвижного состава, специальные автомотрисы, дрезины и автомобили для восстановления пути и устройств электроснабжения, вагоны и автомобили ремонтно-восстановительных летучек связи, аварийно-полевые команды;
пожарные поезда и пожарные команды для предупреждения и тушения пожаров.
Владельцы железнодорожных путей необщего пользования должны устанавливать необходимое количество восстановительных средств, средств пожаротушения и других средств.
Не допускается занимать подвижным составом пути постоянной стоянки восстановительных и пожарных поездов, специальных автомотрис и дрезин, предназначенных для ведения восстановительных работ.
Для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ в железнодорожном подвижном составе и на стационарных объектах железнодорожного транспорта, ликвидации аварийных ситуаций с железнодорожным подвижным составом,  перевозящим  опасные грузы,
24
привлекаются подразделения ведомственной пожарной охраны железнодорожного транспорта (пожарные поезда и пожарные команды) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
V. Обслуживание сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта
29.
Осмотр сооружений, устройств и служебно-технических зданий
производится работниками, непосредственно их обслуживающими, а
также руководителями подразделений, в хозяйственном ведении которых
находятся эти сооружения и устройства, в порядке и сроки,
установленном, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
Периодичность комиссионного осмотра стрелочных переводов на
главных и приемо-отправочных путях станций, порядок, включающий
сроки и мероприятия по устранению обнаруженных неисправностей, с
занесением результатов осмотра в специальный журнал, устанавливаются,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
30.
Ремонт сооружений и устройств должен производиться при
обеспечении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного
транспорта, охраны труда без нарушения графика движения поездов.
Для производства больших по объёму ремонтных и строительных работ в графике движения поездов должны предусматриваться окна в движении   и   учитываться   ограничения   скорости,   вызываемые   этими
работами.
Для выполнения работ по текущему содержанию пути, искусственных сооружений, контактной сети, устройств сигнализации, централизации и блокировки, электросвязи должны предоставляться предусматриваемые в графике движения поездов технологические окна продолжительностью 1,5-2 ч, а при производстве этих работ комплексами машин, специализированными бригадами и механизированными колоннами -продолжительностью 3-4 ч в порядке, установленном, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
Работы по ремонту пути, контактной сети, устройств сигнализации,
централизации и блокировки, электросвязи и других сооружений и
устройств, выполняемые в период времени, не предусмотренный в графике
движения поездов, должны производиться, как правило, без закрытия
перегона. Если выполнение этих работ вызывает необходимость перерыва
в движении поездов, точный срок их начала и окончания определяется,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
25
На время производства работ, вызывающих перерыв движения поездов, а также для производства которых в графике движения предусмотрены окна, руководитель работ обязан установить постоянную связь (телефонную или по радио) с поездным диспетчером. При этом допускается использование устройств мобильной радиосвязи в порядке, установленном, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
На участках, где окна в графике движения поездов предусматриваются в темное время суток, должно быть обеспечено освещение места производства работ.
31. Для технического обслуживания и ремонта устройств механизации и автоматизации сортировочных горок, связи, путей и других сооружений и устройств на горках должны предоставляться технологические окна продолжительностью 0,7—1,5 ч в соответствии с решением, соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
32. Всякое препятствие для движения (место, требующее остановки) на перегоне и станции, а также место производства работ, опасное для движения, требующее остановки или уменьшения скорости, должно быть ограждено сигналами с обеих сторон независимо от того, ожидается поезд (маневровый состав) или нет.
Запрещается:
приступать к работам до ограждения сигналами препятствия или места производства работ, опасного для движения;
снимать сигналы, ограждающие препятствие или место производства работ, до устранения препятствия, полного окончания работ, проверки состояния пути, контактной сети и соблюдения габарита.
Ограждение препятствий и мест производства работ устанавливается нормами   и   правилами   в  области   сигнализации   на  железнодорожном
транспорте.
33.
Для установки, охраны переносных сигналов, ограждающих место
производства работ на пути, предупреждения работающих на путях о
приближении подвижного состава, руководитель работ назначает
сигналистов, прошедших проверку знаний соответствующих документов.
При производстве работ на пути развернутым фронтом, а также на кривых участках малого радиуса, в выемках и других местах с плохой видимостью сигналов и на участках с интенсивным движением поездов руководитель работ обязан установить связь (телефонную или по радио) с работниками, находящимися у сигналов, ограждающих место работ. Сигналисты и руководители работ должны иметь носимые радиостанции, при необходимости могут использоваться устройства мобильной радиосвязи.
26
Не допускается производство работ при отсутствии связи между руководителем работ и сигналистами.
34.
На станционных путях запрещается производить работы,
требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости,
без согласия дежурного по железнодорожной станции и без
предварительной записи руководителем работ в журнале осмотра путей,
стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации и
блокировки, связи и контактной сети и без выдачи предупреждения
установленной формы. На участках, оборудованных диспетчерской
централизацией, в дополнение к указанным требованиям, такие работы
должны выполняться с согласия поездного диспетчера. При производстве
таких работ на контактной сети со снятием напряжения, но без нарушения
целостности пути и искусственных сооружений, а также при выполнении
работ по устранению внезапно возникших неисправностей, запись о начале
и окончании работ может заменяться регистрируемой в этом же журнале
телефонограммой, передаваемой руководителем работ дежурному по
железнодорожной станции (на участках с диспетчерской централизацией -
диспетчеру поездному).
Ввод устройств в действие по окончании работ производится дежурным по станции на основании:
записи руководителя работ в журнале осмотра путей, стрелочных
переводов, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и
контактной сети или регистрируемой в том же журнале телефонограммы,
переданной дежурному по железнодорожной станции с последующей
личной подписью руководителя работ, в случае, если работы
осуществлялись
подразделением
соответственно,
владельца
инфраструктуры,      владельца      железнодорожных      путей      необщего пользования;
на основании акта-приемки выполненных работ, в случае, если указанные работы осуществлялись подрядной организацией.
35.
Закрытие перегона для производства работ на однопутном участке,
а на двухпутном или многопутном участке одного или нескольких путей
производится по решению уполномоченного руководителя подразделения,
соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных
путей нсобщего пользования.
Закрытие перегона или путей общего пользования, вызывающее необходимость пропуска поездов в обход по другим участкам инфраструктуры, допускается на срок до 2-х суток владельцем инфраструктуры, более 2-х суток - с уведомлением федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, уполномоченного на оказание государственных услуг.
Закрытие перегона или одного из путей необщего пользования, соединяющих    станцию    примыкания    владельца    инфраструктуры    с
27
железнодорожными     путями     необщего
пользования     допускается
владельцем железнодорожных путей необщего пользования с уведомлением начальника станции примыкания на срок до 2-х суток, более 2-х суток - с дополнительным уведомлением федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, уполномоченного на оказание государственных услуг.
36.
О предстоящем закрытии перегона на однопутном участке, а на
двухпутном и многопутном одного или нескольких путей владелец
инфраструктуры, не позже чем за 10 суток уведомляет соответствующих
руководителей работ.
Закрытие и открытие перегона или путей производятся в соответствии с приказом диспетчера поездного перед началом и по окончании работ.
Запрещается приступать к работам до получения руководителем работ приказа диспетчера поездного (в форме письменного уведомления, телефонограммы или телеграммы) о состоявшемся закрытии перегона или путей и до ограждения сигналами места работ.
37.
Открытие перегона или путей производится приказом диспетчера
поездного только после письменного уведомления, телефонограммы или
телеграммы уполномоченного руководителя владельца железнодорожных
путей необщего пользования об окончании путевых работ или работ на
искусственных сооружениях и отсутствии препятствий для
бесперебойного и безопасного движения поездов независимо от того, какая
организация выполняла эти работы.
Восстановление действия существующих устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи или электроснабжения производится приказом диспетчера поездного по получении уведомления, соответственно, от руководителя работ подразделения сигнализации, централизации и блокировки, подразделения связи или энергодиспстчера.
VI. Общие положения по организации технической эксплуатации железнодорожного транспорта на участках движения пассажирских поездов со скоростями более 140 до 250 км/ч
38.
На участках обращения пассажирских поездов со скоростями
более 140 км/ч инфраструктура и подвижной состав должны
соответствовать нормам и правилам и обеспечивать движение
пассажирских поездов с установленными скоростями.
39.
Наибольшие скорости движения пассажирских поездов по
существующим
кривым устанавливаются
исходя из условия
нспрсвышения допускаемой величины непогашенного поперечного
ускорения и скорости его нарастания.
40.
Сооружения и устройства на перегонах и станциях при скоростях
движения более 200 км/ч должны соответствовать габариту приближения
строений, утвержденному в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
28
41.
На всем протяжении железнодорожной линии, на которой
осуществляется движение пассажирских поездов со скоростями более 140
км/ч, должен быть уложен бесстыковой путь.
42.
Железнодорожные линии на участках обращения пассажирских
поездов со скоростями более 160 км/ч, должны быть ограждены.
Ограждения могут не устраиваться в местах, где доступ к
железнодорожному полотну ограничен естественными (водоемы, болота,
скалы и т.д.) или другими искусственными препятствиями.
Для организации прохода людей через железнодорожные пути оборудуются места перехода.
43.
Пассажирские платформы, расположенные у железнодорожных
путей, по которым пропускаются пассажирские поезда со скоростью более
200 км/ч, должны иметь предохранительные ограждения на расстоянии не
менее 2 м от края платформы.
О приближении к платформе пассажирского поезда со скоростью более 140 км/ч пассажирам и другим находящимся на ней лицам должна передаваться информация в порядке, установленном владельцем инфраструктуры.
44. При сквозном пропуске по станции пассажирских поездов со скоростью более 140 км/ч они должны следовать по главным путям. В исключительных случаях пропуск такого поезда по боковому приемо-отправочному пути станции либо по неправильному пути на перегоне производится в порядке, установленном владельцем инфраструктуры.
45. Движение пассажирских поездов со скоростями более 200 км/ч по участкам, на которых железнодорожные пути пересекаются в одном уровне с автомобильными дорогами, трамвайными и троллейбусными линиями не допускается.
46.
Устройства железнодорожной связи на участках движения
пассажирских поездов со скоростями более -140 км/ч до 200 км/ч должны
соответствовать требованиям приложения 2 настоящих Правил.
На участках обращения пассажирских поездов со скоростями более 200 км/ч инфраструктура и подвижной состав должны оборудоваться системами радиосвязи, обеспечивающими поездную радиосвязь и передачу данных при указанных скоростях движения.
47.
Для обслуживания пассажирских поездов, обращающихся со
скоростями более 140 км/ч и включающих вагоны локомотивной тяги,
назначаются специально выделенные и подготовленные локомотивы.
48.
На локомотивы пассажирских поездов и моторвагонный
железнодорожный подвижной состав, обращающиеся со скоростями более
140 км/ч, должны назначаться локомотивные бригады из машинистов
первого класса квалификации и помощников машиниста с правом
управления, имеющих опыт обслуживания пассажирских (моторвагонных)
поездов, прошедших профессиональный отбор и медицинское
освидетельствование.
29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам технической эксплуатации
железнодорожного транспорта
Российской Федерации
Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого
хозяйства
1.
Все элементы железнодорожного пути (земляное полотно, верхнее
строение и искусственные сооружения) по прочности, устойчивости и
состоянию должны обеспечивать безопасное и плавное движение поездов
со скоростями, установленными на данном участке.
2.
Размещение и техническое оснащение обслуживающих
подразделений путевого хозяйства владельца инфраструктуры и владельца
железнодорожных путей нсобщего пользования должны обеспечивать
выполнение работ по текущему содержанию и ремонту железнодорожного
пути, сооружений и устройств для выполнения заданных размеров
движения поездов с установленными скоростями.
3. Железнодорожный путь (далее - путь) в отношении радиусов кривых, сопряжения прямых и кривых, крутизны уклонов должен соответствовать утвержденному плану и профилю линии.
4. Станции, разъезды и обгонные пункты должны располагаться на горизонтальной площадке. В отдельных случаях допускается расположение их на уклонах не круче 0,0015, а в трудных условиях - не
круче 0,0025.
В особо трудных условиях на разъездах и обгонных пунктах всех типов, на промежуточных станциях продольного или пол у продольного типов, на которых не предусматривается маневры и отцепки локомотива или вагонов от железнодорожного состава и разъединение соединенных поездов, допускаются уклоны круче 0,0025 в пределах станционной площадки. Допускаются также в особо трудных условиях уклоны круче 0,0025 при удлинении приемо-отправочных путей на существующих станциях, при условии принятия мер против самопроизвольного ухода вагонов или составов (без локомотива), но не круче 0,010 в обоих случаях.
Допускается до проведения реконструкции раздельных пунктов на железнодорожных путях необщего пользования сохранять существующие уклоны, но не круче 0,012, с принятием мер по предупреждению самопроизвольного ухода вагонов или составов (без локомотива).
5.
Для предотвращения самопроизвольного ухода вагонов или
составов (без локомотива) за пределы полезной длины путей на станциях,
разъездах и обгонных пунктах продольный профиль вновь построенных и
реконструированных       приемо-отправочных       путей,       на       которых
30
предусматривается отцепка локомотивов от вагонов и производство маневровых операций, проектируется вогнутого (ямообразного) очертания с одинаковыми отметками высот по концам полезной длины путей.
В необходимых случаях для предупреждения самопроизвольного ухода вагонов на другие пути и маршруты приема, следования и отправления поездов должно предусматриваться, соответственно, устройство предохранительных тупиков, охранных стрелок, сбрасывающих башмаков, сбрасывающих остряков, сбрасывающих стрелок, применение стационарных устройств для закрепления вагонов, которые должны соответствовать требованиям настоящих Правил, в том числе в отношении включения их в электрическую централизацию, и иметь контроль их положения.
Во всех случаях на станциях, разъездах и обгонных пунктах на уклонах должны быть обеспечены условия трогания е места поездов в пределах установленной весовой нормы и условия удержания поездов вспомогательными тормозами локомотивов.
6.
Станции, разъезды и обгонные пункты, а также отдельные парки и
вытяжные пути должны располагаться на прямых участках. В трудных
условиях допускается размещение их на кривых радиусом не менее 1500 м.
В особо трудных условиях допускается уменьшение радиуса кривой до
600 м, а в горных условиях - до 500 м.
Кроме того на железнодорожных путях необщего пользования допускается:
в трудных условиях размещение раздельных пунктов, отдельных парков и вытяжных путей на кривых радиусом не менее 500 м, а в особо трудных условиях - размещение раздельных пунктов, на которых не производится маневровая работа,  на обратных кривых радиусом не менее
500 м;
сохранение в эксплуатации на раздельных пунктах парковых путей (числом 5 и менее) и вытяжных путей на кривых меньшего радиуса, но не менее предусмотренными строительно-техническими нормами и правилами.
7.
План и профиль главных и станционных путей должны
подвергаться периодической инструментальной проверке.
Организация работ по инструментальной проверке плана и профиля путей, изготовлению соответствующей технической документации, а также составлению масштабных и схематических планов станций осуществляется, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
Подразделения путевого хозяйства (дистанции пути) владельца
инфраструктуры,     владельца
железнодорожного     пути     необщего
пользования должны иметь:
31
техническую документацию на сооружения и устройства, обслуживаемые  дистанцией  пути,  а также  соответствующие  нормы  и
правила;
масштабные и схематические планы станций, продольные профили всех главных и станционных путей и сортировочных горок, а подразделения владельца инфраструктуры и тех путей необщего пользования, где обращаются его локомотивы.
Продольные профили сортировочных горок, подгорочных и профилированных вытяжных путей на сортировочных, участковых, промежуточных и грузовых станциях, путей для скатывания вагонов с вагоноопрокидывателей проверяются не реже одного раза в три года, на остальном протяжении станционных путей всех станций профиль проверяется не реже одного раза в 10 лет. Продольный профиль главных путей на станциях и перегонах проверяется в период проведения реконструкции, капитального и среднего ремонта путей. По результатам проверок устанавливаются конкретные сроки производства работ по выправке профилей. Участки пути, на которых производятся работы, вызывающие изменение плана и профиля, проверяются исполнителями работ после их окончания с представлением, соответственно, владельцу инфраструктуры, владельцу железнодорожных путей необщего пользования соответствующей документации.
При возведении на территории станции новых объектов, расширении или переносе существующих, любая организация, выполняющая такие работы, передаст, соответственно, владельцу инфраструктуры, владельцу железнодорожных путей необщего пользования исполнительную документацию, определяющую привязку объекта к существующему развитию станции (отдельных объектов).
8. Ширина земляного полотна поверху на прямых участках железнодорожного пути общего и нсобщего пользования должна соответствовать верхнему строению пути. На существующих линиях до их реконструкции допускается ширина земляного полотна не менее: на однопутных линиях - 5,5 м, двухпутных - 9,6 м, а в скальных и дренирующих грунтах не менее: на однопутных линиях - 5,0 м, двухпутных - 9,1 м. Минимальная ширина обочины земляного полотна поверху должна быть 0,4 м с каждой стороны пути.
На железнодорожных путях необщего пользования:
расстояние от оси железнодорожного пути до бровки отвала определяется в зависимости от высоты отвала, рода отвальных грунтов, типа и рода используемого подвижного состава и устанавливается владельцем железнодорожных путей необщего пользования;
расстояние от подошвы развала до оси ближайшего железнодорожного пути определяется в зависимости от высоты откоса и категории грунта и должно быть не менее 2,5 м;
32
расстояние от оси бровки уступа до оси железнодорожного пути при обработке уступов экскаваторами с верхней погрузкой должно быть не менее 2,5 м.
На кривых участках радиусом менее 2000 м земляное полотно должно соответствовать нормам, установленным для таких участков.
Участки земляного полотна, не удовлетворяющие перечисленным в настоящем пункте требованиям, приводятся в соответствие с ними в плановом порядке при выполнении реконструкции и усиленного среднего ремонта пути.
Для вновь строящихся железнодорожных линий и вторых путей, а также реконструируемых линий ширина земляного полотна поверху и параметры балластной призмы должны соответствовать требованиям норм и правил.
Бровка земляного полотна пути в местах разлива вод должна быть не менее чем на 0,5 м выше максимальной высоты наката волны при сильных
ветрах.
9. Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках пути и на кривых радиусом 350 м и более - 1520 мм. Ширина колеи на более крутых кривых должна быть:
при радиусе от 349 м до 300 м
- 1530 мм
при радиусе от 299 м и менее
- 1535 мм
На участках железнодорожных линий и путях, где комплексная замена рельсошпальной решетки не производилась, допускается на прямых и кривых участках пути, радиусом более 650 м номинальный размер ширины колеи - 1524 мм. В этих случаях, на более крутых кривых ширина колеи принимается:
при радиусе от 650 до 450 м    - 1530 мм
при радиусе от 449 до 350 м    - 1535 мм
при радиусе от 349 и менее      - 1540 мм
Величины отклонений от номинальных размеров ширины колеи, не требующие устранений, на прямых и кривых участках пути не должны превышать по сужению - 4 мм, по уширению +8 мм, а на участках, где установлены скорости движения 50 км/ч и менее, - по сужению -4 мм, а по уширению +10 мм.
Порядок устранения отклонений, превышающих указанные значения, устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей нсобщего пользования.
Ширина колеи менее 1512 мм и более 1548 мм не допускается. Нахождение и курсирование железнодорожного подвижного состава предназначенного для использования на путях общего пользования, по путям не соответствующим указанным нормам не допускается.
33
На железнодорожных  путях     необщего     пользования допускается
сохранять до переустройства:
номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок рельсов на участках с деревянными шпалами на прямых участках пути и на кривых радиусом 350 м и более - 1524 мм;
ширину колеи на более крутых кривых:
при радиусе от 349 м и менее - 1540 мм;
величины отклонений от номинальных размеров ширины колеи, не требующие устранений, на прямых и кривых участках пути радиусом 350 м и более не должны превышать по сужению -8 мм, по уширению +6 мм, а на участках пути радиусом 349 м и менее - по сужению —4 мм, по уширению +10 мм;
На строящихся, а также после проведения реконструкции и капитального ремонта железнодорожных путей номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках пути и на кривых, радиусом 350 м и более должен быть -1520 мм.
10.
Верх головок рельсов обеих нитей пути на прямых участках
должен быть в одном уровне. Разрешается на прямых участках пути
содержать одну рельсовую нить на 6 мм выше другой в соответствии с
требованиями норм и правил.
Владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования на кривых участках пути, в зависимости от радиуса кривой и скоростей движения устанавливается возвышение наружной рельсовой  нити  до   150  мм,  если  иное  не  предусмотрено  нормами  и
правилами.
Величины допускаемых отклонений в уровне расположения рельсовых нитей от установленных норм на прямых и кривых участках пути устанавливаются в соответствии со строительно-техническими нормами и правилами.
На железнодорожных путях необщего пользования отклонения в уровне расположения головок рельсов на прямых и кривых участках пути допускается не более 8 мм для постоянных и не более 20 мм для передвижных путей.
11.
Перечень особо крупных и наиболее важных сооружений и
порядок контроля за ними, а также порядок контроля за
деформирующимися или находящимися в сложных инженерно-
геологических условиях участками земляного полотна устанавливаются,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
Мосты и тоннели по перечню, утвержденному, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего        пользования        ограждаются        контрольно-габаритными
34
устройствами, оборудуются оповестительной сигнализацией и заградительными светофорами.
Искусственные
сооружения
должны
быть
снабжены
противопожарными средствами по установленным владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования нормам и в необходимых случаях иметь приспособления для осмотра.
Все мосты классифицируются по грузоподъемности на основании норм и правил.
12.
Для контроля за состоянием железнодорожного пути и сооружений
инфраструктуры применяются путеизмерительные вагоны и тележки,
вагоны-дефектоскопы, дефсктоскопныс автомотрисы, дефектоскопные
тележки, лаборатории по дефектоскопии, мостовые, тоннельные, путевые
обследовательские,
габарито-обследовательские,
испытательные,
ремонтно-обследовательско-водолазные станции.
Периодичность проверки железнодорожных путей устанавливается,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
13.
Рельсы и стрелочные переводы на железнодорожных путях
общего пользования и железнодорожных путях необщего пользования по
мощности и состоянию должны соответствовать условиям эксплуатации
(грузонапряженности, осевым нагрузкам и скоростям движения поездов).
Нормы износа рельсов и стрелочных переводов устанавливаются соответствующими нормами и правилами.
14.
Стрелочные переводы на железнодорожных путях общего
пользования должны иметь крестовины следующих марок:
на главных и приемо-отправочных железнодорожных путях, по которым происходит движение пассажирских поЪздов, - не круче 1/11, а перекрестные переводы и одиночные, являющиеся продолжением перекрестных, - не круче 1/9; стрелочные переводы, по которым пассажирские поезда проходят только по прямому пути перевода, могут иметь крестовины марки 1/9. Допускается отклонение движения пассажирских поездов на боковой путь по стрелочным переводам марки 1/9, если замена таких переводов на марку 1/11 вызывает переустройство стрелочных горловин, осуществить которое в данное время не представляется возможным;
на приемо-отправочных путях грузового движения - не круче 1/9, симметричных крестовин - не круче 1/6;
на прочих путях - не круче 1/8, симметричных крестовин -не круче 1/4,5.
На железнодорожных путях нсобщего пользования допускается использование стрелочных переводов с крестовинами следующих марок:
35
на главных и приемо-отправочных путях - не круче 1/9, симметричных крестовин - не круче 1/6;
на прочих путях - не круче 1/7, симметричных крестовин -не круче 1/4,5;
на подгорочных путях-не круче 1/9, симметричных - не круче 1/6.
Перед остряками всех противошерстных стрелочных переводов на главных   путях   общего   пользования  должны   быть  уложены   отбойные
брусья.
Применение вновь перекрестных стрелочных переводов и глухих пересечений допускается только с разрешения, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования.
Централизованные стрелки на железнодорожных путях общего пользования в зависимости от климатических и других условий оборудуются устройствами механизированной очистки или снеготаяния.
15. Не допускается эксплуатировать на железнодорожных путях общего и необщего пользования стрелочные переводы и глухие пересечения, у которых допущена хотя бы одна из следующих неисправностей:
разъединение стрелочных остряков и подвижных сердечников крестовин с тягами;
отставание остряка от рамного рельса, подвижного сердечника крестовины от усовика на 4 мм и более, измеряемое у остряка и сердечника тупой крестовины против первой тяги, у сердечника острой крестовины - в острие сердечника при запертом положении стрелки;
выкрашивание остряка или подвижного сердечника, при котором создается опасность набегания гребня, и во всех случаях на железнодорожных путях общего пользования, а на железнодорожных путях необщего пользования для стрелочных переводов марки 1/7 и положе, симметричных - марки 1/6, выкрашивание длиной:
на главных путях - 200 мм и более;
на приемо-отправочных путях - 300 мм и более;
на прочих станционных путях - 400 мм и более;
понижение остряка против рамного рельса и подвижного сердечника против усовика на 2 мм и более, измеряемое в сечении, где ширина головки остряка или подвижного сердечника поверху 50 мм и более;
расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса менее 1472 мм;
расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика более 1435мм;
излом остряка или рамного рельса;
излом крестовины (сердечника, усовика или контррельса);
36
разрыв контррельсового болта в одноболтовом или обоих в двухболтовом вкладыше.
Вертикальный износ рамных рельсов, остряков, усовиков и сердечников крестовин и порядок их эксплуатации при превышении норм износа устанавливаются соответствующими нормами и правилами.
16. Рельсы и стрелочные переводы на главных и приемо-отправочных путях должны проверяться с использованием вагонов-дефектоскопов, дефектоскопными тележками по графику (графикам), утвержденному, соответственно,
владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути необщего пользования. Порядок пропуска поездов по рельсам и элементам стрелочных переводов, имеющим опасные дефекты (остродефектные) до их замены устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
17. Укладка и снятие стрелочных переводов и глухих пересечений, станционных устройств для закрепления вагонов на станциях производятся по распоряжению, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования.
Вновь уложенные и переустроенные стрелочные переводы и глухие пересечения на станциях, сбрасывающие башмаки, сбрасывающие остряки, сбрасывающие стрелки, стационарные устройства для закрепления вагонов, стрелочные переводы на перегонах и соответствующие стрелочные переводы на железнодорожных путях общего и нсобщего пользования принимаются в эксплуатацию комиссией, назначаемой, соответственно, руководителем подразделения владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования.
Стрелочные переводы, соединяющие пути^ общего и необщего пользования, принимаются в эксплуатацию комиссией, состоящей из представителей владельца инфраструктуры и владельца железнодорожного пути необщего пользования. Не включенные в зависимость стрелочные переводы могут быть приняты этой комиссией с установлением порядка осмотра, закрепления остряков и проверки этих стрелок.
18.
Контрольными стрелочными замками должны быть оборудованы
нецентрализованные стрелки на железнодорожных путях общего
пользования:
расположенные на путях, по которым производится прием и отправление поездов, а также охранных;
ведущие на пути, выделенные для стоянки вагонов с опасными грузами класса 1 (взрывчатыми материалами);
ведущие на пути, предназначенные для стоянки восстановительных и пожарных поездов;
ведущие в предохранительные и улавливающие тупики;

!
37
ведущие на пути, выделенные для отстоя вагонов-дефектоскопов, путеизмерительных вагонов, железнодорожно-строительных машин.
На железнодорожных путях необщего пользования контрольными стрелочными замками оборудуются нсцентрализованные стрелки:
ведущие к главным и приемо-отправочным железнодорожным путям общего пользования;
ведущие в предохранительные и улавливающие тупики;
примыканий к главным путям на перегонах.
Стрелки и подвижные сердечники крестовин (кроме расположенных на горочных и сортировочных путях), в том числе централизованные и имеющие контрольные замки, должны быть оборудованы типовыми приспособлениями для возможности запирания их навесными замками. Эти приспособления должны в соответствии с требованиями пункта 3.15 настоящих Правил обеспечивать (не допуская отставания на 4 мм и более) плотное прилегание остряка к рамному рельсу, подвижного сердечника крестовины к усовику.
19.
Нецентрализованные стрелки должны быть оборудованы
стрелочными указателями - освещаемыми, расположенные на главных и
присмо-отправочных путях, или неосвещаемыми, что указывается в
техническо-распорядительном акте станции.
При необходимости места установки устройств сбрасывания оборудуются указателями в соответствии с нормами и правилами в области сигнализации на железнодорожном транспорте.
Дистанционно управляемые из кабины локомотива или специального самоходного подвижного состава стрелки на железнодорожных путях необщего пользования, должны быть оборудованы стрелочными указателями и по распоряжению владельца пути необщего пользования они могут быть освещаемыми или неосвещаемыми.
Стрелки, включенные в электрическую централизацию, и стрелки подгорочных     горловин     сортировочных     парков     указателями     не
оборудуются.
20.
Ремонт и текущее содержание стрелочных переводов и глухих
пересечений, установка, ремонт и содержание стрелочных указателей,
сбрасывающих башмаков, сбрасывающих остряков, сбрасывающих
стрелок, стационарных устройств для закрепления вагонов, поворотных
брусьев,
шарнирно-коленчатых
замыкателей
обеспечивается,
соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем путей небщего
пользования. Ремонт и техническое обслуживание имеющихся средств
сигнализации централизации и блокировки на этих устройствах
обеспечиваются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем
железнодорожных путей небщего пользования.
21.
Пересечения железнодорожных путей общего и необщего
пользования     другими     железнодорожными     путями,     трамвайными,
38
троллейбусными линиями, автомобильными дорогами и городскими улицами должны осуществляться в соответствии со статьей 21 Закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №46, ст.5553; 2008, №30 (ч.1), ст. 3597; 2008, №30 (ч.2), ст. 3616; 2008, №49, ст. 5744; 2009, №29, ст. 3582; 2009, №39, ст. 4532).
Открытие на действующих железнодорожных переездах путей общего пользования трамвайного и троллейбусного движения не допускается. Открытие на действующих железнодорожных переездах автобусного движения допускается в каждом отдельном случае с разрешения владельца инфраструктуры.
Места пересечений железнодорожных путей автомобильными дорогами в одном уровне и проезда под искусственными сооружениями устанавливаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей нсобщего пользования.
22. Проезд автотранспортных средств и самоходных машин, а также прогон скота через железнодорожные пути в неустановленных местах не допускается. Владелец инфраструктуры, владелец железнодорожного пути необщего пользования принимает меры к соблюдению указанных требований.
23. Все железнодорожные переезды, расположенные на участках, оборудованных продольными линиями электроснабжения, или имеющие вблизи другие постоянные источники электроснабжения, должны иметь электрическое освещение, а в необходимых случаях оборудоваться прожекторными установками для осмотра проходящих поездов.
24.
Железнодорожные переезды, оборудованные устройствами
переездной сигнализации, извещающей водителей автотранспортных
средств о подходе к переезду поезда, обслуживаемые дежурными
работниками (регулируемые переезды) и железнодорожные переезды, не
оборудованные устройствами переездной сигнализации, которые не
обслуживаются дежурными работниками (нерегулируемые переезды)
должны отвечать требованиям соответствующих норм и правил.
Железнодорожные переезды, обслуживаемые дежурным по переезду, должны быть оборудованы устройствами поездной радиосвязи, телефонной связью с ближайшей станцией или постом, а на участках, оборудованных диспетчерской централизацией, связью с диспетчером поездным.
Железнодорожные переезды инфраструктуры, обслуживаемые дежурным по переезду, могут оборудоваться устройствами заграждения переездов.
39
На отдельных охраняемых переездах железнодорожных путей необщего пользования допускается обслуживание одним дежурным по переезду двух или трех близко расположенных железнодорожных переездов, при условии хорошей видимости и оборудования их автоматическими шлагбаумами, управляемыми с одного поста.
Исправное содержание и работа переездной сигнализации,
автоматических шлагбаумов, аппаратуры управления и контроля
устройств заграждения железнодорожных переездов обеспечивается,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
25.
Железнодорожные переезды должны иметь типовой настил и
подъезды, огражденные столбиками или перилами. На подходах к
железнодорожным переездам должны быть предупредительные знаки: со
стороны подхода поездов - сигнальный знак «С» о подаче свистка, а со
стороны автомобильной дороги знаки, предусмотренные нормативными
правовыми актами в области безопасности дорожного движения. Перед
железнодорожным переездом, не обслуживаемым дежурным по переезду, с
неудовлетворительной видимостью со стороны подхода поездов должен
устанавливаться дополнительный сигнальный знак «С».
26.
Дежурный по переезду должен обеспечивать безопасное движение
поездов и автотранспортных средств на железнодорожном переезде,
своевременно открывать и закрывать шлагбаум и подавать установленные
сигналы, наблюдать за состоянием проходящих поездов. В случае
обнаружения неисправности, угрожающей безопасности движения, он
обязан принять меры к остановке поезда, а если отсутствует сигнал,
обозначающий хвост поезда, доложить об этом дежурному по станции и
машинисту локомотива, а на участках, оборудованных диспетчерской
централизацией, диспетчеру поездному.
27.
Пересечения железнодорожных путей инженерными
сооружениями, в том числе линиями связи, электропередачи, нефте-, газо-,
продуктопроводами и другими наземными и подземными сооружениями
на стадии проектирования согласовываются, соответственно, владельцем
инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути необщего
пользования. На таких пересечениях должны быть предусмотрены
специальные предохранительные устройства или осуществлены меры,
обеспечивающие безопасность и бесперебойность движения поездов.
Проекты таких устройств должны быть согласованы, соответственно,
владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей
нсобщего пользования.
28.
Примыкание вновь строящихся линий и железнодорожных путей
необщего пользования к главным путям на перегонах железнодорожных
путей общего пользования может быть допущено в исключительных
случаях.
40
Временная укладка и снятие стрелочных переводов на перегонах в связи со строительством вторых путей, производством работ по реконструкции и капитальному ремонту сооружений и устройств, строительством новых раздельных пунктов и т. п. осуществляются в каждом отдельном случае с разрешения, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования.
При переводе на консервацию раздельного пункта решение о сохранении или закрытии на перегоне примыкания железнодорожного пути необщего пользования принимает, соответственно, владелец инфраструктуры, владелец железнодорожного пути необщего пользования, с установлением порядка обслуживания технических средств и обеспечения безопасности движения поездов.
29.
В местах пересечения железнодорожных путей в одном уровне, а
также примыкания линий, железнодорожных путей необщего пользования
и соединительных путей к главным путям железнодорожного транспорта
общего пользования, на перегонах и станциях должны располагаться
предохранительные тупики или охранные стрелки.
Места примыкания железнодорожных путей необщего пользования и соединительных путей к присмо-отправочным и другим станционным путям общего пользования и необщего пользования для предотвращения самопроизвольного выхода подвижного состава на станцию или перегон должны иметь соответствующие устройства: предохранительные тупики, охранные стрелки, сбрасывающие башмаки, сбрасывающие остряки или сбрасывающие стрелки.
Полезная длина предохранительных тупиков должна быть не менее 50 м.
Допускается до проведения реконструкции железнодорожных путей необщего пользования сохранять предохранительные тупики меньшей длины.
При проектировании и строительстве перегонов, имеющих затяжные спуски, а также на станциях, ограничивающих такие перегоны, должны быть предусмотрены улавливающие тупики.
Разводные мосты должны быть ограждены с обеих сторон предохранительными тупиками либо сбрасывающими башмаками или сбрасывающими стрелками.
30.
Стрелочные переводы, укладываемые на перегонах двухпутных
линий, должны быть пошерстными для поездов, следующих по
правильному пути.
В исключительных случаях, при трудных подходах примыкающих путей с разрешения, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования может допускаться укладка противошерстных стрелочных переводов.
41
31. Владелец инфраструктуры, владелец пути необщего пользования устанавливают:
-
у главных путей сигнальные и путевые знаки;
-
у стрелочных переводов и в других местах соединения путей
предельные столбики.
При необходимости для обозначения границ железнодорожной полосы отвода железнодорожных путей общего и необщего пользования, а также для обозначения на поверхности земли скрытых сооружений земляного полотна устанавливаются особые путевые знаки
Сигнальные знаки устанавливаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем пути необщего пользования с правой стороны по направлению движения, а путевые - с правой стороны по счету километров на расстоянии не менее 3100 мм от оси крайнего пути.
В выемках (кроме скальных) и на выходах из них путевые и сигнальные знаки устанавливаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем пути необщего пользования за пределами кюветов и лотков с полевой стороны. В сильно заносимых выемках и на выходах из них (в пределах до 100 м) указанные знаки устанавливаются на расстоянии не менее 5700 мм от оси крайнего пути. Перечень таких выемок устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования. На электрифицированных участках сигнальные и путевые знаки могут устанавливаться на опорах контактной сети, кроме тех опор, на которых установлены светофорные головки, комплектные трансформаторные подстанции, разъединители и разрядники контактной сети.
Предельные столбики устанавливаются посередине междупутья в том месте, где расстояние между осями сходящихся путей составляет 4100 мм. На существующих станционных путях, по которым не обращается подвижной состав, построенный по габариту Т (габарит для подвижного состава, допускаемого к обращению по путям общей сети железных дорог, внешним и внутренним подъездным путям промышленных и транспортных предприятий, сооружения и устройства на которых отвечают требованиям габаритов приближения строений С), разрешается сохранить расстояние 3810 мм. На перегрузочных путях с суженным междупутьем предельные столбики устанавливаются в том месте, где ширина междупутья достигает 3600 мм.
На кривых участках пути эти расстояния должны быть увеличены в соответствии с нормами, установленными нормами и правилами применения габаритов приближения строений.
Сигнальные, путевые и особые путевые знаки должны соответствовать нормам и правилам в области сигнализации на железнодорожном транспорте.
42
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам технической эксплуатации
железнодорожного транспорта
Российской Федерации
Техническая эксплуатация технологической электросвязи
1.
На всех участках железнодорожного пути должна быть обеспечена
технологическая электросвязь (далее - электросвязь): поездная
диспетчерская, поездная межстанционная.
На участках, оборудованных автоблокировкой, диспетчерской централизацией и на всех электрифицированных участках должна быть электросвязь (энергодиспетчерская, перегонная).
Наряду с перечисленными видами электросвязи, на участках
инфраструктуры должны использоваться в соответствии с перечнем,
устанавливаемым     владельцем
инфраструктуры,    и    другие    виды
электросвязи для руководства движением поездов, содержания инфраструктуры, технического обслуживания железнодорожного подвижного состава и взаимодействия организаций железнодорожного транспорта.
2.
Все участки железнодорожного транспорта, где обращаются поезда,
должны быть оборудованы поездной радиосвязью.
Поездная радиосвязь должна обеспечивать устойчивую двустороннюю связь машинистов поездных локомотивов, моторвагонных поездов, специального самоходного подвижного состава с диспетчером поездным в пределах всего диспетчерского участка; с дежурными по железнодорожным станциям, ограничивающим перегон; с машинистами встречных и вслед идущих локомотивов, моторвагонных поездов, специального самоходного подвижного состава, находящихся на одном перегоне; с дежурными по переездам и локомотивных депо в пределах одного перегона; с начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда и помощником машиниста при выходе его из кабины на расстояние, необходимое для ограждения поезда и при удалении его от оси пути следования поезда в пределах действия носимой радиостанции.
До внедрения цифровой системы поездной радиосвязи разрешается
обеспечивать
радиосвязь     машинистов     поездных     локомотивов,
моторвагонных поездов и специального самоходного подвижного состава при следовании по перегону с дежурным по железнодорожной станции ближайших станций, ограничивающей перегон, при условии устойчивой радиосвязи с поездным диспетчером. Порядок взаимодействия при этом машинистов, диспетчера поездного и дежурных по железнодорожным станциям, обеспечивающий безопасность движения поездов, и перечень
43
таких перегонов устанавливаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути необщего пользования.
Использование поездной радиосвязи осуществляется в соответствии с нормами и правилами. Порядок, обеспечивающий безопасность движения при неисправности поездной радиосвязи, устанавливается нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
Технические нормативы поездной радиосвязи на железнодорожном
транспорте
общего      пользования      устанавливаются      владельцем
инфраструктуры, на путях необщего пользования - владельцем железнодорожного пути необщего пользования.
3. На станциях в зависимости от технологического оснащения и вида
проводимых работ должны применяться: станционная радиосвязь,
устройства двусторонней парковой связи, связь для оповещения
(информации) пассажиров, ремонтно-оперативная радиосвязь и другие
виды электросвязи, в соответствии с перечнем, определяемым,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
Станционная радиосвязь должна обеспечивать двустороннюю связь в границах станции для ведения служебных переговоров между дежурными по железнодорожным станциям, операторами сортировочных горок, диспетчерами маневровыми железнодорожных станций, машинистами маневровых локомотивов и другими работниками, участвующими в приеме, отправлении, формировании и расформировании поездов и во всех маневровых передвижениях на станциях.
Не допускается применение одинаковых радиочастот в симплексных аналоговых системах станционной радиосвязи для разных маневровых районов в пределах одной станции. В каждом маневровом районе станции и    на    обслуживающих     его    локомотивах     используется     отдельная
радиочастота.
Количество радиозон в симплексной аналоговой системе станционной радиосвязи для работы разных маневровых районов в пределах одной станции определяется, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
Устройства двусторонней парковой связи, применяемые для передачи указаний о поездной и маневровой работе, а также для оповещения (информации) пассажиров, должны быть постоянно включены, обеспечивать возможность непрерывной работы и иметь контроль включенного состояния.
Устройства двусторонней парковой связи должны обеспечивать хорошую слышимость в пределах парка. Эти устройства должны иметь
44
направленное    действие    для     уменьшения     шума    за    территорией инфраструктуры, железнодорожных путей необщего пользования.
Для организации переговоров работников станции по вопросам, связанным с маневровой работой, обслуживанием и ремонтом технических средств, кроме указанных видов связи, возможно применение устройств мобильной радиосвязи.
Порядок применения устройств мобильной радиосвязи на станциях для целей эксплуатации устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
4.
Рсмонтно-оперативная радиосвязь должна обеспечивать
двустороннюю связь внутри ремонтных подразделений с руководителем
работ, руководителя работ с машинистами локомотивов хозяйственных
поездов, машинистами специального самоходного подвижного состава,
участвующими в ремонтных работах, и дежурным аппаратом
соответствующих подразделений (служб).
Перечень участков, оборудуемых этой радиосвязью, определяется,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
5. Участки железных дорог в соответствии с перечнем, определяемым, соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем железнодорожных путей нсобщего пользования, должны оборудоваться системой документированной регистрации переговоров.
6. Не допускается использование поездной диспетчерской, поездной межстанционной связи, поездной и станционной радиосвязи, стрелочной связи и двусторонней парковой связи для переговоров по вопросам, не связанными с движением поездов, за исключением экстренных случаев.
Не допускается включение в сеть стрелочной*связи других телефонов, кроме станционных постов централизации, стрелочных постов и дежурного по железнодорожной станции.
В поездную диспетчерскую связь допускается включение только телефонов дежурных по железнодорожным станциям, диспетчеров маневровых железнодорожных станций (далее - маневровых диспетчеров), операторов железнодорожных станций, дежурных по локомотивным депо, подменным пунктам, энергодиспетчеров и диспетчеров локомотивных (далее - локомотивных диспетчеров), диспетчеров дистанций сигнализации, централизации и блокировкии подразделений связи. На участках с диспетчерской централизацией в поездную диспетчерскую связь допускается, по решению, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования включение телефонов дежурных по переездам.
На станциях, где нет в штате дежурных работников подразделений перевозок или они имеются в штате, но не предусмотрено круглосуточное
45
дежурство, допускается включение в поездную диспетчерскую связь телефонов (переговорных устройств), устанавливаемых по месту жительства начальников железнодорожных станций, специалистов сигнализации, централизации и блокировки, связи, с включением таких телефонов (переговорных устройств) диспетчером поездным только на время переговоров.
Допускается временно включать в провода и каналы поездной диспетчерской связи на перегонах переносные телефоны водителей дрезин (при вынужденной остановке), начальников восстановительных и пожарных поездов, электромехаников сигнализации, централизации и блокировки, связи и руководителей восстановительных, путевых работ и работ по устройствам электроснабжения.
В поездную межстанционную связь допускается включение только телефонов дежурных по железнодорожным станциям, а на участках с автоблокировкой, кроме того, телефонов перегонной связи и дежурных по
переездам.
7.
Кабельные линии связи на перегонах должны прокладываться, как
правило, в границах железнодорожной полосы отвода вне пределов
земляного полотна. В отдельных случаях допускается прокладка
кабельных линий в земляном полотне с соблюдением соответствующих
норм и правил. Линии связи на основе волоконно-оптических кабелей
могут быть выполнены методом подвески на опорах контактной сети или
линий автоблокировки.
Кабельные линии связи, выполненные методом подвески, при максимальной стреле провеса должны находиться на высоте не менее:
5,0 м - от земли в ненаселенной местности;
6,0 м - от земли в населенной местности;
4,5 м - от поверхности пассажирских платформ;
7,0   м   -  от  полотна  автомобильных  дорог  на  железнодорожных
переездах.
Воздушные линии связи при максимальной стреле провеса должны находиться на высоте не менее:
2,5 м - от земли в ненаселенной местности;
3,0 м - от земли в населенной местности;
5,5 м - от полотна пересекаемых автомобильных дорог;
7,5 м - от верха головки рельса пересекаемых не электрифицированных железнодорожных путей.
Линии электросвязи при пересечении электрифицированных железнодорожных путей допускаются только в кабельном исполнении.
8.
При повреждении воздушных и кабельных (с металлическими
жилами) линий связи, их восстановление должно производиться в
следующей очередности:
46
каналы и тракты, обеспечивающие действие поездной диспетчерской связи;
каналы и тракты систем железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки, в том числе электрожезловой системы;
каналы и тракты энергодиспетчерской связи, поездной межстанционной связи и телеуправления устройствами электроснабжения;
каналы и тракты магистральной связи;
остальные каналы связи и сигнализации, централизации и блокировки. При повреждении волоконно-оптических линий связи восстановление сетей должно производиться в следующей очередности:
магистральные линейные тракты и системы передачи;
каналы и тракты магистральной связи;
каналы и тракты оперативно-технологической связи;
остальные каналы связи и сигнализации, централизации и блокировки.
В случае повреждения одновременно двух и более действующих на участке линий связи приоритетность восстановления определяется мощностью линий и должна быть следующей:
волоконно-оптические линии связи;
линии связи на основе металлических кабелей;
воздушные линии связи и сигнализации, централизации и блокировки.
9. Сооружения и устройства связи должны быть максимально защищены от помех и опасного влияния тягового тока, линий электропередачи, перенапряжений и грозовых разрядов.
10. Корпуса аппаратов технологической электросвязи связи должны быть закрыты и опломбированы. Перечень пломбируемых устройств технологической электросвязи определяется, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования. Вскрытие таких аппаратов допускается производить только лицом, уполномоченным на то, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути необщего пользования с обязательной предварительной записью в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и контактной сети. Контроль за сохранностью целостности пломб на аппаратах технологической электросвязи осуществляют дежурные работники, пользующиеся этими аппаратами (дежурные по железнодорожным станциям, операторы поста централизации, дежурные стрелочного поста, машинисты локомотивов и
ДР-)-
11.
Подразделения связи владельца инфраструктуры и владельца
железнодорожных путей нсобщего пользования должны иметь чертежи и
описания имеющихся устройств связи, находящихся на обслуживании,
оформленные в соответствии с действующими нормами и правилами.
47
Типовые технические решения по устройствам электросвязи устанавливаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
12.
Плановые работы по переоборудованию, переносу, ремонту,
испытанию и замене устройств и приборов электросвязи, связанных с
обеспечением безопасности движения поездов, должны производиться с
назначением ответственных руководителей за обеспечение безопасности
движения поездов и производство работ в порядке, устанавливаемом,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем
железнодорожных путей необщего пользования, предусматривающим
минимальные сроки их выполнения.
Такие работы на станциях должны производиться с согласия дежурного по железнодорожной станции и с предварительным оформлением записи руководителем этих работ в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и контактной сети. На участках с диспетчерской централизацией аналогичные работы должны производиться только с согласия диспетчера поездного.
При расположении устройств на значительном расстоянии от помещения дежурного по железнодорожной станции запись о вводе этих устройств в действие, а также запись о временном выключении этих устройств для производства непредвиденных работ по устранению неисправностей может заменяться регистрируемой в том же журнале телефонограммой, передаваемой дежурному по железнодорожной станции с последующей личной подписью руководителя работ в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и контактной сети.
13.
На участках инфраструктуры руководители подразделений связи и
локомотивных депо или их заместители, до внедрения систем удаленного
мониторинга, не реже одного раза в квартал должны проверять работу
поездной радиосвязи.
Действие поездной радиосвязи на участках инфраструктуры периодически проверяется с использованием вагона-лаборатории с документированной регистрацией результатов по графику, утверждаемому руководителями подразделений связи и подразделений локомотивного хозяйства владельца инфраструктуры.
14.
Работники, пользующиеся устройствами электросвязи, должны
быть обучены порядку пользования ими   с обязательной проверкой этих
знаний.
48
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам технической эксплуатации
железнодорожного транспорта
Российской Федерации
Техническая эксплуатация устройств сигнализации , централизации и блокировки железнодорожного транспорта
1. Сигналы.
1.1.
Сигналы служат для обеспечения безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта, а также для четкой
организации движения поездов и маневровой работы.
Сигнал является приказом и подлежит безусловному выполнению. Работники организаций железнодорожного транспорта должны использовать все возможные средства для выполнения требования сигнала.
Проезд закрытого светофора (светофора с запрещающим сигналом) не допускается.
Значение сигналов светофоров употребляемое в настоящих Правилах:
«светофор закрыт» - на светофоре горит красный или синий огонь;
«светофор открыт» - на светофоре горит (непрерывно или в мигающем режиме) зеленый, желтый, лунно-белый огонь или их сочетание.
Погасшие сигнальные огни светофоров (кроме предупредительных на участках, не оборудованных автоматической блокировкой, заградительных и повторительных), непонятное их показание, а также непонятная подача сигналов другими сигнальными приборами требуют остановки поезда.
В исключительных, особо предусмотренных случаях, проследование закрытого, в том числе с непонятным показанием или погасшего светофора, допускается в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами, другими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
1.2.
В сигнализации, связанной с движением поездов и маневровой
работой, применяются следующие основные сигнальные цвета: зеленый,
желтый, красный, лунно-белый, синий.
В границах железнодорожной полосы отвода железнодорожных путей не допускается установка рекламных и декоративных щитов, полотнищ, плакатов и огней всех цветов, мешающих восприятию сигналов и искажающих сигнальные показания.
1.3.
На железнодорожном транспорте применяются только сигналы,
установленные нормами и правилами.
49
Сигнальные приборы должны соответствовать нормативным актам в области сигнализации на железнодорожном транспорте. Цвет сигнальных стекол и линз должен соответствовать установленным нормам.
Применения сигнальных цветов и скорости проследования сигнальных показаний устанавливаются нормами и правилами в области сигнализации на железнодорожном транспорте.
На железнодорожном транспорте в качестве постоянных сигнальных приборов применяются светофоры.
На отдельных участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, могут использоваться семафоры впредь до замены их на светофоры. Порядок применения семафоров устанавливается нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
1.4.
Красные, желтые и зеленые сигнальные огни светофоров входных,
предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия на прямых
участках пути общего пользования должны быть днем и ночью отчетливо
различимы из кабины управления локомотива приближающегося поезда на
расстоянии не менее 1000 м. На кривых участках пути показания этих
светофоров, а также сигнальных полос на светофорах должны быть
отчетливо различимы на расстоянии не менее 400 м. В сильно
пересеченной местности (горы, глубокие выемки) допускается сокращение
расстояния видимости, но не менее 200 м.
На железнодорожных путях необщего пользования сигнальные огни светофоров входных, предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия на прямых участках пути должны быть днем и ночью отчетливо различимы из кабины управления локомотива приближающегося поезда на расстоянии не менее тормозного пути, определенного для данного места при полном служебном торможении и установленной скорости движения, а въездной и технологической сигнализации - не менее 50 м.
Показания выходных и маршрутных светофоров главных путей должны быть отчетливо различимы на расстоянии не менее 400 м, выходных и маршрутных светофоров боковых путей, пригласительных сигналов и маневровых светофоров - на расстоянии не менее 200 м, а показания маршрутных указателей - на расстоянии не менее 100 м.
1.5.
Перед всеми входными и проходными светофорами и
светофорами прикрытия должны устанавливаться предупредительные
светофоры. На участках, оборудованных автоблокировкой, каждый
проходной светофор является предупредительным по отношению к
следующему светофору.
Предупредительные светофоры не устанавливаются перед входными светофорами с неправильного пути и перед входными светофорами на
50
участках, где автоматическая локомотивная сигнализация применяется как самостоятельное средство сигнализации и электросвязи.
На линиях, оборудованных автоблокировкой с трехзначной сигнализацией, расстояние между смежными светофорами должно быть не менее тормозного пути, определенного для данного места при полном служебном торможении на максимальной реализуемой скорости, но не более 120 км/ч для пассажирских поездов и 80 км/ч для грузовых поездов, и, кроме того, должно быть не менее тормозного пути при экстренном торможении с учетом пути, проходимого поездом за время, необходимое для воздействия устройств автоматической локомотивной сигнализации на тормозную систему поезда. При этом на участках, где видимость сигналов менее 400 м, а также на линиях, вновь оборудуемых автоблокировкой, указанное расстояние, кроме того, должно быть не менее 1000 м.
Допускается на участках путей общего пользования, оборудованных автоблокировкой с трехзначной сигнализацией, по решению владельца инфраструктуры расстояние между отдельными проходными светофорами менее необходимого тормозного пути. На таком светофоре, а также на предупредительном к нему должны устанавливаться световые указатели. На станциях световые указатели применяются, если расстояние между смежными светофорами (входным, маршрутным, выходным) главного пути менее необходимого тормозного пути.
Линии с особо интенсивным движением пригородных поездов, где требуется иметь блок-участки короче минимальной длины, установленной для трехзначной сигнализации, оборудуются автоблокировкой с четырехзначной сигнализацией.
На линиях, оборудованных автоблокировкой с трехзначной сигнализацией, на которых обращаются пассажирские поезда со скоростью более 120 км/ч или грузовые поезда со скоростью более 80 км/ч, движение их с установленной максимальной скоростью разрешается при зеленом огне локомотивного светофора, если обеспечивается остановка поезда перед путевым светофором с запрещающим показанием при применении служебного торможения после смены зеленого огня локомотивного светофора на желтый.
На участках с полуавтоматической блокировкой расстояние между входным, маршрутным, выходным светофорами должно быть не менее тормозного пути, определенного для данного участка при полном служебном торможении на максимальной реализуемой скорости, а при наличии путевых устройств автоматической локомотивной сигнализации это расстояние, кроме того, должно быть не менее тормозного пути при экстренном торможении с учетом пути, проходимого поездом за время, необходимое для воздействия устройств автоматической локомотивной сигнализации на тормозную систему поезда.
На участках, не оборудованных автоблокировкой, предупредительные светофоры устанавливаются от основных светофоров на расстоянии не
51
менее тормозного пути, определенного для данного участка при экстренном торможении на максимальной реализуемой скорости, а при наличии на участках приближения путевых устройств автоматической локомотивной сигнализации - на расстоянии не менее тормозного пути при экстренном торможении с учетом пути, проходимого поездом за время, необходимое для воздействия устройств автоматической локомотивной сигнализации на тормозную систему поезда при максимальной реализуемой скорости.
На участках, где автоматическая локомотивная сигнализация применяется как самостоятельное средство сигнализации и связи, длина двух смежных блок-участков должна быть не менее тормозного пути, определенного для данного участка при экстренном торможении с учетом пути, проходимого поездом за время, необходимое для воздействия устройств автоматической локомотивной сигнализации на тормозную систему при максимальной реализуемой скорости.
1.6.
Светофоры устанавливаются с правой стороны по направлению
движения или над осью ограждаемого ими пути. Заградительные
светофоры и предупредительные к ним, устанавливаемые на перегонах
перед железнодорожными переездами для поездов, следующих по
неправильному пути, могут располагаться и с левой стороны по
направлению движения поезда.
Светофоры должны устанавливаться так, чтобы подаваемые ими сигналы нельзя было принимать с поезда за сигналы, относящиеся к смежным путям.
В случаях отсутствия габарита для установки светофоров с правой стороны по решению, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей нсобщего пользования допускается располагать с левой стороны:
входные, устанавливаемые для приема на станцию поездов, следующих по неправильному пути, а также подталкивающих локомотивов и хозяйственных поездов, возвращающихся с перегона по неправильному пути;
входные и проходные светофоры, устанавливаемые временно на период строительства вторых путей;
маневровые светофоры на железнодорожных путях необщего пользования.
По решению, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования на отдельных станциях допускается установка с левой стороны горочных светофоров, в случаях, если это вызвано условиями технологии маневровой работы.
1.7.
Светофоры применяются, как правило, с нормально горящими
(непрерывно) сигнальными огнями.
52
На линиях с автоблокировкой допускается применение нормально негорящих сигнальных огней на проходных светофорах ( загорающихся при вступлении поезда на блок-участок перед ними).
1.8.
При возникновении неисправности устройств управления
светофоры должны автоматически принимать запрещающее показание, а
предупредительные светофоры - показание, соответствующее
запрещающему показанию связанных с ними основных светофоров.
1.9.
На участках путей, оборудованных автоблокировкой, нормальным
показанием проходных светофоров является разрешающее, а входных,
маршрутных и выходных -запрещающее.
На участках путей, где входные, маршрутные и выходные светофоры могут переводиться на автоматическое действие для сквозного безостановочного пропуска прохода поездов по станции, разрешающее показание  является   нормальным   при   переводе   их   на  автоматическое
действие.
На участках, не оборудованных автоблокировкой, нормальным показанием входных, выходных, проходных и маршрутных светофоров является запрещающее.
Нормальное показание светофоров прикрытия устанавливается,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем
железнодорожных путей нсобщего пользования.
1.10.
Входные светофоры должны быть установлены от первого
входного с перегона стрелочного перевода на расстоянии не ближе 50 м,
считая от остряка противошерстного или предельного столбика
пошерстного стрелочного перевода, а на железнодорожных путях
необщего пользования допускается установка не ближе стыка рамного
рельса противошерстного или 3,5 м от предельного столбика пошерстного
стрелочного перевода.
Допускается эксплуатация входных светофоров, ранее установленных на расстоянии менее 50 м, но не ближе 15 м от стрелочного перевода.
На электрифицированных участках путей входные светофоры, а также сигнальные знаки «Граница станции» должны устанавливаться перед воздушными промежутками (со стороны перегона), отделяющими контактную сеть перегонов от контактной сети станций.
1.11.
Выходные светофоры должны устанавливаться для каждого
отправочного пути впереди места, предназначенного для стоянки локомотива
отправляющегося поезда.
На станциях при отправлении поездов с путей, не имеющих достаточной длины, когда голова поезда находится за выходным светофором, разрешается на обратной стороне его устанавливать повторительную головку светофора. Перечень станций, на которых необходимо устанавливать повторительную головку на выходных светофорах,     и    порядок    применения    сигналов    в    таких    случаях
53
устанавливаются,       соответственно,       владельцем       инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
Допускается установка групповых выходных и маршрутных светофоров для группы путей, кроме тех, по которым производится безостановочный пропуск поездов. Групповые выходные и маршрутные светофоры должны дополняться маршрутными указателями, показывающими номер пути, с которого разрешается отправление поезда.
1.12.
Проходные светофоры автоматической блокировки
устанавливаются на границах между блок-участками, а проходные
светофоры полуавтоматической блокировки - на границах между
межпостовыми перегонами.
На участках, где автоматическая локомотивная сигнализация применяется как самостоятельное средство сигнализации и связи, на границах блок-участков устанавливаются сигнальные знаки «Граница блок-участка».
На двухпутных перегонах при движении по неправильному пути по сигналам локомотивного светофора границей блок-участка является светофор автоблокировки, установленный для движения по правильному
пути.
1.13.
На станциях стрелки, входящие в маршруты приема и
отправления поездов, должны иметь зависимость с входными, выходными
и маршрутными светофорами.
1.14. Стрелки ответвлений от главного пути на перегонах при наличии устройств путевой блокировки или электрожезловой системы должны быть связаны с этими устройствами таким образом, чтобы открытие ближайшего проходного или выходного светофора или изъятие жезла было возможно только при нормальном положении стрелки по главному пути.
,
1.15. Пересечения в одном уровне и сплетения линий путей, а также разводные мосты должны ограждаться светофорами прикрытия, установленными с обеих сторон на расстоянии не ближе 50 м, соответственно, от предельных столбиков или начала моста.
При пересечении в одном уровне и сплетениях линий светофоры прикрытия должны иметь такую зависимость, при которой открытие одного из них было бы возможно только при запрещающих показаниях светофоров враждебных маршрутов.
На разводных мостах, по которым осуществляется движение поездов, открытие светофоров прикрытия должно быть возможно только при наведенном положении моста.
1.16.
На станциях, расположенных на участках с автоматической или
полуавтоматической
блокировкой,
где
предусматривается
безостановочный   пропуск  поездов  по  главным  и  приемо-отправочным
54
путям,   на   входных   и   маршрутных   светофорах   должна   применяться сигнализация безостановочного пропуска поездов по этим путям.
Сигнализация безостановочного пропуска поездов на входных и маршрутных светофорах не предусматривается при организации движения поездов по неправильному пути по сигналам локомотивного светофора.
1.17. Схемы расстановки светофоров, а также таблицы зависимости положения стрелок и сигнальных показаний светофоров в маршрутах на станциях утверждаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
1.18. Места установки постоянных сигналов светофоров определяются комиссией, соответственно, назначаемой владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
2. Путевая автоматическая и полуавтоматическая блокировка.
2.1. Перегоны должны быть оборудованы путевой блокировкой, а на отдельных участках - автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, при которой движение поездов на перегоне в обоих направлениях осуществляется по сигналам локомотивных светофоров.
2.2. Устройства автоматической и полуавтоматической блокировки, а также автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, не должны допускать открытия выходного или соответственно проходного или локомотивного светофора до освобождения подвижным составом ограждаемого ими блок-участка или межстанционного (межпостового) перегона, а также самопроизвольного закрытия светофора в результате перехода с основного на резервное электроснабжение или наоборот.

2.3. На однопутных перегонах, оборудованных автоматической или полуавтоматической блокировкой, после открытия на станции выходного светофора должна быть исключена возможность открытия соседней станцией выходных и проходных светофоров для отправления поездов на этот же перегон в противоположном направлении.

Допускается на железнодорожных путях иметь устройства, позволяющие при отправлении поездов на перегон, длина которого меньше длины поезда или меньше тормозного пути для данного участка и при совпадении границ станций, открытие выходного светофора только при открытом входном светофоре соседней станции.
Такая же взаимозависимость сигналов должна быть на двухпутных и многопутных перегонах, оборудованных автоматической или полуавтоматической блокировкой для двустороннего движения по каждому пути.
На оборудованных автоблокировкой однопутных участках с двухпутными вставками, а также на двухпутных и многопутных перегонах грузонапряженных   линий,   где   движение   по   показаниям   светофоров
55
автоблокировки осуществляется в одном направлении, могут предусматриваться устройства, позволяющие в противоположном направлении (по неправильному пути) обеспечивать движение по сигналам локомотивных светофоров. Эти устройства, в зависимости от применяемых технических решений, действуют постоянно или включаются на период производства ремонтных, строительных и восстановительных работ.
2.4.
При автоматической блокировке все светофоры должны
автоматически принимать запрещающее показание при входе поезда на
ограждаемые ими блок-участки, а также в случае нарушения целостности
рельсовых цепей этих участков или неисправности других технических
средств, применяемых для контроля свободности блок-участка.
На железнодорожных путях необщего пользования, при преимущественном движении поездов вагонами вперед, должна предусматриваться зависимость, обеспечивающая перекрытие (закрытие) выходного светофора, только после прохода светофора всем составом и локомотивом.
2.5.
На станциях, расположенных на участках, оборудованных путевой
блокировкой, эти устройства должны иметь ключи-жезлы для
хозяйственных поездов, а на станциях, расположенных на участках с
полуавтоматической блокировкой, где применяется подталкивание поездов
с возвращением подталкивающего локомотива, - ключи-жезлы и для них.
На однопутных линиях, оборудованных автоматической блокировкой, а также на двухпутных перегонах с двусторонней автоблокировкой по каждому пути, на станциях, где производится маневровая работа с выходом маневрирующего состава за границу станции, устройства автоматической блокировки при необходимости дополняются связанными с ними маневровыми светофорами.
2.6.
На станциях, расположенных на линиях, оборудованных
автоматической и полуавтоматической блокировкой, а
также
автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как
самостоятельное средство сигнализации и связи, должны быть устройства:
не допускающие открытия входного светофора при маршруте, установленном на занятый путь;
обеспечивающие на аппарате управления контроль занятости путей и
стрелок.
При полуавтоматической блокировке на станциях могут быть устройства, позволяющие:
выключение контроля свободности стрелочных изолированных участков в маршруте отправления из-за их неисправности;
повторное открытие закрывшегося выходного светофора, если поезд фактически его не проследовал;
56
обеспечивать автоматический контроль прибытия поезда в полном составе.
2.7.
Автоматическая блокировка должна дополняться автоматической
локомотивной сигнализацией и устройствами диспетчерского контроля за
движением поездов, а полуавтоматическая блокировка - автоматической
локомотивной сигнализацией.
При внедрении устройств автоматической и полуавтоматической блокировки, такие устройства дополняются средствами контроля их технического состояния.
2.8.
Устройства диспетчерского контроля за движением поездов на
участках, оборудованных автоблокировкой, должны обеспечивать
контроль:
установленного направления движения;
занятости блок-участков, главных и приемо-отправочных путей на промежуточных станциях;
показаний входных и выходных светофоров.
Вновь внедряемые устройства диспетчерского контроля, кроме перечисленных в настоящем пункте требований, должны обеспечивать контроль:
положения стрелок, станционных путей и изолированных участков;
занятости перегонов;
автоматического действия светофоров на станциях;
состояния переездной сигнализации;
состояния станционных и перегонных устройств сигнализации, централизации и блокировки.
3. Электрическая централизация стрелок и светофоров.
3.1. Устройства электрической централизации должны обеспечивать:
взаимное замыкание стрелок и светофоров;
закрытие светофора при потере контроля положения стрелки, взрезе стрелки, а также при занятии подвижным составом участков пути и стрелочных секций, входящих в данный маршрут;
контроль положения стрелок и занятости путей и стрелочных секций на аппарате управления;
возможность маршрутного или раздельного управления стрелками и светофорами, производство маневровых передвижений по показаниям маневровых светофоров, при необходимости передачу стрелок на местное управление. Маневровые районы станций железнодорожного транспорта необщего пользования в необходимых случаях должны оборудоваться пультами местного управления;
управление устройствами, обеспечивающими предотвращение самопроизвольного  выхода подвижного  состава  на  маршруты  приема,
57
следования и отправления поездов на железнодорожных путях общего
пользования и контроль их положения. Сбрасывающие стрелки,
сбрасывающие    остряки    и
сбрасывающие        башмаки    должны
автоматически возвращаться в исходное (охранное) положение после проследования поезда и размыкания маршрута (секции маршрута) и требуемой по условиям безопасности выдержки времени.
Кроме того, устройства электрической централизации на станциях железнодорожных путей необщего пользования, должны обеспечивать зависимость показаний входных (маршрутных) и дополненных маневровых светофоров при приеме поездов непосредственно к технологическим участкам производства или на частично занятый подвижным составом путь.
3.2.
Устройства электрической централизации не должны допускать:
открытия   входного   светофора   при   маршруте,   установленном   на
занятый путь;
перевода стрелки под подвижным составом;
открытия светофоров, соответствующих данному маршруту, если стрелки не поставлены в надлежащее положение;
перевода входящей в маршрут стрелки или открытия светофора враждебного (пересекающегося) маршрута при открытом светофоре, ограждающем установленный маршрут.
Вновь внедряемые устройства электрической централизации стрелок и светофоров должны дополняться   средствами контроля их технического
состояния.
3.3.
Приводы и замыкатели централизованных стрелок должны:
обеспечивать при крайних положениях^ стрелок плотное прилегание прижатого остряка к рамному рельсу и подвижного сердечника крестовины к усовику;
не допускать замыкания остряков стрелки или подвижного сердечника крестовины при зазоре между прижатым остряком и рамным рельсом или подвижным сердечником и усовиком 4 мм и более;
отводить другой остряк от рамного рельса на расстояние не менее
125 мм.
4. Диспетчерская централизация
Устройства диспетчерской централизации должны обеспечивать:
управление из одного пункта устройствами сигнализации, централизации и блокировки ряда станций и перегонов, в том числе стрелками и светофорами электрической централизации, устройствами автоматической блокировки, автоматической локомотивной сигнализации, применяемой   как   самостоятельное   средство   сигнализации   и   связи,
58
полуавтоматической блокировки с автоматическим контролем прибытия поезда в полном составе;
контроль на аппарате управления положения и занятости стрелок, занятости перегонов, путей на станциях и прилегающих к ним блок-участков, а также повторение показаний входных, маршрутных и выходных светофоров;
возможность передачи станций на резервное управление стрелками и светофорами по приему, отправлению поездов и производству маневров или передачи стрелок на местное управление для производства маневров;
автоматическую запись графика исполненного движения поездов, а также передачу соответствующей информации в автоматизированные системы управления движением поездов.
Вновь внедряемые системы диспетчерской централизации должны обеспечивать:
возможность изменения направления движения диспетчером поездным при ложной занятости блок-участков;
возможность дачи сигнала путевого прибытия полуавтоматической блокировки при неисправности устройств автоматического контроля прибытия поезда в полном составе;
контроль исправности работы переездной сигнализации и устройств контроля схода подвижного состава.
Устройства телеуправления стрелками и светофорами прилегающих станций должны обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к устройствам диспетчерской централизации.
5. Автоматическая локомотивная сигнализация
Путевые устройства автоматической локомотивной сигнализации должны обеспечивать передачу на локомотив информации о показаниях путевых светофоров, к которым приближается поезд, а также информацию о занятости или свободности впереди лежащих блок-участков при движении только по показаниям локомотивных светофоров. На станциях, расположенных на участках, оборудованных автоблокировкой или автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, главные пути, пути приема и отправления пассажирских поездов, а также приемо-отправочные пути для безостановочного пропуска поездов должны быть оборудованы путевыми устройствами автоматической локомотивной сигнализации.
Кроме того, путевыми устройствами автоматической локомотивной сигнализации должны быть оборудованы все пути, с которых предусмотрено отправление поездов на перегоны с автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи и по неправильному пути.
59
При полуавтоматической блокировке путевыми устройствами автоматической локомотивной сигнализации оборудуются участки приближения и главные пути станций.
Отсутствие путевых устройств автоматической локомотивной сигнализации для отдельных станций на железнодорожных путях допускается по разрешению, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования.
6.
Ключевая зависимость стрелок и сигналов
6.1.
Устройства ключевой зависимости должны обеспечивать
взаимное замыкание стрелок и сигналов посредством контрольных замков.
6.2.
Стрелочные контрольные замки должны:
допускать извлечение ключа только при запертой стрелке;
запирать стрелки только в положении, указанном на вынутом из замка ключе, при условии плотного прилегания остряка к рамному рельсу;
не допускать возможности запирания стрелки при зазоре между прижатым остряком и рамным рельсом 4 мм и более.
Не допускается применение стрелочных контрольных замков одной и той же серии в пределах одной станции, а на крупных станциях - в пределах одного стрелочного района и смежных с ним стрелочных постов других районов.
7.
Станционная блокировка на железнодорожных путях необщего
пользования
Станционная блокировка должна обеспечивать:
контроль со стороны дежурного по железнодорожной станции за правильностью приготовления постами маршрутов приема и отправления поездов и внутристанционных маршрутов;
взаимное  замыкание  стрелок и сигналов, управляемых  из разных
постов.
8.
Устройства механизации и автоматизации сортировочных
горок
Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок должны обеспечивать непрерывное, бесперебойное и безопасное расформирование составов с расчетной (проектной) скоростью роспуска, при этом мощность тормозных средств на каждой тормозной позиции должна позволять реализацию этой скорости и обеспечивать безопасность сортировки вагонов.
На механизированных сортировочных горках стрелочные переводы, участвующие при роспуске составов в распределении отцепов по сортировочным путям, должны быть включены в горочную электрическую или горочную автоматическую централизацию.
Горочная централизация должна обеспечивать:
индивидуальное управление стрелками;
60
электрическое замыкание всех пошерстных стрелок, по которым осуществляется роспуск состава, а также охранных, исключающих выход подвижного состава в зону роспуска;
контроль положения стрелок и занятости стрелочных секций на пульте управления.
Горочная централизация не должна допускать перевода стрелки под подвижным составом.
Горочная автоматическая централизация стрелок, кроме того, должна обеспечивать:
автоматическое управление стрелками распределительной зоны сортировочной горки в процессе скатывания отцепов в программном или маршрутном режимах работы;
автоматический возврат стрелки в контролируемое положение до вступления отцепа на изолированную стрелочную секцию в случае возникновения в момент перевода препятствия между остряком и рамным рельсом;
возможность перехода в процессе роспуска на индивидуальное управление стрелками.
Устройства автоматизированных сортировочных горок, кроме выполнения требований, предъявляемых к механизированным горкам с горочной автоматической централизацией, должны обеспечивать:
управление и контроль надвигом и роспуском составов;
автоматическое регулирование скорости скатывания отцепов;
контроль результатов роспуска составов;
обмен информацией с информационно-планирующей системой сортировочной станции.
9.
Автоматическая переездная сигнализация и автоматические
шлагбаумы
Автоматическая переездная сигнализация должна обеспечивать подачу сигнала остановки в сторону автомобильной дороги, а автоматические шлагбаумы принимать закрытое положение за время, необходимое для заблаговременного освобождения железнодорожного переезда автотранспортными средствами до подхода поезда к железнодорожному переезду.
Автоматическая переездная сигнализация должна продолжать действовать, а автоматические шлагбаумы должны оставаться в закрытом положении до полного освобождения железнодорожного переезда поездом.
10.
Автоматические системы оповещения о приближении поезда
Станции, оборудованные электрической централизацией стрелок и светофоров, а также перегоны, оборудованные устройствами автоматической    блокировки,    должны    в    соответствии    с    планами,
61
утверждаемыми, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования, оборудоваться автоматической системой оповещения работников, выполняющих работы на путях, о приближении поезда.
11.
Средства автоматического контроля технического состояния
подвижного состава на ходу поезда
Средства автоматического контроля технического состояния подвижного   состава   на   ходу   поезда       при   срабатывании   должны
обеспечивать:
передачу дежурному по железнодорожной станции впереди лежащей станции, а на участках, оборудованных диспетчерской централизацией, -диспетчеру поездному информации о наличии и расположении в поезде неисправного подвижного состава и виде неисправности;
передачу информации машинисту локомотива посредством светящихся полос указателя наличия неисправных вагонов в поездах или сообщения речевого информатора о наличии в поезде неисправного подвижного состава;
регистрацию передаваемой дежурному по железнодорожной станции впереди лежащей станции, а на участках, оборудованных диспетчерской централизацией, -диспетчеру поездному, информации о наличии и расположении   в   поезде   неисправного   подвижного   состава   и   виде
неисправности.
Новые средства автоматического контроля технического состояния должны обеспечивать возможность контроля технического состояния подвижного состава при движении поездов по перегону как по правильному, так и неправильному пути.
12.
Устройства контроля схода железнодорожного подвижного
состава
Устройства контроля схода железнодорожного подвижного состава при срабатывании должны обеспечивать:
перекрытие (закрытие) входного светофора, светофора прикрытия, ограждающих станцию или искусственное сооружение, за время, обеспечивающее остановку поезда служебным торможением перед указанным светофором. Допускается установка дополнительного напольного датчика в пределах ординаты предупредительного светофора;
передачу на пульт дежурного по железнодорожной станции впереди лежащей станции (на щиток управления оповестительной сигнализацией искусственных сооружений), а на участках, оборудованных диспетчерской сигнализацией, - диспетчеру поездному информации о сходе подвижного
состава;
автоматическую передачу машинисту локомотива информации о сходе подвижного состава.
62
Порядок действий машиниста локомотива, дежурного по железнодорожной станции и диспетчера поездного при получении информации о сходе подвижного состава, устанавливается нормативными актами в области движения поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте.
Устройства контроля схода железнодорожного подвижного состава на двухпутных участках пути общего пользования устанавливаются только для поездов, следующих по правильному пути, а перед искусственными сооружениями по решению владельца инфраструктуры.
13.
Система дистанционного управления стрелками из кабины
локомотива и устройства въездной (выездной) и технологической
сигнализации на железнодорожных путях необщего пользования
13.1.
Устройства дистанционного управления стрелками из кабины
локомотива при их использовании должны обеспечивать:
перевод стрелки без остановки локомотива;
контроль положения и взреза стрелки;
местное управление стрелками при неисправности системы дистанционного управления.
13.2.
На железнодорожных путях необщего пользования могут
применяться устройства въездной (выездной) и технологической
сигнализации, при которых управление сигнализацией производится
уполномоченным работником с пульта местного управления, которые
могут иметь контроль занятости путей и показаний светофоров. Эти
устройства могут также иметь взаимозависимость с устройствами
электрической централизации при наличии их на путях, непосредственно
примыкающих к технологическим объектам или производственным
помещениям и должны обеспечивать безопасность подачи, уборки
вагонов к местам производства погрузно - выгрузЪчных операций.
Порядок управления устройствами сигнализации и требования,
обеспечивающие безопасность при передвижении (подаче) вагонов,
устанавливаются
владельцем    железнодорожных   путей    необщего
пользования.
14.
Линии сигнализации, централизации и блокировки
14.1. Кабельные линии сигнализации, централизации и блокировки в том числе волоконно-оптические на перегонах должны прокладываться в границах железнодорожной полосы отвода вне пределов земляного полотна. В отдельных случаях допускается прокладка кабельных линий в земляном полотне с соблюдением действующих правил.
Воздушные линии сигнализации, централизации и блокировки при максимальной стреле провеса должны находиться на высоте не менее:
2,5 м - от земли в ненаселенной местности;
3,0 м - от земли в населенной местности;
63
5,5 м - от полотна пересекаемых автомобильных дорог;
7,5 м - от верха головки рельса пересекаемых не электрифицированных железнодорожных путей.
Линии сигнализации, централизации и блокировки в местах пересечения с электрифицированными железнодорожными путями прокладывается только в кабельном исполнении.
14.2. При повреждении линий, каналов и трактов систем железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки, в том числе электрожезловой системы, их восстановление должно производиться вслед за восстановлением каналов и трактов, обеспечивающих действие поездной диспетчерской связи.
15.
Устройства автоматики и телемеханики на базе аппаратно-
программных средств
15.1.
Вновь внедряемые устройства: автоматической и
полуавтоматической блокировки, диспетчерской централизации,
диспетчерского контроля за движением поездов, электрической
централизации стрелок и светофоров, механизации и автоматизации
сортировочных горок и другие, выполняемые на базе аппаратно-
программных средств, должны
обеспечивать
регистрацию и
архивирование информации о событиях, связанных с движением поездов и
маневровой работой, в том числе в условиях нарушения нормальной
работы устройств сигнализации, централизации и блокировки, а также
действий при этом диспетчера поездного, дежурного по железнодорожной
станции и других работников.
Указанные устройства должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием.
15.2.
Сооружения и устройства сигнализации, централизации и
блокировки должны быть защищены от помех и опасного влияния
тягового тока, линий электропередачи,   атмосферных и коммутационных
перенапряжений.
16.
Техническое обслуживание устройств
сигнализации,
централизации и блокировки.
16.1. Аппараты сигнализации, централизации и блокировки, при помощи которых осуществляются различного рода зависимости, должны быть закрыты и опломбированы. Перечень пломбируемых устройств устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
Вскрытие аппаратов сигнализации, централизации и блокировки допускается производить только уполномоченным на то работником подразделения сигнализации, централизации и блокировки, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования с обязательной предварительной записью в журнале  осмотра  этих  устройств.   Контроль  сохранности   целостности
64
пломб на аппаратах устройств сигнализации, централизации и блокировки осуществляют дежурные работники, пользующиеся этими аппаратами (дежурные по железнодорожным станциям, операторы поста централизации, дежурные стрелочного поста, машинисты локомотивов и
др.).
16.2.
Подразделения сигнализации, централизации и блокировки
владельца инфраструктуры и владельца железнодорожных путей необщего
пользования должны иметь чертежи и описания имеющихся в
подразделении устройств сигнализации, централизации и блокировки и
других обслуживаемых ими устройств, соответствующие нормы и
правила. В эти чертежи и описания должны своевременно вноситься все
изменения.
Технические решения по устройствам сигнализации, централизации и
блокировки
устанавливаются,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
16.3. Временные изменения зависимостей устройств сигнализации, централизации и блокировки осуществляются в порядке, устанавливаемым, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
16.4. Плановые работы по переоборудованию, переносу, ремонту, испытанию и замене устройств и приборов сигнализации, централизации и блокировки и другие плановые работы, вызывающие нарушение установленных зависимостей или временное прекращение их действия, должны производиться с назначением ответственных руководителей за обеспечение безопасности движения и производство работ в соответствии с графиками, утвержденными, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования, предусматривающими минимальные сроки их выполнения. В любых случаях такие работы на станциях должны производится с согласия дежурного по железнодорожной станции и с предварительным оформлением руководителем этих работ в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и контактной сети. На участках с диспетчерской централизацией аналогичные работы должны производиться только с согласия диспетчера поездного.
При расположении устройств на значительном расстоянии от помещения дежурного по железнодорожной станции запись о вводе этих устройств в действие, а также запись о временном выключении этих устройств для производства непредвиденных работ по устранению неисправностей может заменяться регистрируемой в том же журнале телефонограммой, передаваемой дежурному по железнодорожной станции с последующей личной подписью руководителя работ в журнале осмотра
65
путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и контактной сети.
Замена и отключение отдельных устройств и приборов сигнализации, централизации и блокировки, когда установленные зависимости не нарушаются, могут производиться с согласия дежурного по железнодорожной станции (на участках с диспетчерской централизацией -диспетчера поездного) без записи в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и контактной сети. Перечень работ по замене и отключению таких устройств и приборов устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
Испытания действующих устройств сигнализации, централизации и блокировки во всех случаях должны производиться с согласия и под наблюдением дежурного по железнодорожной станции, а на участках с диспетчерской централизацией - с согласия диспетчера поездного.
16.5.
Освещение сигнальных приборов должно обеспечивать
отчетливую видимость показаний сигналов.
Своевременное и бесперебойное освещение светофоров и маршрутных указателей, стрелочных указателей, указателей устройств сбрасывания, путевого заграждения, стационарных устройств для закрепления вагонов и гидравлических колонок на станциях, сигнальных приборов на путях локомотивного, вагонного, путевого и других хозяйств обеспечивается соответствующими подразделениями, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования.
Электроснабжение устройств освещения сигнальных приборов на станционных путях обеспечивается, подразделениями электроснабжения, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования.
16.6.
Работники подразделений сигнализации, централизации и
блокировки владельца инфраструктуры и владельца железнодорожных
путей необщего пользования обязаны обеспечивать постоянную
нормальную видимость сигнальных показаний светофоров и маршрутных
указателей.
Руководители подразделений сигнализации, централизации и блокировки и подразделений локомотивного хозяйства или их заместители не реже одного раза в квартал должны проверять находясь на локомотиве видимость светофоров по главным путям перегонов и станций, работу автоматической локомотивной сигнализации и устройств безопасности.
Действие на железнодорожных путях общего пользования путевых устройств автоматической локомотивной сигнализации, систем автоматического управления торможением поезда, устройств контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда периодически
66
проверяется с использованием вагона-лаборатории с документированной регистрацией результатов по графику, утверждаемому руководителями подразделений сигнализации, централизации и блокировки и подразделений локомотивного хозяйства владельца инфраструктуры.
Порядок проверки видимости сигналов на путях необщего пользования и рассмотрения результатов проверки соответствующими подразделениями, устанавливаются владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
16.7.
Устройства пути, сигнализации, централизации и блокировки,
электроснабжения, железнодорожный подвижной состав, независимо от
его принадлежности, должны обеспечивать постоянную надежную работу
электрических рельсовых цепей.
Порядок технического обслуживания и нормы содержания устройств пути, сигнализации, централизации и блокировки, электроснабжения, обеспечивающие бесперебойную работу электрических рельсовых цепей и обратной тяговой рельсовой сети, устанавливаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей нсобщего пользования.
16.8.
Работники, пользующиеся устройствами сигнализации,
централизации и блокировки, должны быть обучены порядку пользования
ими с обязательной проверкой их знаний.
67
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам технической эксплуатации
железнодорожного транспорта
Российской Федерации
Техническая эксплуатация сооружений и устройств электроснабжения железнодорожного транспорта
1.
Устройства  электроснабжения  должны   обеспечивать   надежное
электроснабжение:
электроподвижного состава (включая моторвагонный) для движения поездов с установленными весовыми нормами, скоростями и интервалами между ними при установленных размерах движения;
устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и
вычислительной техники не менее, чем от двух независимых источников
электроэнергии, переход с основной системы электроснабжения на
резервную или наоборот должен происходить автоматически за время не
более 1.3 секунды. До переустройства систем электроснабжения
допускается выполнять переход с основной системы электроснабжения на
резервную или обратно за время, установленное, соответственно,
владельцем   инфраструктуры,
владельцем   железнодорожных   путей
необщего пользования.
При наличии аккумуляторного резерва источника электроснабжения автоматической и полуавтоматической блокировки он должен быть в постоянной готовности и обеспечивать бесперебойную работу устройств сигнализации, централизации и блокировки, переездной сигнализации в течение не менее 8 ч при условии, что основное электропитание не отключалось в предыдущие 36 ч.
Для обеспечения надежного электроснабжения должны проводиться: периодический контроль состояния сооружений и устройств электроснабжения, измерение их параметров с использованием вагонов-лабораторий, приборов диагностики, а также должны осуществляться плановые ремонтные работы.
2.
Уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава
должен быть не менее 21 кВ при переменном токе, 2,7 кВ при постоянном
токе и не более 29 кВ при переменном токе и 4 кВ при постоянном токе.
В исключительных случаях, на отдельных участках железнодорожных путей общего пользования по разрешению владельца инфраструктуры допускается уровень напряжения не менее 19 кВ при переменном токе и 2,4 кВ при постоянном токе.
Номинальное напряжение переменного тока на устройствах сигнализации, централизации и блокировки и связи должно быть 110, 220
68
или 380 В. Отклонения номинального напряжения (в том числе кратковременные) от указанных величин допускаются в сторону уменьшения и увеличения - не более 10 %.
3.
Устройства электроснабжения должны защищаться от токов
короткого замыкания, перенапряжений, включая атмосферные и
коммутационные, и перегрузок сверх установленных норм.
Металлические подземные сооружения (трубопроводы, кабели и т.п.), а также металлические и железобетонные мосты, путепроводы, опоры контактной сети, светофоры, гидроколонки и т.п., находящиеся в районе линий, электрифицированных на постоянном токе, должны быть защищены от электрической коррозии.
Тяговые подстанции линий, электрифицированных на постоянном токе, а также электроподвижной состав должны иметь защиту от проникновения в контактную сеть токов, нарушающих нормальное действие устройств сигнализации, централизации и блокировки и средств связи.
Линии электропередачи напряжением свыше 1000 В, проложенные по опорам контактной сети, должны отключаться при однофазных замыканиях на землю.
4.
Высота подвески контактного провода над уровнем верха головки
рельса должна быть на перегонах и станциях не ниже 5750 мм, а на
переездах - не ниже 6000 мм.
В исключительных случаях на существующих линиях это расстояние в пределах искусственных сооружений, расположенных на путях станций, на которых не предусматривается стоянка подвижного состава, а также на перегонах по решению, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожного пути необщего пользования может быть уменьшено до 5675 мм при электрификации линии на переменном токе и до 5550 мм - на постоянном токе.
Высота подвески контактного провода не должна превышать 6800 мм.
5.
В пределах искусственных сооружений расстояние от токоведущих
элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под
напряжением, до заземленных частей сооружений и подвижного состава
должно быть не менее 200 мм на линиях, электрифицированных на
постоянном токе, и не менее 350 мм - на переменном токе.
6.
Расстояние от оси крайнего пути до внутреннего края опор
контактной сети на перегонах и станциях должно быть не менее 3100 мм.
Опоры в выемках должны устанавливаться вне пределов кюветов.
В особо сильно снегозаносимых выемках (кроме скальных) и на выходах из них (на длине 100 м) расстояние от оси крайнего пути до внутреннего края опор контактной сети должно быть не менее 5700 мм. Перечень     таких     мест     определяется,     соответственно,     владельцем
69
инфраструктуры,    владельцем
железнодорожных    путей    необщего
пользования.
На существующих линиях до их реконструкции, а также в особо трудных условиях на вновь электрифицируемых линиях расстояние от оси пути до внутреннего края опор контактной сети допускается не менее: 2450 мм - на станциях и 2750 мм - на перегонах.
Все указанные размеры установлены для прямых участков пути. На кривых участках эти расстояния должны увеличиваться в соответствии с габаритным уширенисм, установленным для опор контактной сети.
Взаимное расположение опор контактной сети, воздушных линий и светофоров, а также сигнальных знаков должно обеспечивать хорошую видимость сигналов и знаков.
7.
Все металлические сооружения (мосты, путепроводы, опоры), на
которых крепятся элементы контактной сети, детали крепления
контактной сети на железобетонных опорах, железобетонных и
неметаллических искусственных сооружениях, а также отдельно стоящие
металлические конструкции (гидроколонки, светофоры, элементы мостов и
путепроводов и др.), расположенные на расстоянии менее 5 м от частей
контактной сети, находящихся под напряжением, должны быть заземлены
или оборудованы устройствами защитного отключения при попадании на
сооружения и конструкции высокого напряжения.
Заземлению подлежат также все расположенные в зоне влияния контактной сети и воздушных линий переменного тока металлические сооружения, на которых могут возникать опасные напряжения.
На путепроводах и пешеходных мостах, расположенных над электрифицированными путями, должны быть установлены предохранительные щиты и сплошной настил в местах прохода людей для ограждения частей контактной сети, находящихся под напряжением.
8.
Контактная есть, линии электропередачи автоблокировки и
продольного электроснабжения напряжением свыше 1000 В должны
разделяться на секции при помощи изолирующих сопряжений анкерных
участков, (предусматривающих электрическую независимость смежных
секций), нейтральных вставок, секционных и врезных изоляторов,
разъединителей.
Опоры контактной сети или щиты, установленные на границах воздушных промежутков, должны иметь отличительную окраску. Между этими опорами или щитами запрещается остановка электроподвижного состава с поднятым токоприемником.
9.
Схема питания и секционирования контактной сети, линий
автоблокировки и продольного электроснабжения должна быть
утверждена, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем
железнодорожных путей необщего пользования. Выкопировки из этой
схемы,     ежегодно      выверяемые
руководителем      подразделения
70
электроснабжения,    включаются    в    техническо-расгторядительный    акт станции.

10.
Переключение разъединителей контактной сети электродепо и
экипировочных устройств, а также путей, где осматривается крышевое
оборудование электроподвижного состава, производится работниками
локомотивного депо. Переключение остальных разъединителей
производится только по приказу энергодиспетчера.
При этом
переключение разъединителей и выключателей может производиться по
приказу энер го диспетчера и работниками других служб, прошедших
соответствующие обучение.

Приводы секционных разъединителей с ручным управлением должны быть заперты на замки.

Порядок переключения разъединителей контактной сети, а также выключателей и разъединителей линий автоблокировки и продольного электроснабжения, хранения ключей от запертых приводов разъединителей, обеспечивающий бесперебойность электроснабжения и безопасность производства работ, устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.

11.
Расстояние от нижней точки проводов воздушных линий
электропередачи напряжением свыше 1000 В до поверхности земли при
максимальной стреле провеса должно быть не менее:

на перегонах - 6,0 м

в том числе в труднодоступных местах - 5,0 м

на пересечениях с автомобильными дорогами,

станциях и в населенных пунктах - 7,0 м

При пересечениях железнодорожных путей общего и необщего пользования расстояние от нижней точки проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1000 В до уровня верха головки рельса не электрифицированных путей должно быть не менее 7,5 м. На электрифицированных линиях это расстояние до проводов контактной сети должно устанавливаться в зависимости от уровня напряжения пересекаемых линий в соответствии с правилами устройства электроустановок и по техническим условиям, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования.

71
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам технической эксплуатации
железнодорожного транспорта
Российской Федерации
Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава
1.
Железнодорожный подвижной состав, независимо от его
принадлежности (далее - железнодорожный подвижной состав) должен
своевременно проходить планово-предупредительные виды ремонта,
техническое обслуживание и содержаться в эксплуатации в исправном
техническом состоянии, обеспечивающем безопасность движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта и выполнение требований по
охране труда и пожарной безопасности.
Ответственными за исправное техническое состояние, техническое обслуживание, ремонт и обеспечение установленных сроков службы железнодорожного подвижного состава, являются владельцы железнодорожного подвижного состава, работники организаций железнодорожного транспорта, непосредственно его обслуживающие.
Требования к железнодорожному подвижному составу, который обращается в скоростных пассажирских поездах со скоростями свыше 140 км/ч до 200 км/ч и высокоскоростных пассажирских поездах со скоростями до 250 км/ч на существующих участках инфраструктуры, устанавливаются разделом VI настоящих Правил.
2.
На инфраструктуре, железнодорожных путях необщего пользования
не допускается использование подвижного состава и его составных частей,
иных технических средств, не соответствующих требованиям норм и
правил, установленным для инфраструктуры, железнодорожных путей
нсобщего пользования (или иных участков).
Контроль соблюдения указанных требований осуществляет, соответственно, владелец инфраструктуры, владелец железнодорожных путей необщего пользования.
3.
Все элементы вагонов по прочности, устойчивости и техническому
состоянию должны обеспечивать безопасное и плавное движение поездов.
Вновь строящиеся вагоны должны обеспечивать безопасное и плавное
движение с конструкционными скоростями перспективных локомотивов,
предназначенных для обслуживания соответствующих категорий поездов.
Вагоны, не имеющие переходных площадок, должны иметь специальные подножки и поручни.
4.
Внесение изменений в конструкцию эксплуатируемого
железнодорожного подвижного состава, влияющих на его
эксплуатационные характеристики, допускается при условии соблюдения
72
требований   безопасности   движения   в   соответствии   с   требованиями соответствующих норм и правил.
5.
Железнодорожный подвижной состав, независимо от его
принадлежности должен удовлетворять требованиям габарита подвижного
состава, установленного нормами и правилами.
Контейнеры должны отвечать соответствующим требованиям норм и правил.
6. Допуск для эксплуатации вновь построенного, модернизированного, а также прошедшего плановые виды ремонта железнодорожного подвижного состава, независимо от его принадлежности, осуществляется соответственно
владельцем
инфраструктуры,
владельцем железнодорожных путей необщего пользования только в случае соответствия железнодорожного подвижного состава требованиям норм и правил.
7. Каждая единица железнодорожного подвижного состава независимо от его принадлежности должна иметь следующие отличительные четкие знаки и надписи: технический знак принадлежности вагона к железнодорожному транспорту Российской Федерации, наименование владельца железнодорожного подвижного состава, номер, табличку завода-изготовителя с указанием даты и места постройки, идентификационные номера и приемочные клейма на составных частях в местах, установленных нормативно-технической документацией, дату и место производства установленных видов ремонта, вес тары (кроме локомотивов и специального самоходного подвижного состава). Кроме того, должны быть нанесены следующие надписи: на локомотивах, моторвагонном подвижном составе и специальном самоходном подвижном составе - конструкционная скорость, серия и бортовой номер, наименование депо или другого предприятия приписки, таблички и надписи об освидетельствовании резервуаров, контрольных приборов и котла; на пассажирских вагонах, моторвагонном подвижном составе и специальном самоходном подвижном составе, на котором предусматривается доставка работников к месту производства работ и обратно, - число мест; на грузовых вагонах - грузоподъемность. На тендерах паровозов должны быть обозначены серия, номер и инициалы подразделения инфраструктуры.
Другие знаки и надписи на железнодорожный подвижной состав, наносятся в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами.
Каждый крупнотоннажный контейнер независимо от принадлежности должен, кроме табличек о допущении к эксплуатации во внутреннем и международном сообщении, иметь маркировочные надписи установленного образца (в соответствии с международными нормами и правилами), идентифицирующие собственника, типаж и специализацию контейнера.
73
8. На каждый локомотив, вагон, единицу моторвагонного и специального подвижного состава независимо от принадлежности должен вестись технический паспорт (формуляр), содержащий важнейшие технические и эксплуатационные характеристики.
9. Локомотивные устройства автоматической локомотивной сигнализации
и устройства безопасности
9.1. Локомотивы и моторвагонный железнодорожный подвижной состав, а также специальный самоходный подвижной состав, независимо от их принадлежности должны быть оборудованы средствами поездной радиосвязи, совместимыми с поездной радиосвязью инфраструктуры по маршрутам обращения поездов (в случае эксплуатации на инфраструктуре), скоростемерами с регистрацией установленных показаний, локомотивными устройствами автоматической локомотивной сигнализации, а также оборудоваться устройствами безопасности.
Локомотивные устройства автоматической локомотивной сигнализации должны обеспечивать прием от путевых устройств и передачу на локомотивный светофор информации о показаниях путевых светофоров, а при движении только по показаниям локомотивных светофоров, обеспечивать передачу информации о занятости или свободности впереди лежащих блок-участков. Локомотивные светофоры, устанавливаемые в кабине управления локомотива, моторвагонного поезда, специального самоходного подвижного состава, должны давать сигнальные показания непосредственно машинисту и его помощнику или водителю дрезины и его помощнику в соответствии с показаниями путевых светофоров, к которым приближается поезд.
Локомотивные устройства автоматической локомотивной сигнализации на локомотивах, моторвагонном подвижном составе и специальном самоходном подвижном составе должны дополняться устройствами безопасности, обеспечивающими контроль: установленных скоростей движения, самопроизвольного ухода поезда и периодической проверки бдительности (бодрствования) машиниста. В случаях потери машинистом способности управления локомотивом, моторвагонным поездом, специальным самоходным подвижным составом, а дрезины -водителем дрезины, указанные устройства должны обеспечивать автоматическую остановку поезда перед путевым светофором с запрещающим показанием или у границы блок-участка, занятого подвижным составом при движении по показаниям локомотивных светофоров.
Локомотивы, моторвагонный подвижной состав, а также специальный самоходный подвижной состав владельцев железнодорожных путей необщего пользования или владельцев такого подвижного состава, не выходящие на станцию примыкания и не находящиеся в обращении на железнодорожных путях общего пользования, оборудуются указанными
74
устройствами в соответствии с планом, утверждаемым владельцем железнодорожных путей необщего пользования (владельцем железнодорожного подвижного состава).
9.2.
Локомотивы, моторвагонный железнодорожный подвижной
состав должны быть оборудованы устройством, обеспечивающим
идентификацию бортового номера.
Пассажирские локомотивы должны быть оборудованы устройствами управления электропневматическим торможением, а локомотивы для грузовых поездов должны оборудоваться устройством контроля целостности     тормозной магистрали.
Моторвагонныс поезда оборудуются системой автоведения с обеспечением контроля скорости движения и речевой информации при подъездах к проходным светофорам, переездам и станциям, связью «пассажир-машинист», сигнализацией контроля закрытия дверей, автоматической пожарной сигнализацией и системой пожаротушения.
Поездные локомотивы при обслуживании одним машинистом, а также допускаемые к обслуживанию одним машинистом моторвагонныс поезда и специальный самоходный подвижной состав, должны быть дополнительно оборудованы следующими средствами и устройствами безопасности:
системой автоматического управления торможением поезда или комплексным локомотивным устройством безопасности, а также системой контроля бодрствования машиниста;
зеркалами заднего вида;
системой пожаротушения (для тепловозов);
блокировкой тормоза (для локомотивов).
Маневровые локомотивы должны быть оборудованы устройствами дистанционной отцепки их от вагонов, а' обслуживаемые одним машинистом, кроме того, вторым пультом управления, зеркалами заднего вида и устройствами, обеспечивающими автоматическую остановку в случае внезапной потери машинистом способности к ведению локомотива, а также устройством наружной сигнализации.
Маневровые локомотивы владельцев железнодорожных путей
нсобщего пользования, выходящие на станцию примыкания
железнодорожных путей общего пользования, кроме того, должны быть
оборудованы
локомотивными       устройствами       автоматической
локомотивной сигнализации.
9.3.
Порядок выхода локомотивов, моторвагонного железнодорожного
подвижного состава, специального самоходного подвижного состава,
независимо от их принадлежности с железнодорожных путей необщего
пользования на железнодорожные пути общего пользования установлен
приказом МПС России от 18 июня 2003 г. № 26 (Зарегистрирован в
Минюсте России 19 июня 2003 года №4764).
15
Порядок курсирования железнодорожного подвижного состава (включая его перемещение в порожнем состоянии), предназначенного для перевозок грузов по железнодорожным путям общего пользования усганавливается в соответствии с приказом Минтранса России от 28 марта 2006 года № 34 (Зарегистрирован в Минюсте России 27 апреля 2006 года № 7764),
Правила приписки железнодорожного подвижного состава (включая вагоны), предназначенного для перевозок грузов по железнодорожным путям общего пользования, устанавливаются в соответствии с приказом Минтранса России от 28 марта 2006 года № 35 (Зарегистрирован в Минюсте России 25 апреля 2006 года № 7742).
10. Колесные нары.
10.1.
Каждая колесная пара должна удовлетворять требованиям,
установленным соответствующими нормами и правилами и иметь на оси
четко поставленные знаки о времени и месте формирования и полного
освидетельствования колесной пары, а также клейма о приемке ее при
формировании.
Знаки   и   клейма  ставятся   в   местах,  предусмотренных   правилами
маркировки.
Колесные пары должны подвергаться осмотру под подвижным составом, обыкновенному и полному освидетельствованиям.
10.2. Расстояние между внутренними гранями колес у ненагруженной колесной пары должно быть 1440 мм. У локомотивов и вагонов, а также специального самоходного подвижного состава, обращающихся в поездах со скоростью свыше 120 км/ч до 140 км/ч, отклонения допускаются в сторону увеличения не более 3 мм и в сторону уменьшения не более 1 мм, при скоростях до 120 км/ч отклонения допускаются в сторону увеличения и уменьшения не более 3 мм, у подвижного .состава на железнодорожных путях необщего пользования отклонения допускаются в сторону увеличения и уменьшения не более 3 мм.
10.3. Не допускается выпускать в эксплуатацию и к следованию в поездах железнодорожный подвижной состав, с трещиной в любой части оси колесной пары или трещиной в ободе, диске и ступице колеса, при наличии остроконечного наката на гребне колеса, а также при следующих износах и повреждениях колесных пар, нарушающих нормальное взаимодействие пути и подвижного состава:
а) при скоростях движения свыше 120 км/ч до 140 км/ч:
прокат по кругу катания у локомотивов, моторвагонного подвижного состава, пассажирских вагонов более 5 мм;
толщина гребня более 33 мм или менее 28 мм у локомотивов при измерении на расстоянии 20 мм от вершины гребня при высоте гребня 30 мм, а у подвижного состава с высотой гребня 28 мм - при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня;
76
б)
при скоростях движения до 120 км/ч:
прокат по кругу катания у локомотивов, а также у моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов в поездах дальнего сообщения - более 7 мм, у моторвагонного и специального самоходного подвижного состава и пассажирских вагонов в поездах местного и пригородного сообщений - более 8 мм, у вагонов рефрижераторного парка и грузовых вагонов, а также у подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования - более 9 мм;
толщина гребня более 33 мм или менее 25 мм у локомотивов при измерении на расстоянии 20 мм от вершины гребня при высоте гребня 30 мм, а у подвижного состава с высотой гребня 28 мм - при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня, у подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования (горнорудных предприятий) - менее 22мм;
в)
вертикальный подрез гребня высотой более 18 мм, измеряемый
специальным шаблоном;
г)
ползун (выбоина) на поверхности катания у локомотивов,
моторвагонного и специального подвижного состава, а также у тендеров
паровозов и вагонов с роликовыми буксовыми подшипниками более 1 мм,
а у тендеров с подшипниками скольжения более 2 мм.
При обнаружении в пути следования у вагона, кроме моторного вагона моторвагонного подвижного состава или тендера с роликовыми буксовыми подшипниками, ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но не более 2 мм разрешается довести такой вагон (тендер) без отцепки от поезда (пассажирский со скоростью не свыше 100 км/ч, грузовой - не свыше 70 км/ч) до ближайшего пункта технического обслуживания, имеющего средства для замены колесных пар.
При величине ползуна у вагонов, кроме моторного вагона моторвагонного подвижного состава, от 2 до 6 мм, у локомотива и моторного вагона моторвагонного подвижного состава, а также специального самоходного подвижного состава от 1 до 2 мм допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 15 км/ч, а при величине ползуна соответственно свыше 6 до 12 мм и свыше 2 до 4 мм — со скоростью 10 км/ч, где колесная пара должна быть заменена. При ползуне свыше 12 мм у вагона и тендера, свыше 4 мм у локомотива и моторного вагона моторвагонного подвижного состава разрешается следование со скоростью 10 км/ч при условии вывешивания или исключения возможности вращения колесной пары. Локомотив при этом должен быть отцеплен от поезда, тормозные цилиндры и тяговый электродвигатель (группа электродвигателей) поврежденной колесной пары отключены.
77
11. Тормозное оборудование и автосцепное устройство железнодорожного подвижного состава
11.1.
Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован
автоматическими тормозами, а пассажирские вагоны и локомотивы,
вагоны моторвагонного подвижного состава, кроме того, оборудуются
электропневматическими тормозами. Порядок и сроки оборудования
автотормозами железнодорожного подвижного состава, принадлежащего
владельцам железнодорожных путей нсобщего пользования, владельцам
железнодорожного подвижного состава, не находящегося в обращении и
не имеющего права подачи (выхода) на железнодорожные пути общего
пользования устанавливаются их владельцами.
Автоматические и элсктропневматические тормоза железнодорожного подвижного состава и специального подвижного состава должны содержаться по нормам установленным соответствующими нормами и правилами и обладать управляемостью и надежностью действия в различных условиях эксплуатации, обеспечивать плавность торможения, а автоматические тормоза также остановку поезда при разъединении или разрыве тормозной магистрали и при открытии стоп-крана (крана экстренного торможения).
Автоматические и электропневматические тормоза железнодорожного подвижного состава, должны обеспечивать тормозное нажатие, гарантирующее остановку поезда при экстренном торможении на расстоянии не более тормозного пути, определенного по расчетным данным, утвержденным соответствующим нормативным актом в области железнодорожного транспорта.
11.2.
Автоматические  тормоза  должны  обеспечивать  возможность
применения различных режимов торможения в зависимости от загрузки
вагонов, длины железнодорожного состава и профиля пути.
* Стоп-краны       в       пассажирских       вагонах       и       моторвагонном
железнодорожном      подвижном   составе   устанавливаются  в  тамбурах,
внутри вагонов и пломбируются.
В специальном самоходном подвижном составе при необходимости устанавливаются   стоп-краны   или   другие   устройства  для   экстренного
торможения.
11.3.
Локомотивы, пассажирские вагоны, моторвагонный
железнодорожный подвижной состав и специальный самоходный
подвижной состав, оборудуются ручными тормозами. Часть грузовых
вагонов в случаях, установленных соответствующим нормативным
документам в области железнодорожного транспорта должна иметь
переходную площадку со стоп-краном и ручным тормозом.
Ручные тормоза железнодорожного подвижного состава должны содержаться   по   установленным    нормам   и   обеспечивать   расчетное
тормозное нажатие.
78
11.4. Вес части рычажной тормозной передачи, разъединение или излом которых может вызвать выход из габарита или падение на путь, должны иметь предохранительные устройства.
11.5. Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован
автосцепкой.
Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов должна быть:
у локомотивов, пассажирских и грузовых порожних вагонов не более -
1080 мм
у локомотивов и пассажирских вагонов с людьми не менее - 980 мм
у грузовых вагонов (груженых) не менее - 950 мм
у специального подвижного состава:
в порожнем состоянии - не более 1080 мм
в груженом - не менее 980 мм.
Для железнодорожного подвижного состава, выпускаемого из ремонта, высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов должна соответствовать нормам и правилам по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава и должна обеспечивать соблюдение указанных норм в эксплуатации (при наибольших износах и нагрузках).
Разница по высоте между продольными осями автосцепок допускается не более:
в грузовом поезде - 100 мм
между локомотивом и первым груженым вагоном грузового поезда -110 мм
в  пассажирском  поезде,  следующем  со скоростью до  120 км/ч -
70 мм
то же со скоростью 121—140 км/ч - 50 мм
между  локомотивом   и   первым   вагоном   пассажирского   поезда  -
100 мм
между локомотивом и подвижными единицами специального подвижного состава- 100 мм.
Автосцепка пассажирских вагонов должна иметь ограничители вертикальных перемещений.
Автосцепка специального подвижного состава, работающего по технологии совместно в сцепе, должна иметь ограничитель вертикальных перемещений.
11.6.
Ответственным за техническое состояние автосцепных устройств
и правильное сцепление вагонов в составе поезда является осмотрщик
вагонов, выполнявший техническое обслуживание состава поезда перед
отправлением.
79
При прицепке вагонов к поезду на станциях, где нет осмотрщиков вагонов, а также при маневровой работе ответственным за правильное сцепление вагонов является руководитель маневров.
За правильное сцепление локомотива или специального самоходного подвижного состава, используемого в качестве локомотива, соответственно с первым вагоном поезда или другим специальным подвижным составом ответственным является машинист локомотива или специального самоходного подвижного состава, используемого в качестве локомотива. Отцепка поездного локомотива от состава и прицепка к составу (в том числе разъединение, соединение и подвешивание тормозных рукавов, открытие и закрытие концевых кранов) должны производиться работниками локомотивной бригады.
Отцепка поездного локомотива от пассажирского состава, оборудованного электрическим отоплением, производится работником локомотивной бригады, а при обслуживании локомотива одним машинистом - осмотрщиком вагонов только после разъединения поездным электромехаником высоковольтных междувагонных электрических соединителей. Разъединение электрических цепей отопления производится при опущенном токоприемнике.
Выполнение операций по прицепке поездного локомотива к железнодорожному составу и отцепке его от железнодорожного состава грузового и пассажирского поезда при обслуживании локомотива одним машинистом возлагается на осмотрщика вагонов, а на станциях, где не предусмотрены осмотрщики вагонов, и на перегонах - в пассажирском поезде - на начальника (механика-бригадира) пассажирского поезда, в грузовом - на машиниста локомотива.
12. Организация техническою обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава.
12.1. Не допускается выпускать в эксплуатацию и к следованию в поездах железнодорожный подвижной состав независимо от его принадлежности, имеющий неисправности, угрожающие безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также ставить в поезда грузовые вагоны, состояние которых не обеспечивает сохранность перевозимых грузов. Не допускается выдача под поезда, обслуживаемые одним машинистом, локомотивов, выработавших назначенный срок службы.
Не допускается включать в поезда пассажирские вагоны, имеющие неисправности электропневматического тормоза, системы отопления, электрооборудования, вентиляции и другие неисправности, нарушающие безопасные для жизни и здоровья пассажиров условия проезда, а также пассажирские вагоны с радиокупе (штабные) с неисправной радиосвязью начальника (механика-бригадира) пассажирского поезда с машинистом локомотива. Пассажирские вагоны на тележках ЦМВ могут следовать в поездах со скоростью не более 120 км/ч.
80
Пассажирские вагоны, включаемые в пассажирские поезда с электроотоплением, должны быть оборудованы системой автоматического управления электроотопленисм, а локомотивы, выдаваемые под поезда (электровозы) - устройством отбора мощности для высоковольтного отопления с учетом расхода электроэнергии на отопление вагонов.
Локомотивы, моторвагонный железнодорожный подвижной состав и специальный самоходный подвижной состав, принадлежащие владельцу железнодорожных путей необщего пользования (владельцу железнодорожного подвижного состава) при обращении в поездах на железнодорожных путях общего и необщего пользования должны соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами. Данные транспортные средства железнодорожного транспорта должны пройти проверку на их подтверждение исправного технического состояния.
Требования к техническому состоянию железнодорожного
подвижного состава и производству его технического обслуживания и
ремонта устанавливаются соответствующими нормами и правилами.
Порядок его технического обслуживания и ремонта, в ходе которого
подтверждается исправное техническое состояние подвижного состава,
устанавливается,      соответственно,
владельцем      инфраструктуры,
владельцем железнодорожных путей нсобщего пользования.
12.2.
Порядок
технического
обслуживания,
ремонта
железнодорожного подвижного состава и его составных частей
определяется конструкторской документацией.
Организация системы технического обслуживания и текущего ремонта железнодорожного подвижного состава обращающегося на инфраструктуре и его составных частей, а также контроля за соблюдением норм        межремонтных        пробегов        обеспечивается        владельцем
инфраструктуры.
12.3.
Ответственными за качество выполненного технического
обслуживания и ремонта и безопасность движения железнодорожного
подвижного состава,
являются работники, непосредственно
осуществляющие его техническое обслуживание и ремонт, приемщики
локомотивов и вагонов.
13. Организация технического обслуживания и ремонта локомотивов, могорвагониого железнодорожного и специального самоходного подвижного состава, особенности их эксплуатации.
13.1. Техническое состояние локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава, независимо от их принадлежности, должно систематически проверяться при техническом обслуживании локомотивными бригадами или бригадами специального самоходного подвижного состава, комплексными и специализированными бригадами на пунктах технического обслуживания и в основных депо,
81
путевых машинных станциях и депо для специального подвижного состава, независимых ремонтных депо, оснащенных диагностическими средствами, а также периодически контролироваться руководством подразделений и ревизорским аппаратом, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования, владельца железнодорожного подвижного состава.
При техническом обслуживании проверяется:
состояние и износ оборудования, узлов и деталей и их соответствие установленным размерам;
исправность действия устройств безопасности и устройств радиосвязи, тормозного оборудования и автосцепного устройства, контрольных,   измерительных   и   сигнальных   приборов,   электрических
цепей.
Не допускается выпускать локомотивы, моторвагонный железнодорожный подвижной состав и специальный самоходный подвижной состав, если имеется:
неисправность прибора для подачи звукового сигнала;
неисправность
пневматического,
электропневматического,
электрического, ручного тормозов или компрессора;
неисправность или отключение хотя бы одного тягового электродвигателя;
неисправность привода передвижения;
неисправность вентилятора холодильника дизеля, тягового электродвигателя или выпрямительной установки;
неисправность автоматической локомотивной сигнализации или устройств безопасности;
неисправность скоростемера и регистрирующего устройства;
неисправность устройств поездной и маневровой радиосвязи, а на моторвагонном подвижном составе — неисправность связи «пассажир-машинист»;
неисправность автосцепных устройств, в том числе обрыв цепочки расцепного рычага или его деформации;
неисправность системы подачи песка;
неисправность прожектора, буферного фонаря, освещения, контрольного или измерительного прибора;
трещина в хомуте, рессорной подвеске или коренном листе рессоры, излом рессорного листа;
трещина в корпусе буксы;
неисправность буксового или моторно-осевого подшипника;
отсутствие или неисправность, предусмотренного конструкцией предохранительного устройства, от падения деталей на путь;
82
трещина или излом хотя бы одного зуба тяговой зубчатой передачи;
неисправность кожуха зубчатой передачи, вызывающая вытекание смазки;
неисправность защитной блокировки высоковольтной камеры;
неисправность токоприемника;
неисправность средств учета электроэнергии;
неисправность средств пожаротушения или автоматической пожарной сигнализации;
неисправность устройств защиты от токов короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения, аварийной остановки дизеля;
появление стука, постороннего шума в дизеле;
неисправность питательного прибора, предохранительного клапана, водоуказательного прибора, течь контрольной пробки огневой коробки котла паровоза;
отсутствие защитных кожухов электрооборудования;
неисправность гидродемпферов, аккумуляторной батареи;
неисправность запорных устройств или контроля закрывания входных дверей;
неисправность стопорных и предохранительных устройств приведения рабочих органов специального самоходного подвижного состава в транспортное положение, предусмотренное их конструкцией.
13.2. Локомотивы и моторвагонный железнодорожный подвижной состав, а также специальный самоходный подвижной состав при круглогодичной эксплуатации, независимо от их принадлежности, два раза в год должны комиссионно осматриваться.
13.3. Локомотивные, а также установленные на моторвагонном и специальном самоходном подвижном составе, устройства безопасности и поездной радиосвязи должны периодически осматриваться на контрольном пункте с проверкой действия и регулировкой этих устройств.
Контрольные пункты должны быть в основных депо, в депо для специального подвижного состава, а при необходимости — в пунктах технического обслуживания и оборота локомотивов и моторвагонных поездов и специального самоходного подвижного состава.
Периодичность и порядок осмотра устанавливается владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования, владельцем железнодорожного подвижного состава.
13.4.
Установленные на локомотивах и моторвагонном подвижном
составе, а также на специальном самоходном подвижном составе,
манометры и предохранительные клапаны должны быть запломбированы,
а контрольные пробки на котлах паровозов иметь клейма. На электровозах,
моторвагонцом    подвижном    составе    и    тепловозах    должны    быть
I
83
запломбированы  также  аппараты  и  приборы,  регистрирующие  расход электроэнергии и топлива.
Устройства электрической защиты, средства пожаротушения, пожарная сигнализация и автоматика на электровозах, тепловозах и моторвагонном подвижном составе, манометры, предохранительные клапаны, воздушные резервуары на локомотивах, моторвагонном и специальном самоходном подвижном составе и паровые котлы на локомотивах должны подвергаться испытанию и освидетельствованию в установленные сроки.
13.5. Состав локомотивных бригад и порядок обслуживания ими локомотивов и моторвагонных поездов, в том числе конкретный порядок при обслуживании локомотивов одним машинистом, устанавливаются владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования в зависимости от типа локомотивов и моторвагонных поездов, а также от местных условий эксплуатации.
Для управления специальным самоходным подвижным составом назначается бригада - машинист и помощник машиниста или водитель и помощник водителя дрезины. Состав бригады специального самоходного подвижного состава устанавливается в зависимости от его типа и назначения при условии выделения работников для управления данным специальным самоходным подвижным составом и обслуживания в транспортном режиме.
При электрической и тепловозной тяге одной локомотивной бригадой могут обслуживаться несколько локомотивов или постоянно соединенных секций, управляемых из одной кабины.
Разрешается обслуживание локомотивов одним машинистом по мере обеспечения и оборудования их устройствами безопасности в соответствии с пунктом 9.2 настоящего приложения и выполнением других требований, установленных настоящими Правилами:
локомотивов, занятых на вывозной, передаточной, диспетчерской и хозяйственной работе, в подталкивании, при маневровой работе;
поездных локомотивов в пассажирском движении на локомотивной
тяге;
поездных локомотивов в грузовом движении на малодеятельных участках, не имеющих затяжных спусков и подъемов.
На отдельных участках железнодорожных путей общего пользования в соответствии с перечнем, определяемым владельцем инфраструктуры (с уведомлением федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, осуществляющие функции по контролю и надзору), допускается обслуживание одним машинистом моторвагонных поездов и специального самоходного подвижного состава по мере оборудования их устройствами безопасности в соответствии с пунктом 9.2 настоящего   приложения.    К   их   обслуживанию   допускаются   только
84
машинисты, прошедшие профессиональный отбор, в том числе по определению психофизиологических качеств и профессиональной пригодности, а моторвагонных поездов - и имеющие квалификацию 1 или
2 класса.
Владелец инфраструктуры устанавливает порядок выполнения требований, установленных пунктами 7.4, 7.5, 10.1, 10.2, 10.4, 12.5, 15.3, 16.1, 16.6 приложения 6 настоящих Правил, а также порядок ограждения поезда в соответствии нормами и правилами в области сигнализации на железнодорожном транспорте и должностной инструкцией локомотивной бригады и бригады специального самоходного подвижного состава при обслуживании таких поездов одним машинистом, обеспечивающий безопасные для жизни и здоровья пассажиров условия проезда и несет ответственность за безопасность движения поездов.
Владельцем железнодорожных путей необщего пользования при необходимости может вводиться обслуживание специального самоходного подвижного состава одним машинистом в соответствии с приведенными требованиями для железнодорожных путей общего пользования при условии обеспечения безопасности движения поездов.
13.6.
Не допускается оставлять на деповских путях и путях
организаций в рабочем состоянии локомотивы, моторвагонный и
специальный самоходный подвижной состав, независимо от их
принадлежности, без наблюдения работника, знающего правила их
обслуживания и умеющего их остановить, а на остальных станционных
путях - без машиниста или его помощника.
13.7.
На каждом паровозе, работающем на твердом топливе, должны
быть исправные искроуловительные или искрогасительные приборы.
14. Организация технического обслуживания и ремонта вагонов.
14.1. Техническое обслуживание и ремонт вагонов производятся в пунктах технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов, дирекциях по обслуживанию пассажиров, эксплуатационных и ремонтных депо, производственно-ремонтных базах, на заводах, независимых ремонтных депо или пунктах, оснащенных диагностическими средствами.
При техническом обслуживании проверяется:
состояние и износ узлов и деталей и их соответствие установленным размерам;
исправность действия тормозного оборудования, буферного и автосцепного устройств, средств сигнализации и устройств связи, привода генератора и его соответствие типу генератора, крепления подвагонного оборудования. При этом особое внимание уделяется на исправность цепочек расцепного рычага, автосцепки, а также отпуска автотормозов;
состояние и исправность ходовых частей (тележек);
85
исправность кузовов и котлов цистерн, гарантирующая сохранность перевозимых грузов;
исправность    переходных    площадок,    специальных    подножек    и
поручней;
наличие и исправность устройств, предохраняющих от падения на путь деталей и оборудования подвижного состава.
При проверке ходовых частей, в том числе проверяется суммарный зазор между скользунами с обеих сторон тележки у всех типов четырехосных грузовых вагонов, зазор должен быть не более 20 мм и не менее 4 мм, у цистерн, хоппер-дозаторов для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений, окатышей и хоппер-дозаторов типа ЦНИИ-ДВЗ -не более 14мм и не менее 4мм, кроме хопперов для перевозки угля, агломерата, апатитов и хоппер-дозаторов ЦНИИ-2, ЦНИИ-3, думпкаров ВС-50, у которых зазор должен быть не более 12 мм и не менее 6 мм, а у думпкаров ВС-80, ВС-82, ВС-85 - не более 20 мм и не менее 12 мм. Отсутствие зазоров между скользунами по диагонали вагона не допускается, кроме вагонов на беззазорных тележках.
Зазоры между скользунами соединительной и шкворневой балок с обеих сторон одного конца восьмиосной цистерны в сумме должны быть от 4 мм до 15 мм, а между соединительной и надрессорной балками с обеих сторон одной двухосной тележки - от 4 мм до 20 мм.
Не допускается отсутствие зазоров: в двух любых скользунах одной
четырехосной тележки с одной стороны цистерны, по диагонали цистерны
между скользунами соединительной и шкворневой балок и диагонали
четырехосной    тележки
между    скользунами
надрессорной     и
соединительной балок.
Не допускается подача под погрузку грузов и посадку людей неисправных вагонов и без предъявления их к техническому обслуживанию. О признании их годными должна быть произведена запись в специальном журнале.
Порожние вагоны, подаваемые под погрузку на станции, где нет пунктов технического обслуживания, а также груженые вагоны, которые намечено использовать на таких станциях под сдвоенные операции, должны быть осмотрены, а в необходимых случаях и отремонтированы на ближайшем пункте технического обслуживания, расположенном перед станцией погрузки.
Порядок предъявления вагонов и поездов к техническому
обслуживанию и уведомления об годности вагонов устанавливается,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
14.2. На станциях формирования и расформирования, в пути следования на станциях, предусмотренных графиком движения поездов, каждый вагон поезда должен пройти техническое обслуживание, а при
86
выявлении    неисправности    -    отремонтирован.    На    этих    станциях организуется безотцепочный ремонт вагонов.
На станциях, где нет пунктов технического обслуживания, каждый вагон перед постановкой в поезд должен быть осмотрен и подготовлен для следования до ближайшей станции, имеющей пункт технического обслуживания.
Порядок предъявления поездов к техническому обслуживанию и
уведомления об их готовности, а также порядок осмотра и ремонта вагонов
перед постановкой в поезд на станциях, где нет пунктов технического
обслуживания,
устанавливается,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,     владельцем     железнодорожных     путей      необщего пользования.
14.3. Работники пунктов технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов должны своевременно, в соответствии с технологическим процессом и графиком движения поездов производить техническое обслуживание и ремонт вагонов, обеспечивающий проследование вагонов в исправном состоянии в составе поезда в пределах гарантийного участка (гарантийный участок - участок, ограниченный пунктами технического обслуживания, протяженность которого определяется исходя из необходимости безопасного проследования вагонов в исправном состоянии в составе поезда).
Гарантийные участки для грузовых поездов на инфраструктуре устанавливаются владельцем инфраструктуры, исходя из протяженности участков обращения локомотивов, необходимости проведения полного опробования автотормозов, качественного технического обслуживания и коммерческого осмотра вагонов.
Гарантийным участком для пассажирских поездов является маршрут следования от пункта формирования поезда до пункта оборота и обратно до конечного пункта расформирования (назначения) поезда. Пункты технического обслуживания в пути следования пассажирских поездов определяются владельцем инфраструктуры.
87
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам технической эксплуатации
железнодорожного транспорта
Российской Федерации
Организация и управление движением поездов на железнодорожном транспорте
1. Сводный график движения поездов
1.1.
Основой организации движения поездов по инфраструктуре
является сводный график движения поездов, который объединяет
деятельность всех подразделений, выражает заданный объем
эксплуатационной работы подразделений владельцев инфраструктур.
В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 169) сводный график движения поездов утверждается в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, на основании предложенных владельцами инфраструктур графиков движения поездов в пределах инфраструктур.
Организация движения поездов в пределах одной инфраструктуры осуществляется на основании графика движения поездов, утверждаемого и вводимого в действие владельцем этой инфраструктуры.
Движение поездов по графику обеспечивается соблюдением действующих нормативов, правильной организацией и выполнением технологического процесса работы станций, депо, тяговых подстанций, пунктов технического обслуживания и других подразделений железнодорожного транспорта, связанных с движением поездов.
Нарушение сводного графика движения поездов не допускается. В исключительных случаях, или из-за отказа технических средств или явлений стихийного бедствия происходит нарушение сводного графика движения поездов, работники всех служб обязаны принимать оперативные меры для ввода в график опаздывающих пассажирских и грузовых поездов и обеспечивать их безопасное проследование.
На железнодорожных путях необщего пользования владелец железнодорожных путей необщего пользования утверждает контактные графики движения поездов.
1.2.
Сводный график движения поездов должен обеспечивать:
удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров и грузов;
безопасность движения поездов;
88
эффективное использование пропускной и провозной способности участков и перерабатывающей способности станций;
рациональное использование железнодорожного подвижного состава и погрузочно-разгрузочных средств;
соблюдение установленной продолжительности непрерывной работы локомотивных бригад;
возможность производства работ по текущему содержанию и ремонту пути, сооружений, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и электроснабжения;
выполнение технологического процесса по своевременной перевозке грузов;
согласованность работы железнодорожного транспорта общего и нсобщего пользования.
1.3.
Назначение и отмена поездов на железнодорожном транспорте
общего пользования производится перевозчиком по согласованию с
владельцем инфраструктуры, на основании сводного графика движения
поездов.
Назначение каждого поезда, не предусмотренного графиком движения, объявляется диспетчером поездным.
1.4.
Каждому поезду присваивается номер, установленный графиком
движения. Поездам одного направления присваиваются четные номера, а
поездам обратного направления - нечетные.
Кроме номера, каждому грузовому поезду на станции его формирования присваивается индекс, который не изменяется до станции расформирования.
Поездам, не предусмотренным графиком движения, номера
присваиваются при их назначении.
.
1.5.
Поезда делятся:
А. Внеочередные - в порядке приоритетности
1)
восстановительные, пожарные, снегоочистители, локомотивы без
вагонов, специальный самоходный подвижной состав, назначаемые для
восстановления нормального движения и для тушения пожара;
2)
назначаемые для осуществления воинских перевозок.
Б. Очередные - в порядке приоритетности:
1)
высокоскоростные, скоростные, скорые, пассажирские поезда для
перевозки пассажиров в международном сообщении;
2)
высокоскоростные, скоростные, скорые, пассажирские поезда для
перевозки пассажиров в пределах Российской Федерации в дальнем
следовании;
3) пригородного сообщения;
4) почтово-багажные;
89
5) специальные;
6) грузо-пассажирские, людские;
7)
грузовые (сквозные, участковые, сборные, вывозные,
передаточные), хозяйственные поезда и локомотивы без вагонов.
В. Поезда, назначаемые по особым требованиям, очередность которых устанавливается при назначении.
1.6. Движение поездов производится по московскому поясному времени в 24-часовом исчислении.
Показание времени на часах должно быть одинаковым на всех участках и подразделениях железнодорожного транспорта.
В служебных помещениях, на пассажирских вокзалах должны быть установлены часы. Порядок установки, ремонта и содержания настенных и наружных электрических часов, находящихся в местах работы должностных лиц, связанных с движением поездов и обслуживанием пассажиров, определяется, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
2. Раздельные пункты на железнодорожном транспорте
2.1.
Движение поездов производится с разграничением их
раздельными пунктами.
Раздельными пунктами являются станции, разъезды, обгонные пункты и путевые посты, проходные светофоры автоблокировки, а также границы блок-участков при автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи.
Железнодорожного пути необщего пользования, не имеющие раздельных пунктов, рассматриваются как станции, с организацией движения   по путям маневровым порядком.
2.2.
Границами станции являются:
на однопутных участках - входные светофоры;
на двухпутных участках по каждому в отдельности главному пути с одной стороны - входной светофор, а с другой - сигнальный знак «Граница станции», установленный на расстоянии не менее 50 м за последним выходным стрелочным переводом.
На двухпутных участках, оборудованных двусторонней автоблокировкой, а также, где установлены входные светофоры для приема поездов по неправильному пути, границей станции по каждому в отдельности главному пути являются входные светофоры.
При совпадении границ двух смежных раздельных пунктов владельца инфраструктуры и владельца железнодорожных путей необщего пользования их границами является входной светофор или сигнальный знак «Граница станции», установленный в створе с входным или маневровым светофором.
90
Граница железнодорожного пути необщего пользования обозначается знаком «Граница железнодорожного пути необщего пользования» или «Граница подъездного пути». Место установки знака определяется совместно владельцем инфраструктуры и владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
2.3.
Каждый раздельный пункт, вспомогательный пост и
пассажирский остановочный пункт должен иметь наименование или
номер. Наименование должно быть помещено на пассажирском здании
(здании поста) с фасада, с обеих сторон подхода поездов, а при
необходимости также на концах пассажирских платформ.
На пассажирских остановочных пунктах, расположенных на участках с интенсивным движением пригородных поездов, наименование пункта, кроме того, должно указываться в нескольких местах вдоль пассажирской платформы.
2.4.
Железнодорожные пути делятся на главные на перегонах,
станционные (в том числе главные на станциях) и специального
назначения.
Управление эксплуатацией всех путей в пределах станционной территории, за исключением переданных в ведение других подразделений и организаций, осуществляется начальником станции.
Порядок использования станционных путей в соответствии с их назначением устанавливается техническо-распорядительным актом станции.
2.5.
На станциях каждый путь, стрелочный перевод, станционный пост
централизации и стрелочный пост, а на перегонах каждый главный путь
должен иметь номер.
Не допускается устанавливать одинаковые номера путям, стрелочным переводам и постам в пределах одной станци*и. На станциях, имеющих отдельные парки, не допускается устанавливать одинаковые номера путям в пределах одного парка. Порядок нумерации путей и стрелочных переводов устанавливается в соответствии с нормами и правилами, регулирующими порядок составления техническо-распорядительного акта станции.
3. Организация технической работы железнодорожной станции
3.1. Порядок использования технических средств станции устанавливается техническо-распорядительным актом, которым регламентируется безопасный и беспрепятственный прием, отправление и проследование поездов по станции, безопасность внутристанционнои маневровой работы и соблюдение требований охраны труда.
Порядок, установленный техническо-распорядительным актом,
является     обязательным     для     работников     всех
подразделений
инфраструктуры,   железнодорожных   путей    необщего   пользования   и владельцев железнодорожного подвижного состава.
91
При отсутствии у владельца железнодорожного пути необщего пользования станций, техническо-распорядительныи акт может не составляться, а порядок использования технических средств при этом устанавливается инструкцией по обслуживанию и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования, утверждаемой владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
3.2. Техническо-распорядительныи акт станции разрабатывается начальником железнодорожной станции на основе и в соответствии с требованиями норм и правил и настоящими Правилами.
Техническо-распорядительныи акт утверждается уполномоченным руководителем, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожного пути необщего пользования.
К тсхническо-распорядительному акту прилагаются схематический план станции   и,     в  зависимости   от  местных  условий,   необходимые
инструкции.
Выписки из техническо-распорядительного акта, а для дежурного по железнодорожной станции копии, заверенные начальником станции, должны находиться в помещениях дежурного по железнодорожной станции, диспетчера станционного и маневрового, дежурных по парку железнодорожных станций и по сортировочной горке, станционных постов централизации, стрелочных постов, дежурного по локомотивному депо и работников подразделений вагонного хозяйства (осмотрщиков вагонов). Выписки должны содержать данные, необходимые для соответствующих работников.
Порядок составления и утверждения техническо-распорядительных актов устанавливается соответствующими нормативными актами в области железнодорожного транспорта.
Для железнодорожных путей необщего пользования должна разрабатываться инструкция по обслуживанию и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования, утверждаемая владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
Допускается применение для составления и ведения техническо-
распорядительных актов автоматизированных систем, разрабатываемых,
соответственно,
владельцем        инфраструктуры,        владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
4. Эксплуатация стрелочных переводов
4.1. Стрелки, расположенные на главных и приемо-отправочных путях, а также охранные должны находиться в нормальном положении.
Нормальным положением для стрелок является:
входных на главных путях станций однопутных линий - направление с каждого конца станции на разные пути;
входных на главных путях станций двухпутных линий - направление по соответствующим главным путям;
92
всех остальных на главных путях перегонов и станций, за исключением стрелок, ведущих в предохранительные и улавливающие тупики, - направление по соответствующим главным путям;
ведущих в предохранительные и улавливающие тупики - направление в эти тупики.
На станциях малодеятельных линий, где обслуживание двух стрелочных постов осуществляется одним дежурным стрелочного поста, а также где не предусмотрены в штате работники подразделения перевозок, нормальное положение входных стрелок на главных путях однопутных линий устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
Нормальное положение стрелок указывается знаком плюс в таблицах зависимости положения стрелок и сигнальных показаний светофоров в маршрутах. Для станций с нсцентрализованными стрелками нормальное их положение, кроме того, указывается в тсхническо-распорядительном акте станции и выписках из него. В необходимых случаях начальником железнодорожной станции устанавливается нормальное положение нецентрализованных стрелок, не включенных в зависимость с сигналами и маршрутами, ведущих на станционные пути, выделенные для стоянки восстановительных и пожарных поездов, вагонов с опасными грузами класса I (взрывчатыми материалами) и т.п.
Установленное нормальное положение обозначается на станинах стрелок и на кожухах приводов стрелок электрической централизации.
Стрелки в другое положение могут переводиться при:
приготовлении маршрутов для приема и отправления поездов;
маневровой работе;
занятии путей подвижным составом;
необходимости ограждения мест препятствий и производства работ на станционных путях;
очистке, проверке и ремонте стрелок.
На станциях с электрической централизацией установка стрелок в нормальное положение необязательна, за исключением стрелок, ведущих в предохранительные, улавливающие тупики, сбрасывающих стрелок, оборудованных устройствами автоматического возврата, которые должны устанавливаться в нормальное положение автоматически в соответствии с требованиями пункта 6.27 настоящих Правил, а при отсутствии устройств автоматического возврата или их неисправности - дежурным по железнодорожной станции, а на участках с диспетчерской централизацией - диспетчером поездным.
4.2. Стрелочный перевод, уложенный на перегоне, приписывается к одной из соседних станций или же у места ответвления устраивается пост.
93
Порядок технического обслуживания, освещения, охраны этих стрелочных переводов, а также хранения ключей от стрелок устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
4.3.
Каждый пост управления стрелками и сигналами должен
находиться в ведении только одного работника, являющегося
ответственным за перевод управляемых им стрелок и сигналов и за
безопасность движения: станционный пост централизации - в ведении
дежурного по железнодорожной станции, исполнительный - дежурного
станционного поста централизации, оператора поста централизации,
стрелочный пост - дежурного стрелочного поста, пост централизации
механизированной и автоматизированной сортировочной горки -
дежурного по сортировочной горке или оператора сортировочной горки.
Разрешается на станциях обслуживание двух стрелочных постов одним дежурным стрелочного поста, а отдельных стрелок и постов -непосредственно дежурным по железнодорожной станции. Перечень таких станций устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
На станциях, расположенных на участках с диспетчерской централизацией, ответственным за перевод стрелок и управление сигналами является диспетчер поездной.
4.4.
Для контроля за работой дежурных стрелочного поста на станциях
в зависимости от путевого развития, характера и объема маневровой
работы назначаются старшие дежурные стрелочного поста. На станциях,
перечень которых устанавливается, соответственно, владельцем
инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего
пользования, старшие дежурные стрелочного поста могут назначаться
непосредственно для обслуживания поста или одновременно для
обслуживания поста и контроля за работой других дежурных стрелочных
постов, расположенных в стрелочном районе. На центральные посты
диспетчерской централизации и станционные посты централизации на
станциях, кроме диспетчеров поездных или дежурных по
железнодорожной станции, могут назначаться операторы поста
централизации.
4.5.
Перед приемом и отправлением поезда должны запираться
стрелки, непосредственно входящие в маршрут приема и отправления, а
также охранные.
Перевод централизованных стрелок при приготовлении маршрута для приема и отправления поездов производится дежурным по железнодорожной станции или по его указанию оператором поста централизации. Перевод и запирание нецентрализованных стрелок при приготовлении маршрута для приема или отправления поездов производятся     дежурным    стрелочного     поста,     старшим     дежурным
94
стрелочного   поста  или   дежурным  по  железнодорожной   станции  при обслуживании им стрелок.
4.6.
Ключи от запертых в маршрутах приема и отправления поездов
нецентрализованных стрелок, не оборудованных ключевой зависимостью,
должны храниться у дежурного по железнодорожной станции или у
старшего дежурного стрелочного поста, а оборудованных - в
исполнительном аппарате на стрелочном посту или в распорядительном
аппарате дежурного по железнодорожной станции.
Ключи от запертых стрелок, не оборудованных ключевой зависимостью, на перегонах, а также на приемо-отправочных путях промежуточных станций при занятии этих путей железнодорожными составами (без локомотивов) или отдельными вагонами должны храниться у дежурного по железнодорожной станции. Порядок хранения ключей от других наиболее ответственных стрелок (ведущих на пути, выделенные для стоянки вагонов с опасными грузами I класса (взрывчатыми материалами), восстановительных и пожарных поездов, стрелок съездов между главными путями, улавливающих тупиков и т.п.) и перечень этих стрелок устанавливаются в техническо-распорядительном акте станции или инструкцией по обслуживанию и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования.
4.7.
Перевод стрелок при маневровых передвижениях производится
сигналистами или дежурными стрелочного поста по распоряжению лица,
руководящего маневрами.
При маневровых передвижениях на станциях с электрической централизацией перевод стрелок осуществляется дежурным по железнодорожной станции или оператором поста централизации. В случае передачи стрелок с центрального на местное управление, а также при производстве маневров на нецентрализованных стрелках, не обслуживаемых дежурными стрелочного поста, допускается перевод стрелок работниками составительских или локомотивных бригад, кондукторами грузовых поездов, дежурными по парку железнодорожной станции, дежурного по железнодорожной станции, начальником железнодорожной станции, приемосдатчиками груза и багажа, работниками локомотивного, вагонного депо и другими. Перечень станций с указанием номеров таких стрелок, а также работников, которым разрешается их перевод при производстве маневров, и порядок перевода стрелок устанавливаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
Перед переводом централизованной стрелки обслуживающий ее работник должен, убедиться в том, что стрелочный перевод не занят подвижным составом.
4.8.
При необходимости выполнения работ по ремонту на стрелочном
переводе сигналист или дежурный стрелочного поста (старший дежурный
95
стрелочного поста) может допустить к производству ремонта работников подразделения пути (дистанции пути) или подразделения сигнализации, централизации и блокировки (дистанции сигнализации, централизации и блокировки) и дирекции связи только по разрешению дежурного по железнодорожной станции.
По окончании ремонта сигналист, дежурный стрелочного поста (старший дежурный стрелочного поста) обязаны убедиться в том, что состояние стрелочного перевода обеспечивает безопасное движение, и доложить об этом дежурному по железнодорожной станции.
4.9.
Стрелочные переводы на станционных путях, в том числе
стрелочные переводы примыкающих путей, переданных в ведение других
подразделений, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца
железнодорожных путей необщего пользования, находятся в
распоряжении начальника железнодорожной станции.
Стрелочные переводы на путях других подразделений владельца инфраструктуры, железнодорожных путей необщего пользования находятся в ведении начальников соответствующих подразделений.
Начальники железнодорожных станций и соответствующих подразделений обязаны обеспечивать содержание стрелочных переводов, находящихся в их ведении, в чистоте и исправности, а также чистоту, исправность действия и хорошее освещение стрелочных указателей.
4.10.
Контроль технического состояния, чистка, смазывание,
закрепление и замена отдельных болтов осуществляются:
нецентрализованных стрелочных переводов - обслуживающими их дежурными стрелочного поста;
централизованных стрелочных переводов - работниками подразделения пути (дистанции пути) в пределах границ обслуживания.
Порядок контроля технического состояния, чистки, смазывания, закрепления и замены отдельных болтов централизованных, а также нецентрализованных стрелочных переводов, не находящихся в ведении дежурных стрелочного поста, устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктур, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
5. Производство маневров.
5.1. Маневры на станционных путях, а также на железнодорожных
путях необщего пользования должны производиться по указанию только
одного работника, который может быть дежурным по железнодорожной
станции, диспетчером маневровым железнодорожной станции, дежурным
по сортировочной горке или парку железнодорожной станции, а на
участках, оборудованных диспетчерской централизацией, - диспетчером
поездным. Распределение обязанностей по распоряжению маневрами
указывается    в    техническо-распорядительном    акте    станции
или
96
инструкции     по     обслуживанию и организации движения  поездов на железнодорожном пути необщего пользования.
Порядок производства маневровой работы на железнодорожных путях
необщего пользования в пределах пунктов ремонта подвижного состава, в
том числе на путях локомотивных и вагонных депо и производственных
подразделений,     устанавливается
уполномоченным    руководителем
подразделения владельца железнодорожных путей необщего пользования.
5.2.
Основным средством передачи указаний при маневровой работе
должна быть радиосвязь, а в необходимых случаях - устройства
двусторонней парковой связи.
Подача сигналов при маневровой работе разрешается ручными сигнальными приборами.
5.3.
Машинист локомотива, специального самоходного подвижного
состава, независимо от их принадлежности, производящий маневры, не
вправе приводить в движение локомотив или специальный самоходный
подвижной состав без получения указания руководителя маневров лично,
по радиосвязи, устройствам двусторонней парковой связи или сигнала,
подаваемого ручными сигнальными приборами. Кроме указания или
сигнала руководителя маневров, перед выездом на стрелки
централизованных маневровых маршрутов машинист должен убедиться в
наличии разрешающего показания маневрового светофора, а на
нецентрализованные стрелки - получить от дежурного стрелочного поста
сигнал или сообщение (лично, по радиосвязи, устройствам двусторонней
парковой связи) о готовности стрелок для маневровых передвижений. При
отсутствии маневровых светофоров или невозможности открытия
светофора, перед выездом на централизованные стрелки машинистом
должно быть получено сообщение о готовности стрелок для маневровых
передвижений от дежурного по железнодорожной станции (лично, по
радиосвязи, устройствам двусторонней парковой связи или переданное
через руководителя маневров).
На станциях с электрической централизацией стрелок и светофоров в случаях передачи стрелок с центрального на местное управление выезд на стрелки разрешается по указанию или сигналу работника, на которого возложен перевод этих стрелок.
Основные положения по использованию устройств радиосвязи и двусторонней парковой связи при маневровой работе предусматриваются нормативными актами в области движения поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте.
5.4.
Маневры производятся со скоростью не более:
60 км/ч при следовании по свободным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади с включенными и опробованными автотормозами;
97
40 км/ч - при движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади, а также при следовании одиночного специального самоходного подвижного состава по свободным путям;
25 км/ч - при движении вагонами вперед по свободным путям, а также восстановительных и пожарных поездов;
15 км/ч - при движении с вагонами, занятыми людьми, с проводниками и командами, сопровождающими грузы, а также с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й и 6-й
степеней;
5 км/ч - при маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к другому отцепу в подгорочном парке, у фронтов погрузки-выгрузки;
3 км/ч - при подходе локомотива (с вагонами или без них) к вагонам, а на железнодорожных путях необщего пользования при проследовании вагонами вперед негабаритных мест    и опасных зон и при постановке
вагонов на вагоноопрокидыватель.
Скорость передвижения подвижного состава по вагонным весам в зависимости от конструкции весов устанавливается в техническо-распорядительном акте станции или инструкции по обслуживанию и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования.
Скорость роспуска вагонов на сортировочных горках при различных сигналах горочных светофоров, а также условия, обеспечивающие безопасность движения и сохранность подвижного состава, устанавливаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования в зависимости от технического оснащения горок и местных условий.
Маневры толчками и роспуск с сортировочных горок вагонов с грузами отдельных категорий, указанных в правилах перевозок грузов на железнодорожном транспорте, рефрижераторных вагонов и секций должны производиться с особой осторожностью в соответствии с порядком, установленным нормативными актами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
5.5. Маневры на главных путях или с пересечением их, а также с выходом за входные стрелки могут допускаться в каждом случае только с разрешения дежурного по железнодорожной станции при закрытых соответствующих входных светофорах, ограждающих вход на пути и стрелки, на которых производятся маневры.
Не допускаются маневры с выходом состава за границу станции на перегон на однопутных и по неправильному пути на двухпутных участках без согласия диспетчера поездного и дежурного по железнодорожной станции соседней станциии без установленного разрешения, выдаваемого машинисту. Маневры с выходом состава за границу станции по правильному   пути   на  двухпутных   участках   допускаются   с   согласия
98
диспетчера     поездного     по     устному     разрешению     дежурного     по железнодорожной станции.
На станциях, где на мачте входного светофора в сторону оси станции имеется специальный маневровый светофор, выход маневрирующего состава за границу станции производится по его сигналу.
5.6.
Маневры на станционных путях, расположенных на уклонах, где
создается опасность ухода железнодорожного подвижного состава на
перегон и маршруты следования поездов, производятся с постановкой
локомотива со стороны спуска с включением и опробованием
автотормозов вагонов. При невозможности постановки локомотива со
стороны спуска, маневры на таких путях должны производиться путем
осаживания, а автотормоза вагонов должны быть включены и опробованы.
Порядок производства маневров, обеспечивающий безопасность движения
на станциях, имеющих такие пути, устанавливается нормативными актами
в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном
транспорте и указывается в техническо-распорядительном акте станции
или в инструкции по обслуживанию и организации движения на
железнодорожном пути необщего пользования.
5.7.
На станциях, имеющих горочные устройства для сортировки
вагонов, маневры должны производиться в соответствии с инструкциями,
утвержденными, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
Не допускается производить маневры толчками и распускать с горки:
вагоны, занятые людьми, кроме вагонов с проводниками (командами), сопровождающими грузы;
вагоны с грузами отдельных категорий, указанных в правилах перевозок грузов на железнодорожном транспорте;
платформы и полувагоны, загруженные грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й, 6-й степеней и грузами с верхней негабаритностью 3-й степени, груженые транспортеры;
локомотивы в недействующем состоянии, моторвагонный подвижной состав, составы рефрижераторных поездов, пассажирские вагоны, краны на железнодорожном ходу;
вагоны и специальный подвижной состав, имеющие трафарет «С горки не спускать»;
сцепы из двух платформ, загруженных рельсами длиной 25 м и другими длинномерными грузами.
Указанный подвижной состав может быть пропущен через сортировочную горку только с маневровым локомотивом.
На железнодорожных путях необщего пользования для передвижения вагонов у фронтов погрузки-выгрузки могут использоваться специальные маневровые средства (толкатели, дистанционно-управляемые локомотивы, маневровые тележки, электролебедки), которые должны соответствовать
99
обязательным требованиям по обеспечению безопасности движения, сохранности подвижного состава и безопасности работников, связанных с маневровой работой и производством погрузочно-выгрузочных работ.
5.8.
Не допускается пропускать через сортировочные горки:
груженые и порожние транспортеры, имеющие 12 и более осей, груженые транспортеры сцепного типа грузоподъемностью 120 т при наличии в сцепе одной или двух промежуточных платформ, а также подвижной  состав,  имеющий  трафарет  «Через  горку  не  пропускать»,
думпкары.
5.9.
Подвижной состав на станционных путях, а также на
железнодорожных путях необщего пользования, должен устанавливаться
в пределах полезной длины пути, которая ограничена:
при наличии светофоров и электрической изоляции пути - с одной стороны выходным (маршрутным, маневровым) светофором, с другой -изолирующим стыком путевого участка рельсовой цепи;
при наличии светофоров и отсутствии электрической изоляции пути -с одной стороны светофором, с другой - предельным столбиком;
при отсутствии светофоров и электрической изоляции пути -предельными столбиками с обеих сторон.
Стоящие на станционных путях, а также на железнодорожных путях необщего пользования без локомотива составы поездов, вагоны и специальный подвижной состав должны быть надежно закреплены от ухода тормозными башмаками, стационарными устройствами для закрепления вагонов, ручными тормозами или другими средствами закрепления, предусмотренных нормативными актами в области железнодорожного транспорта.
Порядок закрепления вагонов и составов устанавливается нормами и правилами и указывается в техническо-распорядительном акте станции или в инструкции по обслуживанию и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования, с учетом местных условий.
У вагонов, стоящих на станции и не занятых под грузовыми операциями и не находящихся под очисткой, дезинфекцией и в ремонте, двери должны быть закрыты.
5.10.
Вагоны с грузами отдельных категорий, указанных в правилах
перевозок грузов на железнодорожном транспорте при производстве
маневров с использование паровозов должны иметь соответствующее
прикрытие от паровоза, работающего на твердом топливе, из вагонов с
неопасными грузами или порожних вагонов.
Вагоны с опасными грузами класса I (взрывчатыми материалами) и цистерны со сжиженными газами при стоянке на станции вне поездов, за исключением находящихся под накоплением на путях сортировочных парков, должны устанавливаться на особых путях. Такие вагоны должны
100
быть сцеплены, надежно закреплены от ухода и ограждены переносными сигналами остановки.
Стрелки, ведущие на путь стоянки таких вагонов, устанавливаются в положение, исключающее возможность заезда на этот путь.
При нахождении вагонов с опасными грузами класса I (взрывчатыми материалами) и цистерн со сжиженными газами под накоплением на путях сортировочных парков должны соблюдаться особые меры предосторожности, установленные правилами перевозок грузов на железнодорожном транспорте, нормами и правилами.
5.11.
Команды на движение локомотива, независимо от его
принадлежности, производящего маневры, должен отдавать только один
работник - руководитель маневров, ответственный за правильное их
выполнение.
Руководитель маневров обязан:
точно и своевременно выполнять задания на маневровую работу;
обеспечивать правильную расстановку и согласованность действий всех работников, участвующих в производстве маневров, на основе ознакомления их с планом и способами выполнения предстоящей маневровой работы;
формировать поезда в точном соответствии с требованиями настоящих Правил, иных нормативных актов в области железнодорожного транспорта;
организовать маневровую работу так, чтобы были обеспечены безопасность движения, личная безопасность работников, занятых на маневрах, сохранность подвижного состава и груза. Маневры с вагонами, занятыми людьми, с пассажирскими вагонами при движении вагонами вперед, негабаритными и опасными грузами класса I (взрывчатыми материалами) необходимо производить с особой осторожностью.
На станциях в зависимости от путевого развития, характера и объема маневровой работы пути разделяются на маневровые районы.
На промежуточных станциях руководителем маневров может являться кондуктор главный или работник, который выполняет его обязанности.
Маневровыми передвижениями локомотива, независимо от его принадлежности, не обслуживаемого составительской бригадой или кондуктором главным, руководит работник, (руководитель маневров) имеющий право распоряжаться производством маневром в данном районе, или по его указанию сигналист (дежурный стрелочного поста).
Маневровые передвижения специального самоходного подвижного состава, независимо от его принадлежности, по станционным путям производятся в соответствии с нормами и правилами.
5.12.
Локомотивная бригада, обслуживающая локомотив независимо
от его принадлежности, при производстве маневров обязана:
101
точно и своевременно выполнять задания на маневровую работу;
внимательно следить за подаваемыми сигналами, точно и своевременно выполнять сигналы и указания о передвижениях;
внимательно следить за людьми, находящимися на путях, положением стрелок и расположением подвижного состава;
обеспечивать безопасность производства маневров и сохранность подвижного состава.
5.13. Локомотивные бригады, обслуживающие локомотивы независимо от их принадлежности и работающие со сборными поездами, а также выделенные для производства маневровой работы, кондукторы грузовых поездов и составительские бригады должны знать порядок маневровой работы на станции, указанный в техническо-распорядительном акте, инструкции по обслуживанию и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования. Порядок ознакомления локомотивных и составительских бригад и кондукторов с условиями маневровой работы, указанными в техническо-распорядитсльном акте станций, инструкции по обслуживанию и организации движения на железнодорожном пути нсобщего пользования, устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
6. Формирование поездов.
6.1. Поезда должны формироваться в полном соответствии с настоящими Правилами, сводным графиком движения и планом формирования поездов. Нормы веса и длины грузовых поездов по направлениям и по каждому участку устанавливаются в графике движения и плане формирования поездов и должны соответствовать типу локомотива, профилю пути на участках обращения поездов и полезной длине приемо-отправочных путей на станциях этих участков, а на электрифицированных линиях - условиям электроснабжения.
Поездные формирования, не принадлежащие перевозчику, должны формироваться в соответствии с требованиями настоящих Правил и правил перевозок грузов на железнодорожном транспорте.
Нормы веса и длины грузовых поездов, обращающихся на железнодорожных путях необщего пользования, в том числе и специализированных, устанавливаются владельцем железнодорожных путей необщего пользования на основании тяговых расчетов исходя из результатов проведенных опытных поездок и с учетом технологии обслуживания транспортом необходимых подразделений.
Порядок формирования и пропуска длинносоставных, тяжеловесных, соединенных, а также повышенного веса и длины грузовых поездов устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
102
Нормы веса и длины дальних пассажирских поездов и порядок размещения вагонов в них указываются в служебных расписаниях движения поездов.
Порядок прицепки к пассажирским поездам вагонов сверх нормы и следования длинносоставных пассажирских поездов на железнодорожных путях общего пользования устанавливается владельцем инфраструктуры.
При постановке в поезд подвижного состава, а также специального
подвижного состава вес и длина его определяются в соответствии с
таблицами нормативов графика движения поездов, устанавливаются,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
Эти таблицы помещаются также в служебных расписаниях движения поездов.
6.2. Не допускается ставить в поезда:
вагоны неисправные, угрожающие безопасности движения, а также состояние которых не обеспечивает сохранности перевозимых грузов;
вагоны, загруженные сверх их грузоподъемности;
платформы и полувагоны, загруженные с нарушением технических условий размещения и крепления грузов;
вагоны, имеющие просевшие рессоры, вызывающие перекос кузова или удары рамы и кузова вагона о ходовые части, а также вагоны с неисправностью кровли, создающей опасность отрыва ее листов;
вагоны, не имеющие трафарета о производстве установленных видов ремонта, за исключением вагонов, следующих по особым документам, либо по перевозочным документам, как груз на своих осях;
платформы, транспортеры и полувагоны с негабаритными грузами, если о следовании таких вагонов не будет дано указаний о возможности их следования;
платформы с незакрытыми бортами, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами в области железнодорожного транспорта;
вагоны с незакрепленными бункерами, цистерны, хопперы, зерновозы, цементовозы и подобный подвижной состав с открытыми крышками загрузочно-выгрузочных верхних и нижних устройств;
полувагоны с открытыми дверями и люками или люками, закрытыми на одну закидку запорного механизма;
порожние крытые вагоны с открытыми и не запертыми на дверную закидку дверями;
вагоны для перевозки нефтсбитума с не очищенными от битума колесными парами по поверхности (кругу) катания.
Вагоны, имевшие сход с рельсов или находившиеся в поезде, потерпевшем крушение или аварию допускаются  к  использованию на
103
инфраструктуре, железнодорожных путях необщего пользования только после их осмотра и признания годными для движения.
6.3.
Допускается прицеплять к пассажирским поездам дальнего
следования    нецельнометаллические        вагоны    служебно-технического
назначения.
Во всех пассажирских поездах в первом и последнем вагонах крайние торцовые двери должны быть заперты, а переходные площадки закреплены в поднятом положении.
6.4.
Помимо случаев, указанных в п. 6.2. настоящего приложения, не
допускается ставить в пассажирские и почтово-багажные поезда:
вагоны с истекшими сроками периодического ремонта или с истекшими сроками единой технической ревизии;
грузовые вагоны, в том числе с опасными грузами.
6.5. Размещение вагонов в почтово-багажных поездах производится в порядке, установленном для пассажирских поездов, а в грузо​пассажирских - в порядке, установленном для грузовых поездов.
6.6. Не допускается ставить в грузо-пассажирские поезда вагоны с опасными грузами, а также порожние цистерны из-под сжиженных газов. В исключительных случаях на малодеятельных участках, где никакие другие поезда, кроме грузо-пассажирских не обращаются, может допускаться постановка в них вагонов с опасными грузами (за исключением вагонов с опасными грузами класса I (взрывчатыми материалами)) по решению и в соответствии с порядком, установленным, соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
6.7.
Формирование грузовых поездов, в том числе поездных
формирований, не принадлежащих перевозчику, производится без
подборки вагонов по количеству осей и весу.
При формировании тяжеловесных и длинносоставных поездов порожние вагоны должны ставиться в последнюю треть поезда.
В сборных поездах вагоны подбираются группами по станциям назначения, а сборно-раздаточные вагоны ставятся одной группой.
Вагоны с опасными грузами ставятся в грузовые поезда в соответствии с условиями перевозок, установленными правилами перевозок грузов на железнодорожном транспорте.
Моторвагонный подвижной состав при следовании в ремонт или из ремонта ставится в хвост грузового поезда одной группой.
6.8.
Пассажирские и грузовые вагоны, занятые людьми, кроме
служебных и с проводниками (командами), сопровождающими грузы,
ставятся в грузовые поезда одной группой и должны иметь прикрытие от
локомотива, открытого подвижного состава с рельсами, балками, бревнами
104
и другими подобными грузами, которые могут сдвинуться при резких толчках и остановках, и с хвоста поезда не менее одного вагона.
Порядок перевозки людей в грузовых поездах устанавливается соответствующими нормативными актами в области железнодорожного транспорта.
6.9.
Не допускается ставить в людские поезда (за исключением
поездов, осуществляющих воинские перевозки) вагоны с опасными
грузами, а также порожние цистерны из-под сжиженных газов.
Порядок постановки вагонов с опасными грузами в воинские людские поезда устанавливается правилами перевозок грузов по железным дорогам.
6.10.
При постановке в грузовые поезда, вагоны занятые людьми, а
также вагоны с грузами отдельных категорий, указанных в правилах
перевозок грузов на железнодорожном транспорте должны иметь
соответствующее прикрытие из вагонов с неопасными грузами или
порожних вагонов. Расположение в грузовых поездах указанных вагонов,
производится в порядке, установленном нормативными актами в области
движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте,
исходя из требований правил перевозок грузов на железнодорожном
транспорте и других нормативных актов в области железнодорожного
транспорта.
6.11.
Порядок размещения и следования
в поездах вагонов с
негабаритными грузами и специального
подвижного состава
устанавливается в соответствии с нормами и
правилами в области
перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов.
6.12.
В хозяйственных поездах, следующих с работой на перегоне, для
проезда кондукторов и руководителей работ должны ставиться вагоны с
переходными площадками в соответствии с порядком, установленным,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
7. Порядок включения тормозов в поездах.
7.1. В зависимости от технического оснащения железнодорожного подвижного состава тормозными средствами устанавливается:
единое наименьшее тормозное нажатие на каждые 100 тонн веса для грузовых и пассажирских поездов и наибольший руководящий спуск, на котором допускается движение поездов с установленными максимальными скоростями;
зависимости между скоростью движения, величиной уклона, тормозным нажатием и тормозным путем;
расчетные нормы нажатия тормозных колодок и накладок на оси подвижного состава и специального подвижного состава, нормы обеспечения поездов ручными тормозами и другие данные, необходимые для производства тормозных расчетов.
[\JJ
Указанные нормы и данные приводятся в нормах и правилах в области эксплуатации   тормозов       подвижного   состава   на   железнодорожном
транспорте.
В поездах, обращающихся на железнодорожных путях необщего пользования, обеспечение тормозами должно соответствовать весу поезда, скорости движения и руководящему спуску на каждом участке, а также реализуемым величинам тормозных нажатий.
7.2.
Установленные в сводном графике скорости движения поездов по
отдельным участкам железнодорожных путей общего пользования
объявляются в порядке, установленном владельцем инфраструктуры.
7.3.
В пассажирских поездах в автотормозную сеть должны
включаться все вагоны с автотормозами пассажирского типа, а в грузовых,
хозяйственных, людских поездах - все вагоны и специальный подвижной
состав с автотормозами грузового типа.
Пассажирские и почтово-багажные поезда должны эксплуатироваться на электропневматическом торможении. При включении в пассажирские и почтово-багажные поезда вагонов габарита РИЦ (европейский габарит вагонов),   разрешается   следование   этих   поездов   на   пневматическом
торможении.
Во всех поездах автотормоза всех локомотивов и тендеров паровозов (кроме тендеров, следующих в нерабочем состоянии, не имеющих порожнего режима торможения), а также специального самоходного подвижного состава, должны включаться в автотормозную сеть.
Порядок совместного включения вагонов с автотормозами пассажирского и грузового типа в автотормозную сеть во всех поездах, а также порядок включения воздухораспределителей вагонов, локомотивов и специального подвижного состава на соответствующий режим торможения устанавливаются в соответствии с нормами и правилами, действующими на железнодорожном транспорте.
В грузовые и хозяйственные .поезда может ставиться подвижной состав, а также специальный подвижной состав с пролетной магистралью, но не более 8 осей в одной группе, а в хвосте поезда перед последними двумя вагонами - не более 4 осей. Последние два вагона должны иметь исправно действующие включенные автотормоза.
Необходимость и порядок постановки в поезда, обращающиеся на железнодорожных путях необщего пользования, железнодорожного подвижного состава и специального подвижного состава устанавливается владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
7.4.
Полное опробование автотормозов в поездах с проверкой
состояния тормозной магистрали  и действия тормозов у всех вагонов
производится:
на станциях формирования перед отправлением поезда; после смены локомотива;
106
на станциях, разделяющих смежные гарантийные участки следования грузовых поездов, при техническом обслуживании состава без смены локомотива;
перед выдачей моторвагонного поезда из депо или после отстоя его без бригады на станции;
на станциях, предшествующих перегонам с затяжными спусками, где остановка поезда предусмотрена соответствующим графиком движения;
перед затяжными спусками 0,018 и круче полное опробование производится с десятиминутной выдержкой в заторможенном состоянии. Перечень таких станций устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей нсобщего пользования.
При смене направления движения поезда с головы на хвост, если не меняется локомотив, производить сокращенное опробование тормозов.
На железнодорожных путях необщего пользования полное опробование автотормозов производится в пунктах технического обслуживания специализированных поездов (не реже одного раза в сутки) с десятиминутной выдержкой в заторможенном состоянии и при смене локомотивных бригад на предприятиях открытых горных разработок.
Полное опробование электропневматических тормозов производится на станциях формирования и оборота пассажирских поездов от стационарных устройств или поездного локомотива.
Сокращенное опробование с проверкой состояния тормозной магистрали по действию тормозов у двух хвостовых вагонов, а в моторвагонных поездах по действию тормоза хвостового вагона производится:
после прицепки поездного локомотива к составу, если предварительно на станции было произведено полное опробование автотормозов от стационарного устройства или локомотива;
при смене направления движения поезда с головы на хвост, если не меняется локомотив;
после перемены кабины управления моторвагонного поезда и после смены локомотивных бригад, когда локомотив от поезда не отцепляется;
после всякого разъединения рукавов в составе поезда, перекрытия концевого крана в составе, после соединения рукавов вследствие прицепки подвижного состава (в последнем случае с проверкой действия тормоза на каждом прицепленном вагоне);
в пассажирских поездах после стоянки поезда более 20 минут, при падении давления в главных резервуарах ниже 53,4 Па (5,5 кгс/см ), при смене кабины управления или после передачи управления машинисту второго локомотива на перегоне после остановки поезда в связи с невозможностью дальнейшего управления движением поезда из головной кабины;
107
в грузовых поездах, если при стоянке поезда произошло самопроизвольное срабатывание автотормозов или изменение плотности более чем на 20 % от указанной в справке установленной формы (ВУ-45);
в грузовых поездах после стоянки поезда более 30 минут, где имеются осмотрщики вагонов или работники, обученные выполнению операций по опробованию автотормозов, и на которых эта обязанность возложена.
Сокращенное опробование электропневматических тормозов производится в пунктах смены локомотива, локомотивных бригад, после прицепки вагонов с проверкой действия тормоза на каждом прицепленном вагоне, а также после прицепки поездного локомотива к составу, если предварительно на станции было произведено полное опробование электропневматических тормозов от стационарного устройства или локомотива.
После производства полного или сокращенного опробования тормозов, кроме того, в пути следования должна производиться проверка действия тормозов в порядке, установленном соответствующими нормами и правилами в области железнодорожного транспорта.
При обслуживании локомотивов пассажирских поездов одним машинистом на станциях, где не предусмотрены осмотрщики вагонов, и на перегонах к сокращенному опробованию тормозов привлекаются: начальник (механик-бригадир) пассажирского поезда и проводники пассажирских (головного, хвостового) вагонов по указанию машиниста, передаваемому по радиосвязи.
Порядок включения в автотормозную сеть вагонов в поездах повышенного веса и длины и соединенных, специального подвижного состава в составах грузовых и хозяйственных поездов, а также опробования автотормозов в таких поездах устанавливаются соответствующими нормами и правилами в области железнодорожного транспорта.
7.5. После полного опробования тормозов в поезде, а также после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов от стационарного устройства или локомотива, осмотрщик вагонов вручает машинисту ведущего локомотива справку установленной формы об обеспеченности поезда тормозами и исправном их действии. В справке на поезд указывается и номер хвостового вагона.
О каждом полном опробовании автотормозов в моторвагонных поездах делается запись в специальной книге.
При каждом сокращенном опробовании автотормозов осмотрщик вагонов, а где эта должность не предусмотрена, дежурный по железнодорожной станции, кондуктор главный грузовых поездов или составитель поездов делает отметку о сокращенном опробовании автотормозов (включая отметку о происшедшем изменении состава) в имеющейся у машиниста локомотива справке о тормозах.
108
В случае, если при сокращенном опробовании автотормозов не сработают тормоза двух хвостовых вагонов, работник, на которого возложено опробование автотормозов, обязан принять меры, чтобы не допустить отправление поезда.
На станциях, где не предусмотрены должности осмотрщиков вагонов,
к проверке действия автотормозов в пассажирских поездах привлекаются
проводники пассажирских вагонов, а в грузовых - работники, обученные
выполнению операций по опробованию автотормозов (перечень
должностей
устанавливается,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,      владельцем      железнодорожных      путей      необщего пользования).
7.6. Для проверки режимов управления тормозами в поездах, обращающихся на железнодорожных путях общего пользования, должны применяться тормозоиспытательные вагоны. Порядок проведения таких проверок устанавливается владельцем инфраструктуры.
8. Снаряжение и обслуживание поездов.
8.1.
Пассажирские, почтово-багажные, грузо-пассажирские, воинские
людские и людские поезда снабжаются противопожарными средствами,
средствами для оказания первой медицинской помощи.
Составы пассажирских поездов оборудуются радиостанциями для связи с машинистом поезда, в соответствии с требованиями приложений 2 и 5 настоящих Правил.
Нормы обеспечения поездов перечисленными средствами устанавливаются соответствующим нормами и правилами.
8.2.
Локомотивы должны быть снабжены двумя носимыми
радиостанциями, средствами пожаротушения и подъемки подвижного
состава на путь, необходимыми сигнальными приборами, инструментами и
другим инвентарем в соответствии с нормами и правилами в области
железнодорожного транспорта.
В случае оборудования локомотива двухдиапазонной или трехдиапазоннои радиостанцией допускается иметь на локомотиве одну носимую радиостанцию.
Локомотивы и моторвагонные поезда, кроме того, должны быть снабжены четырьмя тормозными башмаками на случай необходимости закрепления состава на перегоне.
На участках с уклоном круче 0,012 порядок закрепления состава
грузового и грузо-пассажирского поезда на перегоне в случае порчи
автотормозов
устанавливается,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,      владельцем     железнодорожных     путей     необщего пользования.
Специальный самоходный подвижной состав, независимо от его принадлежности,   должен   быть   снабжен   приборами,   устройствами   и
109
инвентарем в соответствии с нормами и правилами, действующими на железнодорожном транспорте.
8.3. Поезд обслуживается локомотивной бригадой или бригадой для управления специальным самоходным подвижным составом в транспортном режиме. Пассажирский поезд, кроме локомотивной бригады, обслуживается проводниками пассажирских вагонов и другими работниками в порядке, установленным, соответственно, владельцем инфраструктуры, перевозчиком, владельцем железнодорожного пути необщего пользования, владельцем подвижного состава в соответствии с нормами и правилами в области железнодорожного транспорта. Специальный самоходный подвижной состав, кроме того, обслуживается бригадой, назначаемой для управления и обслуживания этого подвижного состава в рабочем режиме в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.
На поезда, с которыми производится маневровая работа на промежуточных станциях, для руководства этой работой по указанию, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования может назначаться кондуктор главный грузовых поездов (составитель поездов) или кондукторская (составительская) бригада. Руководство передвижением хозяйственных поездов на закрытом перегоне осуществляется руководителем работ в пределах его компетенции или должностным лицом, им уполномоченным. Обязанности этих работников определяются в соответствии с нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
Для отдыха локомотивных бригад и кондукторов грузовых поездов в пунктах оборота локомотива должны быть оборудованы специальные помещения.
9. Постановка локомотивов в* поезда.
9.1. Электровозы и тепловозы ставятся в голове поезда и управляются машинистом из передней кабины, если конструкцией локомотива и видом производимых работ не предусмотрено другое. Тепловозы, имеющие одну кабину управления, и паровозы ставятся в голове поезда для движения передним ходом.
В поездах, которые следуют с двумя или тремя действующими
локомотивами по всему участку обращения, в голове поезда ставится
локомотив, имеющий более мощные компрессоры (паровоздушные
насосы). Порядок постановки действующих локомотивов в поезда
повышенного веса и длины, а также прицепка к поездам действующих
локомотивов, которые следуют на часть участка, и условия их обращения,
обеспечивающие
безопасность
движения,
устанавливаются,
соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем пути нсобщего пользования.
по
Для маневровых передвижений локомотивов с двумя и более кабинами управления или работающих по системе многих единиц, соответственно, владелец инфраструктуры, владелец железнодорожных путей необщего пользования в зависимости от местных условий устанавливает порядок управления локомотивом.
9.2.
Движение задним ходом локомотивов и специального
самоходного подвижного состава, имеющих одну кабину управления,
допускается только:
в поездах пригородных, хозяйственных, восстановительных, пожарных, передаточных и вывозных;
при следовании по железнодорожным путям необщего пользования и соединительным путям;
при производстве маневров;
при следовании вторым локомотивом при двойной тяге;
при отправлении поезда со станций, где нет устройств для поворота локомотивов;
при возвращении с поездом обратно на станцию отправления после подталкивания;
при подталкивании поездов из одного пункта в оба направления, а также при подталкивании поездов в пределах станций;
при выводе поезда с перегона вспомогательным локомотивом;
при следовании без вагонов.
9.3.
Локомотивы независимо от их принадлежности, отправляемые в
недействующем состоянии, должны быть подготовлены к постановке в
поезда в соответствии с порядком, установленным, соответственно,
владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути
необщего пользования и включаться в них по согласованию с владельцем
локомотива, при этом недействующие локомотивы могут ставиться вслед
за ведущим локомотивом.
10. Управление движением поездов.
10.1. Движением поездов на участке руководит диспетчер поездной, отвечающий за выполнение графика движения поездов по обслуживаемому им участку.
Приказы диспетчера поездного подлежат безоговорочному выполнению работниками, непосредственно связанными с движением поездов на данном участке.
Не допускается давать оперативные указания о движении поездов на участке другими лицами.
При обслуживании локомотивов пассажирских и моторвагонных поездов одним машинистом диспетчер поездной при нахождении такого поезда на обслуживаемом им участке обязан обеспечить контроль за его
Ill
следованием и информировать об этом дежурных по железнодорожным станциям данного участка.
10.2.
Каждая станция и путевой пост в части руководства движением
поездов и каждый поезд должны находиться одновременно в руководстве
только одного работника: станция или путевой пост - дежурного по
железнодорожной станции (за исключением случаев предусмотренных
настоящим пунктом), а на участках, оборудованных диспетчерской
централизацией, - диспетчера поездного, поезд - машиниста ведущего
локомотива (моторвагонного поезда), специального самоходного
подвижного состава.
На станциях в зависимости от путевого развития может быть несколько дежурных по железнодорожной станции или по паркам железнодорожной станции, каждый из которых единолично распоряжается движением поездов в пределах своего района работы. Разграничение районов управления на таких станциях и круг обязанностей, связанных с движением поездов, каждого дежурного по железнодорожной станции или по парку железнодорожной станции указываются в техническо-распорядительном акте станции или в инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования.
На станциях машинист ведущего локомотива (моторвагонного поезда), специального самоходного подвижного состава, независимо от их принадлежности и все остальные работники, обслуживающие поезд, подчиняются указаниям дежурного по железнодорожной станции, а на станциях участков, оборудованных диспетчерской централизацией, -диспетчера поездного.
Допускается на малодеятельных участках при отмене дежурств дежурными по станциям возлагать руководство движением поездов на этих станциях на дежурного по железнодорожной станции соседней станции, если станция оборудована устройствами телеуправления стрелками и сигналами прилегающих станций и обеспечена устойчивая поездная радиосвязь, или на диспетчера поездного на участках, имеющих устройства диспетчерского контроля за движением поездов, с установлением порядка, обеспечивающего безопасность движения поездов, в том числе обслуживаемых одним машинистом.
10.3.
Каждый пассажирский, почтово-багажный, грузо-пассажирский
и людской поезд должен приниматься, как правило, на определенный путь,
а грузовые поезда - на определенные группы путей.
Поезда, не имеющие остановки на станции, должны пропускаться, как правило, по главным путям.
Порядок использования путей для приема и отправления поездов должен быть указан в техническо-распорядительном акте станции.
112
10.4.
Дежурный по железнодорожной станции обязан обеспечить
наличие свободных путей для своевременного приема поездов и не
допускать необоснованной задержки поезда у закрытого входного
сигнала.
Не допускается занятие приемо-отправочных путей отдельными вагонами или группами вагонов, отцепленными от проходящих поездов и предназначенными для подачи под погрузку, выгрузку, ремонт и другие операции.
На промежуточных станциях временное занятие приемо-отправочных путей отдельными вагонами или группами вагонов может быть допущено только по разрешению диспетчера поездного.
Не допускается занятие улавливающих тупиков любым подвижным составом, а предохранительных тупиков - пассажирскими и грузовыми вагонами, в которых находятся люди, грузовыми вагонами с опасными грузами.
Перед приемом, отправлением пассажирского поезда, обслуживаемого одним машин истом, дежурный по железнодорожной станции, а на участках, оборудованных диспетчерской централизацией - диспетчер поездной, обязан информировать машиниста о готовности маршрута и открытии сигналов. Перечень станций, на железнодорожном транспорте общего пользования, где дежурный по станции, исходя из местных условий и размеров движения поездов, не может своевременно передать такое сообщение машинисту, и порядок обеспечения при этом безопасности движения поездов устанавливаются владельцем инфраструктуры.
10.5.
Соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем
железнодорожных путей необщего пользования устанавливается порядок
контроля за работой дежурного персонала по выполнению операций,
связанных с приемом и отправлением поездов и производством маневров,
особенно в условиях нарушения нормальной работы устройств
сигнализации, централизации и блокировки, связи.
Помещение дежурного по железнодорожной станции должно быть изолировано. Правом входа в помещение дежурного по железнодорожной станции пользуются только начальник железнодорожной станции, лица, непосредственно работающие или выполняющие свои должностные обязанности совместно с дежурным по железнодорожной станции, и работники, контролирующие действия дежурного по железнодорожной станции и исправность приборов управления.
На станциях, где не предусмотрены в штате работники подразделения
перевозок, операции по приему и отправлению поездов, производству
маневров, техническому обслуживанию стрелочных переводов,
обслуживанию пассажиров, приему и выдаче грузов выполняются
работниками    других
подразделений    в    порядке,    установленном,
113
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
11. Прием поездов.
11.1. Прием поездов на станцию должен производиться на свободные пути, предназначенные для этого техническо-распорядительным актом станции, и только при открытом входном сигнале, а пассажирских поездов, кроме того, на пути, оборудованные путевыми устройствами автоматической локомотивной сигнализации. Порядок, обеспечивающий безопасность движения пассажирских поездов при приеме на пути, не оборудованные этими устройствами, устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути необщего пользования.
На отдельных станциях при длине пути, достаточной для установки двух моторвагонных поездов, допускается разделение пути маршрутным светофором на два участка, на которые могут приниматься эти поезда.
При занятии моторвагонным поездом участка пути за маршрутным светофором, разделяющим путь приема, второй моторвагонный поезд принимается на свободный участок до этого светофора по специальному сигналу на входном (маршрутном) светофоре. Показания входного (маршрутного) светофора должны быть зависимы от показаний маршрутного светофора, разделяющего путь приема.
Одновременный прием двух моторвагонных поездов с противоположных направлений на такой путь не допускается.
Перечень станций, на которых допускается прием моторвагонных поездов на отдельные участки пути, и порядок, обеспечивающий безопасность пассажиров и безопасность движения поездов, устанавливаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути необщего пользования.
Установленный для этих станций порядок приема моторвагонных поездов допускается также использовать при приеме на станцию одиночных локомотивов, мотовозов и дрезин.
Для приема на станцию подталкивающих локомотивов и локомотивов, следующих в расположенное на станции депо, или локомотивов, следующих из депо под составы поездов могут устанавливаться определенные участки путей. Станции и порядок приема таких локомотивов определяются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
На железнодорожных путях необщего пользования допускается прием поездов маневровым порядком на свободные участки станционных путей (частично занятые подвижным составом), а также непосредственно к технологическим объектам по маневровому сигналу, установленному на мачте входного (маршрутного) светофора.
114
Порядок приема таких поездов устанавливается владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
В необходимых случаях допускается прием восстановительных и пожарных поездов, вспомогательных локомотивов, локомотивов без вагонов, снегоочистителей, специального самоходного подвижного состава, а также хозяйственных поездов (при производстве работ с закрытием перегона) на свободные участки станционных путей. Порядок приема этих поездов, обеспечивающий безопасность движения, устанавливается соответствующими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
11.2.
Дежурный по железнодорожной станции не вправе открывать
входной светофор, не убедившись в том, что маршрут для приема поездов
готов, стрелки заперты, путь приема свободен и маневры на стрелках
маршрута приема прекращены.
Входной светофор должен открываться дежурным по железнодорожной станции лично или по его указанию оператором поста централизации. На участках, оборудованных диспетчерской централизацией, входной светофор открывается диспетчером поездным.
Входной светофор должен закрываться автоматически после прохода его первой колесной парой прибывающего поезда, а на станциях, не имеющих электрических рельсовых цепей и других устройств контроля свободности участков пути - дежурным по железнодорожной станции, оператором поста централизации или дежурным стрелочного поста после прохода светофора всем составом прибывающего поезда, а на участках железнодорожных путей необщего пользования при движении вагонами вперед - после прохода   светофора всем составом и локомотивом.
11.3.
Не допускается прием поезда на станцию при запрещающем
показании или погасших основных огнях входного светофора. Прием
поезда на станцию при запрещающем показании или погасших основных
огнях входного светофора может быть осуществлен по пригласительному
сигналу, по специальному разрешению дежурного по железнодорожной
станции только в исключительных случаях и в соответствии с порядком
установленным соответствующими нормами и правилами в области
движения поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте.
Скорость следования поезда при приеме на станцию по пригласительному сигналу или по специальному разрешению дежурного по железнодорожной станции должна быть не более 20 км/ч, а на железнодорожных путях необщего пользования - не более 15 км/ч, при этом машинист обязан вести поезд с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения.
115
11.4.
Дежурный по железнодорожной станции, а на участках с
диспетчерской централизацией диспетчер поездной перед приемом поезда
обязан:
убедиться в свободности пути приема поезда;
прекратить маневры с выходом на путь и маршрут приема поезда;
приготовить маршрут приема поезда;
открыть входной светофор.
Порядок действий дежурных по железнодорожным станциям и диспетчеров поездных по выполнению операций, связанных с приемом поезда, устанавливается соответствующими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
11.5.
Одновременный прием на станцию поездов противоположных
направлений не допускается, если подход к станции хотя бы с одной
стороны расположен на затяжном спуске и при этом маршрут приема
поезда со стороны, противоположной этому спуску, не изолирован от
маршрута приема другого поезда (предохранительным тупиком или
взаимным расположением путей). На промежуточных станциях
двухпутных и многопутных линий одновременный прием поездов
противоположных направлений, кроме того, не допускается, когда
продолжение маршрута приема поезда, следующего со стороны, имеющей
на протяжении тормозного пути спуск круче 0,006, пересекает маршрут
приема пассажирского, почтово-багажного, грузо-пассажирского или
людского поезда.
На станциях, где не допускается одновременный прием поездов, в случае их одновременного подхода первым принимается поезд, для которого условия остановки у закрытого входного сигнала или трогания с места менее благоприятны.
11.6.
Прибывающий на станцию поезд должен быть остановлен в
пределах полезной длины пути приема, установленной пунктом
5.9.настоящего приложения.
В случае если хвост поезда останется за пределами полезной длины пути приема, сигналист или дежурный стрелочного поста обязан немедленно доложить об этом дежурному по железнодорожной станции, который принимает меры к установке поезда в границах полезной длины пути приема.
На станциях с электрической централизацией стрелок контроль за установкой поезда в границах полезной длины пути приема осуществляет дежурный по железнодорожной станции, а на участках с диспетчерской централизацией - диспетчер поездной по показаниям контрольных приборов.
Если поезд установить в границах полезной длины пути приема невозможно,  дежурный  по  железнодорожной  станции   обязан  принять
116
меры,   обеспечивающие   безопасность   при   передвижениях   подвижного состава по смежным путям.
11.7. Дежурный по железнодорожной станции встречает каждый прибывающий поезд, следя за его состоянием, наличием и правильным показанием поездных сигналов.
На станциях, где пути приема поездов удалены или где по местным условиям дежурный по железнодорожной станции не может встречать поезда, их должны встречать работники, указанные в техническо-распорядительном акте станции (сигналисты или дежурные стрелочного поста).
В прибытии поезда на станцию в полном составе дежурный по железнодорожной станции убеждается по докладу сигналиста, дежурного стрелочного поста или лично, а на станциях с централизацией стрелок (на участках, не оборудованных автоматической блокировкой) - и по докладу других работников, назначаемых, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
После прибытия на станцию пассажирского, почтово-багажного, людского, воинского людского или грузо-пассажирского поезда дежурный по железнодорожной станции, а на участках, оборудованных диспетчерской централизацией, - диспетчер поездной принимает необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности этих поездов, предусмотренные в техническо-распорядительном акте станции, а также соответствующих нормах и правилах в области железнодорожного транспорта.
На участках с диспетчерской централизацией, где нет дежурных по железнодорожной станции, а на станциях, расположенных на участках с автоматической блокировкой, где дежурный по железнодорожной станции по местным условиям не может встречать поезда и нет других работников (сигналистов, дежурных стрелочного поста), прибытие поездов контролируется по показаниям приборов управления и контроля, кроме того, прибытие на станцию поезда в полном составе должно контролироваться машинистом поездного локомотива по показаниям приборов, характеризующих целостность тормозной магистрали.
Порядок обеспечения контроля прибытия поезда на станцию в полном составе при неисправности приборов управления и контроля устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей нсобщего пользования.
Перечень станций, где дежурные по железнодорожной станции могут не встречать поезда, и условия обеспечения безопасности движения при приеме поездов устанавливаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
117
11.8. Время фактического прибытия или проследования каждого
поезда и его номер дежурный по железнодорожной станции обязан
отмстить в журнале движения поездов, а на железнодорожных путях
необщего пользования — на графике исполненного движения и
немедленно сообщить дежурному по железнодорожной станции соседней
станции, отправившей поезд, и диспетчеру поездному, и, кроме того,
обеспечить
передачу
соответствующей
информации
в
автоматизированную    информационную    систему   управления    при   ее наличии.
На участках с интенсивным движением порядок передачи сведений о прибытии и отправлении поездов устанавливается соответствующими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте.
На станциях, оборудованных аппаратурой автоматизированного рабочего места дежурного по железнодорожной станции, которая должна обеспечивать автоматическую запись данных о прибытии или проследовании поезда, разрешается дежурному по железнодорожной станции вести журнал движения поездов в электронном виде, контролируя при этом достоверность получаемой или выдаваемой информации.
12. Отправление поездов.
12.1. Дежурный по железнодорожной станции не вправе отправлять поезда на однопутных и по неправильному пути на двухпутных участках без согласия дежурного по железнодорожной станции, на которую отправляется поезд. На однопутных участках, оборудованных автоблокировкой, поезда отправляются по указанию диспетчера поездного без предварительного согласия дежурного по железнодорожной станции соседней станции после освобождения первого блок-участка.
На двухпутных участках отправление поездов производится по указанию дежурного по железнодорожной станции, с которой поезда отправляются по правильному пути, после получения уведомления о прибытии ранее отправленного поезда, а при автоблокировке после освобождения первого блок-участка. Предварительного согласия дежурного по железнодорожной станции, на которую отправляется поезд, не требуется.
На участках, оборудованных диспетчерской централизацией, отправление поездов производится только по указанию диспетчера поездного.
Отправление со станции специального самоходного подвижного состава не оборудованного в соответствии с пунктом 9.2 приложения 5 настоящих Правил устройствами безопасности, разрешается по указанию диспетчера поездного на свободный от поездов межстанционный перегон.
Порядок отправления хозяйственных поездов и специального самоходного подвижного состава со станций, ограничивающих перегон,
118
следования их по перегону к месту производства работ, обеспечивающий безопасность движения, устанавливается соответствующими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
12.2.
Дежурный по железнодорожной станции (а на участках с
диспетчерской централизацией диспетчер поездной) перед отправлением
поезда обязан:
убедиться в свободности перегона, а при автоматической блокировке -первого блок-участка;
прекратить маневры с выходом на маршрут отправления поезда;
приготовить маршрут отправления;
открыть выходной светофор или вручить машинисту другое разрешение на занятие перегона.
Порядок действий дежурных по железнодорожным станциям и диспетчеров поездных по выполнению операций, связанных с отправлением поезда, устанавливается соответствующими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
12.3.
Не допускается отправление поезда на перегон без разрешения
дежурного по железнодорожной станции.
Разрешением на занятие перегона для машиниста отправляющегося поезда является разрешающее показание выходного светофора, а при его неисправности или при отправлении поезда с путей, где не имеется выходных светофоров, - письменное разрешение установленной формы, зарегистрированное в журнале движения поездов или приказ дежурного по железнодорожной станции, переданный по радиосвязи (при наличии устройств регистрации переговоров) или жезл.
Машинист пассажирского и почтово-багажного поезда не вправе отправляться со станции ранее времени, установленного расписанием, а также проследовать безостановочно станцию, где по расписанию предусмотрена остановка для посадки и высадки пассажиров, за исключением случаев угрожающих безопасности движения или жизни и здоровью людей.
На раздельных пунктах, где остановка пассажирского или почтово-багажного поезда предусмотрена для выполнения технологических операций (скрещение, обгон) и не предназначена для посадки, высадки пассажиров и погрузки, выгрузки багажа и почты, она по указанию диспетчера поездного, передаваемому машинисту и дежурному по железнодорожной станции, может быть сокращена или отменена.
В служебных расписаниях движения поездов такие остановки отмечаются особым знаком, а в афишах и расписаниях, издаваемых для пассажиров, эти остановки не показываются.
119
12.4.
Дежурный по железнодорожной станции (а на участках,
оборудованных диспетчерской централизацией, диспетчер поездной) не
вправе открывать выходной светофор или давать другое разрешение на
занятие перегона, не убедившись в том, что маршрут для отправления
поезда готов, стрелки заперты, маневры на стрелках маршрута
отправления прекращены, техническое обслуживание и коммерческий
осмотр состава закончены. При отправлении поездов со станций их
формирования, станций, где к составу поезда производилась прицепка и
отцепка вагонов, или станций, где предусмотрена замена сигнальных
дисков, обозначающих хвост поезда, дежурный по железнодорожной
станции перед открытием выходного светофора или выдачей машинисту
локомотива, специального самоходного подвижного состава, разрешения
на занятие перегона должен также убедиться в наличии поездного сигнала
на последнем вагоне в соответствии с порядком, установленным
техническо-распорядительным актом станции или инструкцией по
обслуживанию и организации движения на железнодорожном пути
нсобщего пользования.
Выходной светофор должен открываться дежурным по железнодорожной станции лично или по его указанию оператором поста централизации. На участках, оборудованных диспетчерской централизацией, выходной светофор открывается диспетчером поездным.
При нарушении графика движения поездов дежурный по железнодорожной станции перед открытием выходного светофора поезду, следующему за пассажирским, почтово-багажным, людским или грузо​пассажирским, уведомляет машиниста о следовании за пассажирским поездом.
Выходной светофор должен закрываться автоматически после прохода его первой колесной парой отправляющегося поезда, а на станциях, не имеющих электрических рельсовых цепей, - дежурным по железнодорожной станции, оператором поста централизации или дежурным стрелочного поста после прохода светофора всем составом отправившегося поезда, а на железнодорожных путях необщего пользования, при преимущественном движении поездов вагонами вперед только после прохода светофора всем составом и локомотивом.
12.5.
При отправлении поезда со станционных путей при
запрещающем показании выходного светофора, а также с путей, не
имеющих выходных светофоров, машинист ведущего локомотива,
моторвагонного подвижного состава,
специального самоходного
подвижного состава, при наличии разрешения на занятие перегона, не
вправе приводить в движение поезд без указания дежурного по
железнодорожной станции, переданного по радиосвязи, или сигнала
отправления, поданного дежурным по железнодорожной станции либо по
его указанию дежурным по парку железнодорожной станции, оператором
поста  централизации,  дежурным  стрелочного  поста,   сигналистом  или
120
кондуктором главным грузовых поездов (составителем поездов). Порядок подачи при этом сигнала отправления устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
Перед приведением поезда в движение машинист ведущего локомотива, специального самоходного подвижного состава, независимо от их принадлежности, и его помощник должны проверить, не подаются ли с поезда или работниками станции сигналы остановки.
Проводники вагонов пассажирского поезда при наличии препятствия к безопасному следованию поезда должны немедленно принять меры к его остановке.
В случае остановки на перегоне пассажирского поезда (кроме моторвагонного) из-за применения стоп-крана или вследствие самопроизвольного торможения, проводники должны осмотреть обслуживаемые ими вагоны и при необходимости немедленно подать сигнал остановки в сторону локомотива. При остановке моторвагонного поезда на перегоне помощник машиниста обязан выяснить причину и доложить машинисту. В остальных поездах при такой остановке помощник машиниста должен осмотреть поезд, выяснить, в полном ли он составе по номеру последнего вагона, и проверить наличие поездного сиг нала на этом вагоне.
Движение пассажирского поезда возобновляется после снятия сигналов остановки всеми проводниками вагонов, а остальных поездов -по докладу помощника машиниста.
Порядок приведения поезда в движение на перегоне в других случаях остановки, не предусмотренной графиком движения (для посадки или высадки людей, погрузки или выгрузки грузов), устанавливается соответствующими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте.
При обслуживании локомотивов пассажирских поездов одним машинистом перед приведением поезда в движение на станции или перегоне машинист должен по радиосвязи получить от начальника (механика-бригадира) пассажирского поезда сообщение о готовности поезда к отправлению.
12.6. Разрешение на занятие перегона там, где нет выходных сигналов, а также в случаях отправления поезда при запрещающем показании выходного сигнала вручается машинисту поезда дежурным по железнодорожной станции лично или через одного из работников локомотивной бригады этого поезда, дежурного по парку железнодорожной станции, оператора, дежурного стрелочного поста, сигналиста или кондуктора главного грузовых поездов (составителя поездов).
121
Машинист обязан убедиться в правильности полученного разрешения на занятие перегона.
Порядок вручения машинистам локомотивов, независимо от их принадлежности, разрешений на занятие перегона, обеспечивающий безопасность движения, указывается в техническо-распорядительном акте станции.
12.7. Одновременное отправление и прием на станцию поезда, следующего в том же направлении, не допускается, если подход к станции со стороны принимаемого поезда расположен на затяжном спуске и при этом маршрут принимаемого поезда не изолирован от маршрута отправляемого (предохранительным тупиком или взаимным расположением приемо-отправочных путей).
12.8. Дежурный по железнодорожной станции провожает каждый отправляемый или следующий безостановочно по станции поезд, следя за его состоянием, наличием и правильным показанием поездных сигналов.
Об отправлении поезда в полном составе дежурный по железнодорожной станции убеждается по докладу сигналиста, дежурного стрелочного поста или лично.
На станциях, где пути отправления поездов удалены или где по местным условиям дежурный по железнодорожной станции не может провожать поезда, их должны провожать сигналисты или дежурные стрелочного поста.
На участках с диспетчерской централизацией, где нет дежурных по железнодорожной станции, и на станциях, оборудованных электрическими рельсовыми цепями или другими устройствами контроля свободности участков пути, где дежурный по железнодорожной станции по местным условиям не может провожать поезда и нет других работников (сигналистов, дежурных стрелочного поста), отправление поездов контролируется по показаниям приборов управления и контроля.
Перечень станций, где дежурные по железнодорожной станции могут не провожать поезда, и условия обеспечения безопасности движения при отправлении поездов устанавливаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
В случае обнаружения в поезде неисправности, угрожающей безопасности движения, а также при проследовании поезда без установленных поездных сигналов, работник, провожающий поезд, обязан принять меры к его остановке.
12.9.
Ответственными за правильность формирования поезда являются
работники станции.
Работники станции владельца инфраструктуры или владельца железнодорожного пути необщего пользования, (если станция расположена на железнодорожных путях необщего пользования),   перед
122
отправлением поезда должны в точном соответствии с технологическим процессом работы станции, техническо-распорядительным актом, графиком движения и планом формирования поездов проверить правильность формирования поезда, правильность и прочность крепления грузов на открытом подвижном составе, убедиться, что сохранность грузов полностью обеспечена, поезд имеет установленные сигналы и снабжен необходимым поездным инвентарем.
Техническое обслуживание поездных сигнальных приборов, обозначающих хвост грузовых и грузо-пассажирских поездов, навешивание сигнальных приборов на эти поезда и снятие их возлагаются на работников подразделения вагонного хозяйства.
Порядок проверки поезда и ответственность соответствующих
работников станции в зависимости от местных условий устанавливаются,
соответственно,
владельцем
инфраструктуры,
владельцем
железнодорожных путей необщего пользования.
12.10.
На все грузовые и грузо-пассажирские поезда на станциях
формирования перед отправлением поезда машинисту ведущего
локомотива выдаются натурный лист и перевозочные документы в
запечатанном виде.
На пассажирские (кроме моторвагонных поездов) и почтово-багажные поезда натурный лист поезда машинисту ведущего локомотива и начальнику (механику-бригадиру) пассажирского поезда выдается на станциях формирования и на станциях оборота.
На поезда, в которых имеется кондуктор главный (составитель поездов), натурный лист и перевозочные документы выдаются ему. В этом случае кондуктор главный (составитель поездов) обязан ознакомить машиниста по натурному листу с составом отправляемого поезда.
При прицепках и отцепках вагонов в пути следования в натурный лист поезда работниками станции, на которых выполняются указанные операции, должны вноситься соответствующие изменения.
12.11.
Время фактического отправления или проследования каждого
поезда, его номер, а при необходимости и другие данные,
характеризующие состав поезда, дежурный по железнодорожной станции
обязан отметить в журнале движения поездов, а на железнодорожных
путях необщего пользования - на графике исполненного движения и
немедленно сообщить дежурному по железнодорожной станции соседней
станции, на которую отправлен поезд, и диспетчеру поездному. Кроме
того, дежурный по железнодорожной станции должен обеспечить передачу
необходимых данных о поезде в автоматизированную информационную
систему управления (при ее наличии).
На станциях, оборудованных аппаратурой автоматизированного рабочего места дежурного по железнодорожной станции, которая должна обеспечивать   автоматическую   запись   данных   об   отправлении      или
123
проследовании поезда, разрешается дежурному по железнодорожной станции вести журнал движения поездов в электронном виде, контролируя при этом достоверность выдаваемой или получаемой информации.
13. Средства сигнализации и связи при движении поездов.
13.1.
Основными средствами сигнализации и связи при движении
поездов являются автоматическая и полуавтоматическая путевые
блокировки.
При организации двустороннего движения на двухпутных и многопутных перегонах, оборудованных автоблокировкой в одном направлении, движение поездов в противоположном направлении (по неправильному пути) может осуществляться по сигналам локомотивных светофоров.
На отдельных участках может применяться как самостоятельное средство сигнализации и связи автоматическая локомотивная сигнализация.
На малодеятельных участках железнодорожных путей общего пользования и на железнодорожных путях необщего пользования в качестве средств связи при движении поездов допускается применять электрожезловую систему и телефон.
В исключительных условиях по указанию, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования допускается отправлять поезда с разграничением временем.
На каждом пути межстанционного перегона одновременно может действовать одно средство сигнализации и связи.
Порядок организации движения поездов при автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, при следовании по сигналам локомотивных светофоров, при электрожезловой системе, телефонных средствах связи, а также порядок отправления поездов с разграничением временем устанавливается соответствующими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
13.2.
На отдельных малодеятельных участках и железнодорожных
путях необщего пользования движение поездов допускается:
по приказам диспетчера поездного, передаваемым непосредственно машинисту ведущего локомотива по поездной радиосвязи;
при посредстве одного жезла;
при посредстве одного локомотива;
в отдельных случаях, если границы двух станций совпадают, на железнодорожных путях необщего пользования допускается применять маневровый порядок движения.
Перечень участков и железнодорожных путей необщего пользования и порядок   организации   движения   поездов   при   этих   средствах   связи
124
устанавливаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
13.3.
При автоматической блокировке разрешением на занятие
поездом блок-участка служит разрешающее показание выходного или
проходного светофора.
Как исключение, на проходных светофорах (кроме находящихся перед входными светофорами), расположенных на затяжных подъемах, допускается в каждом отдельном случае с разрешения, соответственно, владельца инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования установка условно-разрешающего сигнала, подаваемого знаком в виде - «буква «Т», нанесенном на щите опоры светофора. Наличие этого сигнала служит разрешением грузовому поезду на проследование красного огня светофора без остановки. При этом поезд должен проследовать светофор с красным огнем со скоростью не более 20 км/ч, а на железнодорожных путях необщего пользования - не более 15 км/ч.
После остановки поезда перед проходным светофором с красным огнем, а также с непонятным показанием или погасшим, если машинист видит или знает, что впередилежащий блок-участок занят поездом или имеется иное препятствие для движения, запрещается продолжать движение до тех пор, пока блок-участок не освободится. Если машинист не знает о нахождении на впередилежащем блок-участке поезда (иного препятствия), он должен после остановки отпустить автотормоза и, если за это время на светофоре не появится разрешающего огня, вести поезд до следующего светофора со скоростью не более 20 км/ч, а на железнодорожных путях необщего пользования - не более 15 км/ч.
В случае когда следующий проходной светофор будет в таком же положении, движение поезда после остановки продолжается в том же порядке.
В случае, когда после проследования в установленном порядке
проходного светофора с запрещающим показанием на локомотивном
светофоре    появится
разрешающее   показание,    машинист    может
продолжить движение со скоростью не более 40 км/ч, а на железнодорожных путях нсобщего пользования - не более 15 км/ч, и следовать с особой бдительностью до следующего светофора, руководствуясь показаниями локомотивного светофора.
При наличии разрешающего огня на локомотивном светофоре, проходной светофор с погасшим огнем разрешается проследовать безостановочно, руководствуясь показаниями локомотивного светофора.
13.4.
При полуавтоматической блокировке:
разрешением на занятие поездом перегона служит разрешающее показание выходного или проходного светофора;
125
на однопутных участках для открытия выходного светофора необходимо предварительное получение от дежурного по железнодорожной станции смежной (соседней) станции, на которую отправляется поезд, блокировочного сигнала согласия и переключить блок-систему на соответствующее направление движения.
13.5. При автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи:
разрешением на занятие первого блок-участка служит разрешающее показание выходного светофора;
разрешением на занятие следующего блок-участка служит разрешающее показание локомотивного светофора.
При перерыве действия всех средств сигнализации и связи движение поездов производится на однопутных участках при посредстве письменных извещений, а на двухпутных участках с разграничением временем, положенным на проследование поездом перегона между станциями.
Порядок организации движения поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи устанавливается в соответствии с нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
14. Общие положения по организации движения поездов.
14.1. Максимальные допускаемые на железнодорожном транспорте общего пользования скорости движения поездов в зависимости от конструкции пути и типов железнодорожного подвижного состава, независимо от его принадлежности, устанавливаются настоящими Правилами и другими нормами и правилами в области железнодорожного транспорта.
Скорости движения поездов по железнодорожным путям необщего пользования устанавливаются владельцем железнодорожных путей необщего пользования на основании настоящих Правил и других норм и правил в области железнодорожного транспорта.
Скорости движения поездов по перегонам и станциям предусматриваются в графике движения поездов. При этом скорость движения на боковые пути по стрелочным переводам с крестовиной марки 1/11 и круче должна быть не более 40 км/ч, по стрелочным переводам марки 1/9 пассажирских поездов - не более 25 км/ч, по переводам из рельсов типа Р65 с крестовиной марки 1/11 - не более 50 км/ч, по симметричным стрелочным переводам с крестовиной марки 1/11 -не более 70 км/ч, по переводам с крестовиной марки 1/18 -не более 80 км/ч, с крестовиной марки 1/22 - не более 120 км/ч.
Скорость проследования светофора с одним желтым (немигающим) огнем не должна превышать 60 км/ч для пассажирских и грузовых поездов,
если другие значения не предусмотрены для применяемых технических средств.
Скорость проследования светофора с одним желтым (немигающим) огнем, расположенного на участке, оборудованном автоблокировкой, на расстоянии менее требуемого тормозного пути от следующего светофора, а на участке, не оборудованном автоблокировкой, расположенного от основного сигнала на расстоянии менее тормозного пути при полном служебном торможении, устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей нсобщего пользования.
Скорость движения поезда вагонами вперед допускается не более 25 км/ч, для хозяйственных поездов при наличии радиосвязи на локомотиве и специальном самоходном подвижном составе в зависимости от конструкции специального самоходного подвижного состава, восстановительных и пожарных поездов - не более 40 км/ч. Скорость следования снегоочистителей устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
При приеме на тупиковые станционные пути скорость движения поезда в начале пути приема должна быть не более 25 км/ч, а на железнодорожных путях необщего пользования - не более 15 км/ч.
Скорость движения поездов на железнодорожных путях необщего пользования при приеме на частично занятые пути или на технологические участки производства не должна превышать 15 км/ч в начале пути приема.
Скорость движения моторвагонного поезда при приеме на свободный участок пути, когда следующий участок этого пути занят другим моторвагонным поездом, допускается не более 20 км/ч.
Скорость движения по месту, требующему, уменьшения скорости, должна соответствовать указанной в предупреждении или приказе, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей нсобщего пользования, а при отсутствии этих указаний - не более 25 км/ч, а на железнодорожных путях нсобщего пользования - не более 15 км/ч.
14.2. В случаях, когда при следовании поездов необходимо обеспечить особую бдительность локомотивных бригад, на поезда выдаются соответствующие предупреждения.
Предупреждения выдаются:
при неисправности пути, устройств контактной сети, переездной сигнализации, искусственных и других сооружений, а также при производстве ремонтных и строительных работ, требующих уменьшения скорости или остановки в пути;
при вводе в действие новых видов средств сигнализации и связи, а также     при     включении     новых,     перемещении     или     упразднении
127
существующих  светофоров   и  при  их  неисправности,   когда  светофор невозможно привести в закрытое положение;
при неисправности путевых устройств автоматической локомотивной сигнализации;
при отправлении поезда с грузами, выходящими за пределы габарита погрузки, когда при следовании этого поезда необходимо снижать скорость или соблюдать особые условия;
при работе на двухпутном перегоне снегоочистителя, балластера, путеукладчика, подъемного крана, щебнеочистительной и других машин;
при постановке в поезд подвижного состава, который не может следовать со скоростью, установленной для данного участка;
при работе съемных подвижных единиц, а также при перевозке на путевых вагончиках тяжелых грузов;
во всех других случаях, когда требуется уменьшение скорости или остановка поезда в пути, а также когда необходимо предупредить локомотивные бригады об особых условиях следования поезда.
Выдача предупреждений на поезда производится в соответствии с порядком, установленным соответствующими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
14.3.
На двухпутных перегонах каждый главный путь, как правило,
служит для движения поездов в одном определенном направлении.
На многопутных линиях железнодорожных путей общего пользования порядок движения по каждому главному пути и организации движения поездов на участках трех- или четырехниточного пути (при сплетении путей) устанавливается владельцем инфраструктуры в соответствии с требованиями настоящих Правил и соответствующих нормам и правил в области движения поездов и майевровой работы на железнодорожном транспорте.
14.4.
Для регулирования движения поездов по приказу диспетчера
поездного может применяться отправление поездов по неправильному
пути.
Отправление пассажирских поездов по неправильному пути допускается, как исключение, в каждом отдельном случае по приказу уполномоченного работника, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования.
Меры обеспечения безопасности движения при следовании поездов по неправильному пути устанавливаются соответствующими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
14.5.
При необходимости на железнодорожных путях общего
пользования владелец инфраструктуры может организовывать движение с
применением   соединения   поездов   и   следования   их   соединенными  с
128
действующими локомотивами в голове каждого из этих поездов, с установлением порядка, обеспечивающего безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
14.6. Следование поездов вагонами вперед допускается:
при движении на железнодорожные пути необщего пользования и по этим путям и обратно;
при движении хозяйственных, восстановительных и пожарных поездов;
в иных случаях установленных нормами и правилами на железнодорожном транспорте.
В голове такого поезда ставится вагон на котором должен находиться работник, в обязанности которого входит слежение за свободностью пути и при угрозе безопасности движения или жизни людей принимать меры к остановке поезда.
На железнодорожных путях нсобщего пользования в случаях, если для следования вагонами вперед в голове такого поезда не может быть поставлен вагон с переходной площадкой и не может находиться работник, обязанный следить за свободностью пути, порядок, обеспечивающий безопасность движения при этом поездов, устанавливается соответствующими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте. На открытых горных разработках при следовании специализированных поездов (вертушек), не сопровождаемых составителем, вагонами вперед, первый по ходу движения вагон должен быть оборудован звуковым и в темное время - световым сигналами.
15. Порядок вождения поездов машинистами локомотивов, могорвагонных поездов и специального самоходного подвижного состава на железнодорожном транспорте.
15.1. Машинист обязан:
иметь соответствующее удостоверение на право управления транспортным средством, с отметкой о прохождении проверки знаний нормативных актов, в том числе настоящих Правил, норм и правил в области сигнализации, движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
знать конструкцию локомотива (моторвагонного поезда), специального самоходного подвижного состава, на котором осуществляться его работа в соответствии установленными квалификационными требованиями, профиль обслуживаемого участка, расположение на нем постоянных сигналов, сигнальных указателей и знаков и их назначение, а также места расположения железнодорожных переездов на обслуживаемом участке, иметь расписание движения поездов, на обслуживаемом им участке;
129
при приемке локомотива (моторвагонного поезда), специального самоходного подвижного состава убедиться в его исправности, обратив особое внимание на действие тормозов, песочниц и радиосвязи, приборов для подачи звукового сигнала, а по записи в журнале технического состояния локомотива убедиться в исправном действии локомотивных устройств автоматической локомотивной сигнализации и устройств безопасности, проверить наличие сигнальных принадлежностей, противопожарных средств;
при курсировании по принадлежащим владельцу инфраструктуры
железнодорожным
путям
общего
пользования,
владельцу
железнодорожных путей необщего пользования, иметь документ о прохождении медицинского освидетельствования и установленных предрейсовых и предсменных видов медицинских осмотров;
обеспечить безопасное следование поезда с точным соблюдением графика движения;
выполнять иные требования настоящих Правил и иных нормативных актов в области железнодорожного транспорта.
15.2. После прицепки локомотива к составу поезда (специального самоходного подвижного состава к составу хозяйственного поезда) машинист обязан:
убедиться в правильности сцепления локомотива, специального самоходного подвижного состава с первым вагоном состава и соединения воздушных рукавов и электрических проводов, а также в открытии концевых кранов между ними;
зарядить тормозную магистраль сжатым воздухом, убедиться в том, что падение давления не превышает установленных норм и опробовать
автотормоза;
получить справку об обеспечении поезда тормозами, сверить указанный в ней номер хвостового вагона с натурным листом и убедиться в соответствии тормозного нажатия в поезде установленным нормам;
ознакомиться по натурному листу с составом грузового и грузо​пассажирского поезда - наличием вагонов, занятых людьми, грузами отдельных категорий, указанных в правилах перевозок грузов на железнодорожном транспорте, а также открытого подвижного состава;
ознакомиться по натурному листу с составом пассажирского и почтово-багажного поезда - наличием вагонов, занятых грузобагажом и
багажом;
если локомотив оснащен радиостанцией с индивидуальным вызовом, установить присвоенный номер поезда на пульте управления радиостанцией.
После прицепки локомотива к составу пассажирского поезда с электроотоплением вагонов машинист обязан опустить токоприемники для
130
подключения      электромехаником      высоковольтных      междувагонных электрических соединителей.
На участках, оборудованных автоматической локомотивной сигнализацией, машинист ведущего локомотива, моторвагонного поезда, специального самоходного подвижного состава обязан перед отправлением со станции включить эти устройства, а на участках, оборудованных радиосвязью, убедиться, что радиостанция включена и путем вызова проверить радиосвязь с начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда и соответственно с руководителем работ в хозяйственном поезде.
15.3. При ведении поезда машинист и его помощник обязаны:
следить за свободностью пути, сигналами, сигнальными указателями и знаками, выполнять их требования и повторять друг другу все сигналы, подаваемые светофорами, сигналы остановки и уменьшения скорости, подаваемые с пути и поезда;
следить за состоя н ием и целостностью поезда, а на электрифицированных участках, кроме того, и за состоянием контактной
сети;
наблюдать за показаниями приборов, контролирующих бесперебойность и безопасность работы локомотива, специального самоходного подвижного состава;
при входе на станцию и проходе по станционным путям подавать установленные сигналы, следить по стрелочным указателям за правильностью маршрута, за свободностью пути и сигналами, подаваемыми работниками станций, а также за движением поездов и маневровыми передвижениями на смежных путях, немедленно принимая меры к остановке при угрозе безопасности движения.
После остановки поезда на станции, если в нем обнаружены какие-либо неисправности, машинист обязан немедленно доложить об этом дежурному по железнодорожной станции, а на участках, оборудованных диспетчерской централизацией, - диспетчеру поездному.
При необходимости остановки на станции машинист обязан остановить поезд, не проезжая выходного светофора (при его отсутствии -предельного столбика) пути приема. При этом локомотив грузового поезда должен быть остановлен у выходного сигнала (при его отсутствии — у предельного столбика). Не доезжая до них, машинист может остановить поезд только, если убедится через дежурного по железнодорожной станции по поездной радиосвязи, что весь состав установлен в границах полезной длины пути приема.
В случае обнаружения в пути следования неисправности светофоров автоблокировки, повреждения пути, контактной сети и других сооружений и устройств, неисправности в поездах, следующих по смежным путям, машинист, независимо от принадлежности транспортного средства, обязан
131
сообщить об этом дежурному по железнодорожной станции ближайшей станции или диспетчеру поездному. При наличии поездной радиосвязи сообщение об этих неисправностях машинист должен передать по радиосвязи дежурному по железнодорожной станции ближайшей станции или диспетчеру поездному, а при необходимости и машинисту поезда, следующего по смежному пути.
При следовании в условиях ограничения видимости (туман, ливень, метель и др.) сигналов, сигнальных указателей и знаков машинисту, независимо от принадлежности транспортного средства, разрешается для обеспечения безопасности движения снижать установленную скорость движения поезда.
15.4.
При ведении поезда машинист, независимо от принадлежности
транспортного средства должен:
иметь тормозные устройства всегда готовыми к действию, проверять их в пути следования, не допускать падения давления в главном резервуаре и в магистрали ниже установленных норм;
при запрещающих показаниях постоянных сигналов, показаниях сигналов уменьшения скорости и других сигналов, требующих снижения скорости, применяя служебное торможение, останавливать поезд, не проезжая сигнала остановки, а сигнал уменьшения скорости проследовать со скоростью, не более установленной для данного сигнала;
проследовать сигнальный знак, ограждающий нейтральную вставку (во избежание остановки на ней локомотива), со скоростью не менее 20 км/ч;
при внезапной подаче сигнала остановки или внезапном возникновении препятствия немедленно применить средства экстренного торможения для остановки поезда.
15.5.
В пути следования машинист, не вправе:
превышать    скорости,    установленные     настоящими
Правилами,
приказом       владельца      инфраструктуры,       перевозчика,
владельца
железнодорожных путей необщего пользования, а также
выданными
предупреждениями и указаниями сигналов;
отвлекаться от управления локомотивом, моторвагонным поездом, специальным самоходным подвижным составом, его обслуживания и наблюдения за сигналами и состоянием пути;
отключать исправно действующие устройства безопасности или вмешиваться в их работу;
отправляться на перегон при отказе на локомотиве, специальном самоходном подвижном составе тягового оборудования, обеспечивающего ведение поезда и невозможности устранения причины отказа.
15.6.
Движением поезда управляет машинист ведущего локомотива.
Машинисты других, в том числе подталкивающего, локомотивов обязаны
132
подчиняться всем указаниям и сигналам машиниста ведущего локомотива и повторять их.
Порядок работы подталкивающих локомотивов устанавливаются
инструкциями,
утвержденными,
соответственно,
владельцами
инфраструктур,      владельцами      железнодорожных     путей      нсобщего пользования.
15.7. Не допускается проезд в рабочей кабине локомотива лиц, не входящих в состав локомотивной бригады, за исключением кондукторов главных (составителей поездов), а также должностных лиц, имеющих разрешение на такой проезд, в соответствии с нормативными актами и решением, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования, но не более двух человек одновременно.
16. Порядок действий работников при    вынужденной остановке поезда на перегоне.
16.1. При вынужденной остановке поезда на перегоне машинист обязан:
остановить поезд, по возможности, на площадке и прямом участке пути, если не требуется экстренной остановки;
привести в действие автотормоза поезда и вспомогательный тормоз локомотива, на специальном самоходном подвижном составе автотормоза, а при наличии приборов управления и вспомогательный тормоз;
немедленно объявить по радиосвязи об остановке машинистам локомотивов и моторвагонных поездов, следующих по перегону, и дежурным по железнодорожной станциям, ограничивающим перегон, которые должны немедленно доложить об этом диспетчеру поездному. Кроме того, машинист пассажирского поезда обязан сообщить о причине остановки начальнику (механику-бригадиру) пассажирского поезда по радиосвязи, а машинист специального самоходного подвижного состава -руководителю работ в хозяйственном поезде;
если остановка не связана с задержкой поезда у светофора с запрещающим показанием, выяснить ее причины и возможность дальнейшего следования;
если движение поезда не может быть возобновлено в течение 20 и более минут, и нет возможности удержать поезд на месте на автотормозах, привести в действие ручной тормоз локомотива, специального самоходного подвижного состава и подать сигнал для приведения в действие имеющихся в составе ручных тормозов (проводниками пассажирских вагонов, кондукторами, руководителем работ в хозяйственном поезде). В поездах, где такие работники отсутствуют, помощник машиниста должен уложить под колеса вагонов имеющиеся на локомотиве   тормозные   башмаки,   а   при   недостатке   их,   кроме   того,
133
привести в действие ручные тормоза вагонов в соответствии с порядком, установленным, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования на основании норма и правил в области движения поездов и маневровой работы и управления тормозами на железнодорожном транспорте;
дополнительно сообщить по поездной радиосвязи дежурному по железнодорожной станции или диспетчеру поездному о причинах остановки и необходимых мерах по ликвидации возникших препятствий для движения. При неисправности поездной радиосвязи сообщение дежурному по железнодорожной станции или диспетчеру поездному передать посредством других видов технологической электросвязи или с ближайшего пункта, имеющего телефонную связь (через помощника машиниста, кондуктора, проводника пассажирского вагона, руководителя работ в хозяйственном поезде);
совместно со всеми работниками, обслуживающими поезд, принять меры к устранению возникшего препятствия для движения, а в необходимых случаях обеспечить ограждение поезда и смежного пути.
При обслуживании локомотивов пассажирских поездов одним машинистом выполнение операций по закреплению и ограждению поезда производится начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда и проводниками пассажирских вагонов по указанию машиниста, передаваемому по радиосвязи или другим видам технологической электросвязи, установленными приложением 2 настоящих Правил.
16.2.
Ограждение поезда, остановившегося на перегоне, производится:
пассажирского - при затребовании восстановительного или пожарного поезда, а также вспомогательного локомотива - немедленно после вызова;
если поезд был отправлен при перерыве действия всех средств сигнализации и связи - немедленно после остановки поезда.
Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного или многопутного перегона и в первую очередь со стороны ожидаемого поезда.
Порядок ограждения устанавливается соответствующими нормами и правилами в области сигнализации на железнодорожном транспорте, а порядок действия работников - соответствующими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
16.3.
На участках, оборудованных автоблокировкой, при остановке на
перегоне пассажирского поезда проводник последнего пассажирского
вагона обязан проверить видимость поездных сигналов, внимательно
наблюдать за перегоном и в случае появления вслед идущего поезда
принять меры к его остановке.
134
16.4.
Если поезд остановился на подъеме и в хвосте нет
подталкивающего локомотива, машинист при необходимости может
осадить поезд на более легкий профиль того же перегона.
В этом случае впереди осаживаемого поезда должен находиться работник локомотивной бригады, кондуктор главный грузовых поездов или руководитель работ в хозяйственном поезде. Скорость осаживания поезда должна быть не более 5 км/ч.
Осаживание не допускается:
пассажирских поездов во всех случаях;
на перегонах, оборудованных автоблокировкой или автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи;
во время тумана, метели и при других неблагоприятных условиях, когда сигналы трудно различимы;
если остановившейся поезд был отправлен при перерыве действия всех средств сигнализации и связи.
При остановке на подъеме поезда, вес которого превышает норму по условиям трогания с места на данном подъеме и осаживание которого не допускается, машинист должен немедленно затребовать вспомогательный
локомотив.
Перечень таких мест и весовых норм устанавливается,
соответственно,
владельцем        инфраструктуры,        владельцем
железнодорожных путей нсобщего пользования.
16.5. Поезд может быть возвращен с перегона обратно на станцию отправления только по распоряжению дежурного по железнодорожной станции этой станции в соответствии с порядком, установленным соответствующими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
16.6. Если поезд не может самостоятельно следовать после остановки, он выводится с перегона вспомогательным локомотивом в соответствии с порядком, установленным соответствующими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
Порядок действия локомотивных бригад при разрыве поезда устанавливается соответствующими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
На участках, оборудованных автоблокировкой и поездной радиосвязью, для оказания помощи остановившемуся на перегоне поезду может быть использован локомотив следом идущего грузового поезда и в исключительных случаях разрешается производить подталкивание следом идущим поездом нормального веса и длины.
135
При вынужденной остановке на перегоне моторвагонного поезда и невозможности его дальнейшего самостоятельного движения разрешается прицеплять к нему следом идущий моторвагонный поезд для вывода сдвоенным составом на станцию.
16.7. Если затребован восстановительный или пожарный поезд, а также вспомогательный локомотив, то остановившийся поезд не может начать движение, пока не прибудет затребованная помощь или не будет дано соответствующее разрешение на движение.
Порядок затребования, назначения и движения восстановительных или пожарных поездов и вспомогательных локомотивов, а также порядок соединения на перегоне двух моторвагонных поездов и их дальнейшего следования устанавливаются соответствующими нормами и правилами в области движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте.
17. Движение съемных подвижных единиц производится без выдачи поездных документов на право занятия перегона (кроме дрезин съемного типа) и не должно вызывать нарушения следования поездов по расписанию. Все съемные подвижные единицы должны иметь оси с электрической изоляцией.
Порядок движения съемных подвижных единиц, обеспечивающий безопасность движения поездов, устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
