2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»

(УрГУПС)

Кафедра «Путь и железнодорожное строительство»

Реконструкция участка железнодорожной линии в условиях роста грузопотоков с анализом выхода рельса по дефектам шейки

Дипломный проект

Екатеринбург

2010

УДК 625.12

Реферат

Дипломный проект на тему «Реконструкция железнодорожной линии в условиях роста грузопотока с анализом выхода рельса по дефекту шейки».

В данном дипломном проекте всего: 116 стр., формул – 114, таблиц – 25, использованных источников – 12 назв., чертежей и плакатов – 11. 

Наиболее часто встречаемые словосочетания: грузонапряженность, пропускная способность, провозная способность, график овладения перевозками, тонно – километровая диаграмма, длина приемо – отправочных путей, строительная стоимость, эксплуатационные расходы, дефектоскоп, акустический контроль, колебания, импеданс, пьезоэлемент, призма, преобразователь, акустический тракт, пьезопластина, импульс.
В дипломном проекте разработан проект реконструкции участка железнодорожной линии в условиях роста грузопотоков.

Рассчитан график овладения перевозками и разработана схема овладения перевозками;
Выбран вариант этапного усиления линии по строительным и эксплуатационным расходам;
Произведен расчет и анализ шейки рельса акустическим методом неразрушающего контроля;
Рассмотрен раздел по организации рабочего места пользователя ПК;
Рассмотрены требования охраны труда и техники безопасности при строительстве вторых путей и работе с дефектоскопом.

Оглавление
7Введение


101 Расчет графика овладения перевозками


101.1 Определение унифицированной весовой нормы грузового поезда на существующей линии


131.2 Обоснование весовой нормы


131.2.1 Расчеты массы состава


131.2.2 Вес поезда по длине приемоотправочных путей


141.2.3 Определение инерционного веса


161.2.4 Ограничение весовой нормы по тонно-километровой диаграмме


171.3 Расчет пропускной способности


191.4 Расчеты провозной способности


201.4.1 Возможная пропускная способность при непараллельном графике движения


211.4.2 Возможная провозная способность при непараллельном графике движения


211.5 Пропускная и провозная способность при частично – пакетном графике движения


241.6 Пропускная и провозная способность при частично – пакетном графике движения (разъезды второй очереди)


251.7 Увеличение весовой нормы


1.8 Возможная пропускная способность при частично-пакетном 26графике движения (разъезды второй очереди) и двойной тяги локомотива


1.9 Возможная пропускная способность при частично-пакетном 26графике движения и двойной тяги локомотива


271.10 Построение графика овладения перевозками


301.11 Формирование вариантов этапного усиления линии


322 Сравнение вариантов


322.1 Расчеты строительной стоимости реконструкции


332.1.1 Определение строительной стоимости


402.1.2 Определение эксплуатационных расходов


402.1.2.1 Эксплуатационные расходы по пробегу поездов


412.1.2.2 Эксплуатационные расходы по разгону и замедлению поездов


422.1.2.3 Эксплуатационные расходы по простою


452.1.3 Капиталовложения в локомотивный парк


472.1.4 Капиталовложения в вагонный парк


482.1.5 Стоимость грузовой массы на колесах


512.1.6 Стоимость содержания постоянных устройств


553 Технологический процесс устройства междупутноговодоотводного лотка типа 1 высотой 0,7м с применением машины СЗП-600, состава для засорителей ПУ, мотовоза МПТ, планировщика балласта ПБ


553.1. Характеристика ремонтируемого объекта


553.2 Условия производства работ


563.3 Производственный состав


573.4 Организация работ


603.5 Перечень путевых машин, механизмов и инструмента


613.6 Требования безопасности


634 Анализ выхода рельса по дефектам шейки акустическим методом неразрушающего контроля


634.1 Выбор схемы прозвучивания


644.2 Структурная схема дефектоскопа


664.3 Выбор метода акустического контроля


674.4 Выбор рабочей частоты дефектоскопа


714.5 Выбор пьезоэлемента, расчет и конструирование призмы наклонного преобразователя


774.6 Расчет диаметра пьезопластины


784.7 Расчет акустического тракта с наклонным преобразователем


814.8 Требования к генератору зондирующих импульсов


864.9 Требования безопасности при работе с дефектоскопом


885 Безопасность и экологичность проекта


885.1 Организация рабочего места ПК


895.1.1 Оснащение рабочего места


895.1.2 Эргономичное аппаратное оборудование


915.1.3 Эргономичная организация рабочего места


935.1.4 Окраска и коэффициенты отражения


945.1.5 Освещение


965.1.6 Параметры микроклимата


975.1.7 Шум и вибрация


985.1.8 Электромагнитное и ионизирующее излучения


1005.1.9 Электробезопасность при работе с компьютером


1035.1.10 Пожарная безопасность


1056 Экспертиза дипломного проекта


1056.1 Общие требования


1066.2 Организационно – технические мероприятия


1086.3 Организационно-социальные требования


1086.4 Электробезопасность


1096.5 Санитарно-гигиенические требования


1106.6 Требования пожарной безопасности


1106.7 Требования к надзору


1126.8 Охрана окружающей среды


1126.9 Заключение по экспертизе


113Заключение


114Список использованных источников




Введение
Несмотря на быстрые темпы перевозок всеми видами транспорта, особенно автомобильным, воздушным и трубопроводным, ведущее место в транспортной системе России принадлежит железнодорожному транспорту. Его роль и значение в жизни страны и общей работе транспорта определяются следующими свойствами и особенностями:

- независимость его работы от климатических условий, погоды, времени года и суток обеспечивает возможность осуществления регулярной, равномерной и бесперебойной работы по перевозке грузов и пассажиров

- высокая провозная способность:

- сравнительно высокая скорость движения по доставке грузов и перевозке пассажиров.

- как правило, более короткий путь движения грузов и пассажиров и  сравнительно невысокая себестоимость перевозок. 

- наличие непрерывной рельсовой связи с подавляющим большинством промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Эти преимущества делают железнодорожный транспорт универсальным видом транспорта для перевозки всех грузов и пассажиров, особенно при значительной концентрации потоков.

Развитие железнодорожного транспорта требует повышения эффективности производства и его непрерывного обновления на основе ускорения научно-технического прогресса. На железных дорогах увеличивается мощность пути, совершенствуется технология и организация ремонтно-путевых работ. 

Переход с планового ведения народного хозяйства на экономически новый рубеж рыночных отношений отразился и на системе железных дорог России существенным спадом грузовых и пассажирских перевозок. Восстановление нормальной работы системы железных дорог при новых формах хозяйствования требует существенного повышения качественных и количественных показателей перевозок.

Одной из наиболее радикальных мер повышения пропускной и провозной способности на ряде направлений и участков железнодорожной сети является сооружение вторых путей. Следует иметь в виду, что провозная способность двухпутной линии в два раза больше, чем двух линий однопутных, а стоимость строительства вторых путей в 1,5 – 2 раза меньше стоимости сооружения однопутной линии.

Строительство вторых путей, по сравнению со строительством новых железных дорог, имеет свои особенности. Эти особенности можно разделить на три группы. К первой группе относятся особенности, связанные с обеспечением безопасного движения поездов по существующему пути в период сооружения второго пути. Ко второй группе – особенности связанные с организацией работ. К третьей – технологические особенности, вызванные конструкцией земляного полотна и стесненностью фронта работ. Все это накладывает определенный отпечаток на формы планирования и методы проектирования организации работ по сооружению второго пути. По этому методика проектирования организации работ должна учитывать взаимное влияние перевозочного и строительного процессов.

Многие работы при строительстве вторых путей проводятся без прекращения движения поездов по существующему пути, что требует соблюдения строителями соответствующих габаритов во время производства работ. Часть работ требует перерыва в движении поездов. Для этого предусматриваются «окна». Кроме того, существующий путь часто используется для пропуска по нему рабочих поездов. Это осуществляется в условиях ограниченной пропускной способности действующего пути. Поэтому правильное использование возможностей существующего пути, обеспечение безопасного движения поездов по нему – одна из задач организации строительства вторых путей.

С другой стороны, обеспечение условий безопасного движения поездов приводит к снижению темпов работ, к невозможности использования некоторой высокопроизводительной техники, к дополнительным затратам ресурсов и некоторым ограничениям организационного и технологического характера. Учет этих особенностей – вторая задача организации строительства вторых путей.

Переустроив двухпутный участок, можно повысить скорость пассажирских поездов до 140 – 160км/ч, грузовых поездов до 100км/ч, что дает сокращение времени следования поездов в пути от 0,4 до 0,7 часа.

В связи с высокими требованиями к качеству выпускаемой продукции большое значение в современном промышленном производстве имеют физические методы контроля. Их применение позволяет избежать излишних временных и материальных затрат при одновременном повышении надежности и качественных показателей изделий. В принципе, любое несоответствие продукции установленным техническим требованиям является дефектом. Под дефектоскопией понимают комплекс косвенных методов неразрушающего контроля материалов, а также разработку соответствующей аппаратуры, методик испытаний и норм браковки.

В настоящее время в различных отраслях промышленности широкое распространение получили акустические методы неразрушающего контроля. По сравнению с другими методами контроля они обладают важными преимуществами: имеют высокую чувствительность к опасным внутренним дефектам типа трещин, инородных включений и других нарушений сплошности контролируемого материала. Ультразвуковые методы контроля и диагностики характеризуются большой производительностью, обеспечивают возможность проведения процедуры контроля непосредственно на рабочих местах без прерывания технологического процесса.
1 Расчет графика овладения перевозками

1.1 Определение унифицированной весовой нормы грузового поезда на существующей линии

Задачи усиления и развития железнодорожного транспорта в силу многоотраслевой и взаимосвязанной системы его хозяйства чрезвычайно сложны и разнообразны. Правильное, оптимальное их решение требует предварительного, всестороннего, тщательного и глубокого технико-экономического рассмотрения. Для формирования оптимальных схем этапного овладения перевозками, для выявления потребной провозной и пропускной способности и для установления возможных технических состояний, первоначальные исходные данные грузопотока подлежат пересчету в вагонопотоки и поездопотоки.

При анализе овладения перевозками за расчетное принимается направление с большим грузопотоком. Но когда вес поезда ограничен длиной приемоотправочных путей, предыдущее утверждение не всегда оправдано. Так как различные грузы перевозятся в разных типах вагонов с различными погонными нагрузками, то возникает необходимость пропуска поездов различного веса и различной длины.

Направление с меньшим грузопотоком нетто может оказаться лимитирующим по пропускной способности.

Для определения среднего веса поезда и весовой нормы подсчитываются средневзвешенные погонные нагрузки подвижного состава.

Величина средних погонных нагрузок определяется по формуле:

                                         
[image: image1.wmf]áð

q

q

l

âàãîíà

=

 ,                                                   (1.1)
где 
[image: image2.wmf]áð

q

 – вес вагона брутто;


[image: image3.wmf]âàãîíà

l

– длина вагона.

[image: image4.wmf]áð

ãðïîëíîãðò

qqq

g

=×+

,                                           (1.2)

где 
[image: image5.wmf]ãð

q

– грузоподъемность вагона;

       
[image: image6.wmf]ïîëíîãð

g

– коэффициент полногрузности;
       
[image: image7.wmf]т

q

– вес тары вагона.

Рассматриваемый участок железнодорожной линии является частью важной магистрали, по которой перевозятся следующие виды грузов: уголь, нефть, руда, черные металлы, стройматериалы, лес и прочие грузы. 
Уголь:

[image: image8.wmf]620,9221,878,84

бр

q

т

=×+=



[image: image9.wmf]78,84

5,66;

13,92

q

тм

==


Минеральные удобрения:


[image: image10.wmf]620,9921,883,18

бр

q

т

=×+=



[image: image11.wmf]83,18

5,65;

14,73

q

тм

==


Металлы:

[image: image12.wmf]630,922279,96

бр

q

т

=×+=



[image: image13.wmf]79,96

5,63;

14,19

q

тм

==


Стройматериалы: 

[image: image14.wmf]630,932280,59

бр

q

т

=×+=



[image: image15.wmf]80,59

5,68;

14,19

q

тм

==


Лес: 

[image: image16.wmf]630,72266,10

бр

q

т

=×+=



[image: image17.wmf]66,10

4,66;

14,19

q

тм

==


Прочие грузы: 

[image: image18.wmf]630,72266,10

бр

q

т

=×+=



[image: image19.wmf]66,10

4,56;

14,50

q

тм

==


Величина средней погонной нагрузки:






[image: image20.wmf]1

i

срii

qq

a

=×

å

 ,
                                            (1.3.)
где 
[image: image21.wmf]i

q

 – погонная нагрузка каждого рода груза;

      
[image: image22.wmf]i

a

 – доля грузов в общем грузопотоке.






[image: image23.wmf]i

i

i

Г

Г

a

=

å

 ,

                                  (1.4)
где 
[image: image24.wmf]i

Г

– грузопоток i-го рода груза;

      
[image: image25.wmf]i

Г

å

– суммарный грузопоток.

Расчет средней погонной нагрузки сводим в таблицу 1.1
Таблица 1.1 – Расчет доли грузов в общем грузопотоке

	Род груза
	Годы

	
	5
	10
	15

	Уголь
	0,18
	0,173
	0,170

	Минеральные удобрения
	0,05
	0,05
	0,055

	Металлы
	0,21
	0,204
	0,198

	Стройматериалы
	0,04
	0,063
	0,058

	Лес
	0,145
	0,166
	0,179

	Прочие
	0,32
	0,320
	0,330

	
[image: image26.wmf],

ср

q

тм


	4,85
	5
	5


1.2 Обоснование весовой нормы

1.2.1 Расчеты массы состава

В условиях эксплуатируемых железных дорог вес состава может ограничиваться:

 - мощностью локомотива и характером профиля, определяющим условия накопления кинетической энергии поезда; такие поезда называют полновесными;

 - полезной длиной приемоотправочных путей LПОП; такие поезда называют полносоставными.
1.2.2 Вес поезда по длине приемоотправочных путей

Исходя из условий размещения поезда на приемоотправочных путях его вес ограничивается:






[image: image27.wmf](

)

10

српоплок

Qqll

=×--

 ,
                        (1.5)
где 
[image: image28.wmf]5,1

q

тм

ср

=

 - средняя погонная нагрузка от подвижного состава;

       
[image: image29.wmf]поп

l

-

 длина приемоотправочных путей;

       
[image: image30.wmf]34

лок

м

l

=-

 длина локомотива 2ТЭ – 10.

При длине приемоотправочных путей 850м:


[image: image31.wmf](

)

5,185034104150,

Qò

=×--=


При длине приемоотправочных путей 1050м:


[image: image32.wmf](

)

5,1105034104950.

Qò

=×--=


1.2.3 Определение инерционного веса

Для того чтобы назначить варианты веса поезда, необходимо для каждого перегона определить наибольший вес поезда с использованием кинетической энергии.

Для каждого перегона, построив кривую скорости, определяем труднейший в данном направлении подъем, то есть такой подъем, в конце которого скорость поезда становится наименьшей равной расчетной скорости. 


[image: image33.wmf]min

к

p

VV

=

 ,
                                  (1.6)

Кривая скорости строится для обращающегося на данной линии локомотива, при том весе поезда, который более близок к искомому.

Кривую скорости строим при остановках на всех раздельных пунктах, что является наименее благоприятным случаем при расчете веса поезда с учетом кинетической энергии.

Расчеты производились при помощи программы «Искра».

Для определения инерционного веса  
[image: image34.wmf]i

Q

 на каждом перегоне были построены три кривые скорости для разных весов поездов:


[image: image35.wmf]123

1900;2900;4900.

QòQòQò

===


Далее были определены участки, где скорость достигает минимальной величины. Для этих точек были построены графики зависимостей  
[image: image36.wmf](

)

QfV

=

.

По этим графикам в точках, соответствующих 
[image: image37.wmf]min

кp

VV

=

 были определены инерционные веса поездов.
За расчетное направление принято направление «туда», так как размеры перевозок в этом направлении больше негрузового направления, поэтому это направление будет являться лимитирующим по весовой норме. Все расчеты и графики овладения перевозками будут рассматриваться по грузовому направлению.
Подробные графики определения инерционного веса поезда на каждом перегоне представлены на рисунке 1.

[image: image38.wmf]0

2000

3000

4000

 Q,ò

1000

10

20

30

40

50

60

70

V,êì/÷

0

40

00

6

000

8

000

 Q,ò

2000

10

20

30

40

50

60

70

V,êì/÷

0

2000

3000

4000

 Q,ò

1000

10

20

30

40

50

60

70

V,êì/÷

0

2000

3000

4000

 Q,ò

1000

10

20

30

40

50

60

70

V,êì/÷

0

40

00

6

000

8

000

 Q,ò

2000

10

20

30

40

50

60

70

V,êì/÷

Q=4450

ò

Q=3950

ò

Q=10500

ò

Q=5000

ò

Q=4050

ò


Рисунок 1.1 – Инерционный вес поезда
1.2.4 Ограничение весовой нормы по тонно-километровой диаграмме
По результатам расчетов инерционных весов поездов построена тонно-километровая диаграмма. Ограничение по тонно-километровой диаграмме составляет 
[image: image39.wmf]1

3950;

Qò

=

(в соответствии с рисунком 1.2). 


[image: image40.wmf]1

3

4

5

íîìåð ïåðåãîíà

äëèíà ïåðåãîíà

ìàêñèìàëüíûå äàííûå

ïî

 

ó÷àñòêó

ìàêñèìàëüíûé

óêëîí,‰

ïðîòÿæåííîñòü

ìàêñèìàëüíîãî

óêëîíà,

 

êì

íà÷àëà,

êì

êîíöà,

êì

ðàññòîÿíèå

îò

ðàçäåëüíîãî

 ïóíêòà äî:

Q

l

ïîï

=4

95

0

Q

l

ïîï

=

415

0

2

16

,

80

14

,

10

17

,

80

16

,

80

17

,

00

13

14

13

15

15

0

,

6

5

0

,

9

5

1

,

40

0

,

40

0

,

70

445

0

395

0

405

0

1050

0

5000

7

,

40

8

,

75

7

,

40

7

,

70

2

,

00

5

,

70

5

,

7

5

8

,

70

14,40

10

,

60

           Рисунок 1.2 – Тонно – километровая диаграмма
1.3 Расчет пропускной способности

Перегон, имеющий наименьшую пропускную способность, называется расчетным (лимитирующим).

В общем случае возможная пропускная способность железнодорожной линии, т.е. число поездов или пар поездов, пропускаемых в пределах дороги за определенный период времени, может ограничиваться:

 - пропускной способностью перегонов - число пар поездов, которое дорога может пропустить за сутки. Она зависит от руководящего уклона, состояния пути, плана и профиля дороги, типа подвижного состава и локомотивов (определяющих скорость движения поездов)  и размещения раздельных пунктов и характера устройств СЦБ (определяющих межпоездной интервал при движении поездов).

 - путевым развитием станций и раздельных пунктов.

 - стрелочными горловинами.

 - устройствами локомотивного хозяйства, энергоснабжения и другими элементами железнодорожного хозяйства.
Для определения наличной перегонной расчетной пропускной способности при параллельном графике необходимо определить время хода пары поездов на каждом перегоне и период графика при существующем техническом вооружении:

- линия однопутная;

-тип локомотива 2ТЭ – 10;

- вес поезда 3950т;

- СЦБ – полуавтоблокировка (ПАБ).

Тяговые расчеты производились при помощи программы «Искра».

В результате, были получены значения времени хода и были построены кривые скорости.
Определяем период графика:


[image: image41.wmf].

з

.

р

о

т

t

)

(

t

t

Т

+

+

+

+

=

2

1

t

t

 ,                                  (1.7)
где  tт - время хода «туда» по i-му перегону;  

        tо - время хода «обратно» по i-му перегону;
        
[image: image42.wmf]t

1+
[image: image43.wmf]t

2=10 мин - станционные интервалы, при  полуавтоматической блокировке;   

         tр.з. – время на разгон и замедление (им пренебрегаем, т.к. используем для расчетов программу «Искра», в которой это учтено).
Расчеты по всем перегонам сведены в таблицу 1.2
Таблица 1.2– Период графика, при унифицированном весе 
[image: image44.wmf]1

3950;

Qò

=


	№ перегона
	1
	2
	3
	4
	5

	tт,мин
	17,379
	17,773
	21,557
	16,238
	23,298

	tо,мин
	24,382
	14,38
	15,539
	15,138
	14,617

	Т,мин
	51,761
	42,153
	47,096
	41,376
	47,915


Наличная пропускная способность по перегонам:
 
[image: image45.wmf]1440

техн

н

t

N

T

a

-

=×

 ,                                                 (1.8)
где tтехн =60 мин. - продолжительность технологического «окна», предоставляемого в графике движения поездов для выполнения работ по текущему содержанию пути;
        
[image: image46.wmf]a

н =0,94 – коэффициент, учитывающий влияние отказов в работе технических средств (локомотивов, вагонов, пути, СЦБ и так далее) на наличную пропускную способность перегонов,
[image: image47.wmf] (в соответствии с инструкцией по расчету пропускной способности).
По расчету:


[image: image48.wmf]1

144060

0,9425,06./

51,761

Nïïñóò

-

=×=

;


[image: image49.wmf]2

144060

0,9430,77./

42,153

Nïïñóò

-

=×=

;


[image: image50.wmf]3

144060

0,9427,54./

47,096

Nïïñóò

-

=×=

;


[image: image51.wmf]4

144060

0,9431,35./

41,376

Nïïñóò

-

=×=

;


[image: image52.wmf]5

144060

0,9427,07./

47,915

Nïïñóò

-

=×=

.

1.4 Расчеты провозной способности
График овладения перевозками представляет собой совмещенные кривые изменяющейся во времени возможной и потребной провозной способности железной дороги.

Потребная провозная способность (млн. т/год) – максимально возможная грузовая масса, которую железной дороге необходимо перевезти за год, если весь груз будет поступать на неё равномерно и перевозиться полновесными грузовыми поездами. Она зависит от тех же параметров дороги, что и пропускная способность, и от самой пропускной способности.

Возможная провозная способность - провозная способность, которая  может быть реализована при определённом сочетании основных параметров постоянных сооружений, технического оснащения и технологии процесса перевозок.
1.4.1 Возможная пропускная способность при непараллельном графике движения
Определение возможного количества грузовых поездов ведем по формуле: 

[image: image53.wmf]в

пс

грпс

N

nn

g

e

=×-×

,

                        (1.9)
где 
[image: image54.wmf]1,3

пс

e

=

- коэффициент съёма грузовых поездов пассажирскими;

      γ=0,85 – коэффициент резерва пропускной способности;

       
[image: image55.wmf]n

пс

- количество пассажирских поездов, по заданию на дипломное 

      проектирование. На 1 год - 
[image: image56.wmf]1

пс

поезд

n

=

;
                5 год - 
[image: image57.wmf]3

пс

поезда

n

=

;
               10 год - 
[image: image58.wmf]4

пс

поезда

n

=

;
                 15 год - 
[image: image59.wmf]5

пс

поездов

n

=

.

Расчеты по всем перегонам сведены в таблицу 1.3

Таблица  1.3 – Пропускная способность при непараллельном графике 
                движения
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
[image: image60.wmf](1)

в

гр

год

n


	20,00
	24,85
	22,11
	25,34
	21,70

	
[image: image61.wmf](5)

в

гр

год

n


	17,40
	22,25
	19,51
	22,74
	19,10

	
[image: image62.wmf](10)

в

гр

год

n


	17,1
	21,95
	19,21
	22,44
	18,80

	
[image: image63.wmf](15)

в

гр

год

n


	16,80
	21,65
	18,91
	22,14
	18,50


1.4.2 Возможная провозная способность при непараллельном графике движения
Возможная провозная способность дороги 


                                    
[image: image64.wmf]g

гр

ср

в

n

Q

Г

×

×

=

365

 ,                                      (1.10)
где Qср=3950т - масса грузового поезда (нетто) среднего веса;

        nгр – число грузовых поездов, пропускаемых в одном направлении;

        (=1,1- коэффициент, учитывающий внутригодичную неравномерность перевозок.
Таблица 1.4– Возможная провозная способность при непараллельном 
              графике движения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
[image: image65.wmf](1)

в

Ггод


	18,35
	22,79
	20,28
	23,24
	19,90

	
[image: image66.wmf](5)

в

Ггод


	15,96
	20,41
	17,89
	20,86
	17,52

	
[image: image67.wmf](10)

в

Ггод


	15,68
	20,13
	17,62
	20,58
	17,24

	
[image: image68.wmf](15)

в

Ггод


	15,41
	19,86
	17,35
	20,31
	16,97


1.5 Пропускная и провозная способность при частично – пакетном графике движения 
Производиться перевод полуавтоблокировки (ПАБ) на автоблокировку (АБ). 

Наличная пропускная способность по перегонам при ЧП графике и АБ определяется по формуле:


[image: image69.wmf](

)

(

)

(

)

///

..12

2880

2

н

чп

пторзп

N

ttt

II

b

atta

×

=

-×++++++×

 ,                     (1.11)

где  
[image: image70.wmf]a

п

- коэффициент пакетности на перегоне, равный отношению 
                 числа поездов следующих в пакетах к общему числу поездов;

        
[image: image71.wmf]I

I

//

/

,

- интервалы между поездами в пакетах в нечетном и в четном 
                направлении,  
[image: image72.wmf]16

I

I

//

/

=

+

минут, I=8 минут;

         
[image: image73.wmf]b

н

- коэффициент надежности работы устройств, 
[image: image74.wmf]b

н

=0,94.


[image: image75.wmf](

)

1

28800,94

31,61

20,551,761160,5

÷ï

N

×

==

-×+×

   
[image: image76.wmf]сутки

парпоездов

;

[image: image77.wmf](

)

2

28800,94

38,00

20,542,153160,5

÷ï

N

×

==

-×+×

   
[image: image78.wmf]сутки

парпоездов

;

[image: image79.wmf](

)

3

28800,94

34,42

20,547,096160,5

÷ï

N

×

==

-×+×

   
[image: image80.wmf]сутки

парпоездов

;

[image: image81.wmf](

)

4

28800,94

38,63

20,541,376160,5

÷ï

N

×

==

-×+×

   
[image: image82.wmf]сутки

парпоездов

;

[image: image83.wmf](

)

5

28800,94

33,89

20,547,915160,5

÷ï

N

×

==

-×+×

   
[image: image84.wmf]сутки

парпоездов

.

Таблица 1.5– Возможная пропускная способность при частично-
              пакетном графике движения
	№ перегона
	1
	2
	3
	4
	5

	N,
[image: image85.wmf]./

ппсут


	31,61
	38,00
	34,42
	38,63
	33,89


Пропускная способность с разъездами второй очереди:


[image: image86.wmf]в

пс

грпс

N

nn

g

e

=×-×

 ,                                   (1.12)
Таблица 1.6– Пропускная способность при частично-пакетном графике
              движения
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
[image: image87.wmf](1)

в

гр

год

n


	25,56
	31,00
	27,95
	31,53
	27,50

	
[image: image88.wmf](5)

в

гр

год

n


	22,96
	28,40
	25,35
	28,93
	24,90

	
[image: image89.wmf](10)

в

гр

год

n


	22,66
	28,10
	25,05
	28,63
	24,60

	
[image: image90.wmf](15)

в

гр

год

n


	22,36
	27,80
	24,75
	28,33
	24,30


Возможная провозная способность при частично-пакетном графике движения:
                                                
[image: image91.wmf]g

гр

ср

в

n

Q

Г

×

×

=

365

 ,                         (1.13)
Таблица 1.7 – Возможная провозная способность при частично-
               пакетном графике движения 

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
[image: image92.wmf](1)

в

Ггод


	23,45
	28,44
	25,64
	28,92
	25,23

	
[image: image93.wmf](5)

в

Ггод


	21,06
	26,05
	23,25
	26,54
	22,84

	
[image: image94.wmf](10)

в

Ггод


	20,79
	25,78
	22,98
	26,26
	22,56

	
[image: image95.wmf](15)

в

Ггод


	20,51
	25,50
	22,70
	25,99
	22,29


1.6 Пропускная и провозная способность при частично – пакетном графике движения (разъезды второй очереди)
При вводе разъездов второй очереди время движения поездов заметно сокращается, поэтому период графика будет считаться следующим образом:

                                   
[image: image96.wmf]..

2

2

то

ст

рз

Т

tt

t

t

+

=++×

,                                 (1.14)
Отсюда имеем по перегонам следующие значения:

Т1=33,88 мин; Т2=29,07 мин; Т3=31,55мин; Т4=28,69 мин;

Т5=31,96 мин;
Аналогично предыдущим расчетам находим значения наличной пропускной способности по перегонам:

                                            
[image: image97.wmf]1440

техн

н

t

N

T

a

-

=×

 ,                                 (1.15)
Таблица 1.8 – Возможная пропускная способность при частично – 
               пакетном графике движения
	№ перегона
	1
	2
	3
	4
	5

	N,
[image: image98.wmf]./

ппсут


	38,28
	44,62
	41,11
	45,21
	40,58


Пропускная способность с разъездами второй очереди:


                                             
[image: image99.wmf]в

пс

грпс

N

nn

g

e

=×-×

 ,                              (1.16)
Таблица 1.9 – Пропускная способность при частично – пакетном
              графике движения
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
[image: image100.wmf](1)

в

гр

год

n


	31,23
	36,62
	33,64
	37,12
	33,19

	Продолжение таблицы 1.9

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
[image: image101.wmf](5)

в

гр

год

n


	28,63
	34,02
	31,04
	34,52
	30,59

	
[image: image102.wmf](10)

в

гр

год

n


	28,33
	33,72
	30,74
	34,22
	30,29

	
[image: image103.wmf](15)

в

гр

год

n


	28,03
	33,42
	30,44
	33,92
	29,99


Возможная провозная способность при частично – пакетном  графике движения:

                                               
[image: image104.wmf]g

гр

ср

в

n

Q

Г

×

×

=

365

 ,                           (1.17)
Таблица 1.10 – Возможная провозная способность при частично – 
                 пакетном графике движения
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
[image: image105.wmf](1)

в

Ггод


	28,65
	33,59
	30,86
	34,05
	30,45

	
[image: image106.wmf](5)

в

Ггод


	26,32
	31,21
	28,47
	31,67
	28,06

	
[image: image107.wmf](10)

в

Ггод


	25,99
	30,93
	28,20
	31,39
	27,79

	
[image: image108.wmf](15)

в

Ггод


	25,63
	30,64
	27,92
	31,12
	27,51


1.7 Увеличение весовой нормы

Изменяем техническое вооружение, вводим трехсекционный тепловоз 3ТЭ-10. Имеем на лимитирующем перегоне вес минимальный 5950т., но на тонно-километровой диаграмме ограничение по длине приемоотправочных путей Qпоп=4950т. (Lпоп=1050м). Принимаем для расчетов вес 4950т.

Для того, чтобы максимально упростить расчеты, необходимо ввести увеличивающий коэффициент.

                                 
[image: image109.wmf](4950)(3950)

ââ

ÀÁQÀÁQ

ÃÃê

==

=×

,                                 (1.18)

[image: image110.wmf]4150

1,25

3950

Q

к

Q

=

==

=


1.8 Возможная пропускная способность при частично-пакетном 

графике движения (разъезды второй очереди) и двойной тяги локомотива

Таблица 1.11 – Возможная пропускная способность при частично-
                пакетном графике движения (разъезды второй очереди)
                и двойной тяги локомотива
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
[image: image111.wmf](1)

в

Ггод


	35,81
	41,98
	38,57
	42,56
	38,06

	
[image: image112.wmf](5)

в

Ггод


	32,82
	39,01
	35,58
	39,58
	35,07

	
[image: image113.wmf](10)

в

Ггод


	32,42
	38,66
	35,25
	39,23
	34,73

	
[image: image114.wmf](15)

в

Ггод


	32,13
	38,30
	34,9
	38,9
	34,38


1.9 Возможная пропускная способность при частично-пакетном 

графике движения и двойной тяги локомотива

Таблица 1.12 – Возможная пропускная способность при частично-
                пакетном графике движения  и двойной тяги локомотива
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
[image: image115.wmf](1)

в

Ггод


	29,31
	35,55
	32,05
	36,15
	31,53

	Продолжение таблицы 1.12

	
[image: image116.wmf](5)

в

Ггод


	26,32
	32,56
	29,06
	33,17
	28,55

	
[image: image117.wmf](10)

в

Ггод


	25,98
	32,22
	28,72
	32,82
	28,20

	
[image: image118.wmf](15)

в

Ггод


	25,63
	31,87
	28,37
	32,48
	27,86


1.10 Построение графика овладения перевозками

Намеченное начальное, конечные и промежуточные состояния должны давать возможность построить не менее двух конкурентных схем овладения перевозками.
Намеченные схемы овладения перевозками не должны:
 - приводить к частым переходам, так как при ограниченном сроке использования некоторого технического состояния практически невозможно выполнить необходимые работы по переустройству;
 - давать при значительных строительных затратах слишком большие неиспользуемые резервы мощности;
 - вызывать «бросовые» капиталовложения, т. е. такие затраты, которые не используются в последующих технических состояниях;
 - включать много типов локомотивов в расчетный период, так как для перехода к новому типу локомотива необходимо производить подготовку или переподготовку локомотивных бригад;
 - быть менее 2 лет.
График овладения перевозками строим на расчетные годы.

Потребная провозная способность 
[image: image119.wmf](

)

n

t

Г

в условиях развития народного хозяйства, как правило, возрастает во времени. При совмещении кривых 

потребной и возможной провозной способности они пересекаются в момент 
[image: image120.wmf]t

.

В момент потребная и провозная способность равны: 
[image: image121.wmf](

)

(

)

вп

tt

ГГ

=

, и поэтому для обеспечения потребной провозной способности за моментом 
[image: image122.wmf]t

 необходим перевод железной дороги в состояние с большей возможной провозной способностью.

Момент 
[image: image123.wmf]t

 называется техническим сроком перехода из состояния в состояние. Графики овладения перевозками представлены на рисунках 1.3 и 1.4.

[image: image124.wmf]10

15

5

2

t,

 ãîä

Ã

, 

ìëí.ò/ãîä

10

2

0

3

0

4

0

5

0

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

          Рисунок 1.3 – График овладения перевозками для 1 варианта

[image: image125.wmf]10

15

5

2

t,

 ãîä

Ã

, 

ìëí.ò/ãîä

10

2

0

3

0

4

0

5

0

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

           Рисунок 1.4 – График овладения перевозками для 2 варианта
1.11 Формирование вариантов этапного усиления линии

Чтобы определить оптимальную схему наращивания мощности линии по суммарным приведенным расходам, необходимо наметить принципиальные направления такого усиления. Можно исследовать целесообразность увеличения веса поезда за счет применения мощных секционированных локомотивов. Другой путь заключается в увеличении пропускной способности за счет применения безостановочного скрещения и вторых путей. Наконец, существует возможность сочетать эти два подхода, принимая меры к увеличению как веса поезда, так и пропускной способности. Выбор принципиального направления усиления зависит от того, какой перспективный грузооборот следует обеспечить и как быстро он нарастает во времени.
В дипломном проекте были намечены два варианта с начальным состоянием – однопутная линия, локомотив 2ТЭ – 10, lпоп=850м, ПАБ.
Первый вариант: 

1 год: АБ на всех перегонах;

5 год: ввод локомотива 3ТЭ – 10, при 
[image: image126.wmf]4950

Qò

=

 и удлинение ПОП до   1050 м;

10год: второй путь на всех перегонах;

Второй вариант:

1 год: АБ на всех перегонах;

5 год: ввод локомотива 3ТЭ – 10, при 
[image: image127.wmf]4950

Qò

=

 и удлинение ПОП до   1050 м , разъезды второй очереди на всех перегонах;

13 год: второй путь на всех перегонах.
Оба варианта усиления показаны на рисунке 1.4


[image: image128.wmf]5

10

15

1âàðèàíò

Àâòîáëîêèðîâêà

Óâåëè÷åíèå òÿãè è

óâåëè÷åíèå ÏÎÏ äî

1050ì

Àâòîáëîêèðîâêà

t,ãîäû

5

10

15

t,ãîäû

1

1

2âàðèàíò

äâóõïóòíàÿ

ëèíèÿ

äâóõïóòíàÿ

ëèíèÿ

13

Ðàçúåçäû âòîðîé î÷åðåäè íà

âñåõ ïåðåãîíàõ è óäëèíåíèå

ÏÎÏ

          Рисунок 1.4 – Варианты этапного усиления линии
2 Сравнение вариантов

2.1 Расчеты строительной стоимости реконструкции

Намеченные схемы овладения перевозками должны быть сопоставлены по суммарным приведенным расходам с учетом отдаленности по схеме многоэтапных капиталовложений. Для условий реконструкции существующей линии начальная строительная стоимость может не учитываться. Кроме того, одинаковый для обеих схем период работы при начальном состоянии может быть исключен из сравнения.

Для сравнения вариантов необходимо определить суммарные за весь расчетный период приведенные строительные и эксплуатационные расходы с учетом отдаления отдельных слагаемых во времени.

                      
[image: image129.wmf]å

å

×

+

×

=

ср

ср

Т

t

t

Т

t

стр

привед

Э

А

К

1

1

h

h

,
                             (2.1)
где 
[image: image130.wmf]-

×

t

стр

А

h

 приведенные строительные затраты, руб.;

       
[image: image131.wmf]-

×

t

t

Э

h

 приведенные эксплуатационные затраты, руб.;

       
[image: image132.wmf]-

t

h

 коэффициент приведения к году t;

       
[image: image133.wmf]-

ср

Т

 год, когда оба варианта выходят на одинаковое техническое
                  вооружение.
                                        
[image: image134.wmf]t

t

)

1

(

1

E

+

=

h

,                                           (2.1)
где 
[image: image135.wmf]0,1

Е

=-

норма дисконта, оценивает чистую ставку на капитал 
          или коэффициент эффективности капиталовложения. 

2.1.1 Определение строительной стоимости

Первый вариант:

1.Строительная стоимость 1 этапа складывается из стоимости автоблокировки на всех перегонах и стоимости станционных путей на каждом втором раздельном пункте:
                                                 
[image: image136.wmf]1..

ÀÁäï

ÀÀÀ

=+

,                                      (2.2)
Строительная стоимость первого этапа с учетом коэффициента отдаления затрат:

                                              
[image: image137.wmf]111

ÀÀ

h

=×

,                                                (2.3)
где 
[image: image138.wmf]1

0,826

h

=

 - коэффициент приведения к 2 году.

Необходимо учитывать при вводе частично-пакетного графика один дополнительный путь на каждом втором перегоне для возможности обеспечения пропуска пакетов поездов. На данной железнодорожной линии семь перегонов, поэтому строим трое дополнительных путей. Их стоимость определяется как:

                           
[image: image139.wmf]....

......

2

22

ðïðï

äïäïïîïñòðï

nn

Ààla

=××+××

,                    (2.4)
где 
[image: image140.wmf]..

20..

ñòï

àòð

=

 - стоимость 1 км станционных путей;

       
[image: image141.wmf]..

250..

äï

àòð

=

 - стоимость 1 км дополнительных путей;

       
[image: image142.wmf]850

поп

l

м

=

 - длина приемоотправочных путей.


[image: image143.wmf]..

33

2500,85220338,75..

22

äï

Àòð

=××+××=


Строительная стоимость автоблокировки:

                                              
[image: image144.wmf]АБАБ

АLа

=×

,                                            (2.5)
где  
[image: image145.wmf]ÀÁ

a

 - стоимость устройства автоблокировки на линии, которая равна
                
[image: image146.wmf]ÀÁ

a

=

41,7 тыс. руб.;

L – длина всех застраиваемых перегонов, равная L=82,5 км;

Отсюда:

[image: image147.wmf]41,782,53440,25..

ÀÁ

òð

À

=×=


Строительная стоимость первого этапа:


[image: image148.wmf]1

3440,25338,753779..

Àòð

=+=


Строительная стоимость первого этапа с учетом коэффициента отдаления затрат:


[image: image149.wmf]1

37790,8263121,45..

Àòð

=×=


Строительная стоимость второго этапа складывается из стоимости удлинения приемо-отправочных путей для увеличения массы состава с 850 м до 1050 м. Число удлиняемых приемо-отправочных путей принимаем, равным 16:

                                           
[image: image150.wmf]2..

ïóäë

ÀNa

=×

,                                              (2.6)
где 
[image: image151.wmf].

óäë

a

 - стоимость удлинения ПОП с 850 м до 1050 м, равная 
[image: image152.wmf].

óäë

a

=
[image: image153.wmf]120..

òð



[image: image154.wmf]2

161201920..

Àòð

=×=


Строительная стоимость второго этапа с учетом коэффициента отдаления затрат:

                                                   
[image: image155.wmf]222

АА

h

=×

,                                          (2.7)
где 
[image: image156.wmf]2

0,621

h

=

 - коэффициент приведения ко 5 году.


[image: image157.wmf]2

19200,6211192,32..

Àòð

=×=


Строительная стоимость третьего этапа состоит из стоимости второго пути на всех перегонах:

                                                    
[image: image158.wmf]3..

âòï

ÀÀ

=

,                                           (2.8)
                                            
[image: image159.wmf]....

,

âòïâòï

ÀàL

=×

                                      (2.9)
где 
[image: image160.wmf]..

втп

а

 - стоимость строительства второго пути, равная
[image: image161.wmf]..

втп

а

=
[image: image162.wmf]500..

òð



[image: image163.wmf]..

50082,541250..

âòï

Àòð

=×=


Строительная стоимость третьего этапа с учетом коэффициента отдаления затрат:

                                                   
[image: image164.wmf]3313

ÀÀ

h

=×

,                                       (2.10)
где 
[image: image165.wmf]13

0,289

h

=

 - коэффициент приведения к 13 году.


[image: image166.wmf]3

412500,28911921,25..

Àòð

=×=


Подведя итоги, общая строительная стоимость по 1 варианту:
                                  
[image: image167.wmf]1.

123

.

()

âàð

óä

ñòðñò

ÀÀÀê

À

=++×

,                     (2.11)
где 
[image: image168.wmf]55

уд

к

=

 - коэффициент удорожания на 2010год.


[image: image169.wmf]1.

.

377919204125046949..

âàð

ñòðñò

òûñðóá

À

=++=

.

Так как приведенные в расчетах цены указаны на основе базисных цен 1984года, поэтому необходимо при помощи коэффициента удорожания привести их к ценам текущего времени.


[image: image170.wmf]1.

.

46949552650945..

âàð

ñòðñò

òûñðóá

À

=×=


Второй вариант:

1.Строительная стоимость 1 этапа складывается из стоимости автоблокировки на всех перегонах и стоимости станционных путей на каждом втором раздельном пункте:
                                            
[image: image171.wmf]1..

ÀÁäï

ÀÀÀ

=+

,                                        (2.12)
Строительная стоимость первого этапа с учетом коэффициента отдаления затрат:

                                                 
[image: image172.wmf]111

ÀÀ

h

=×

,                                           (2.13)
где  
[image: image173.wmf]1

0,826

h

=

 - коэффициент приведения к 2 году.

Необходимо учитывать при вводе частично-пакетного графика один дополнительный путь на каждом втором перегоне для возможности обеспечения пропуска пакетов поездов. На данной железнодорожной линии семь перегонов, поэтому строим трое дополнительных путей. Их стоимость определяется как:

                        
[image: image174.wmf]....

......

2

22

ðïðï

äïäïïîïñòðï

nn

Ààla

=××+××

,                     (2.14)
где 
[image: image175.wmf]..

20..

ñòï

àòð

=

 - стоимость 1 км станционных путей;

       
[image: image176.wmf]..

250..

äï

àòð

=

 - стоимость 1 км дополнительных путей;

       
[image: image177.wmf]850

поп

l

м

=

 - длина приемоотправочных путей.


[image: image178.wmf]..

33

2500,85220338,75..

22

äï

Àòð

=××+××=


Строительная стоимость автоблокировки:

                                                
[image: image179.wmf]АБАБ

АLа

=×

,                                        (2.15)
где 
[image: image180.wmf]АБ

a

 - стоимость устройства автоблокировки на линии, которая равна 

               
[image: image181.wmf]АБ

a

=

41,7 тыс. руб.;

         L – длина всех застраиваемых перегонов, равная L=82,5 км.
Отсюда:

[image: image182.wmf]41,782,53440,25..

ÀÁ

òð

À

=×=


Строительная стоимость первого этапа:


[image: image183.wmf]1

3440,25338,753779..

Àòð

=+=


Строительная стоимость первого этапа с учетом коэффициента отдаления затрат:


[image: image184.wmf]1

37790,8263121,45..

Àòð

=×=


Строительная стоимость второго этапа складывается из стоимости удлинения приемо-отправочных путей для увеличения массы состава с 850 м до 1050 м и строительства разъездов второй очереди. Число удлиняемых приемо-отправочных путей принимаем, равным 16:

                                      
[image: image185.wmf]2.2..

óäëÏÎÏðî÷

ÀAA

=+

,                                    (2.16)
                                         
[image: image186.wmf]...

óäëÏÎÏïóäë

ANa

=×

,                                     (2.17)
где 
[image: image187.wmf].

óäë

a

 - стоимость удлинения ПОП с 850 м до 1050 м, равная 
[image: image188.wmf].

óäë

a

=
[image: image189.wmf]120..

òð



[image: image190.wmf].

161201920..

óäëÏÎÏ

Aòð

=×=


Строительная стоимость второго этапа с учетом коэффициента отдаления затрат:

                                                
[image: image191.wmf].25

óäëÏÎÏ

AÀ

h

=×

,                                  (2.18)
где 
[image: image192.wmf]5

0,621

h

=

 - коэффициент приведения ко 5 году.


[image: image193.wmf].

19200,6211192,32..

óäëÏÎÏ

Aòð

=×=


Строительная стоимость разъездов второй очереди:

                                                  
[image: image194.wmf]1

2..

ðî÷ðàç

Aàn

=×

,                                 (2.19)

где 
[image: image195.wmf]1

250.

ðàç

àòð

=-

стоимость одного разъезда по базовым ценам 84 года;

      
[image: image196.wmf]n

 - количество перегонов.


[image: image197.wmf]2..

25051250..

ðî÷

Aòð

=×=


Строительная стоимость второго этапа:


[image: image198.wmf]2

125019203170..

Àòð

=+=


Строительная стоимость второго этапа с учетом коэффициента отдаления затрат:

                                                    
[image: image199.wmf]225

ÀÀ

h

=×

,                                       (2.20)
где 
[image: image200.wmf]5

0,621

h

=

 - коэффициент приведения к 5 году.


[image: image201.wmf]2

1968,57..

Àòð

=


Строительная стоимость третьего этапа состоит из стоимости второго пути на всех перегонах:


[image: image202.wmf]3..

âòï

ÀÀ

=


                                             
[image: image203.wmf]....

,

âòïâòï

ÀàL

=×

                                   (2.21)
где 
[image: image204.wmf]..

втп

а

 - стоимость строительства второго пути, равная
[image: image205.wmf]..

втп

а

=
[image: image206.wmf]500..

òð

;

[image: image207.wmf]..

50082,541250..

âòï

Àòð

=×=


Строительная стоимость третьего этапа с учетом коэффициента отдаления затрат:

                                                       
[image: image208.wmf]3313

ÀÀ

h

=×

,                                    (2.22)
где 
[image: image209.wmf]13

0,386

h

=

 - коэффициент приведения к 10 году.


[image: image210.wmf]3

412500,38615922,5

À

=×=


Подведя итоги, общая строительная стоимость по 2 варианту:
                                
[image: image211.wmf]2.

123

.

()

âàð

óä

ñòðñò

ÀÀÀê

À

=++×

,                       (2.23)
где 
[image: image212.wmf]55

уд

к

=

 - коэффициент удорожания на 2010год;


[image: image213.wmf]2.

.

377931704125048199..

âàð

ñòðñò

òûñðóá

À

=++=

.

Так как приведенные в расчетах цены указаны на основе базисных цен 1984года, поэтому необходимо при помощи коэффициента удорожания привести их к ценам текущего времени.


[image: image214.wmf]2.

.

48199552650945..

âàð

ñòðñò

òûñðóá

À

=×=


Строительная стоимость по двум вариантам приведена на рисунке 2.1


[image: image215.wmf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

13

t,

ãîäû

207,84

171,68

105,6

65,57

226,87

87,57

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

13

t,

ãîäû

207,84

171,68

174,35

226,87

108,27

1 âàðèàíò

65,56

2

 âàðèàíò

       

Рисунок 2.1 – Строительная стоимость по вариантам
2.1.2 Определение эксплуатационных расходов

Эксплуатационные расходы по отдельным их элементам определяем путем умножением соответствующей нормы расходов на величину показателя по рассматриваемому варианту.



[image: image216.wmf],,

.

год

лвгр

двтексод

ЭЭЭ

К

=++

,
     (2.24)
где 
[image: image217.wmf]Э

дв

- эксплуатационные расходы по движению поездов;

         
[image: image218.wmf]К

гр

,

в

,

л

- капиталовложения в локомотивный парк, вагонный парк и
                    приведенная стоимость грузовой массы.
       
[image: image219.wmf].

тексод

Э

 - стоимость содержания постоянных устройств.
Эксплуатационные расходы по движению поездов:



[image: image220.wmf]Э

Э

Э

Э

прост

.

з

.

р

пробег

дв

+

+

=

,
(2.25)
где 
[image: image221.wmf]Э

пробег

 - эксплуатационные затраты по пробегу поездов;

       
[image: image222.wmf]Э

.

з

.

р

- расходы на разгон и торможение поездов;

       
[image: image223.wmf]Э

прост

- расходы по простою поездов на станциях.

2.1.2.1 Эксплуатационные расходы по пробегу поездов

Эксплуатационные расходы по пробегу поездов:



[image: image224.wmf]6

36510..

грпроб

проб

nLC

млнр

Э

-

=××××

, 
(2.26)
где 
[image: image225.wmf]гр

n

 - потребное количество грузовых поездов;

       
[image: image226.wmf]L

- длина участка, км;

      
[image: image227.wmf]С

проб

- стоимость пробега 1 поезда:
                        при весе поезда   
[image: image228.wmf]3950

Qò

=

          
[image: image229.wmf]С

проб

=237 руб./км
                        при весе поезда   
[image: image230.wmf]4950

Qò

=

          
[image: image231.wmf]С

проб

=297 руб./км
Стоимость пробега 1 поездо – километра зависит от средней скорости:



[image: image232.wmf]2

ср

х

х

L

V

T

×

=

  ,
(2.27)
где 
[image: image233.wmf]L

- длина участка, км;

      
[image: image234.wmf]Т

х

-общее время хода по участку.

2.1.2.2 Эксплуатационные расходы по разгону и замедлению поездов

Эксплуатационные расходы по разгону и торможению поездов: 



[image: image235.wmf]..

..

365

грострз

рз

n

КС

Э

=×××

,
(2.28)
где 
[image: image236.wmf]-

К

ост

количество остановок грузовых поездов на промежуточных 
                 раздельных пунктах для скрещения и обгонов без учета стоянок по
                 техническим надобностям на однопутных линиях;

       
[image: image237.wmf]-

С

.

з

.

р

стоимость одного разгона и торможения:
                        при весе поезда   
[image: image238.wmf]3950

Qò

=

          
[image: image239.wmf]..

рз

С

=357,2 руб./км
                        при весе поезда   
[image: image240.wmf]4950

Qò

=

          
[image: image241.wmf]..

рз

С

=375,8 руб./км
Количество остановок грузовых поездов на однопутных линиях:



[image: image242.wmf](

)

12

12

2

2

242

грпс

ост

х

грпсст

АNАN

L

КА

V

АNАNt

×+××

×

=×-

-×+×××

,
(2.29)

где 
[image: image243.wmf]L

-

длина участка, км;

      
[image: image244.wmf]1

А

 - коэффициент, показывающий сокращение числа остановок грузовых

              поездов по скрещениям с грузовыми поездами по сравнению с 

              обыкновенным непакетным графиком (для непакетного графика

              
[image: image245.wmf]1

1

А

=

);

      
[image: image246.wmf]2

А

 - коэффициент, показывающий сокращение числа остановок грузовых

               поездов по обгонам и сокращениям с пассажирскими поездами по 

            сравнению с обыкновенным непакетным графиком (для непакетного 

            графика
[image: image247.wmf]2

1

А

=

).

Значение коэффициентов
[image: image248.wmf]1

0,606

А

=

,     
[image: image249.wmf]2

0,866

А

=



[image: image250.wmf]ст

t

 - среднее время стоянок поезда на промежуточных раздельных

         пунктах при скрещении и обгоне.

Продолжительность стоянки пары грузовых поездов на промежуточных раздельных пунктах устанавливается в зависимости от вида графика движения и системы СЦБ:

 - при частично – пакетном графике движения на участках с АБ 



[image: image251.wmf](

)

..

0,100,31,5

стхппнпскрз

ttJ

aattt

=+×+××+++

,
(2.30)

где 
[image: image252.wmf]х

t

 - среднее время хода пары грузовых поездов на участке с 

               остановочным скрещением поездов по перегону средней 

               длины;

        
[image: image253.wmf],

нпск

tt

-

станционные интервалы неодновременного прибытия и 

                         скрещения поездов, мин;

        
[image: image254.wmf]..

рз

t

-

время на разгоне и замедление при остановке поездов, мин,

        
[image: image255.wmf]п

a

-

коэффициент пакетности грузового движения.



[image: image256.wmf]'"

120

хххпер

х

tttL

V

=+=×

,
(2.31)



[image: image257.wmf]max

2

грпс

п

NN

N

a

+

=

×

,
(2.32)

2.1.2.3 Эксплуатационные расходы по простою
                                            
[image: image258.wmf]прост

простпробег

ЭЭ

К

=×

 ,
                       (2.33)

где 
[image: image259.wmf]прост

К

-

количество простоя грузовых поездов на промежуточных 
                  раздельных пунктах для скрещения и обгонов без учета стоянок по 
                  техническим надобностям на однопутных линиях;

Все расчеты по формулам, приведенным выше, сводим в таблицу 2.1.

По данным таблицы строим графики изменения эксплуатационных затрат, зависящие от 
[image: image260.wmf]дв

Э

.

За срок сравнения вариантов Тср принимаем срок, равный 13 лет, к 13 году оба варианта выходят на одинаковое техническое оснащение.

Таблица 2.1 – Расчет эксплуатационных расходов
	Годы
	
[image: image261.wmf]6

10

потр

Г

×


	Q, т
	тип локом.
	график
	
[image: image262.wmf]прив

n


	Спроб
	Эпроб ,

млн.р
	Кр.з.+Кпр.
	Эр.з.+Эпрост ,

млн.р
	∑Э,

млн.р
	η
	∑Эη ,

млн.р

	
	
	
	
	движения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Первый
	вариант
	
	
	
	
	

	2
	17,75
	3950
	2ТЭ - 10
	НП
	18,14
	237
	129,45
	0,30
	38,83
	168,28
	0,826
	138,99

	5
	21,06
	3950
	2ТЭ - 10
	ЧП
	22,54
	237
	160,86
	0,38
	61,12
	221,98
	0,621
	137,84

	5
	21,06
	4950
	3ТЭ - 10
	ЧП
	18,12
	297
	162,05
	0,30
	48,61
	210,66
	0,621
	130,81

	10
	25,98
	4950
	3ТЭ - 10
	ЧП
	22,5
	297
	201,22
	0,11
	22,13
	223,35
	0,386
	86,21

	10
	25,98
	4950
	3ТЭ - 10
	ДВ
	22,5
	297
	201,22
	0,38
	76,46
	277,68
	0,386
	107,18

	13
	32,24
	4950
	3ТЭ - 10
	ДВ
	27,79
	297
	248,53
	0,15
	37,27
	258,8
	0,289
	82,59

	
	
	
	
	
	
	Второй
	вариант
	
	
	
	
	

	2
	17,75
	3950
	2ТЭ - 10
	НП
	18,14
	237
	129,45
	0,30
	38,83
	168,28
	0,826
	138,99

	5
	21,06
	3950
	2ТЭ - 10
	ЧП
	22,54
	237
	160,86
	0,38
	61,12
	221,98
	0,621
	137,84

	5
	21,06
	4950
	3ТЭ - 10
	ЧП
	18,12
	297
	162,05
	0,30
	48,61
	210,66
	0,621
	130,81

	13
	32,24
	4950
	3ТЭ - 10
	ЧП
	27,79
	297
	248,53
	0,42
	104,38
	352,91
	0,289
	101,99

	13
	32,24
	4950
	3ТЭ - 10
	ДВ
	27,79
	297
	248,53
	0,15
	37,27
	258,8
	0,289
	82,59


2.1.3 Капиталовложения в локомотивный парк




[image: image263.wmf]1

ср

лл

л

tt

t

t

Э

КК

hh

=

=×+×

å

D

,
(2.34)

Капиталовложения в локомотивный парк:



[image: image264.wmf]линв

л

С

КМ

=×

.
(2.35)
Рабочий парк состоит из исправных локомотивов, непосредственно занятых перевозкой грузов.



[image: image265.wmf]24

л

раб

гр

Т

n

М

=×

,
(2.36)

где 
[image: image266.wmf]-

Т

л

время полного оборота локомотива на обслуживание одной пары 
                поездов на рассматриваемом участке обращения локомотива, ч.




[image: image267.wmf]2

л

л

л

уч

L

t

Т

V

×

=+

,
(2.37)
где 
[image: image268.wmf]t

л

- среднее время простоя локомотива за оборот (по прибытию и 

              отправлению);

       
[image: image269.wmf]уч

V

 - участковая скорость;

      
[image: image270.wmf]х

V

 - ходовая скорость на участке.



[image: image271.wmf]2

бр

лоснсмобосмож

tttttt

Р

=+××+++

,
(2.38)

где 
[image: image272.wmf]0,6

осн

ч

t

=

- среднее время простоя на станции основного депо;

       
[image: image273.wmf]1,22

об

ч

t

=

 - среднее время простоя на станции оборота локомотива, ч;

       
[image: image274.wmf]0,13

ñì

÷

t

=

 - среднее время простоя в пунктах смены бригад, ч; 

      Рб45р- количество этих пунктов в пределах  всего маршрута следования 
              локомотива, (4-6);

      
[image: image275.wmf]t

осм

- среднее время простоя под техническим и профилактическим 
               осмотрам, отнесенное на один оборот, ч;

      
[image: image276.wmf]t

ож

- среднее время дополнительного простоя локомотива в пунктах 
              оборота в ожидании отправления поезда, ч;



[image: image277.wmf]0,0055

осмл

tL

=×

,
(2.39)


[image: image278.wmf]1

0,70,013

ож

гр

t

n

=

+×

,
(2.40)


[image: image279.wmf]л

С

-

стоимость локомотива:

2ТЭ – 10     
[image: image280.wmf]52880.

ë

Ñòûñð

=


3ТЭ – 10      
[image: image281.wmf]79320.

ë

Ñòûñð

=


Коэффициент участковой скорости:



[image: image282.wmf]уч

х

V

V

b

=

,
(2.41)

Все расчеты по капиталовложения в локомотивный парк сведены в таблицу 2.2

Таблица 2.2 – Расчет ежегодной стоимости локомотивного парка

	годы
	Q, т
	тип локом.
	СЦБ
	график
	
[image: image283.wmf]прив

n


	Сл,

тыс.р
	
[image: image284.wmf]b


	
[image: image285.wmf]уч

V


км/ч
	
[image: image286.wmf]л

К

млн.руб

	
	
	
	
	движения
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Первый
	вариант
	
	
	
	

	2
	3950
	2ТЭ – 10
	ПАБ
	НП
	17,53
	52880
	0,78
	16,80
	577,865

	5
	3950
	2ТЭ – 10
	АБ
	НП
	20,80
	52880
	0,84
	18,09
	669,785

	5
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ЧП
	16,60
	79320
	0,80
	22,72
	849,900

	10
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ЧП
	20,47
	79320
	0,77
	21,86
	1062,378

	10
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ДВ
	20,47
	79320
	0,79
	22,42
	1052,916

	13
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ДВ
	25,46
	79320
	0,80
	22,70
	1303,921

	
	
	
	
	Второй 
	вариант
	
	
	
	

	2
	3950
	2ТЭ – 10
	ПАБ
	НП
	17,53
	52880
	0,78
	16,80
	577,865

	5
	3950
	2ТЭ – 10
	АБ
	НП
	20,80
	52880
	0,84
	18,09
	669,785

	Продолжение таблицы 2.2

	годы
	Q, т
	тип локом.
	СЦБ
	график
	
[image: image287.wmf]прив

n


	Сл,

тыс.р
	
[image: image288.wmf]b


	
[image: image289.wmf]уч

V


км/ч
	
[image: image290.wmf]л

К

млн.руб

	5
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ЧП
	16,60
	79320
	0,86
	24,42
	829,324

	13
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ЧП
	25,46
	79320
	0,66
	18,74
	1399,797

	13
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ДВ
	25,46
	79320
	0,80
	22,70
	1303,803


2.1.4 Капиталовложения в вагонный парк



[image: image291.wmf]1

ср

вв

в

tt

Т

t

Э

КК

hh

=×+D×

å

,
(2.42)

где Кв - капиталовложения в вагонный парк.


[image: image292.wmf]3651,052

8760

вгрв

в

уч

CnNL

К

V

××××××

=

×

,
(2.43)

где L - длина участка, км;
     
[image: image293.wmf]V

уч

- участковая скорость, км/ч;

      
[image: image294.wmf]n

гр

 - количество грузовых поездов;
     
[image: image295.wmf]1300.

â

òûñð

Ñ

=

 - стоимость вагонов в одном поезде;
      
[image: image296.wmf]N

в

- количество вагонов в одном поезде.


[image: image297.wmf]14

поезда

в

l

N

=

,

(2.44)
Все расчеты по капиталовложения в вагонный парк сведены в таблицу 2.3

Таблица 2.3 – Капиталовложения в вагонный парк
	годы
	Q, т
	тип локом.
	СЦБ
	график
	
[image: image298.wmf].

ãð

n


	Св,

млн.р
	
[image: image299.wmf]b


	
[image: image300.wmf]уч

V


км/ч
	
[image: image301.wmf]â

Ê


млн.руб

	
	
	
	
	движения
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Первый 
	вариант
	
	
	
	

	2
	3950
	2ТЭ - 10
	ПАБ
	НП
	17,53
	1300
	0,78
	16,8
	489,607

	5
	3950
	2ТЭ - 10
	АБ
	НП
	20,8
	1300
	0,84
	18,09
	539,510

	5
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ЧП
	16,6
	1300
	0,80
	22,72
	342,827

	10
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ЧП
	20,47
	1300
	0,77
	21,86
	439,382

	10
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ДВ
	20,47
	1300
	0,79
	22,42
	428,408

	13
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ДВ
	25,46
	1300
	0,80
	22,7
	526,269

	
	
	
	
	Второй
	вариант
	
	
	
	

	2
	3950
	2ТЭ - 10
	ПАБ
	НП
	17,53
	1300
	0,84
	18,09
	489,607

	5
	3950
	2ТЭ - 10
	АБ
	НП
	20,8
	1300
	0,76
	16,37
	539,510

	5
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ЧП
	16,6
	1300
	0,86
	24,42
	318,961

	13
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ЧП
	25,46
	1300
	0,66
	18,74
	637,476

	13
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ДВ
	25,46
	1300
	0,80
	22,70
	526,269


2.1.5 Стоимость грузовой массы на колесах



[image: image302.wmf]1

ср

гргр

гр

tt

t

T

Э

КК

hh

=

=×+D×

å

,
(2.45)


[image: image303.wmf]3

23650,810

8750

грнтгр

гр

уч

LnQ

С

V

К

-

×××××××

=

×

,
(2.46)
где 
[image: image304.wmf]Q

нт

- вес поезда «нетто»;
       
[image: image305.wmf]6000

гр

р

С

=

 - стоимость 1 т груза в процессе перевозки.



[image: image306.wmf]нт

Q

Q

j

=×

;
(2.47)
где 
[image: image307.wmf]0,7

j

=

 - коэффициент, учитывающий отношение веса брутто к весу 
                     нетто;

Расчеты стоимости грузовой массы на колесах сводим в таблицу 2.4

Таблица 2.4 - Стоимость грузовой массы на колесах
	годы
	Q, т
	тип локом.
	СЦБ
	график
	
[image: image308.wmf].

ãð

n


	Сгр.м,

тыс.р
	
[image: image309.wmf]b


	
[image: image310.wmf]уч

V


км/ч
	
[image: image311.wmf].

грм

К

,

руб

	
	
	
	
	движения
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Первый
	вариант
	
	
	
	

	2
	3950
	2ТЭ - 10
	ПАБ
	НП
	17,53
	6
	0,78
	16,8
	95209,81

	5
	3950
	2ТЭ - 10
	АБ
	НП
	20,8
	6
	0,84
	18,09
	104914,09

	5
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ЧП
	16,6
	6
	0,80
	22,72
	83544,32

	10
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ЧП
	20,47
	6
	0,77
	21,86
	107074,20

	10
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ДВ
	20,47
	6
	0,79
	22,42
	104399,73

	13
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ДВ
	25,46
	6
	0,80
	22,7
	128247,7

	
	
	
	
	Второй
	вариант
	
	
	
	

	2
	3950
	2ТЭ - 10
	ПАБ
	НП
	17,53
	6
	0,78
	16,8
	95209,81


	5
	3950
	2ТЭ - 10
	АБ
	ЧП
	20,8
	6
	0,84
	18,09
	104914,09

	5
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ЧП
	16,6
	6
	0,86
	24,42
	77728,38

	13
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ЧП
	25,46
	6
	0,66
	18,74
	155348,11

	13
	4950
	3ТЭ - 10
	АБ
	ДВ
	25,46
	6
	0,80
	22,70
	128247,7


По полученным данным построены графики изменения эксплуатационных затрат, зависящих от движения поездов.

[image: image312.jpg]29, Zm'nt, MIH.PYO

A

300

250+

200+

150+

100+

50

i

BapuaHT 1

BapuaHT 2




          Рисунок 2.2 – Эксплуатационные расходы по движению поездов
[image: image313.jpg]A
20+

10+

> (KatKe+Krp), MIp.pyo

-1

T
6

N__
-
e IS
e
il
-
=
=
=l

BapuaHT 1

BapuaHT 2




          Рисунок 2.3 – Приведенная стоимость подвижного состава и грузовой
                         массы

Суммарные приведенные затраты в подвижной состав и грузовую массу на колесах определяются по рисункам 2.2 и 2.3.

Первый вариант:


[image: image314.wmf](

)

(

)

,,.

...2

2

1

513

12

15213

25

0,50,5

ñð

Ò

ëâãðì

ïðèâëâãðìtëâãðìt

ýòàïàýòàïà

tt

ÊÊÊÊÊÊÊ

ÊÊ

hh

hhhh

=++×=++×

+D×-D××+D×-D××

å

åå

,    (2.48)

[image: image315.wmf],,.

.

1040,0560,826189,392,88141,8320,5650,5

111,593,30143,230,3860,51916,52.

лвгрм

прив

К

млнр

=×+×-××+

+×-××=


Второй вариант:


[image: image316.wmf](

)

(

)

1

,,.

...

1

1

510

12

15210

25

13

3

10

0,50,5

ñð

Ò

ëâãðì

ïðèâëâãðìtëâãðìt

ýòàïàýòàïà

tt

ýòàïà

t

ÊÊÊÊÊÊÊ

ÊÊ

Ê

hh

hhhh

h

=++×=++×

+D×-D××+D×-D××

+D×

å

åå

å

,           (2.49)

[image: image317.wmf],,.

.

787,570,909102,294,3611,380,5650,5

77,790,9812,070,4670,5167,450,81

122,840,3860,5123,081,221494,17.

лвгрм

прив

К

млнр

=×+×-××+

+×-××+×-

-××+×=


2.1.6 Стоимость содержания постоянных устройств
Так как сравниваемые варианты отличаются количеством и техническим оснащением устройств, то используем нормы расходов по содержанию постоянных устройств.

При определении эксплуатационных затрат на содержание постоянных устройств в расчет принимались затраты отличающиеся по вариантам.

Содержание постоянных устройств по первому варианту:



[image: image318.wmf](

)

1123

ïó

óä

ÝÝÝÝê

=++×

,
(2.50)

где 
[image: image319.wmf]55

уд

к

=

 - коэффициент удорожания на 2010год.

Стоимость содержания постоянных устройств на первом этапе состоит из содержания автоблокировки на всем участке:



[image: image320.wmf]1

1

км

АБtАБучt

ЭЭЭL

hh

=×=××

åå

,
(2.51)

где 
[image: image321.wmf]3,17

t

h

=-

å

сумма коэффициентов отдаления за срок службы;

       
[image: image322.wmf]1

1,5.

км

АБ

Этыср

=-

 стоимость содержания одного километра 

                                          автоблокировки по базовым ценам 84 года;


[image: image323.wmf]1,582,53,17392,28.

ÀÁ

Ýòûñð

=××=

.

Стоимость содержания постоянных устройств на втором этапе состоит из содержания однопутной линии и содержание станций: 



[image: image324.wmf]11.1.

1...

()

êìñòàíðàç

îäíñòàíðàçt

ÝÝLÝnÝn

h

=×+×+××

å

,
(2.52)

где 
[image: image325.wmf]1

.

8,31.

êì

îäí

Ýòûñð

=-

 стоимость содержания одного километра однопутной 

                                          линии по базовым ценам 84 года;

       
[image: image326.wmf]1.

133,8.

ñòàí

Ýòûñð

=-

 стоимость содержания одной станции;

       
[image: image327.wmf]1.

49,6.

ðàç

Ýòûñð

=-

 стоимость содержания одного разъезда;

        
[image: image328.wmf]2,97

t

h

=-

å

сумма коэффициентов отдаления за срок службы.


[image: image329.wmf]1

(8,3182,5133,8349,68)2,974112,18.

Ýòûñð

=×+×+××=

.

Стоимость содержания постоянных устройств на третьем этапе состоит из содержания двухпутной линии, станций и обгонных пунктов:



[image: image330.wmf](

)

1

2.....

;

êì

äâóõïñòñòîáãîáãt

ÝÝLÝnÝn

h

=×+×+××

å

,
(2.53)

где 
[image: image331.wmf]0,957

t

h

=-

å

сумма коэффициентов отдаления за срок службы по 
                                 базовым ценам 84 года;

        
[image: image332.wmf]1

.

10,44.

êì

äâóõï

Ýòûñð

=-

 стоимость содержания одного километра;

        
[image: image333.wmf].

133,8.

ñò

Ýòûñð

=-

 стоимость содержания одной станции;

        
[image: image334.wmf].

71,2.

îáã

Ýòûñð

=-

 стоимость содержания одного обгонного пункта.


[image: image335.wmf](

)

2

10,4482,5133,8371,280,9371552,21..

Ýòûñð

=×+×+××=


Содержание постоянных устройств по первому варианту:


[image: image336.wmf](

)

1

4112,181552,21392,2855

333,11.

1000

ïó

Ýòûñð

++×

==


Содержание постоянных устройств по второму варианту:



[image: image337.wmf]212

()

ïó

óä

ÝÝÝê

=+×

,
(2.54)

где 
[image: image338.wmf]55

уд

к

=

 - коэффициент удорожания на 2010год.

Стоимость содержания постоянных устройств на первом этапе состоит из содержания автоблокировки на всем участке:



[image: image339.wmf]1

1

км

АБtАБучt

ЭЭЭL

hh

=×=××

åå

,
(2.55)

где 
[image: image340.wmf]3,17

t

h

=-

å

сумма коэффициентов отдаления за срок службы;

       
[image: image341.wmf]1

1,5.

км

АБ

Этыср

=-

 стоимость содержания одного километра 

                                         автоблокировки по базовым ценам 84 года;


[image: image342.wmf]1,582,53,17392,28.

ÀÁ

Ýòûñð

=××=

.

Стоимость содержания постоянных устройств на втором этапе состоит из содержания однопутной линии, содержание станций и содержания разъездов:



[image: image343.wmf]11.1.

2...

()

êìñòàíðàç

îäíñòàíðàçt

ÝÝLÝnÝn

h

=×+×+××

å

,
(2.56)

где 
[image: image344.wmf]1

.

8,31.

êì

îäí

Ýòûñð

=-

 стоимость содержания одного километра однопутной 

                                         линии по базовым ценам 84 года;

       
[image: image345.wmf]1.

133,8.

ñòàí

Ýòûñð

=-

 стоимость содержания одной станции;

       
[image: image346.wmf]1.

49,6.

ðàç

Ýòûñð

=-

 стоимость содержания одного разъезда;

        
[image: image347.wmf]3,92

t

h

=-

å

сумма коэффициентов отдаления за срок службы.


[image: image348.wmf]2

(8,3182,5133,8349,68)3,926505,24.

Ýòûñð

=×+×+××=

.

Содержание постоянных устройств по второму варианту:


[image: image349.wmf](

)

2

392,286505,2455

379,36..

1000

пу

Этыср

+×

==


На основе полученных данных подводим итог по приведенным затратам:

Первый вариант:

[image: image350.wmf]1

.

..

1

âàðèàíò

ïðèâñòðñò

ïóëîêïàðêâàãïàðêãð

âàð

äâ

Ý

ÝÝÝÝ

KÀ

=+++++

,                        (2.57)

[image: image351.wmf]2582195333,1155167652766073

623,387136075012226,739497.

ïðèâåä

K

ìëíð

=++++

++=


Второй вариант:

[image: image352.wmf]2

.

..

2

âàðèàíò

ïðèâñòðñò

ïóëîêïàðêâàãïàðêãð

âàð

äâ

Ý

ÝÝÝÝ

KÀ

=+++++

,                   (2.58)

[image: image353.wmf]2650945379,3648455742587080

579,786121263011297,188146.

ïðèâåä

K

ìëíð

=++++

++=


Вывод: на основании технико-экономического сравнения вариантов этапного усиления линии по суммарным приведенным строительным и эксплуатационным затратам делаем окончательный выбор средств реконструкции и этапного усиления линии.
За окончательный вариант принимается второй, так как этот вариант этапного усиления линии по суммарным приведенным строительным и эксплуатационным затратам дешевле первого варианта.

3 Технологический процесс устройства междупутноговодоотводного лотка типа 1 высотой 0,7м с применением машины СЗП-600, состава для засорителей ПУ, мотовоза МПТ, планировщика балласта ПБ

Протяженность участка работ
                                                     240 м
Продолжительность работ
                                                                4 дня
Продолжительность «окна» по главному пути
                              6 часов
3.1. Характеристика ремонтируемого объекта
1.Станция – участок многопутный, электрифицированный, оборудованный автоблокировкой.

2.Объект ремонта находится в междупутье между главным и приемоотправочным путем.

3. До ремонта: междупутье заполнено щебеночным балластом, на глубине 80 см от верхней поверхности балласта лежит дренирующий балласт, водоотвод отсутствует.

4. После ремонта: в междупутье установлен железобетонный лоток типа 1, высотой 0,7м блоками по полтора метра. Пространство между стенками лотка и откосом траншеи заполнено дренирующим грунтом, лоток закрыт плитами перекрытия; уклон дна лотка в сторону выходного отверстия 0,002; откос траншеи устроен с уклоном 1:0,75.

3.2 Условия производства работ

1. Объемы выполняемых работ:

разработка траншеи под новый лоток, м/м3………………………240/300

засыпка дренирующим грунтом, м3…………………………………….190

укладка нового лотка, м…………………………………….…………….240

2. Продолжительность «окон»:

Для производства работ по главному пути предоставляется «окно» продолжительностью 6 часов в течение одного дня, соседний приемоотправочный путь закрывается для движения поездов на весь период работ.

3. Разработка траншеи под новый лоток производится машиной СЗП-600 с работой по главному пути, а работа машин по устройству железобетонного лотка – с соседнего приемоотправочного пути.

4. Принятая технологическая схема работы применяется в условиях, когда расстояние от оси лотка до оси главного пути 3,2 и более метров, а до оси ближайшего приемоотправочного пути 2,3 и более метров.

5. Новый железобетонный лоток укладывается в траншею с применением мотовоза МПТ с платформой. При укладке секции лотков тщательно стыкуют между собой, а швы заделывают цементным раствором, который привозится на место работы готовым в специальной емкости. На уложенные лотки укладываются плиты перекрытия.

6. Пространство между стенками лотка и траншеи заполняется дренирующим грунтом, который выгружается из универсальных полувагонов через концевой вагон с поворотным транспортером.

7. Планировка поверхности дренирующего грунта производится планировщиком балласта ПБ.

3.3 Производственный состав

Работу выполняет машинизированный комплекс, который обслуживают:

дорожный мастер
 - 1 чел.
машинисты
 - 13 чел.
монтеры пути - 7 чел.
сигналисты - 2 чел.
телефонист - 1 чел.
Итого - 24 чел.
3.4 Организация работ
Работы по устройству продольного водоотводного лотка длиной 240м выполняются в течение 4 дней машинизированным комплексом, который обслуживают 15 машинистов и 7 монтеров пути (рисунок 3.1 и 3.2).

1. Подготовительные работы:

На базе складирования из полувагонов выгружают лотки и плиты перекрытия с последующей погрузкой их на 4-х осные платформы и мотовоз МПТ. Экскаватором дренирующий грунт загружают в специальные полувагоны ПУ.

2. Основные работы:

В первый день после закрытия главного пути для движения поездов, снятия напряжения с контактной сети на место работ пребывает машинизированный комплекс в составе концевого вагона с поворотным транспортером и источником энергоснабжения, десяти универсальных полувагонов ПУ, машины СЗП-600 и универсального тягового модуля УТМ. Обслуживают комплекс 6 машинистов. Машина СЗП-600 приводится в рабочее положение и за два прохода нарезает траншею под лоток длиной 120м, создавая фронт работ для укладки лотка. Затем за два прохода заканчивает работу на протяжении всего фронта работ. Вырезанный балласт грузится в универсальные полувагоны ПУ, которые обслуживают два машиниста.

Через час после начала работ на соседний приемо-отправочный путь, который закрывают для движения поездов, прибывает мотовоз МПТ, загруженный 10 лотками, с платформой, загруженной с одной стороны 22 лотками.

Четыре монтера пути с применением мотовоза МПТ, который обслуживают 2 машиниста, укладывают в траншею лотки, предварительно планируя дно траншеи вручную. После укладки последнего лотка 4-х осная платформа убирается с места работ и на ее место подается следующая с заранее загруженными лотками, а мотовоз в это время укладывает лотки со своей платформы. Дневная производительность в 1-2 дни составляет 120м лотка.
[image: image354.jpg]1. Pabounin y4acToK 40 YK1aaKu foTKa

6.00

2. PaspaboTka TpaHLIen Noj HOBbLIM 10TOK

2.1 Mepebli Npoxo4 MawuWHbl C3M-600
3.20 2.80

1180

0.40

2.2 BTopoi npoxofd MawuvHbl C3M-600

0.80

2.3 YCTpoKlCTBO floTKa

nauta

nepeKpeITMa T

och.
i noTka

APEHNpYIOWNi *.6. NOTOK

Tmn 1 h=0.70m

. nym

ock I-ro

ock 3-ro

ey




Рисунок 3.1 – Технологическая схема устройства продольного

                         водоотводного лотка
[image: image355.jpg]I'paduk
npon3BoAcTBa paboT No AHAM

YcnoBHble 0603HaueHus:

— = PaspaboTtka TpaHwen mawvHoi C3M-600
s AR YKNAAKW 10TKa 3@ 2 npoxoaa
C M) 3 mMaw ¥
LT KNaaKka x.6. noTKa kpaHom MMT
q —W——  3anenka wsoB 60KOB LLEMEHTHBIM
a I o = 2 paccTBOpOM
2_Mawl, —F——  Yknaaka nanT nepekpbITva A0TKa
= —__n 3achbinka APEHNPYIOWAM MPYHTOM NPOCTPAHCTBA
EEANAD MexAy CTeHKAMU I0TKA /1 TPaHIeu
2 ™Maowul) — /7 TA3HWPOBKA NOBEPXHOCTY APEHMPYIOWEre
rpyHTa mawvHon bn
3 2 M. —L=—— QuncTKa NANT NePEKPLITHA J0TKA
2 mMaw,
I'padumk
npoussoacTea paboT B 1-A aeHb
2
. 3 M.
s =
3 M. 7
6
5
i ey
1 = = 3 MmN
— 2 6 mMau. 2 mauw,
———
1
®poHT paboT 240 M /AN 80m | P PR =1 VI
‘),OA&
S

1B HM

#.6. noTok TN 1 h=0,70m

C rABHOro Nyt C NPVEMOOTNPABOYHOrO NYTH





Рисунок 3.2 – График производства работ
Швы между блоками лотка заделывают цементным раствором 3 монтера пути. 

Во второй день технология укладки лотка с заделкой швов повторяется. В третий день на участок работ пребывает мотовоз МПТ с платформой, загруженной плитами перекрытия, и преступает к укладке их на лотки. Работу выполняют 2 монтера пути и 2 машиниста.

В четвертый день крановой установкой МПТ заканчивается укладка плит на лоток по всему фронту работ.

Затем на участок пребывает поезд, состоящий из локомотива, концевого вагона и семи универсальных полувагонов ПУ, заполненных дренирующим грунтом. Через поворотный транспортер концевого вагона 2 машиниста выгружают дренирующий грунт в зону между стенками лотка и траншеи.

Следом 3 машиниста планировщиком балласта производят планировку поверхности дренирующего грунта, после чего 2 монтера пути очищают от него плиты перекрытия.

На этом работы по устройству водоотводного лотка заканчиваются.

3.5 Перечень путевых машин, механизмов и инструмента

Машина для нарезки кюветов типа СЗП-600, шт.
…………………..1

Универсальный тяговый модуль, шт.
…………………………..…....1

Спецсостав из универсальных полувагонов ПУ, компл……………......1

(в том числе ПУ), шт.
...…………………………………………………10
Концевой вагон с поворотным транспортером, шт. ……………..…….1

Платформа 4-х осная, шт……………………………….…………...…....2
Мотовоз МПТ-4, шт………………………………………….……………1

Планировщик балласта ПБ, шт.
……………………………………....1
Рейка с уровнем, шт.
…………………………………………………....1
Лом остроконечный, шт.
……………………………………………..2

Лопата совковая, шт…………………………………..……………………2

Комплект для заделки швов, компл……………………………………….2

Мегафон, шт………………………………………………..……………...1

Телефон полевой, шт…………………………………….……………….1
Аппаратура радиосвязи и оповещения, компл.…………………………1

3.6 Требования безопасности
1. Работы начинают производить только после ограждения места работ и после выдачи разрешений на работу диспетчером.
2. Перед началом работ весь персонал ознакомлен с проектом производства работ, назначены ответственные лица за каждый вид работ.

3. В темное время суток все предупредительные знаки, ограждающие производство работ, освещаются в соответствии с ГОСТ 12.4.026-01.

4. Все работники прошли медицинское освидетельствование для определения годности их к выполнению соответствующей работы.

5. К работе механизированными инструментами допускаются люди имеющие удостоверения на право пользования таким инструментом. Ремонт и регулировка механизированного инструмента производится после его отключения и полной остановки.

6. В соответствие с ГОСТ 12.0.004-90 к работе по дефектоскопированию деталей должны допускаться лица не моложе 18 лет, прошедшие при поступлении на работу обязательный предварительный медицинский осмотр, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, начальную подготовку или повышение квалификации (практическое обучение), стажировку и проверку знаний, а также имеющие вторую группу по электробезопасности. В дальнейшем эти работники проходят периодические медицинские осмотры в установленном порядке и подвергаются периодическим проверкам знаний.

7. Все работы производятся исправным инструментом с выполнением требований инструкций по технике безопасности. 

8. Персонал, обслуживающие грузоподъемные машины, оборудования и объекты подконтрольными органами Гостехнадзора, обучен по программе утвержденной органами профессионально-технического образования, и аттестован комиссией, создаваемой в соответствии с Гостехнадзором.         

9. Безопасность производственных процессов в течении всего времени их функционирования обеспечена:

- организацией рабочих мест;

- профессиональным отбором и обучением работающих;

- включением требования безопасности в нормативно-технологическую документацию;

- выбором требований безопасности и методов контроля их выполнения;

- применением средств защиты работающих;

- другие мероприятия в соответствии с ГОСТ 12.3.003-86. 

4 Анализ выхода рельса по дефектам шейки акустическим методом неразрушающего контроля

4.1 Выбор схемы прозвучивания

Дефектоскоп предназначен для обнаружения дефектов в обеих нитях железнодорожного пути по всей длине и сечению рельсов, за исключением перьев подошвы, с помощью дефектоскопной тележки, а также для контроля отдельных участков одной нити железнодорожного пути и контроля элементов стрелочных переводов с помощью ручной штанги. Контролю подлежат все типы железнодорожных рельсов, при этом предусмотрена автоматическая корректировка настроек при переходе на другой тип рельсов по указанию оператора. Схемы прозвучивания позволяют выявлять все виды критических дефектов согласно классификатору НДТ/ЦП-1-93. При этом реализованы эхо, зеркальный и зеркально-теневой методы УЗК, с использованием контактного способа ввода ультразвука. В дефектоскопе предусмотрен алгоритм распознавания типа дефекта, но окончательное решение должен принимать оператор, используя дополнительно ручной контроль и визуальный осмотр дефектного участка.
В нашем случае будут произведены расчеты на одном из часто встречающемся дефекте в шейке рельса - это трещины, развивающиеся от болтовых отверстий (код дефекта 53.1), выходящие за край болтового отверстия более 10 мм и заходящие в шейку не менее  10 мм от боковой поверхности.

Для  контроля  каждой  рельсовой  нити используем схему прозвучивания рельса,  показанные на рисунке 3.1.


[image: image356.png]23

23

Ss°

use

uss

e





          Рисунок 4.1 - Схема прозвучивания рельса  с использованием четырех

                        ПЭП

Схема для контроля каждой рельсовой нити используют два ПЭП (1 и 2) с углами ввода 55°, развернутые относительно  продольной оси рельса на 34° и контролирующие головку рельса. Оси ультразвуковых лучей этих ПЭП направлены вперед и назад по ходу движения подвижной единицы с разворотом относительно продольной оси рельса под углом 34( в сторону рабочей грани головки. Луч одного ПЭП ("наезжающего") направлен вперед, луч другого ПЭП ("отъезжающего") - назад относительно направления движения подвижной единицы. Для контроля шейки рельса, а также  зоны проекции шейки в головке и подошве, используются ПЭП 3, 4 раздельно-совмещенного типа,  с углом ввода 45( и углом разворота 0(. Лучи этих ПЭП направлены навстречу друг другу и реализуют схему контроля по эхо- и по зеркально-теневому методам.
4.2 Структурная схема дефектоскопа
Электрические схемы ультразвуковых дефектоскопов очень сложны и громоздки. Схема дефектоскопа и рекомендации по работе обычно даны в заводской инструкции. Принцип работы дефектоскопа удобно изучать, рассматривая его структурную схему, которая представлена на рисунке. 


[image: image357.wmf]6

5

4

9

8

7

2

1

3

Ä

          Рисунок 4.2 – Структурная схема дефектоскопа
Основные блоки современного УЗ - дефектоскопа работают следующем образом. Генератор зондирующих импульсов 7 вырабатывает импульс электрических колебаний, возбуждающий ультразвуковые колебания в преобразователе 3. Отраженные от дефекта УЗ - сигналы принимает тот же преобразователь и трансформирует их в электрические импульсы, которые поступают на вход усилителя 1. Коэффициент усиления его регулируется во времени при помощи системы 4 временной регулировки чувствительности (ВРЧ). Усиленный до требуемой величины сигнал поступает на вход электронно-лучевого индикатора 6 и автоматического сигнализатора дефектов (АСД) 2.

Синхронизатор 8 обеспечивает требуемую временную последовательность работы всех узлов дефектоскопа, одновременно с запуском генератора импульсов он приводит в действие генератор развертки 9 электронно-лучевой трубки.
Развертка позволяет различать по времени прихода сигналы от объектов отражения, расположенных на разном расстоянии от преобразователя, например сигналы от дефектов отличать от донного сигнала. Синхронизатор также управляет работой блоков ВРЧ и АСД.

Измерительное устройство 5 обрабатывает сигналы, поступившие от усилителя, с учетом времени поступления сигнала от синхронизатора и выдает цифровую информацию на электронно-лучевой  индикатор.
4.3 Выбор метода акустического контроля

Акустический контроль занимает ведущее место среди других видов неразрушающего контроля. Отличительные особенности акустических методов состоят в возможности эффективного решения комплекса задач дефектоскопии, контроля физико-механических свойств материалов, измерения геометрических размеров объектов контроля. Автоматизация ультразвукового контроля не только повышает производительность труда, но и обеспечивает получение экспрессной информации о соответствии контролируемого объекта установленным техническим требованиям. При этом ультразвуковые методы контроля не оказывают вредного влияния на окружающую среду, неопасны для здоровья обслуживающего персонала и позволяют при низких экономических затратах получать достоверную информацию о характере дефектов, расположенных на значительной глубине в материалах.

На сегодня существуют много различных методов контроля, но один из наиболее распространенных и универсальных считается эхо-метод, основанный на регистрации эхо-сигналов от дефектов. Чувствительность эхо-метода высокая: она достигает 0,5 мм2 на глубине 100 мм. К преимуществам данного метода следует также отнести возможность одностороннего доступа к зоне шва, поскольку достаточно только одного преобразователя и для излучения и для приема ультразвуковых сигналов. Недостатки эхо-метода-это сравнительно низкая помехоустойчивость и резкое изменение отраженного сигнала от ориентации дефекта.
4.4 Выбор рабочей частоты дефектоскопа
Упругие механические колебания, распространяющиеся в воздухе, воспринимают обычно как звуки. Это - акустические колебания. Если их частота более 20000 Гц, то есть выше порога слышимости для человеческого уха, то такие колебания называют ультразвуковыми.

Упругие колебания могут быть возбуждены в твердых, жидких и газообразных средах. При этом колебательное движение возбужденных частиц благодаря наличию упругих сил между ними вызывает распространение упругой УЗ-волны, сопровождаемое переносом энергии.

Для получения УЗ-колебаний применяют пьезоэлектрические, магнитострикционные, электроакустические и другие преобразователи. Наибольшее распространение получили пьезоэлектрические преобразователи, изготовленные из пьезокерамических материалов или из монокристалла кварца. На поверхности пьезо-пластины наносят тонкие слои серебра, служащие электродами. При подаче на пьезопластину электрического напряжения она изменяет свою толщину вследствие так называемого обратного пьезоэлектрического эффекта. Если напряжение знакопеременно, то пластина колеблется в такт этим изменениям, создавая в окружающей среде упругие колебания. При этом пластина работает как излучатель. И наоборот, если пьезоэлектрическая пластина воспринимает импульс давления, то на ее поверхности вследствие прямого пьезоэлектрического эффекта появляются электрические заряды, величина которых может быть измерена. В этом случае пьезопластина работает как 
приемник. Процесс распространения ультразвука в пространстве является волновым. Граница, отделяющая колеблющиеся частицы среды от частиц, еще не начавших колебаться, называется фронтом волны. Упругие волны характеризуются скоростью распространения 
[image: image358.wmf]C

, длиной волны 
[image: image359.wmf]l

 и частотой колебаний 
[image: image360.wmf]f

. При этом под длиной волны понимается расстояние между ближайшими частицами, колеблющимися одинаковым образом (в одинаковой фазе). Число волн, проходящих через данную точку пространства в каждую секунду, определяет частоту УЗ-колебаний.

Акустические свойства – это физические свойства сред, которые определяют особенности генерации и распространения в данной среде упругих колебаний. Основными свойствами сред являются скорости продольных и поперечных волн, характеристический импеданс и коэффициент затухания.

Скорость звука зависит, вообще говоря, от самых разных факторов. В твердых телах скорость звука является константой среды в широком температурном диапазоне.

Важным параметром среды распространения упругих колебаний является акустический импеданс или удельное волновое сопротивление.

Таблица 4.1 – Акустические характеристики сред 

	Вещество
	Плотность


[image: image361.wmf]33

10,/

êãì

r

×


	
[image: image362.wmf]1

,/

Ñìñ


	
[image: image363.wmf]62

,10/()

êãìñ

Z



	ЦТС-19
	7,5
	3600
	27,0

	Сталь
	8
	3200
	45


Акустическим импедансом называют комплексное отношение звукового давления к колебательной скорости для любой волны.

При распространение волн в реальных средах происходит уменьшение амплитуды колебаний частиц в волне, что может быть вызвано расхождением лучей (дифракционным ослаблением), характерным для сферических и цилиндрических волн, а также затуханием волн в среде. При затухании уменьшается амплитуда и интенсивность всех типов волн, включая плоские волны. Основная причина затухания - наличие внутреннего трения в среде. Таким образом, затухание – акустическое свойство среды, в отличие от дифракционного ослабления, которое является свойством волны.

Нижняя граница частоты рассчитывается с точки зрения выявляемости минимальных дефектов:

                                             
[image: image364.wmf]1

,

2

н

С

f

b

³

×

                                                    (4.1)
где С1-скорость продольных УЗ-волн;

       b-минимальный размер дефекта.


[image: image365.wmf]3200

1,33

20,012

fÌÃö

í

==

×


В твердых телах коэффициент затухания должен быть определен отдельно для продольной и поперечной волн.

Затухание акустических колебаний определяется формулой:

                                              
[image: image366.wmf]4

12

,

ff

ddd

=+

                                           (4.2)
где 
[image: image367.wmf]f

 - частота;

      
[image: image368.wmf]12

,

dd

-коэффициенты поглощения и рассеяния звуковых  волн.

Так как продольные волны в нашем случае отсутствуют, то получаем:

                                                   
[image: image369.wmf]4

2

,

f

dd

×

=

                                              (4.3)
                                                
[image: image370.wmf]2

2

4

,

8

3

t

V

c

pm

d

m

æö

×

ç÷

èø

D

=×

×

                                    (4.4)
где 
[image: image371.wmf]V

- объем зерна;

        сt- скорость поперечных волн в материале; 

       
[image: image372.wmf]m

D

- среднее отклонение модуля сдвига.

Обычно для расчета затухания используют значения  
[image: image373.wmf]/(0,10,5).

mm

D»¸


Объем зерна находим по формуле: 

                                                 
[image: image374.wmf]3

,

6

Vd

p

=×

                                                (4.5)

где 
[image: image375.wmf]d

-диаметр зерна.

В рельсовой стали диаметр зерна составляет 0,012мм.


[image: image376.wmf]37

0,0129,0410

6

Vìì

p

-

=×=×



[image: image377.wmf]27

31

2

34

83,149,04310

0,51,13410

3(320010)

d

-

-

×××

=×=×

××


Для реализации методики контроля необходимо, чтобы уменьшение амплитуды волны из-за затухания происходило в 
[image: image378.wmf]е

 раз на длине (100-1000) длин волн:

                                        
[image: image379.wmf](1001000)

,

c

f

UUe

o

d

-¸

=

                                  (4.6)

                                             
[image: image380.wmf](1001000)1,

c

f

d

¸=

                                      (4.7)

                                      
[image: image381.wmf]1

1.

(1001000)

f

c

d

=×=

¸

                                       (4.8)
Определив 
[image: image382.wmf]2

d

, находим значение верхней границы частот:
                                       
[image: image383.wmf]3

12

1

,

1000

t

f

â

ñà

=

××

                                       (4.9)


[image: image384.wmf]3

31

1

14

100032001,1310

fÌÃö

â

-

==

×××


С учетом рассчитанных верхней и нижней граничных частот, выбираем рабочую частоту 
[image: image385.wmf]f

ð

 из ряда, рекомендуемого ГОСТом, при соблюдением следующего условия: 
                                                    
[image: image386.wmf]fff

í

ðâ

<<

.                                       (4.10)

Выбранная рабочая частота: 
[image: image387.wmf]2,5

fÌÃö

ð

=

 

Коэффициент затухания в стали при данной частоте будет равен 
[image: image388.wmf]0,3/

íïì

a

=

.

Длина УЗ-волны:

                                                  
[image: image389.wmf]1

,

ð

ð

Ñ

f

l

=

                                               (4.11)


[image: image390.wmf]6

3200

1,28

2,510

ð

ìì

l

==

×


Подставив выбранную рабочую частоту в формулу 3.12 определим минимальный размер дефекта, который сможем распознать:

                                               
[image: image391.wmf]2

Ñ

l

f

í

b

³

×

,                                                  (4.12)

                                              
[image: image392.wmf]2,5

2

Ñ

l

ÌÃö

b

³

×



[image: image393.wmf]b

=

6,4 мм

Выбранная частота позволяет определить размер дефекта, гораздо меньше выбранного размера дефекта, который предположительно находиться в шейке рельса.

4.5 Выбор пьезоэлемента, расчет и конструирование призмы наклонного преобразователя
Преобразователи для приборов неразрушающего контроля классифицируются по ряду признаков.

По способу ввода УЗ-колебаний различают:

- контактные преобразователи;

- иммерсионные преобразователи;

- щелевые (менисковые) преобразователи;

- преобразователи с сухим точечным контактом;

- бесконтактные преобразователи.

По способу конструктивного исполнения:

- совмещенные преобразователи;

- раздельные преобразователи;

-раздельно-совмещенные преобразователи.

По направлению УЗ-волны:

- прямые;

- наклонные;

- комбинированные.

По форме рабочей поверхности или пьезоэлемента:

- плоские преобразователи с пьезопластиной плоской формы;

- фокусирующие преобразователи, обеспечивающие сужение акустического поля в некоторой области контролируемого объекта;

- неплоские.

Для выявления рассмотренного нами дефекта применяется наклонный преобразователь. Наклонный преобразователь используется для приема и излучения поперечных волн. Типовая схема такого преобразователя представлена на рисунке 3.3


[image: image394.wmf]1 - 

ïðèçìà

;

2 - 

ïüåçîýëåìåíò

;

3 - 

êîðïóñ èçëó÷àòåëÿ

;

4 - 

èçîëÿöèîííîå êîëüöî

;

5 - 

äåìïôåð

;

6 - 

êîíòàêòíûé øòûðü

;

7 - 

èçîëÿöèîííàÿ âòóëêà

;

8

 - 

çàæèìíàÿ ãàéêà

;

A

A

A-A

3

4

5

6

7

8

2

1


Рисунок 4.3– Схема наклонного преобразователя

Пьезоэлемент изготавливают, учитывая условие резонанса 
[image: image395.wmf]/2

h

l

=

. Размеры в поперечных направлениях выбирают такими, чтобы интервалы времени пробега продольных УЗ-волн по толщине и длине пьезоэлемента значительно различались. Поперечные размеры пьезоэлемента должны быть во многом раз больше его толщины.

Выбор рабочего пьезоэлемента для наклонных преобразователей зависит от решаемых дефектоскопических задач, так как наряду с обычными требованиями здесь необходимо учесть наличие обязательной акустической линии задержки, а также широкое применение преобразователей наклонного типа для выявления труднодоступных и удаленных дефектов. С учетом этого при выборе материала пьезопластины для наклонного преобразователя предпочтение отдают материалам с малым характеристическим импедансом и низкой диэлектрической проницаемостью.

[image: image396.jpg]



          Рисунок 4.4– Схема распространения акустических волн в призме  
                                  наклонного преобразователя

Призма обеспечивает ввод упругих колебаний в объект контроля под необходимым углом. Призма должна обеспечить при малых углах падения (углах призмы) достаточно большие углы 
[image: image397.wmf]b

- углы преломления акустической оси, что достигается за счет разности скорости ультразвука в материале призмы и в материале изделия. В качестве материала призмы обычно выбирают органическое стекло (плексиглас). Геометрические размеры призм в зависимости от назначения преобразователя могут изменяться в широких пределах. При этом также изменяются углы ввода луча в объект контроля. В наклонных преобразователях, осуществляющих контроль на сдвиговых волнах, углы призмы (углы падения) имеют значения в интервале между первым и вторым критическими углами.

Важной характеристикой и геометрическим параметром призмы является стрела преобразователя 
[image: image398.wmf]l

D

 - расстояние от точки ввода УЗ-пучка в изделие до передней грани призмы. Стрела характеризует минимальное расстояние, на котором можно расположить преобразователь вблизи выступов на поверхности изделия. Это расстояние выбирают таким образом, чтобы УЗ - колебания, зеркально отражающиеся от передней грани призмы и поверхности изделия, не попадали непосредственно на пьезоэлемент.

Другая характеристика наклонного преобразователя - точка выхода луча. Знание точного положения этой точки необходимо для определения условных размеров, обнаруженного рельса.

Угол ввода - угол, при котором регистрируется максимальное отражение от модельного дефекта в виде горизонтального сверления в стандартном образце СО-2 . Как правило, при больших углах призмы угол ввода может существенно отличается от угла преломления акустической оси.
Используя закон Снеллиуса можем найти угол призмы:

                                               
[image: image399.wmf]sinsin

sin

пр

пр

изд

C

СC

bg

a

==

,                                 (4.13)
где 
[image: image400.wmf],

ïð

èçä

CC

 - скорости волн в призме и изделии.


[image: image401.wmf].

sin2700

36

3200

sin45

b

b

=ÞÐ=

o

o


Также по закону Снеллиуса находим угол 
[image: image402.wmf]g

, который будет равен 
[image: image403.wmf]45

g

Ð=

o

.

Используя геометрию находим остальные параметры призмы:


[image: image404.wmf]10

`13,23,23,`28.

coscos36

a

OB

ммADммOCммAAмм

b

======


Размеры и форма призмы выбираются такими, чтобы обеспечить отсутствие ложных импульсов. Луч 
[image: image405.wmf]`

AA

 не должен попадать на верхнюю часть пьезопластины, а 
[image: image406.wmf]`

BB

 - на ребро двугранного угла.
Подберем материалы для данного ПЭП, наиболее подходящие для специфики нашей задачи.

В качестве материала пьезоэлемента выбираем пьезокерамику ЦТС-19. Это стандартный материал для прямых преобразователей, имеющий высокое значение 
[image: image407.wmf]e

, что позволит нам избежать пробоя.

Таблица 4.2 – Характеристики материалов
	Вещество
	
[image: image408.wmf]1

,/

Ñìñ


	
[image: image409.wmf]62

,10/()

Zêãìñ



	ЦТС-19
	3600
	27,0

	Спирт этил.
	1180
	0,93

	Стекло органич.
	2700
	3,0

	Эпоксидная смола

ЭД-5(70% PbO)
	1630
	4,2


Толщина пьезоэлемента рассчитывается по формуле: 

                                                  
[image: image410.wmf]1

1

,

2

Ð

C

h

f

=

×

                                             (4.14)
где 
[image: image411.wmf]1

C

- скорость звука в пьезоэлементе.


[image: image412.wmf]1

6

3600

0,72

22,510

h

мм

==

××


В качестве контактной жидкости возьмем спирт этиловый  
[image: image413.wmf]62

3

0,9310/

zêãìñ

=×

.

Протектор выбираем из материала с большой скоростью звука. В качестве протектора возьмем органическое стекло, так как для него характерна высокая скорость продольных волн.

Для улучшения передачи ультразвука от пьезопластины в контактную жидкость используют четвертьволновые протекторы, обеспечивающие просветление  границы.

Толщина протектора определяется по формуле:

                              
[image: image414.wmf]2

2

6

2700

0,27

4

42,510

р

С

h

мм

f

===

×

××

,                            (4.15)
Демпфер защищает пьезоэлемент от механических повреждений и гасит паразитные колебания. Демпфер изготавливают из материала с большим поглощением ультразвука, чтобы отраженная от верхней грани волна не возвращалась к пьезоэлементу и не вызывала помех. Рекомендуется, чтобы демпфер обеспечивал затухание паразитных сигналов не менее 60-80дБ.

В качестве материала демпфера возьмем эпоксидную смолу ЭД-5 с наполнителем 70 % по массе.

Необходимо обеспечить затухание 60 дБ:

                                                      
[image: image415.wmf]3

0

ln(10)

h

d

=

,                                      (4.16)
где 
[image: image416.wmf]d

-

коэффициент затухания в органическом стекле, равный 435 
[image: image417.wmf]Íï

ì

.


[image: image418.wmf]3

0

ln(10)

15

435

h

мм

==


4.6 Расчет диаметра пьезопластины

Диаметр преобразователя для дефектоскопа должен выбираться как можно больше для того, чтобы угол расхождения луча был мал, при этом контроль должен проводиться в дальней зоне.

Так же диаметр преобразователя должен обеспечивать фронтальную разрешающую способность в дальней зоне:

                                               
[image: image419.wmf]2

r

l

a

l

×

D=

,                                                  (4.17)
где
[image: image420.wmf]l

D

 – фронтальная разрешающая способность;

       
[image: image421.wmf]r

=180 мм – толщина изделия;

       
[image: image422.wmf]l

=1,28 мм – рабочая длина волны;

       
[image: image423.wmf]a

 - радиус преобразователя.

Принимаем стандартный диаметр для наклонного преобразователя, равный 
[image: image424.wmf]10

мм

a

=

, и отсюда найдем фронтальную разрешающую способность:

                            
[image: image425.wmf]33

3

180101,2810

11,5

21010

l

мм

--

-

×××

D==

××

,                         (4.18)
Исходя из этих предпосылок, надо, чтобы ближняя зона была не менее чем в два раза меньше расстояния до дефекта.

                                                  
[image: image426.wmf]2

.

б

орг

a

x

l

=

,                                              (4.19)

[image: image427.wmf].

6

.

2700

1,08

2,510

l

орг

р

C

мм

f

l

===

×



[image: image428.wmf]32

3

(1010)

10

1,0810

б

x

мм

-

-

×

==

×


Как видно из расчета, требуемая фронтальная разрешающая способность достижима при условии размера ближней зоны 10 мм. Угол расхождения лучей в дальней зоне для круглого преобразователя определяется по формуле:

                                         
[image: image429.wmf].

sin()

пр

р

р

C

arcn

af

j

»××

×

,                                   (4.20)
где 
[image: image430.wmf]n

 - коэффициент формы.


[image: image431.wmf]36

2700

sin(0,61)2,34

10102,510

р

arc

j

-

»××=

×××

o


4.7 Расчет акустического тракта с наклонным преобразователем

Акустическим трактом называют путь ультразвукового сигнала от излучателя до дефекта или отражателя и далее к приемнику колебаний (излучатель-протектор-жидкость-объект контроля-дефект-объект контроля-жидкость-протектор-приемная пьезопластина).

В акустическом тракте могут возникать следующие эффекты: ослабление в протекторе, отражение, преломление, трансформация на границе объекта контроля и на дефекте, затухание (поглощение, рассеяние) при распространении ультразвука в контролируемой среде.

На амплитуду полезного сигнала оказывают влияние различные факторы: форма дефекта, его размеры, ориентация дефекта в объекте контроля. Рассчитать акустический тракт означает определить амплитуду полезного сигнала в зависимости от формы, размера дефекта, размера преобразователя, глубины залегания дефекта, акустических свойств материала и частоты колебаний. В ультразвуковой дефектоскопии получены формулы акустического тракта для отражателя простой геометрической формы. Чтобы применить данные формулы к дефектам (отражателям) более сложной формы вводят понятие эквивалентного размера дефекта.

При контроле наклонным преобразователем используют искусственные отражатели, подобные применяемым при контроле прямым преобразователем. При этом плоские отражатели располагаются так, чтобы плоскость была ориентирована перпендикулярно акустической оси. Помимо этого используют также отражатели, дающие большие эхо-сигналы благодаря угловому эффекту, то есть двукратному отражению акустических волн от поверхности отражателя и перпендикулярно расположенной к нему поверхности объекта контроля.

Акустический тракт рассчитывается по формуле:

                    
[image: image432.wmf]0

.

.1

22

1

2()

cos

()cos

призм

изд

rr

PsS

De

P

rx

aa

a

lb

-+×

××

=××

×+

,                (4.21)
где s - площадь дискового отражателя;

       S – площадь излучателя;

       D – коэффициент прохождения по интенсивности;

      
[image: image433.wmf]a

 - угол ввода луча;

      
[image: image434.wmf]b

 - угол призмы;

      
[image: image435.wmf]1

r

 - длина акустической оси в призме;

      
[image: image436.wmf]l

 - длина поперечной волны в изделии;

       
[image: image437.wmf]r

 - расстояние в изделии от точки ввода до отражателя;
      
[image: image438.wmf]ипр

и

aa

 - коэффициенты затухания в изделии и призме;

       
[image: image439.wmf]1

x

 - приведенное расстояние в призме;

       
[image: image440.wmf]P

 - минимальное давление на приемнике;

       
[image: image441.wmf]0

P

 - давление на пьезопреобразователе.

Величина напряжения на входе усилителя при наличие в объекте контроля дефекта заданного размера должна существенно превышать уровень помех, возникающих в процессе контроля. Принимаем уровень шума 
[image: image442.wmf]ø

U

 на входе усилителя равным 50 мкВ. Для определения минимального давления на приемнике 
[image: image443.wmf]P

 используем формулу:

                                          
[image: image444.wmf]0

111

10

ш

U

P

dh

ee

×

×

=×

,                                          (4.22)
где 
[image: image445.wmf]11

d

 - пьезоэлектрический модуль для колебаний по толщине (для ЦТЛ-19 

               
[image: image446.wmf]11

d

=
[image: image447.wmf]10

1,910/

ìÂ

-

×

);

        
[image: image448.wmf]e

 - диэлектрическая постоянная материала пьезоэлемента (для кварца 


[image: image449.wmf]e

=1400);


[image: image450.wmf]0

e

 - диэлектрическая постоянная (
[image: image451.wmf]12

0

8,8510/

Фм

e

-

=×

).


[image: image452.wmf]612

103

10501014008,8510

53,77

1,6100,7210

P

Па

--

--

××××

=×=

××


Найдем величину 
[image: image453.wmf]0

P

 излучателя и оценим возможность получения таких значений на пьезопреобразователе:

                      
[image: image454.wmf]0

22

.

1

.1

()cos

2()

cos

призм

изд

rx

rr

PeP

sSD

lb

aa

a

×

×+

+×

=×

×××

,                 (4.23)
Найдем длину акустической оси в призме с помощью геометрии, зная угол ввода луча и толщину изделия. Получаем 
[image: image455.wmf]1

44,254.

r

ммrмм

==


Длина акустической оси в призме принимается равной 44 мм.

Приведенное расстояние в призме рассчитывается по формуле:

                                             
[image: image456.wmf]11

.

.

cos

cos

пр

l

изд

l

C

xr

C

a

b

×

=×

×

,                                      (4.24)
                                  
[image: image457.wmf]1

2700cos45

4432,44

3200cos36

x

мм

×

=×=

×

o

o


Коэффициент прохождения по интенсивности 
[image: image458.wmf]D

 - отношение интенсивностей прошедшей и падающей волн. При падении волны по нормали:

                                          
[image: image459.wmf]12

2

12

4

()

ZZ

DDD

ZZ

¯­

××

=×=

+

,                               (4.25)
где 
[image: image460.wmf]D

¯

 - коэффициент прохождения при падении из среды 1 в среду 2;

       
[image: image461.wmf]D

­

 - коэффициент прохождения при падении из среды 2 в среду 1;

        
[image: image462.wmf]12

,

ZZ

 - акустические импедансы сред 1 и 2 соответственно.

                                            
[image: image463.wmf]11

l

ZC

r

=×

,                                                   (4.26)
                                            
[image: image464.wmf]2

2

t

ZC

r

=×

,                                                  (4.27)

[image: image465.wmf]22

444003000

0,96

(44003000)/

кг

D

мс

××

==

+


Для учета отражения волны от границы алюминий-воздух (считаем, что пора заполнена воздухом), введем коэффициент отражения 
[image: image466.wmf]R

:

                               
[image: image467.wmf]воздухAl

воздухAl

Al

в

ZZ

R

ZZ

-

+

-

=

,                                                   (4.28)
                          
[image: image468.wmf]106

106

4,31017,210

0,9991

4,31017,210

Al

в

R

=

-

×-×

=»

×+×

,

поэтому домножать на него в формуле мы не будем.

В результате расчета давление на пьезопреобразователе равно:


[image: image469.wmf]33

3332

2(2541010441030)

0

53

1,2810(2541032,4410)cos36

53,7783,34

7,141028,810cos450,96

Pe

кПа

--

---

×××+××

--

××+×

=××=

×××××

Напряжение генератора рассчитывается по формуле:

                                           
[image: image470.wmf]01

11

Ph

U

ген

Ed

×

=

×

,                                              (4.29)

[image: image471.wmf]33

910

83,34100,7210

4,44

71101,910

В

U

ген

-

-

×

××

==

×××


Для учета потерь акустической энергии при переходах пьезопластина-протектор-контактная жидкость-изделие и обратно, влияния помех, результат умножается на коэффициент потерь 
[image: image472.wmf]П

K

=(100-300), который зависит от конструируемого материала, чистоты обработки и состояния поверхности. Кроме того, это обеспечивает необходимый запас чувствительности прибора.

Выбрав 
[image: image473.wmf]П

K

=100, получаем напряжение генератора:


[image: image474.wmf]45

U

В

ген

»

;

4.8 Требования к генератору зондирующих импульсов

Основными элементами генератора зондирующих импульсов являются колебательный контур, включающий передающий пьезоэлемент, и электронная схема, обеспечивающая генерацию коротких импульсов той или иной формы, заполненных

Выбор напряжения генератора и частоты УЗК рассмотрены выше. Выбор частоты следования зондирующих импульсов в эхо-импульсном дефектоскопе производится исходя из разрешающей способности, максимального времени пробега УЗК импульса в изделии 
[image: image475.wmf]max

t

 и с учетом длительности зондирующего импульса:

Длительность зондирующего импульса:
                                           
[image: image476.wmf]6,9

и

р

Q

f

t

p

=×

×

,                                              (4.30)
где 
[image: image477.wmf]Q

 - добротность для преобразователя, нагруженного на демпфер.

                                                       
[image: image478.wmf]12

1

ln

Q

RR

p

=

×

,                                   (4.31)
где
[image: image479.wmf]11

;;

ппп

дддппммпм

пппппммпм

ддд

ссZZ

ссZZ

RR

ссZZссZZ

rr

rr

rrrr

==

×-×-

×-×-

==

×+×+×+×+

               (4.32)
здесь 
[image: image480.wmf]n

 - пластина, 
[image: image481.wmf]д

 - демпфер, 
[image: image482.wmf]м

 - металл.


[image: image483.wmf]12

274,22717,2

0,73;0,22;

274,22717,2

RR

--

====

++



[image: image484.wmf]3,14

1,71

1

ln

0,730,22

Q

==

×



[image: image485.wmf]1,71

6,91,5

3,142,5

и

мкс

t

=×=

×


За время между двумя зондирующими импульсами сигнал должен пройти изделие и вернуться в приемник, исходя из этого, выберем период между импульсами:

                                                   
[image: image486.wmf]max

2

l

r

t

C

×

=

,                                            (4.33)

[image: image487.wmf]3

max

218010

125

3200

t

мкс

-

××

==


                                                     
[image: image488.wmf]max

2

и

Tt

t

³+×

,                                   (4.34)
Следовательно 
[image: image489.wmf]128

T

мкс

³


Исходя из расчетов период следования импульсов следует принять равным 128 мкс.

При выборе зарядной цепи контура возбуждения УЗК, включающего пьезопластину, учитываются следующие величины:

- время нарастания тока при возбуждении пьезопластины должно быть

                                    
[image: image490.wmf]11

0,1

442,5

н

р

мкс

f

t

===

××

                                 (4.35)
- выполнение условия: зарядная емкость должна быть значительно больше емкости преобразователя - для достижения максимального тока через преобразователь:

                                   
[image: image491.wmf]0

1

а

зпр

S

c

с

h

ee

××

³=

,                                               (4.36)
где 
[image: image492.wmf]а

S

 - площадь пьезопластины;

        
[image: image493.wmf]1

h

 - толщина пьезопластины.

                          
[image: image494.wmf]125

3

14008,85107,1410

1,23

0,7210

з

c

мкФ

--

-

××××

==

×

,                      (4.37)
Следовательно, зарядную емкость можно принять равной 2 мкФ:


[image: image495.wmf]2

з

c

мкф

=


Проверим лучевую разрешающую способность:


[image: image496.wmf]11,5,

rl

мм

D£D=


                                                     
[image: image497.wmf]ив

r

с

t

D=×

,                                          (4.38)
где 
[image: image498.wmf]и

t

 - длительность импульса;

       
[image: image499.wmf]в

с

 - скорость звука в изделии.


[image: image500.wmf]1,53200/4,8

r

мксмсмм

D=×=


Вывод:

В результате проделанной работы рассчитан эхо - импульсный дефектоскоп для обнаружения трещин в шейке рельса в зоне болтовых соединений. Исходя из полученных значений можно выбрать дефектоскопы, с помощью которых можно обнаружить данный дефект. К таким дефектоскопам можно отнести портативный дефектоскоп Авикон - 02Р, Интротест - 1М.

В отличие от известных аналогов в дефектоскопе Авикон-02Р реализованы следующие новые возможности: 

- полуавтоматическая настройка на чувствительность; 

- предварительный ввод и хранение в памяти дефектоскопа практически всех действующих методик контроля: сварных стыков, выполненных контактной и термитной сваркой; зон болтовых стыков; участков рельсов с поверхностными повреждениями головки (расслоения); отдельных сечений рельсов по показаниям мобильных средств; ручного уточняющего контроля; 

- возможность подключения датчика пути; 

- визуальное отображение контролируемого сечения рельса в виде В-развертки; 

- возможность введения звукового комментария, что позволяет запоминать информацию, которую нельзя вносить с клавиатуры; 

- изменение частоты звука звукового индикатора в зависимости от амплитуды, что позволяет более точно определить координаты выявляемых дефектов;

- передача данных на ПК и формирование документа контроля с возможностью распечатки на принтере.

Технические характеристики дефектоскопа Интротест-1М:

- Метод контроля: эхо-импульсный, теневой; 

- Диапазон рабочих частот, МГц: 1-10; 

- Усиление, дБ: 0-100; 

- Амплитуда зондирующего импульса, В: 200, 400; 

- Частота АЦП, МГц: 80;

- Фильтры: 2, 5, 10 МГц и без фильтра; 

- Диапазон рабочих температур, °С: 0-50; 

- Габариты, мм: 270 х 160 х 63.
Таблица 4.3 – Параметры дефектоскопа, полученные при расчетах

	Параметры контроля

	Длина волны
	
[image: image501.wmf]l


	1,28 мм

	Ближняя зона
	
[image: image502.wmf]б

x


	10 мм

	Лучевая разрешающая способность
	
[image: image503.wmf]l

D


	11,5 мм

	Фронтальная разрешающая способность
	
[image: image504.wmf]r

D


	4,8 мм

	Параметры аппаратуры

	Частота
	
[image: image505.wmf]р

f


	2,5 МГц

	Толщина пьезопластины
	
[image: image506.wmf]1

h


	0,72 мм

	Диаметр пьезопластины
	
[image: image507.wmf]2

a


	20 мм

	Толщина демпфера
	
[image: image508.wmf]0

h


	15 мм

	Длительность зондирующего импульса
	
[image: image509.wmf]и

t


	1,5 мкс

	Напряжение генератора
	
[image: image510.wmf]г

U


	45 В

	Частота следования импульсов
	
[image: image511.wmf]f


	66,7 кГц

	Время нарастания тока
	
[image: image512.wmf]н

t


	0,1 мкс

	Зарядная емкость
	
[image: image513.wmf]зар

С


	1,23 мкФ

	Контактная жидкость
	
	Спирт этиловый,вода

	Материал протектора
	
	Эпоксидная смола

	Материал пьезопреобразователя
	
	ЦТС-19

	Параметры изделия

	Материал
	
	сталь

	Толщина
	
[image: image514.wmf]r


	180мм

	Коэффициент затухания на рабочей частоте
	
[image: image515.wmf]a


	0,64 м-1

	Дефект
	
	трещина

10 мм


4.9 Требования безопасности при работе с дефектоскопом
1. К работе по дефектоскопированию деталей должны допускаться лица не моложе 18 лет, прошедшие при поступлении на работу обязательный предварительный медицинский осмотр, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, начальную подготовку или повышение квалификации (практическое обучение), обучение требованиям настоящей Инструкции, стажировку и проверку знаний, а также имеющие вторую группу по электробезопасности. В дальнейшем эти работники проходят периодические медицинские осмотры в установленном порядке и подвергаются периодическим проверкам знаний.

2. Во время дефектоскопирования дефектоскопист должен быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами.

3. Во время работы на дефектоскописта могут воздействовать следующие основные опасные и вредные производственные факторы:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- электромагнитные излучения постоянных полей и полей промышленной частоты;

- повышенный уровень ультразвука;

- повышенный уровень шума;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- физические перегрузки.

4. Дефектоскопист должен обеспечиваться следующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ):

- костюмом хлопчатобумажным с маслонефтезащитной пропиткой;

- ботинками юфтевыми на маслобензостойкой подошве;

- фартуком прорезиненным;

- рукавицами комбинированными;

- перчатками хлопчатобумажными в комплекте с перчатками резиновыми;

- нарукавниками прорезиненными;

- галошами диэлектрическими;

- перчатками диэлектрическими.

5. Дефектоскопист должен знать:

- правила оказания первой (до врачебной) помощи пострадавшему при несчастном случае;

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- требования техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

6. Дефектоскопист обязан соблюдать следующие требования пожарной безопасности:

- не курить и не пользоваться открытым огнем при проверке дефектоскопа и во время заботы на нем;

- не производить работы, связанные с применением открытого огня, факелов;

- обо всех неисправностях дефектоскопов и электрооборудования немедленно сообщать бригадиру (мастеру);

- курить только в отведенных и приспособленных для этого местах;

-знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

5 Безопасность и экологичность проекта
5.1 Организация рабочего места ПК

В современных условиях высокоразвитого производства, оснащенного сложной техникой, необходим научный подход к организации труда на рабочих местах. Рационально организованное рабочее место обеспечивает условия труда, правильное построение трудового процесса, избавляет от лишних и неудобных движений, позволяет сократить затраты времени, улучшить использование оборудования, повысить качество выполняемой работы, обеспечить сохранность оборудования.

Современный этап развития общества характеризуется всеобщей компьютеризацией всех сфер жизнедеятельности человека: производственной, бытовой, учебной.

В настоящее время компьютерная техника широко применяется во всех областях деятельности человека. При работе с компьютером человек подвергается воздействию ряда опасных и вредных производственных факторов: электромагнитных полей (диапазон радиочастот: ВЧ, УВЧ и СВЧ), инфракрасного и ионизирующего излучений, шума и вибрации, статического электричества и других.

Работа с компьютером характеризуется значительным умственным напряжением и нервно-эмоциональной нагрузкой операторов, высокой напряженностью зрительной работы и достаточно большой нагрузкой на мышцы рук при работе с клавиатурой ЭВМ. Большое значение имеет рациональная конструкция и расположение элементов рабочего места, что важно для поддержания оптимальной рабочей позы человека-оператора.

По мнению некоторых исследователей, вместе с положительным эффектом компьютеризация обучения может негативно повлиять как на развитие профессиональных качеств будущего специалиста, так и на состояние здоровья пользователя ПК. Педагоги отмечают снижение уровня развития таких инженерных качеств, как интуиция, конструкторское мышление, способность к глубокому анализу свойств технических объектов и процессов. Длительное использование компьютера сказывается не только на изменении психологических процессов, но и на состоянии здоровья.

Из выше сказанного следует, что необходимо организовывать комплексный, системный подход к подготовке студентов к длительной работе на компьютере. Пользователь должен обладать навыками безопасной работы с компьютером.

5.1.1 Оснащение рабочего места
Оснащение рабочего места представляет собой совокупность расположенных в пределах рабочего места основного технологического и вспомогательного оборудования, технологической и организационной оснастки, инструмента, технической документации, средств связи и сигнализации, средств охраны труда. Набор этих средств зависит от технологического назначения рабочего места, уровня его специализации, системы обслуживания рабочих мест.

Конкретные виды оснащения, которые могут быть самыми разнообразными, должны соответствовать особенностям каждого рабочего места и обеспечивать рациональное использование рабочего времени, экономию физиологических усилий, безопасность труда, комфортность и эффективность работы.
5.1.2 Эргономичное аппаратное оборудование

Чтобы работа была комфортной и безопасной необходимо позаботиться об аппаратном оборудовании компьютера. Как правило, набольший вред здоровью пользователя компьютера наносят устройства ввода-вывода: монитор, клавиатура, мышь. 

В наше время, когда проблемы безопасности работы за компьютером стоят как нельзя остро, появляется множество различных стандартов на экологическую безопасность оборудования персонального компьютера. Современный монитор должен соответствовать по крайней мере трем общепринятым стандартам безопасности и эргономике:

FCC Class B - этот стандарт разработан канадской федеральной комиссией по коммуникациям для обеспечения приемлемой защиты окружающей среды от влияния радиопомех в замкнутом пространстве. Оборудование, соответствующее требованиям FCC Class B, не должно мешать работе теле- и радио аппаратуры.
MPR-II - этот стандарт был выпущен в Шведским национальным департаментом. MPR-II налагает ограничения на излучения от компьютерных мониторов и промышленной техники, используемой в офисе.
TCO’95 (а также современный TCO’99) - рекомендация, разработанная Шведской конференцией профсоюзов и Национальным советом индустриального и технического развития Швеции (NUTEK), регламентирует взаимодействие с окружающей средой. Она требует уменьшения электрического и магнитного полей до технически возможного уровня с целью защиты пользователя. Для того чтобы получить сертификат TCO’95 (TCO’99), монитор должен отвечать стандартам низкого излучения (Low Radiation), т.е. иметь низкий уровень электромагнитного поля, обеспечивать автоматическое обеспечивать автоматическое снижение энергопотребления при долгом не использовании, отвечать европейским стандартам пожарной и электрической безопасности.
EPA Energy Star VESA DPMS - согласно этому стандарту монитор должен поддерживать три энергосберегающих режима - ожидание (stand-by), приостановку (suspend) и “сон” (off). Такой монитор при долгом простое компьютера переводится в соответствующий режим, с низким энергопотреблением. 

Необходимо также чтобы монитор имел возможность регулировки параметров изображения (яркость, контраст). Рекомендуется, чтобы при работе с компьютером частота вертикальной развертки монитора была не ниже 75Гц (при этом пользователь перестает замечать мерцание изображения, которое ведет к быстрому уставанию глаз).

В настоящее время многие
фирмы производители мониторов начали массовый выпуск так называемых плоскопанельных мониторов (LCD), которые лишены многих экологических недостатков, присущих мониторам с электронно-лучевой трубкой, как то: электромагнитное излучение, магнитное поле, мерцание.

В отличие от мониторов для компьютерных устройств ввода (клавиатура и мышь) в настоящее время не имеется общепринятых и широко распространенных стандартов. В тоже время многие производители данного оборудования рекламируя свою продукцию, описывают различные конструктивные решения, повышающие эргономичность ее использования: клавиатура с возможностью регулирования расположение клавиш, мышь с формой, уменьшающей усталость кисти при длительной работе. Хотя некоторые из них стоит рассматривать только как броскую рекламу, многие модели действительно являются своеобразным технологическим скачком вперед с точки зрения безопасности работы за компьютером.
5.1.3 Эргономичная организация рабочего места
Даже самое эргономичное оборудование в мире не поможет вам избежать заболеваний, если использовать его неправильно. Следуя простым советам по эргономичной организации рабочего места, можно предотвратить дальнейшее развитие заболеваний. 
Научная организация рабочего пространства базируется на данных о средней зоне охвата рук человека - 35-40 см. Ближней зоне соответствует область, охватываемая рукой с прижатым к туловищу локтем, дальней зоне - область вытянутой руки.
Неправильное положение рук при печати на клавиатуре приводит к хроническим растяжениям кисти. Важно не столько отодвинуть клавиатуру от края стола и опереть кисти о специальную площадку, сколько держать локти параллельно поверхности стола и под прямым углом к плечу. Поэтому клавиатура должна располагаться в 10-15 см (в зависимости от длины локтя) от края стола. В этом случае нагрузка приходится не на кисть, в которой вены и сухожилия находятся близко к поверхности кожи, а на более "мясистую" часть локтя. Современные, эргономичные модели имеют оптимальную площадь для клавиатуры за счет расположения монитора в самой широкой части стола. Глубина стола должна позволяет полностью положить локти на стол, отодвинув клавиатуру к монитору.

Монитор, как правило, располагается чрезмерно близко. Существует несколько научных теорий, по-разному определяющих значимые факторы и оптимальные расстояния от глаза до монитора. Например, рекомендуется держать монитор на расстоянии вытянутой руки. Но при этом, что человек должен иметь возможность сам решать, насколько далеко будет стоять монитор.

Именно поэтому конструкция современных столов позволяет менять глубину положения монитора в широком диапазоне. Верхняя граница на уровне глаз или не ниже 15 см ниже уровня глаз.

Значимым фактором является под пространство столешницей. Высота наших столов соответствует общепринятым стандартам, и составляет 74 см. Также необходимо учесть, что пространства под креслом и столом должно быть достаточно, чтобы было удобно сгибать и разгибать колени.

Казалось бы, требования к креслу сформулировать предельно просто, - оно должно быть удобным. Но это еще не все. Кресло должно обеспечивать физиологически рациональную рабочую позу, при которой не нарушается циркуляция крови и не происходит других вредных воздействий. Кресло обязательно должно быть с подлокотниками и иметь возможность поворота, изменения высоты и угла наклона сиденья и спинки. Желательно иметь возможность регулировки высоты и расстояния между подлокотниками, расстояния от спинки до переднего края сиденья. Важно, чтобы все регулировки были независимыми, легко осуществимыми и имели надежную фиксацию. Кресло должно быть регулируемым, с возможность вращения, чтобы дотянуться до далеко расположенных предметов. 

Регулируемое оборудование должно быть таким, чтобы можно было принять следующее положение: 

- поставьте ступни плоско на пол или на подножку; 

- поясница слегка выгнута, опирается на спинку кресла;
- руки должны удобно располагаться по сторонам;
- линия плеч должна располагаться прямо над линией бедер.
Предплечья можно положить на мягкие подлокотники на такой высоте, чтобы запястья располагались чуть ниже, чем локти.

Локти согнуты и находятся примерно в 3 см от корпуса. 

Запястья должны принять нейтральное положение (ни подняты, ни опущены). 

5.1.4 Окраска и коэффициенты отражения

Окраска помещений и мебели должна способствовать созданию благоприятных условий для зрительного восприятия, хорошего настроения. 

Источники света, такие как светильники и окна, которые дают отражение от поверхности экрана, значительно ухудшают точность знаков и влекут за собой помехи физиологического характера, которые могут выразиться в значительном напряжении, особенно при продолжительной работе. Отражение, включая отражения от вторичных источников света, должно быть сведено к минимуму. Для защиты от избыточной яркости окон могут быть применены шторы и экраны.
В помещениях, где находится компьютер, необходимо обеспечить следующие величины коэффициента отражения, %:

Для потолка







– 60 – 70 

Для стен








– 40 – 50 

Для пола






          

– 30 

Для других поверхностей и рабочей мебели


– 30 – 40
5.1.5 Освещение

Правильно спроектированное и выполненное производственное освещение улучшает условия зрительной работы, снижает утомляемость, способствует повышению производительности труда, благотворно влияет на производственную среду, оказывая положительное психологическое воздействие на работающего, повышает безопасность труда и снижает травматизм.

Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики, дезориентировать работающего. Все эти причины могут привести к несчастному случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важен правильный расчет освещенности. 

Существует три вида освещения - естественное, искусственное и совмещенное (естественное и искусственное вместе).

Естественное освещение – освещение помещений дневным светом, проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях помещений. Естественное освещение характеризуется тем, что меняется в широких пределах в зависимости от времени дня, времени года, характера области и ряда других факторов.

Искусственное освещение применяется при работе в темное время суток и днем, когда не удается обеспечить нормированные значения коэффициента естественного освещения (пасмурная погода, короткий световой день). Освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным, называется совмещенным освещением.

Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное. Рабочее освещение, в свою очередь, может быть общим или комбинированным. Общее - освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно или применительно к расположению оборудования. Комбинированное - освещение, при котором к общему добавляется местное освещение.

При выполнении работ категории высокой зрительной точности (наименьший размер объекта различения 0,3…0,5мм) величина коэффициента естественного освещения (КЕО) должна быть не ниже 1,5%, а при зрительной работе средней точности (наименьший размер объекта различения 0,5…1,0 мм) КЕО должен быть не ниже 1,0%. В качестве источников искусственного освещения обычно используются люминесцентные лампы типа ЛБ или ДРЛ, которые попарно объединяются в светильники, которые должны располагаться над рабочими поверхностями равномерно.

Требования к освещенности в помещениях, где установлены компьютеры, следующие: при выполнении зрительных работ высокой точности общая освещенность должна составлять 300лк, а комбинированная - 750лк; аналогичные требования при выполнении работ средней точности - 200 и 300лк соответственно.

Кроме того все поле зрения должно быть освещено достаточно равномерно – это основное гигиеническое требование. Иными словами, степень освещения помещения и яркость экрана компьютера должны быть примерно одинаковыми, т.к. яркий свет в районе периферийного зрения значительно увеличивает напряженность глаз и, как следствие, приводит к их быстрой утомляемости.

5.1.6 Параметры микроклимата

Параметры микроклимата могут меняться в широких пределах, в то время как необходимым условием жизнедеятельности человека является поддержание постоянства температуры тела благодаря терморегуляции, т.е. способности организма регулировать отдачу тепла в окружающую среду. Принцип нормирования микроклимата – создание оптимальных условий для теплообмена тела человека с окружающей средой.
Вычислительная техника является источником существенных тепловыделений, что может привести к повышению температуры и снижению относительной влажности в помещении. В помещениях, где установлены компьютеры, должны соблюдаться определенные параметры микроклимата (таблица 5.1).

Объем помещений, в которых размещены работники вычислительных центров, не должен быть меньше 19,5 м3/человека с учетом максимального числа одновременно работающих в смену. Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где расположены компьютеры, приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.1 - Параметры микроклимата помещений, где установлены 
              компьютеры (ГОСТ 12.0.005-88)
	Период года
	Параметр микроклимата
	Величина

	Холодный и переходный
	Температура воздуха в помещении
	22- 240С

	
	Относительная влажность
	40- 60%

	
	Скорость движения воздуха
	До 0,1 м/с

	Продолжение таблицы 5.1

	Период года
	Параметр микроклимата
	Величина

	Теплый
	Температура воздуха в помещении
	23- 250С

	
	
	Относительная влажность
	40- 60%

	
	
	Скорость движения воздуха
	0,1-0,2 м/с


Таблица 5.2 - Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где
               расположены компьютеры

	Характеристика помещения
	Объемный расход подаваемого в помещение свежего воздуха, м3/на одного человека в час

	Объем до 20 м3 на человека
	Не менее 30

	20-40 м3 на человека
	Не менее 20

	Более 40 м3 на человека
	Естественная вентиляция

	Помещение без окон и световых фонарей
	Не менее 60


Для подачи в помещение воздуха используются системы механической вентиляции и кондиционирования, а также естественная вентиляция.
5.1.7 Шум и вибрация

Шум ухудшает условия труда оказывая вредное действие на организм человека. Работающие в условиях длительного шумового воздействия испытывают раздражительность, головные боли, головокружение, снижение памяти, повышенную утомляемость, понижение аппетита, боли в ушах и т. д. Такие нарушения в работе ряда органов и систем организма человека могут вызвать негативные изменения в эмоциональном состоянии человека вплоть до стрессовых. Под воздействием шума снижается концентрация внимания, нарушаются физиологические функции, появляется усталость в связи с повышенными энергетическими затратами и нервно-психическим напряжением, ухудшается речевая коммутация. Все это снижает работоспособность человека и его производительность, качество и безопасность труда. Длительное воздействие интенсивного шума [выше 80 дБ(А)] на слух человека приводит к его частичной или полной потере.

В таблице 5.3 указаны предельные уровни звука в зависимости от категории тяжести и напряженности труда, являющиеся безопасными в отношении сохранения здоровья и работоспособности.

Таблица 5.3 – Предельные уровни звука, дБ, на рабочих местах.

	Категория

напряженности труда
	Категория тяжести труда

	
	I. Легкая
	II. Средняя
	III. Тяжелая
	IV. Очень тяжелая

	I. Мало напряженный
	80
	80
	75
	75

	II. Умеренно напряженный
	70
	70
	65
	65

	III. Напряженный
	60
	60
	-
	-

	IV. Очень напряженный
	50
	50
	-
	-


Для снижения уровня шума стены и потолок помещений, где установлены компьютеры, могут быть облицованы звукопоглощающими материалами. Уровень вибрации в помещениях вычислительных центров может быть снижен путем установки оборудования на специальные виброизоляторы.

5.1.8 Электромагнитное и ионизирующее излучения

Большинство ученых считают, что как кратковременное, так и длительное воздействие всех видов излучения от экрана монитора не опасно для здоровья персонала, обслуживающего компьютеры. Однако исчерпывающих данных относительно опасности воздействия излучения от мониторов на работающих с компьютерами не существует и исследования в этом направлении продолжаются.

Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений от монитора компьютера представлены в табл. 5.4.

Максимальный уровень рентгеновского излучения на рабочем месте оператора компьютера обычно не превышает 10мкбэр/ч, а интенсивность ультрафиолетового и инфракрасного излучений от экрана монитора лежит в пределах 10…100мВт/м2.

Таблица 5.4 – Допустимые значения параметров неионизирующих 

                          электромагнитных излучений (в соответствии с СанПиН

                          2.2.2.542-96)

	Наименование параметра
	Допустимые значения

	Напряженность электрической составляющей электромагнитного

поля на расстоянии 50см от поверхности видеомонитора
	10В/м

	Напряженность магнитной составляющей электромагнитного

поля на расстоянии 50см от поверхности видеомонитора
	0,3А/м

	Напряженность электростатического поля не должна превышать:

для взрослых пользователей

для детей дошкольных учреждений и учащихся

средних специальных и высших учебных заведений
	20кВ/м

15кВ/м


Для снижения воздействия этих видов излучения рекомендуется применять мониторы с пониженным уровнем излучения (MPR-II, TCO-92, TCO-99), устанавливать защитные экраны, а также соблюдать регламентированные режимы труда и отдыха.

5.1.9 Электробезопасность при работе с компьютером
При пользовании средствами вычислительной техники и периферийным оборудованием каждый работник должен внимательно и осторожно обращаться с электропроводкой, приборами и аппаратами и всегда помнить, что пренебрежение правилами безопасности угрожает и здоровью, и жизни человека. Во избежание поражения электрическим током необходимо твердо знать и выполнять следующие правила безопасного пользования электроэнергией:

1. Необходимо постоянно следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.

2. Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается:

а) вешать что-либо на провода;

б) закрашивать и белить шнуры и провода;

в) закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы;

г) выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

3. Для исключения поражения электрическим током запрещается:

а) часто включать и выключать компьютер без необходимости;

б) прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера;

в) работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками;

г) работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения на корпусе 

д) класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние предметы.

4. Запрещается очищать от пыли и загрязнения электрооборудование, находящееся под напряжением.

5. Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.

6. Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с соблюдением необходимых технических требований.

7. Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники и периферийного оборудования.

8. Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций , соединенных с землей.

9. При пользовании электроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожность.

10. При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.

11. Спасение пострадавшего при поражении электрическим током главным образом зависит от быстроты освобождения его от действия током.

Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему.

Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится вплоть до прибытия врача.

Электробезопасность достигается применением системы заземляющего устройства, под которой понимается совокупность заземлителей заземляющих проводников. Заземление (защитное заземление) применяется в сетях, работающих с изолированной нейтралью (например 6 или 10 кВ). Сущность защиты с помощью устройства заземления заключается в создании такого заземления, которое обладало бы сопротивлением, достаточно малым для того, чтобы падение напряжения на нем (а именно оно и будет поражающим) не достигло значения, опасного для человека; в поврежденной сети необходимо обеспечить такой ток, который был бы достаточным для надежного срабатывания защитных устройств.

Заземление- это средство, предназначенное для защиты от поражения напряжением, которое вследствие повреждения изоляции возникает на поверхности металлических или других электропроводящих элементов или частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением.

Зануление - это защитное мероприятие, применяемое только в сетях с глухозаземленной нейтралью напряжением ниже 1 кВ, предназначенное для защиты от напряжения, возникающего на металлических частях оборудования, нормально не находящихся под напряжением (но могущих оказаться под напряжением вследствие повреждений изоляции), заключающееся в создании в поврежденной цепи значения тока, достаточного для срабатывания защиты. Зануление - это преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока. Таким образом, зануление, по-видимому, можно считать более широким понятием, чем заземление, и включающим в себя последнее (если корпус электроприемника занулен, то он одновременно и заземлен; другое дело используются в сети с глухозаземленной нейтралью повторные заземлители или нет).

5.1.10 Пожарная безопасность
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и общие принципы обеспечения пожарной безопасности. Цель этого технического регламента — защита жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности в Российской Федерации. Устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Регламент определяет общие принципы обеспечения пожарной безопасности; вводит системы классификации; терминологию в области пожарной безопасности.

Регламент устанавливает конкретные требования пожарной безопасности:

- при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов;

- при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений;

- к производственным объектам;

- к пожарной технике;

- к продукции общего назначения.

В регламенте определён и порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности.

Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных, экономически целесообразных и технически обоснованных способов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее рациональном использовании сил и технических средств тушения.

Пожарная безопасность - это состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальных ценностей

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара или уменьшение его последствий. Активная пожарная защита - меры, обеспечивающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией.
6 Экспертиза дипломного проекта 

Тема дипломного проекта: «Реконструкция железнодорожной линии в условиях роста грузопотока с анализом выхода рельса по дефекту шейки».

Разработал: студент – дипломник Еловиков Д.А.
К экспертизе предъявлены следующие разделы пояснительной записки:

Расчет графика овладения перевозками;

Сравнение вариантов;

Анализ выхода рельса по дефектам шейки акустическим методом неразрушающего контроля;
Безопасность и экологичность;

Рабочие чертежи.
6.1 Общие требования
Весь персонал, занятый на производстве работ, обучен и проведена проверка знаний согласно ГОСТ 12.0.004-90. 

В обязательном порядке работники прошли профессиональный отбор и выдержали испытания по знанию:
- правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ) - ЦРБ 756;   
- инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации (ИСИ) - ЦРБ 757;
- инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации (ИДП);

- инструкции по текущему содержанию пути - ЦП 774;
- правил и технологии выполнения основных работ при текущем содержании пути;

- инструкции по обеспечению безопасности движения поездов – ЦП 785;
- правил инструкции по технике безопасности и производственной санитарии;
- положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта, а также других должностных инструкций и документов, устанавливающих обязанности работников.

Работы выполняются в соответствии с:

● «Правилами электробезопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях» № ЦЗ-346 от 22.05.95г.;

● «Инструкцией по безопасности движения поездов при производстве путевых работ» № ЦП/485;

● «Правилами техники безопасности и производственной санитарии при ремонте и содержании железнодорожного пути и сооружений» ЦП/4621;

● «Правилами по охране труда при ремонте и содержании  железнодорожного пути и сооружений» ЦП-652-99. 
● «Типовая инструкция по охране труда для дефектоскописта» ТОИ Р-32-ЦВ-805-01.

Все машины и оборудование соответствуют ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.010-76 «Шум. Общие требования безопасности».

6.2 Организационно – технические мероприятия

Работы начинают производить только после ограждения места работ и после выдачи разрешений на работу диспетчером.

Перед началом работ весь персонал ознакомлен с проектом производства работ, назначены ответственные лица за каждый вид работ.

В темное время суток все предупредительные знаки, ограждающие производство работ, освещаются в соответствии с ГОСТ 12.4.026-01.

Все работники прошли медицинское освидетельствование для определения годности их к выполнению соответствующей работы.

К работе механизированными инструментами допускаются люди имеющие удостоверения на право пользования таким инструментом. Ремонт и регулировка механизированного инструмента производится после его отключения и полной остановки.
В соответствие с ГОСТ 12.0.004-90 к  работе по дефектоскопированию деталей должны допускаться лица  не моложе 18 лет, прошедшие при поступлении на  работу  обязательный  предварительный  медицинский осмотр,  вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, начальную подготовку  или  повышение  квалификации  (практическое  обучение), стажировку  и  проверку   знаний, а  также  имеющие вторую группу по электробезопасности. В дальнейшем эти   работники  проходят  периодические медицинские осмотры   в  установленном  порядке  и  подвергаются  периодическим проверкам знаний.
Все работы производятся исправным инструментом с выполнением требований инструкций по технике безопасности. 

Персонал, обслуживающие грузоподъемные машины, оборудования и объекты подконтрольными органами Гостехнадзора, обучен по программе утвержденной органами профессионально-технического образования, и аттестован комиссией, создаваемой в соответствии с Гостехнадзором.         

Безопасность производственных процессов в течении всего времени их функционирования обеспечена:

- организацией рабочих мест;

- профессиональным отбором и обучением работающих;

- включением требования безопасности в нормативно-технологическую документацию;

- выбором требований безопасности и методов контроля их выполнения;

- применением средств защиты работающих;

- другие мероприятия в соответствии с ГОСТ 12.3.003-86. 
6.3 Организационно-социальные требования
Все работы, связанные с ремонтом пути, производятся без нарушения трудового законодательства, в частности:

Соблюдение рабочего времени и времени отдыха исполнителей (недопущение работы, которая выполняется сверх продолжительности рабочего времени, предусмотренного законодательством – сверхурочные);

Соблюдение дисциплины труда – обязательное для всех работников подчинение правилам проведения, определяемым трудовым кодексом, иными законами, коллективным договором, локальными нормативными актами организаций;

Выполнение только тех работ, которые исполнитель имеет права выполнять в соответствии с нормативной документацией;

К работе механизированным инструментом допускаются люди, имеющие удостоверения на право пользование таким инструментом;

Привлечение к работе лиц имеющих медицинские противопоказания, способных в соответствии с установленными нормами законодательства к выполнению определенных функций для исключения их отстранения;

Отстранение от работы исполнителей, имеющих медицинские противопоказания по выполнению операций;

Привлечение к работе лиц от 18 лет;
6.4 Электробезопасность
У всех работников имеется доступ к работе с электрооборудованием. Электрооборудование исправно, все электрощиты оборудованы системами блокировки от включения при открытых дверях. На всех машинах имеется диэлектрические коврики, перчатки, галоши, изолированный инструмент, которые прошли проверку согласно требованиям Правил эксплуатации электроустановок и потребителей. 

При использовании передвижных электростанций АБ – 2, АБ - 4 устанавливается заземление согласно вышеуказанных Правил и ГОСТ 12.1.013-78. Выполнение путевых работ, связанных с отключением рабочих заземлителей без согласования с дистанцией контактной сети запрещается. При обнаружении нарушений целостности рабочего заземления об этом должно быть немедленно сообщено энергодиспетчеру или начальнику дистанции контактной сети. Защитные заземления и зануления установлены в соответствие с ГОСТ 12.10.30-81.

Все работы производятся исправным инструментом, с выполнением требований инструкции по технике безопасности, согласно ГОСТ 12.2.062-82.

Производственное оборудование, инструмент и приспособления отвечают требованиям безопасности труда, электробезопасности в соответствии c ГОСТ 12.1.019-79.

6.5 Санитарно-гигиенические требования
Весь персонал обеспечен спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.04.011-87, согласно приказа №497 от 09.09.2002г. МПС и типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно выполняемой работе. Выдаваемые рабочим индивидуальные средства защиты проверены, рабочие проинструктированы о порядке пользования ими.

Для защиты глаз от пыли, брызг и твердых частиц рабочие и обслуживающий персонал снабжены защитными очками согласно ГОСТ 12.4.003-74. 

Для защиты органов дыхания от пыли, дыма и газов рабочие снабжены респираторами и ДВС ПМ.
При выполнении работ шум на рабочих местах отвечает требованиям СНиП 22.4/2.1.8.562-96.

6.6 Требования пожарной безопасности

Производственные территории оборудованы средствами пожаротушения согласно ППБ-01-05-93. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.

На площадках запрещено накапливать горючие вещества (жирные, масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их хранят в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте в соответствии с СНиП 12-03-2001.

Пожарная безопасность соответствует регламентируется ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», «Правилами пожарной безопасности на железнодорожном транспорте».

На всех дрезинах и путевых машинах имеется средства пожаротушения в количестве, установленном для каждого типа техники. 

6.7 Требования к надзору
На производителя работ, старших производителей работ, начальников участков возлагается в пределах руководимых ими объектов:

- осуществление мероприятий по промышленной безопасности и производственной санитарии;
- систематическое наблюдение и обеспечение исправного состояния и пра​вильной эксплуатации лесов, подмостей, креплений, ограждений. Обеспечение чистоты строительных площадок, рабочих мест, проходов, проездов и стремянок;
- надзор за правильным и безопасным использованием строительных машин, механизмов, энергетических установок и транспортных средств;

- контроль за своевременной выдачей рабочим соответствующей спецодежды и защитных приспособлений согласно действующим нормам;
- инструктаж мастеров и рабочих, а также обеспечение своевременного обучения рабочих безопасным методам труда; пропаганда техники безопасности (инструктаж, памятки, плакаты, лозунги и т.п.);
- своевременное расследование несчастных случаев, связанных с производством, и составление соответствующих актов, участие в разработке мероприятий по предотвращению производственного травматизма.
Каждый несчастный случай, происшедший с работником в связи с его работой на производстве, расследуется лично начальником предприятия. 
При каждом несчастном случае, связанном с производством и вызвав​шим утрату работоспособности не менее чем на 1 рабочий день, начальник предприятия совместно с председателем месткома не позднее 24 ч составляет акт о несчастном случае по форме Н-1.
После окончания временной нетрудоспособности, вызванной несчастным случаем, администрация заполняет п. 16 акта об исходе несчастного случая и сообщает об этом в письменной форме в профсоюзную организацию. Этот пункт заполняется на основании больничных листов, хранящихся в бухгалте​рии предприятия.
На основании актов администрация предприятия составляет по полугодиям отчет по установленной форме о несчастных случаях, связанных с произ​водством. В этот отчет включаются только те несчастные случаи, связанные с производством, которые вызвали утрату трудоспособности, продолжающуюся свыше трех дней.
6.8 Охрана окружающей среды

Засорение и загрязнение воды в районе производства работ соответствует ГОСТ 12.1.3.12-86 «Охрана природы, гидросферы, общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения».

Выбросы в атмосферу отработавших газов при рабочих машин с двигателями внутреннего сгорания, их токсичность отвечает требованиям ГОСТ 17.2.2.026-97, ГОСТ 17.2.2.05-98, ГОСТ 50953-2008.

Во время проведения работ уровень шума не превышает установленных норм в соответствии с требованиями СН 2.2.14.2.1.8.562-96.

Мероприятия по охране окружающей среды выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 17.00.001-76.

6.9 Заключение по экспертизе 
Таким образом, проведение экспертизы показало, что дипломный проект выполнен в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Проект работы экологически безопасен, при условии соблюдения требований по обеспечению безопасности и охране труда.
Рабочие чертежи выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД.

Дипломный проект может быть допущен к защите.
Заключение

В дипломном проекте рассмотрены следующие вопросы:
Рассмотрены варианты поэтапного наращивания мощности однопутного существующего участка железнодорожной линии, дальнейшим расчетам выбрано два варианта, которые явились наиболее выгодными с максимальным отдалением больших капиталовложений.
Произведено сравнение вариантов по строительным и эксплуатационным показателям. Так же рассчитаны капиталовложения в локомотивный, вагонный парк и грузовую массу на колесах. При равнозначных итоговых результатах, приведенных в дипломном проекте, наиболее выгодным оказался второй вариант. В дальнейших расчетах принимаем его к дальнейшему исследованию.

Произведен  анализ выхода рельса по дефектам шейки акустическим методом неразрушающего контроля, выбран пьезоэлемент, произведен расчет и конструирование призмы наклонного преобразователя и выбран ряд моделей дефектоскопов для обнаружения данного дефекта.

В разделе по технике безопасности  рассмотрен вопрос об организации рабочего места пользователя ПК.

Список использованных источников

1 Справочник по тяговым расчетам. Астахов П.Н., Гребенюк П.Т., Скворцова А.И. – М: Транспорт, 1973. 256 с.

2 Гавриленков А.В., Переселенков Г.С. Изыскания и проектирование железных дорог: Пособие по курсовому и дипломному проектированию. Учебное пособие для техникумов транспортного строительства. – М.: Транспорт, 1990. 167 с.

3 Горинов А.В., Кантор И.И., Кондраченко А.П., Турбин И.В. Изыскания и проектирование железных дорог. Учебник для вузов жд. транспорта – 6-е издание, переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1979. 319 с. Том 1.

4 Горинов А.В., Кантор И.И, Кондратченко А.П., Турбин И.В. Изыскания и проектирование железных дорог. Учебник для вузов жд. транспорта – 6-е издание, переработанное и дополненное. М: Транспорт, 1979, 343 с. Том 2.

5 Аккерман Г.Л., Гавриленко А.К. Усиление однопутной железнодорожной линий: методические указания к курсовому и дипломному проектированию - Екатеринбург: УрГУПС, 2010.-98 с.

6 Алешин Н.П., Щербинский В.Г. Радиационная, ультразвуковая и магнитная дефектоскопия. М.:Высшая школа, 1991.-272 с. 

7 Зацепин А.Ф. Ультразвуковой дефектоскоп: методические указания к курсовому проекту – Екатеринбург: УПИ, 2007.-15 с.

8 Зацепин А.Ф. Физические основы ультразвуковой дефектометрии: методические указания к курсовому проекту – Екатеринбург: УПИ, 2006.-116 с.

9 Зацепин А.Ф.Введение в физику акустического контроля: конспект лекций – Екатеринбург: УПИ, 2005.-87 с.

10 Астахов П.Н., Гребенюк П.Т., Скворцова А.И. Справочник по тяговым расчетам – М: Транспорт, 1973. 256 с.
11 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"
12 Типовая инструкция по охране труда для пользователей персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ). URL:http://cfo.allbusiness.ru/BPravo/DocumShow_DocumID_84894_DocumIsPrint__Page_1.html
_1389522528.dwg
Администратор


_1389522662.unknown

_1389522735.unknown

_1389522802.unknown

_1389522840.unknown

_1389522872.unknown

_1389522888.unknown

_1389522905.unknown

_1389522913.unknown

_1389522922.unknown

_1389522926.unknown

_1389522930.unknown

_1389522932.unknown

_1389522934.unknown

_1389522935.unknown

_1389522936.unknown

_1389522933.unknown

_1389522931.unknown

_1389522928.unknown

_1389522929.unknown

_1389522927.unknown

_1389522924.unknown

_1389522925.unknown

_1389522923.unknown

_1389522918.unknown

_1389522920.unknown

_1389522921.unknown

_1389522919.unknown

_1389522916.unknown

_1389522917.unknown

_1389522915.unknown

_1389522909.unknown

_1389522911.unknown

_1389522912.unknown

_1389522910.unknown

_1389522907.unknown

_1389522908.unknown

_1389522906.unknown

_1389522897.unknown

_1389522901.unknown

_1389522903.unknown

_1389522904.unknown

_1389522902.unknown

_1389522899.unknown

_1389522900.unknown

_1389522898.unknown

_1389522893.unknown

_1389522895.unknown

_1389522896.unknown

_1389522894.unknown

_1389522890.unknown

_1389522892.unknown

_1389522889.unknown

_1389522880.unknown

_1389522884.unknown

_1389522886.unknown

_1389522887.unknown

_1389522885.unknown

_1389522882.unknown

_1389522883.unknown

_1389522881.unknown

_1389522876.unknown

_1389522878.unknown

_1389522879.unknown

_1389522877.unknown

_1389522874.unknown

_1389522875.unknown

_1389522873.unknown

_1389522856.unknown

_1389522864.unknown

_1389522868.unknown

_1389522870.unknown

_1389522871.unknown

_1389522869.unknown

_1389522866.unknown

_1389522867.unknown

_1389522865.unknown

_1389522860.unknown

_1389522862.unknown

_1389522863.unknown

_1389522861.unknown

_1389522858.unknown

_1389522859.unknown

_1389522857.unknown

_1389522848.unknown

_1389522852.unknown

_1389522854.unknown

_1389522855.unknown

_1389522853.unknown

_1389522850.unknown

_1389522851.unknown

_1389522849.unknown

_1389522844.unknown

_1389522846.unknown

_1389522847.unknown

_1389522845.unknown

_1389522842.unknown

_1389522843.unknown

_1389522841.unknown

_1389522824.unknown

_1389522832.unknown

_1389522836.unknown

_1389522838.unknown

_1389522839.unknown

_1389522837.unknown

_1389522834.unknown

_1389522835.unknown

_1389522833.unknown

_1389522828.unknown

_1389522830.unknown

_1389522831.unknown

_1389522829.unknown

_1389522826.unknown

_1389522827.unknown

_1389522825.unknown

_1389522816.unknown

_1389522820.unknown

_1389522822.unknown

_1389522823.unknown

_1389522821.unknown

_1389522818.unknown

_1389522819.unknown

_1389522817.unknown

_1389522806.unknown

_1389522814.dwg
Администратор


_1389522815.unknown

_1389522807.unknown

_1389522804.unknown

_1389522805.unknown

_1389522803.unknown

_1389522770

_1389522786.unknown

_1389522794.unknown

_1389522798.unknown

_1389522800.unknown

_1389522801.unknown

_1389522799.unknown

_1389522796.unknown

_1389522797.unknown

_1389522795.unknown

_1389522790.unknown

_1389522792.unknown

_1389522793.unknown

_1389522791.unknown

_1389522788.unknown

_1389522789.unknown

_1389522787.unknown

_1389522778.unknown

_1389522782.unknown

_1389522784.unknown

_1389522785.unknown

_1389522783.unknown

_1389522780.unknown

_1389522781.unknown

_1389522779.unknown

_1389522774.unknown

_1389522776.unknown

_1389522777.unknown

_1389522775.unknown

_1389522772.unknown

_1389522773.unknown

_1389522771.dwg
Администратор


_1389522751.unknown

_1389522759.unknown

_1389522763.unknown

_1389522765.unknown

_1389522766.unknown

_1389522764.unknown

_1389522761.unknown

_1389522762.unknown

_1389522760.unknown

_1389522755.unknown

_1389522757.unknown

_1389522758.unknown

_1389522756.unknown

_1389522753.unknown

_1389522754.unknown

_1389522752.unknown

_1389522743.unknown

_1389522747.unknown

_1389522749.unknown

_1389522750.unknown

_1389522748.unknown

_1389522745.unknown

_1389522746.unknown

_1389522744.unknown

_1389522739.unknown

_1389522741.unknown

_1389522742.unknown

_1389522740.unknown

_1389522737.unknown

_1389522738.unknown

_1389522736.unknown

_1389522701.unknown

_1389522718.unknown

_1389522727.unknown

_1389522731.unknown

_1389522733.unknown

_1389522734.unknown

_1389522732.unknown

_1389522729.unknown

_1389522730.unknown

_1389522728.unknown

_1389522722.unknown

_1389522724.unknown

_1389522725.unknown

_1389522723.unknown

_1389522720.unknown

_1389522721.unknown

_1389522719.unknown

_1389522710.unknown

_1389522714.unknown

_1389522716.unknown

_1389522717.unknown

_1389522715.unknown

_1389522712.unknown

_1389522713.unknown

_1389522711.unknown

_1389522705.unknown

_1389522708.unknown

_1389522709.unknown

_1389522706.unknown

_1389522703.unknown

_1389522704.unknown

_1389522702.unknown

_1389522685.unknown

_1389522693.unknown

_1389522697.unknown

_1389522699.unknown

_1389522700.unknown

_1389522698.unknown

_1389522695.unknown

_1389522696.unknown

_1389522694.unknown

_1389522689.unknown

_1389522691.unknown

_1389522692.unknown

_1389522690.unknown

_1389522687.unknown

_1389522688.unknown

_1389522686.unknown

_1389522675.unknown

_1389522680.unknown

_1389522682.unknown

_1389522683.unknown

_1389522681.unknown

_1389522677.unknown

_1389522679.unknown

_1389522676.unknown

_1389522671.unknown

_1389522673.unknown

_1389522674.unknown

_1389522672.unknown

_1389522664.unknown

_1389522665.unknown

_1389522663.unknown

_1389522595.unknown

_1389522628.unknown

_1389522646.unknown

_1389522654.unknown

_1389522658.unknown

_1389522660.unknown

_1389522661.unknown

_1389522659.unknown

_1389522656.unknown

_1389522657.unknown

_1389522655.unknown

_1389522650.unknown

_1389522652.unknown

_1389522653.unknown

_1389522651.unknown

_1389522648.unknown

_1389522649.unknown

_1389522647.unknown

_1389522637.unknown

_1389522641.unknown

_1389522644.unknown

_1389522645.unknown

_1389522642.unknown

_1389522639.unknown

_1389522640.unknown

_1389522638.unknown

_1389522632.unknown

_1389522635.unknown

_1389522636.unknown

_1389522633.unknown

_1389522630.unknown

_1389522631.unknown

_1389522629.unknown

_1389522611.unknown

_1389522619.unknown

_1389522623.unknown

_1389522625.unknown

_1389522626.unknown

_1389522624.unknown

_1389522621.unknown

_1389522622.unknown

_1389522620.unknown

_1389522615.unknown

_1389522617.unknown

_1389522618.dwg
Администратор


_1389522616.unknown

_1389522613.unknown

_1389522614.unknown

_1389522612.unknown

_1389522603.unknown

_1389522607.unknown

_1389522609.unknown

_1389522610.unknown

_1389522608.unknown

_1389522605.unknown

_1389522606.unknown

_1389522604.unknown

_1389522599.unknown

_1389522601.unknown

_1389522602.unknown

_1389522600.unknown

_1389522597.unknown

_1389522598.unknown

_1389522596.unknown

_1389522562.unknown

_1389522579.unknown

_1389522587.unknown

_1389522591.unknown

_1389522593.unknown

_1389522594.unknown

_1389522592.unknown

_1389522589.unknown

_1389522590.unknown

_1389522588.unknown

_1389522583.unknown

_1389522585.unknown

_1389522586.unknown

_1389522584.unknown

_1389522581.unknown

_1389522582.unknown

_1389522580.unknown

_1389522570.unknown

_1389522574.unknown

_1389522577.unknown

_1389522578.unknown

_1389522576.unknown

_1389522572.unknown

_1389522573.unknown

_1389522571.unknown

_1389522566.unknown

_1389522568.unknown

_1389522569.unknown

_1389522567.unknown

_1389522564.unknown

_1389522565.unknown

_1389522563.unknown

_1389522546.unknown

_1389522554.unknown

_1389522558.unknown

_1389522560.unknown

_1389522561.unknown

_1389522559.unknown

_1389522556.unknown

_1389522557.unknown

_1389522555.unknown

_1389522550.unknown

_1389522552.unknown

_1389522553.unknown

_1389522551.unknown

_1389522548.unknown

_1389522549.unknown

_1389522547.unknown

_1389522538.unknown

_1389522542.unknown

_1389522544.unknown

_1389522545.unknown

_1389522543.unknown

_1389522540.unknown

_1389522541.unknown

_1389522539.unknown

_1389522534.unknown

_1389522536.unknown

_1389522537.unknown

_1389522535.unknown

_1389522531.unknown

_1389522533.unknown

_1389522529.unknown

_1389522457.unknown

_1389522490.unknown

_1389522506.unknown

_1389522520.unknown

_1389522524.dwg
Администратор


_1389522526.unknown

_1389522527.unknown

_1389522525.dwg
Администратор


_1389522522.unknown

_1389522523.unknown

_1389522521.unknown

_1389522510.unknown

_1389522512.unknown

_1389522519.unknown

_1389522511.unknown

_1389522508.unknown

_1389522509.unknown

_1389522507.unknown

_1389522498.unknown

_1389522502.unknown

_1389522504.unknown

_1389522505.unknown

_1389522503.unknown

_1389522500.unknown

_1389522501.unknown

_1389522499.unknown

_1389522494.unknown

_1389522496.unknown

_1389522497.unknown

_1389522495.unknown

_1389522492.unknown

_1389522493.unknown

_1389522491.unknown

_1389522473.unknown

_1389522482.unknown

_1389522486.unknown

_1389522488.unknown

_1389522489.unknown

_1389522487.unknown

_1389522484.unknown

_1389522485.unknown

_1389522483.unknown

_1389522477.unknown

_1389522480.unknown

_1389522481.unknown

_1389522478.unknown

_1389522475.unknown

_1389522476.unknown

_1389522474.unknown

_1389522465.unknown

_1389522469.unknown

_1389522471.unknown

_1389522472.unknown

_1389522470.unknown

_1389522467.unknown

_1389522468.unknown

_1389522466.unknown

_1389522461.unknown

_1389522463.unknown

_1389522464.unknown

_1389522462.unknown

_1389522459.unknown

_1389522460.unknown

_1389522458.unknown

_1389522398.unknown

_1389522441.unknown

_1389522449.unknown

_1389522453.unknown

_1389522455.unknown

_1389522456.unknown

_1389522454.unknown

_1389522451.unknown

_1389522452.unknown

_1389522450.unknown

_1389522445.unknown

_1389522447.unknown

_1389522448.unknown

_1389522446.unknown

_1389522443.unknown

_1389522444.unknown

_1389522442.unknown

_1389522406.dwg
Администратор


_1389522437.unknown

_1389522439.unknown

_1389522440.unknown

_1389522438.unknown

_1389522433.unknown

_1389522435.unknown

_1389522407.unknown

_1389522402.unknown

_1389522404.dwg
Администратор


_1389522405.unknown

_1389522403.unknown

_1389522400.unknown

_1389522401.unknown

_1389522399.unknown

_1389522382.unknown

_1389522390.unknown

_1389522394.unknown

_1389522396.unknown

_1389522397.unknown

_1389522395.unknown

_1389522392.unknown

_1389522393.unknown

_1389522391.unknown

_1389522386.unknown

_1389522388.unknown

_1389522389.unknown

_1389522387.unknown

_1389522384.unknown

_1389522385.unknown

_1389522383.unknown

_1389522374.unknown

_1389522378.unknown

_1389522380.unknown

_1389522381.unknown

_1389522379.unknown

_1389522376.unknown

_1389522377.unknown

_1389522375.unknown

_1389522352.unknown

_1389522372.unknown

_1389522373.unknown

_1389522371.unknown

_1389522350.unknown

_1389522351.unknown

_1389522349.unknown

