МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине: УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТОЙ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Среднесуточный грузооборот станции в тоннах (из месячного максимального в году грузооборота) и состав вагонного парка.

| Место нахождения грузового пункта(Г/Д, П/П) | № груза | Груз | Выгрузка | Погрузка | № |  | Тип вагона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4-х осные | 8-х осные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Грузовой двор |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъездной путь № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъездной путь № 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Грузовой двор

Сортировочный парк

Вытяжка

Приемо-отправочный парк

На сортировочную станцию

На п.п.1

На п.п.2

2. Схема грузовой станции. Грузовая станция расположена в узле в 3 км. от сортировочной станции.

3. Масса состава маршрута брутто 2800т.

4. Состав передаточного поезда 25 вагонов.

5. Средства механизации принимаем по каждому роду груза

| Груз | Род Ваг на | Загрузка 4-осн. Вагонов, т | Вид грузовых операций | Механизация погрузочно-разгрузочных работ | Производительность, т/ч | Время подготовки операции, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

6. Расписание прибытия и отправления поездов с местными вагонами устанавливаем из условия ритмичной работы станции в течении суток.

7. Средняя продолжительность подачи и расстановка по фронтам одной группы вагонов на грузовой двор, соединение вагонов в группу и ее уборка с груз.дв.–20 мин.

Продолжительность подачи маршрута на подъездной путь №1-20 мин., на подъездной путь № 2- 28 мин.

Продолжительность уборки маршрута на подъездной путь №1-20 мин., на подъездной путь № 2- 28 мин.

8. Грузовые пункты работают круглосуточно.

9. Режим работы автотранспорта на грузовом дворе с 8 до 24ч.

10. Среднее расстояние перевозок грузов автотранспортом, 10 км.

11. Подъездные пути обслуживаются собственными тепловозами.

ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦИИ

Грузовая станция N находится в ж.д. узле на расстоянии 3 км. от сортировочной станции и соеденена с ней однопутным перегоном, оборудованным автоблокировкой и электрической централизацией стрелочных переводов.

Как видно из схемы станция тупикового типа с параллельным расположением парков. ППО парк предназначен для выполнения операций по приему, отправлению поездов, приемосдаточных операций с маршрутами и передаточными поездами. В парке имеется 4 пути.

ПС - предназначен для накопления вагонов перед подачей на грузовой двор. В парке имеется 4 пути для накопления.

ГД – предназначен для выполнения операций по приему погрузки, выгрузки, выдаче грузов. На ГД перерабатываются грузы повагонной отправки, тяжеловесные, выгрузка крупы в мешках и имеются соответствующие склады, необходимая механизация. На ГД имеются погрузо-выгрузочные пути, автопроезды, весовое хозяйство. Ввиду  того что имеются ценные грузы ГД огражден, на входе имеется КПП. Рядом с ГД расположена товарная контора, где производятся операции по оформлению перевозочных документов по прибытию и отправленипю грузов в автоматическом режиме ЭТРАН.

К станции примыкает 2 подъездных пути, на которых перерабатываются: лес круглый, каменный уголь на 1 подъездном пути; камень на 2 подъездном пути. Подъездные пути обслуживаются собственными тепловозами, они работают на основе договора на эксплуатацию подъездного пути.

На станции имеется вытяжка, на которой производится сортировочная работа по формированию и расформированию составов. На станции работает один маневровый тепловоз ЧМЭ-3.

1. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ВАГОННОГО ПАРКА

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

  - Определение вагонопотоков по прибытию и отправлению на грузовых пунктах.

Количество вагонов, необходимых для обеспечения суточной погрузки заданных вагонов, прибывших за сутки на станцию под выгрузку, определяем по формуле:

nсут=QсутРТН4⋅α4+ТТН8⋅α8

где: Qсут – объем суточной погрузки или выгрузки;

PТН4,PТН8 - техническая норма загрузки 4-х и 8-ми осных вагонов с заданным грузом;

α4,α8 -доля 4-х и 8-ми осных вагонов.

ПРИБЫТИЕ(выгр.)	 ОТПРАВЛЕНИЕ (погр.)

а) Тарно-штучные грузы

б) Контейнеры 3т и 5 т

в)

г)

д)

е)

ж)

1.2. Установление порядка обеспечения порожними вагонами грузовых пунктов.

Таблица 1.1 - Балансовая таблица

| Погрузочно-выгрузочный пункт | Груз | Тип вагона | Выгрузка |  | Погрузка |  | Баланс |  | Порядок обеспечения порожними вагонами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qсутвыгр тонн | nсутвыгр вагонов | Qсутпогр тонн | nсутпогр вагонов | Поступление (недостаток) | Отправление (излишки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Грузовой двор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъездной путь№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъездной путь №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подъездным путям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по станции |  |  | Qсутвыгр | nсутвыгр | Qсутпогр | nсутпогр |  |  |  |

1.3 Расчет средней статической нагрузки вагона на станции по отправлению и коэффициента сдвоенных операций.

Средне статическая нагрузка по станции может быть определена по формуле:

Рст.ср.=Qсутпогрnсутпогр,

где: Qсутпогр- количество грузов всех наименований погруженных на станции в течении суток, т;

nсутпогр- количество вагонов, загруженных всеми грузами на станции за сутки, ваг.

Коэффициент сдвоенных операций определяется по формуле:

Ксдв=nсутвыгр+nсутпогрnсутвыгр+nсутпорож,

где: nсутвыгр- суточная выгрузка на станции, вагонов;

nсутпогр- суточная погрузка на станции, вагонов;

nсутпорож- количество порожних вагонов, поступающих на станцию под погрузку по регулировочному плану за сутки, вагонов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВАГОНОПОТОКОВ НА СТАНЦИИ

На подъездных путях массовые грузы (цемент, ЖБИ, хлопок), предъявляемые ежесуточно к перевозке в большом объеме, должны, как правило, отправляться маршрутами. Поэтому суточный вагонопоток подъездных путей организуем в маршруты.

2.1. Определение количества вагонов в составе маршрута

Количество вагонов в составе маршрутов по прибытию и по отправлению производим по формуле:

mсмарш=QбрРТН4+Qв4⋅α4+(РТН4+Qв8)⋅α8,

где:Q- масса состава брутто (т);

PТН4,PТН8- техническая норма загрузки 4-х и 8-ми осных вагонов (т);

QQ- масса тары 4-х и 8-ми осных вагонов.

2.2 Расчет числа маршрутов за сутки

Число маршрутов за сутки определяется по формуле:

Nмсут=nсутmcмарш,

где: nсут- количество вагонов за сутки.

В целях лучшего использования тех. средства(складских помещений, погрузо-разгрузочных машин вагонов и т.д.) необходимо обеспечить ритмичную работу грузовых пунктов станции. С этой целью разрабатывается календарный план ритмичной станции.

Количество отгружаемых за месяц маршрутов определяем по формуле:

Nммес=30⋅nсутmcмарш,

По произведенным расчетам составляем таблицу равномерной погрузки на месяц, как по каждому подъездному пути, так и в целом по станции совмещенный календарный план. На основании совмещенного календарного плана погрузки маршрутов составляем календарные планы по каждому подъездному пути.

2.3 Расчет передаточных поездов и среднего количества вагонов в них по грузовым пунктам

Вагонопоток, поступающий под выгрузку на грузовой двор прибывает на станцию передаточными поездами; зарождающийся вагонопоток после погрузки на грузовом дворе и последующего накопления отправляют также передаточными поездами, обращающимися между грузовой и сортировочной станциями узла.

Число передаточных поездов определяем по формуле:

Nпер=nсутГДmcпер,

где: nсутГД- суммарное количество груженых и порожних вагонов, поступающих на грузовой двор за сутки или погруженных и освободившихся после выгрузки на грузовом дворе за сутки;

mcпер- состав передаточного поезда.

Прибытие	Отправление

Разложение передаточного поезда. Передаточные поезда с вагонами на ГД подлежат расформированию и сортировке по фронтам погрузки.

Среднее количество прибывших вагонов на i-грузовой путь (разложение состава передаточного поезда) определяют по формуле:

mi=mсперniсутnсутГД,

где:niсут- количество вагонов, перерабатываемых за сутки на i-м пути грузового двора отдельно по прибытию и отправлению.

nсутГД- общее количество вагонов, перерабатываемых за сутки на ГД отдельно по погрузке и по выгрузке.

Выгрузка 	   Погрузка

Таблица 1.2 - Разложение составов передаточных поездов

| Грузовой пункт | Грузы | nсут |  | Прибытие |  |  |  |  |  |  |  | Отправление |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Передаточные |  |  |  | Маршрутные |  |  |  | Передаточные |  |  | Маршрутные |  |  |  |  |
|  |  | Приб. | Отпр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пути обшего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| путь № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| путь № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего вагонов в составе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 Определение процента маршрутизации по станции.

Процент маршрутизации определяем по формуле:

p=nсутмnсутпогр⋅100,

где: nсутм- количество вагонов, погруженных и отправленных со станции маршрутами за сутки.

3. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ГРУЗОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА СТАНЦИИ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЯХ

3.1 Определение количества погрузо-разгрузочных машин и норм времени на выполнение грузовых операций на ГД и ПП.

Количество погрузочно-разгрузочных машин для грузового пункта на грузовом дворе и норма времени в мин на выполнение грузовых операций с группой вагонов определяют по формуле:

NП/Р=Qсутвыгр+Qсутпогр⋅2−αпрП-Тпер−Тпост−Кпод⋅tпод−К⋅tуб

где: Qсутвыгр,Qсутпогр- суточная выгрузка и погрузка на грузовом дворе, т;

αпр- коэффициент, учитывающий долю погрузо-разгрузочных работ по прямому варианту «автомобиль-вагон» αпр=0,2−0,5;

Тпер- продолжительность работы грузового пункта за сутки, ч;

Тпост- постоянные перерывы в работе грузового пункта, исходя из режима работы. Тпост=4−5ч;

Кпод,Куб- количество подач и уборок вагонов с грузового пункта за сутки (можно принять равным числу передаточных поездов за сутки);

tподtуб- продолжительность подачи и уборки вагонов на грузовой пункт, ч;

П-техническая производительность погрузочно-разгрузочной машины, т/ч.

tгр=Qнеттопод⋅60NП/Р⋅П+tпз

где: tпз- время на выполнение подготовительных и заключительных операций с группой вагонов, мин (прил. 1)

Qнеттопод- общая масса груза в подаваемой или убираемой группе вагонов, т. Qнеттопод=mпод⋅Pтн;

mпод- количество вагонов в подаваемой группе (принимается по разложению состава передаточного поезда);

Pтн- загрузка вагона

Расчет для тарно-штучных грузов. Механизация - аккумуляторные погрузчики, г.п. до 1,5 т.

Расчет для контейнеров массой 3 и 5 тонн.. Механизация – 2х консольный козловой кран г.п. 10 т., пролетом стрелы16 м.

Расчет для тяжеловесных грузов. Механизация – 2х консольный козловой кран г.п. 10 т., пролетом стрелы 16 м.

Расчет для пиломатериалов. Механизация – 2х консольный козловой кран г.п. 10 т., пролетом стрелы 16 м

Количество погрузочно-разгрузочных машин для грузового пункта на подъездном пути и норма времени в мин на выполнение грузовых операций с группой вагонов (маршрутом) определяют по формулам

NП/Р=QрП-Тпер−Тпост−Кпод⋅tпод−К⋅tуб

tгр=Qнеттом⋅60NП/Р⋅П+tпз

где: Qр- суточный грузооборот грузового пункта, т;

Qр=Qсут - если при определении Nсутм округление проведено в меньшую сторону и Qр=Nсутм⋅mсмарш⋅РТН при округлении в большую сторону;

.Расчет для леса кругляка. Механизация – 2х консольный козловой кран г.п. 10 т., пролетом стрелы 16 м

Расчет для каменного угля. Механизация – кран стреловой с навесным грейфером, емкость ковша 1,8 т/м3

Расчет для камня. Механизация – кран стреловой с навесным грейфером, емкость ковша 1,5 т/м3

3.3 Выбор типа и марки автомашин для централизованного завоза на станцию и вывоза со станции заданных грузов

Потребное количество автомашин для завоза и вывоза заданного груза, перерабатываемого на грузовом дворе, определяют по формуле:

Nавт=Qсутlаβνср+tТн⋅qн⋅γαвып

где: Qсут- суточный грузооборот, т;

lа- расстояние перевозки грузов от склада станции до склада потребителя, км;

vср- средняя коммерческая скорость движения автомобиля (автопоезда), принимается для городских условий равной 20 км/ч;

Тн- время нахождения автомобиля в наряде, ч/сут (см.п. 12)

qн- номинальная грузоподъемность автомобиля (автопоезда), принятого для освоения рассматриваемого грузооборота, т (см.табл. 3.1)

β- коэффициент использования пробега автомобилей (отношение пробега груженого автомобиля к общему пробегу за один оборот автомобиля);

γ- коэффициент использования грузоподъемности автомобиля (автопоезда), принимаемый равным:

1,0= для грузов 1 класса (лес, картофель, щебень, гравий и др.);

0,8= для грузов 2 класса (тарно-штучные грузы);

0,6= для грузов 3 класса

0,5= для грузов 4 класса

0,4= для грузов 5 класса

αвып- коэффициент выпуска автомобилей (принимается αвып=0,67);

t- время нахождения автомобиля (автопоезда) в пунктах погрузки и выгрузки, ч принимается в соответствии с разделом 4 Прейскуранта № 13-01-01 «Единые тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом» или по расчету:

t=q⋅γ1Пп+1Пв+tкп60

где:Пп,Пв- производительность погрузочно-выгрузочных машин соответственно по погрузке и выгрузке автомобилей, т/ч;

tкп- время нахождения автомобиля на контрольно пропускных пунктах станции и клиентуры.

3.4 Описание содержания единого технологического процесса работы станции и подъездного пути

Для улучшения работы подъездных ж.д. путей предприятий и станций примыкания большое значение имеет организация их деятельности на основе единой технологии. С этой целью разрабатывают Единый технологический процесс работы подъездных ж.д. путей и станции примыкания (ЕТП).

ЕТП должен обеспечить надежное транспортное обслуживание предприятия при рациональном использовании вагонов ОАО «РЖД» по времени и грузоподъемности.

В содержании Единого технологического процесса работы входят:

- техническая и эксплуатационная характеристика устройств на подъездном пути и станции примыкания, схемы путей и расположения устройств;

- размеры грузовых и вагонных потоков, рассчитанные из фактического и максимального планового потока объема перевозок грузов (на предстоящие 3 года) с выделением основных грузов;

- организация маневровой работы и расчет норм на выполнение технических операций;

- порядок кооперированного использования технических средств подъездного пути и соответствующих средств станции примыкания;

- порядок подачи и уборки груженных и порожних вагонов (определение числа и очередности подач и уборок);

- графики технологических перевозок;

-суточный план-график работы станции и подъездного пути предприятия;

- нормативы на выполнение грузовых операций;

- порядок взвешивания и дозировки грузов;

- расчет среднего времени нахождения (оборота) вагонов ОАО «РЖД» на подъездном пути;

- порядок оперативного планирования, руководства и организации грузовой и коммерческой работы на станции примыкания и на подъездном пути;

- мероприятия по обеспечению работы подъездного пути и станции примыкания в зимних условиях.

Если к станции примыкает несколько подъездных путей одного предприятия. Составляют комплексный ЕТП.

ЕТП разрабатывает комиссия в составе работников дороги и предприятия под руководством главного инженера отделения дороги, а утверждает начальник дороги и руководитель предприятия.

В ЕТП предусматривается максимальное совмещение технологических операций по обработке вагоно. Перед составлением ЕТП комиссия проводит целевые анализы работы подъездного пути и станции примыкания с целью выявления «узких» мест в работе и определяет возможность их устранения. Для этого предусматривают необходимое усиление технических средств и повышения условий механизации погрузочно-разгрузочных работ.

Основные положения ЕТП конкретизируются в оперативном плане работы подъездного пути и станции примыкания, который должен обеспечивать в конкретной обстановке выполнение планов производства и перевозок, графика движения поездов, плана формирования, равномерную работу подъездного пути и станции в течении суток. Выполнения норм простоя вагонов и других показателей эксплуатационной работы. он составляется на основе предварительной информации о подходе поездов и грузов, графика движения поездов и плана формирования поездов, плана отправительской маршрутизации, суточных и сменных заданий отделения дороги и фактического положения на станции и подъездном пути к началу планируемого периода. Документом, завершающим составление ЕТП, является суточный план-график работы подъездного пути и станции примыкания, на основании которого и определяют время нахождения вагонов на подъездном пути (оборот вагона) и составляют договор на эксплуатацию подъездного пути на основании графика подвода вагонов и контактных графиков внутренних перевозок.