УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 15 от 16.06.1998 г.                                  Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

29  октября   1999 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 10

технического обслуживания ТО-2 дизеля 10Д100

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Работающий дизель осмотреть. | - Произвести осмотр дизеля, проверить отсутствие ненормальных вибраций, шумов и стуков. Проверить отсутствие утечек воды и масла по уплотнениям фланцев и люков, выбиваний газов. - Проверить каплепадение по сальникам водяных насосов (10 ÷60 капель в 1 мин. на 0 позиции). - На ощупь проверить нагрев корпусов водяных насосов. - По нагреву маслопроводов проверить надёжность подвода масла к опорам роторов турбокомпрессоров. - Проверить разрежение в картере (10 ÷60 мм водного столба). - Проверить давление масла в верхнем коллекторе (не ниже 0,7 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 2,0 кгс/см2 на 15 поз.) |  | 0,373 | 6 | На 15 позиции допускается до 100 капель в 1 минуту. При холодном корпусе насос подлежит ревизии с разборкой. |
| 2 | Остановлен-ный дизель осмотреть. | 1.Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего дизеля. | Набор ключей, молоток | 1,536 | 5 | После осмотра производится обтирка дизеля и |

- 2 -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Проверить уровень масла в картере дизеля (между рисок маслоуказателя). 3. Проверить затяжку резьбовых соединений. | cмотро-вой лампа переносная, ветошь,салфетки. |  |  | уборка в отсеках топливных насосов. Замер уровня масла не ранее 20 мин. после остановки дизеля. |
| 3 | Очистить выхлопные окна цилиндровых втулок левого ряда. | Вскрыть люки левого выхлопного коллектора, очистить выхлопные окна цилиндровых втулок, не допуская оставления в окнах крупинок кокса. О выполненной работе сделать отметку в бортовом журнале ф.ТУ-152. | Шабер, скребок, ёмкость для сбора шлама, совок, ветошь, лампа пернос-ная . | *3,642 | 3 | Работа выполняется на девятые сутки работы тепловоза после последней очистки. В случае дымного выхлопа окна очищать с обеих сторон. |
| 4 | Слить отстой из картера. | Обращать внимание на отсутствие следов воды. | Ёмкость для сбора шлама. | 0,048 | 2 | Работа выполняется не ранее 1 часа после остановки дизеля |
| 5 | Работающий дизель после ТО-2 осмотреть. | - Произвести запуск, выполнить работы согласно требованиям п.п.1, 2, 5 и 6 раздела 1. - Проверить дымность выхлопа (должен быть бесцветным или светло-серого цвета). |  | 0,210 | 6 | Работа выполняется после вывода тепловоза со стойла. |

Оперативное время всего	-  2,167/*5,809 н· ч;

Средний разряд		-  5,2/*3,8;

* - для ТО-2 с очисткой выхлопных окон левого ряда дизеля;

Инженер-технолог    			А.А.Шитов