УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 11 от 05.03.1993 г.                                      Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

12  ноября 1999 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 11

технического обслуживания ТО-2 топливной аппаратуры тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Топливную аппаратуру при работающем дизеле осмотреть. | - Проверить отсутствие утечек по стыкам топливопроводов, привалкам крышек и фланцев. - Убедиться в отсутствии сплошных струй в контрольных окнах сливного коллектора форсунок. - Проверить дымность выхлопа. - Проверить давление топлива в коллекторе (2,0÷2,5 кгс/см2). - По пульсации в трубках проверить работу топливных насосов высокого давления. - Проверить устойчивость работы объединённого регулятора. При резком сбросе с 8 (9) в 0 позицию не должно происходить сильной просадки оборотов и “вождения” регулятора. - Проверить чёткость набора и сброса с 1 по 8 (9) позиции и обратно. | Мано-метр жи-дкостный пернос- ной. | 0,085 | 5 | Работа выполняется до постановки тепловоза на стойло. При необходимости произвести стендовую проверку форсунок. Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. Хлопков, выбросов вихревых колец не допускается. |
| 2 | Топливную аппаратуру при остановленном дизе | 1. Слить отстой из топливного бака 2. Проверить отсутствие заедания | Набор ключей, отвёртка, пассати- | 0,355 | 3 |  |

- 2 -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ле осмотреть. | реек топливных насосов. 3. Осмотреть рычажную систему управления дизелем. Проверить надёжность стопорения деталей. 4. Провернуть на 3 оборота рукоятку пластинчато-щелевого фильтра грубой очистки топлива. 5. Проверить работу ручного топливоподкачивающего насоса. 6. Проверить надёжность крепления топливопроводов, насосов, регулятора. Устранить недостатки, выявленные при осмотре горячего тепловоза. | жи, лампа переносная, ветошь, ёмкость для сбора шлама. |  |  | Проверку выполнять при открытом атмосферном кранике за насосом, сброс топлива из краника осуществлять только в специально подставленную ёмкость. |
| 3 | Топливную аппаратуру после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 3, 4 и 5 раздела 1. |  | 0,049 | 4 | Работа выполняется после вывода тепловоза со стойла. |

Оперативное время всего - 0,489 н·ч;

Средний разряд		 - 3,4;

Инженер-технолог			А.А.Шитов