УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 9 от 01.03.1993 г.                                        Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

“......” ноября 1999 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 12

технического обслуживания ТО-2 вспомогательного оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ТО-2 осмо- треть. | - Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков и вибрации. - Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек и состояние дюритовых соединений, их хомутов. - Проверить работу гидромеханического редуктора (длительность разгона обеих гидромуфт не более 10 сек.) - Осмотреть промежуточные соединения, проверить отсутствие стуков и биения. - Проверить работу вентиляторов охлаждения тяговых электродвигателей. - Проверить плотность сальников Гетца водяных насосов (просачивание не более 10 капель в 1 минуту.) |  | 0,219 | 5 |  |
| 2 | Вспомогательное оборудование при ос- | 1. Устранить неисправности, выявленные при осмотре горячего тепловоза. | Набор ключей, молоток | 0,604 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тановленном дизеле осмотреть. | 2. Проверить затяжку резьбовых со единений трубопроводов и промежуточных соединений, при необходимости покрепить. Восстановить нарушенную шплинтовку. 3. Осмотреть муфты Перефлекс и Харди привода гидромеханического редуктора, проверить отсутствие нагрева, отсутствие трещин и надрывов, затяжку соединений. 4. Осмотреть промежуточные валы, проверить отсутствие трещин и деформирования. 5.Осмотреть ремни привода двухмашинного агрегата и вентиляторов охлаждения тяговых электродвигателей. Повреждённые ремни заменить. Проверить натяжение (стрела прогиба при нагрузке в 1 кгс 12 ÷ 14 мм). 6. Проверить уровень воды в расширительном баке. 7. Провернуть на 2 ÷ 3 оборота по часовой стрелке рукоятки пластинчато-щелевых фильтров грубой очистки масла дизеля. | смотро- вой, пас- сатижи, лампа перенос-ная, ветошь. |  |  | Замену ремней производить комплектно, только новыми или с одинаковой степенью износа. При установке новых ремней в журнале ф.ТУ-152 делать соответствующую отметку для периодической подтяяжки ремней в эксплуатации. |
| 3 | Вспомогательное оборудование после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 4 раздела 1. Устранить пропущенные неисправности. | Набор ключей. | 0,166 | 5 | Работа выполняется после вывода тепловоза со стойла. |

Оперативное время всего	- 0,989 н · ч;

Средний разряд		- 4,4;

Инженер-технолог				А.А.Шитов