УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 10 от 01.03.1993 г.                                     Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

22  ноября 1999 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 13

технического обслуживания ТО-2 электрооборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электрооборудование при работающем дизеле осмотреть. | - Осмотреть главный генератор, двухмашинный агрегат, двигатель маслопрокачивающего насоса. Проверить отсутствие посторонних шумов, ненормальных вибраций. - Проверить напряжение вспомогательного генератора (113 ÷ 119 В). - Осмотреть регулятор напряжения, проверить отсутствие сильного искрения в контактах. - Проверить наличие зарядного тока аккумуляторной батареи. |  | 0,062 | 5 | Работа выполняется до постановки тепловоза на стойло. На тепловозах, где имеются регуляторы вибрационного типа. |
| 2 | Осмотреть электрические машины. | 1. Проверить отсутствие перегрева якорных подшипников. 2. Осмотреть главный генератор. Снять коллекторные кожухи, коллектор осмотреть, проверить отсутствие признаков искрений и перекрытий. Проверить состояние щёток. При необходимости покрепить соединения. 3. Осмотреть тяговые двигатели. Открыть коллекторные люки, коллекторы осмотреть. Осмот- | Набор ключей, отвёртка, пассати-жи, щётка жёсткая волосяная, лампа перенос-ная, салфетки. | 2,168 | 4 | Сразу после постановки на стойло. Сколы рабочих поверхностей щёток не более 5 %, кромки сколов притуплять. Износ шунтов щёток не более 20 % жил. Минимальная высота щёток: главный генератор - 15 мм, тяговые двигатели - 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реть щётки. Проверить состояние подводящих кабелей, обнаруженные дефекты изоляции или подвешивания устранить. 4. Осмотреть двухмашинный агрегат с открытием коллекторных люков. Проверить затяжку гаек фундаментных соединений. Осмотреть подводящие кабели, особое внимание уделяя местам ввода в клеммную коробку и трубу кондуита. 5. Осмотреть электродвигатель маслопрокачивающего насоса и серводвигатель объединённого регулятора дизеля. Проверить состояние подводящих проводов и затяжку соединений. |  |  |  | возбудитель - 25 мм, вспомогательный генератор - 22 мм. Новые щётки ставить предварительно притёртые. Перед постановкой на место снятых крышек люков протирать их с обеих сторон и проверять состояние уплотнений. |
| 3 | Аппаратуру высоковольт-ной камеры (центральный отсек) осмотреть. | 1. Проверить надёжность крепления аппаратов, панелей, резисторов, клеммных реек. При необходимости произвести подтяжку соединений и очистку контактных поверхностей клемм. Устранить выявленные повреждения изоляции. 2. Осмотреть контакторы и реле. При наличии признаков ненормальной работы выполнить ремонт со снятием дугогасительных камер. На тепловозах ЧМЭ3 и ЧМЭ3Э снять дугогасительные камеры контакторов П1÷ П6 , на ЧМЭ3Т Т1÷Т2. Проверить состояние силовых контактов. При необходимости произвести опиловку и зачистку, не нарушая профиля. Покрепить соединения шунтов. 3. Осмотреть регулятор напряжения типа RGD-221 (на тепловозах, где он имеется). Проверить подвижность контактной системы. Контакты осмотреть, повреждённые, со сколами заменить. При необходимости отрегулировать зазор между контактами (суммарный на обе пары контактов 2,4 ÷2,6 мм). | Набор ключей, отвёртки, пассати-жи, напильник личной, полотно стеклян-ное, нож монтёрс-кий, лампа переносная, салфетки, ветошь. | * 0,942 ** 0,616 *** 0,903 | 4 | Клеммы подлежат перепайке в случае уменьшения контактной поверхности более, чем на 20 % или износе жил подводящего провода более 10 %. Повреждения изоляции устранять наложением двух слоёв изоляционной ленты вполуперекрышу с покрытием каждого слоя электроизоляционным лаком. Повреждённую изоляцию удалять в пределах целого участ- ка. Нахлёст изоленты на целую изоляцию не менее ширины ленты. Минимальная толщина силовых контактов контакторов SD-11 5,0 мм. Толщина угольных контактов: подвижного - не менее 16,5 мм, неподвижного - не менее 17,0 мм. Толщина металлокерамических |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Осмотреть шунты и провода. Особое внимание уделять электрическим соединениям между камерой и отсеком аккумуляторной батареи 5. Осмотреть панель ALMES, проверить крепление отдельных блоков. 6. Осмотреть реверсор и тормозной переключатель (на ЧМЭ3Т). При наличии воздуха проверить чёткость переключения. Покрепить соединения. Осмотреть силовые шунты, перегретые, с износом жил более 10 % заменить. Осмотреть контактные пальцы, оплавления удалить личным напильником, не нарушая профиля. Изношенные пальцы заменить. 7. Осмотреть рубильник аккумуляторной батареи, оплавления удалить личным напильником. 8. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. |  |  |  | контактов: подвижных - не менее 0,5 мм, неподвижного - не менее 6,1 мм. На тепловозах ЧМЭ3Т и ЧМЭ3Э Минимальная толщина силовых пальцев - 9,0 мм. Ножи заменять при износе более, чем на 1/3 сечения. |
| 4 | Правый отсек высоковольт-ной камеры осмотреть. | 1. Проверить состояние и надёжность крепления аппаратов, панелей резисторов и клеммных реек. При необходимости произвести подтяжку соединений и очистку контактных поверхностей клемм. Устранить повреждения изоляции. 2. Осмотреть реле и контакторы. При необходимости снять дугогасительные камеры, устранить дефекты. 3. Снять дугогасительные камеры контакторов П1÷6, проверить состояние силовых контактов. При необходимости произвести зачистку или опиловку, не нарушая профиля. 4. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. | Набор ключей, отвертки пассати-жи, напильник личной, полотно стеклян-ное, лампа переносная, салфетки, ветошь. | ** 0,414 | 4 | На тепловозах ЧМЭ3Т. Для реле и контакторов Ш1÷6, КМК, КУ, КМВХ, КМН, КНИ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Произвести внешний ос- мотр кондуи- тов и распреде лительных ко- робок. | Проверить состояние фишек и гибких кожухов, наличие и исправность переходных втулок. Отошедшие от фишек гибкие кожухи заправить в фишки. | Отвёртка, пассати- жи, лампа переносная. | 0,130 | 3 | Осматривать по всему тепловозу. |
| 6 | Проверить состояние цепей освещения | Проверить работу светильников, буферных фонарей, прожекторов. Работу светильников ВВК проверять путём принудительного включения блокировок дверей шкафов. Неисправные лампы, стёкла и плафоны заменить. | Отвёртка | 0,160 | 3 | Работа выполняется по согласованию с другими работникам, находящимися на тепловозе. |
| 7 | Электрооборудование после ТО-2 при запущенном дизеле проверить. | Проверить секвенцию аппаратуры при запуске, включении тяги, реостатном торможении, наборе и сбросе позиций. Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 1. |  | 0,263 | 6 | Работа выполняется после вывода тепловоза со стойла. Длительность предварительной прокачки масла дизеля перед запуском 25 ÷30 сек. |

Оперативное время всего	-  3,725*/ 3,813**/ 3,686*** н ·ч;

Средний разряд		-  4,1;

*  -  для ЧМЭ3

**  -  для ЧМЭ3Т

***  -  для ЧМЭ3Э

Инженер-технолог				А.А.Шитов