УТВЕРЖДАЮ:

DOC

Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

“......” ноября  1999 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 15

разборки механического оборудования грузовой автодрезины ДГКУ при среднем и капитальном ремонте

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снять капот дизельного отделения. | - Распустить гайки крепления капота к главной раме, изъять болты. - Капот зачалить, выбрать провисание тросов, приподнять, отделить резиновые прокладки в месте привалки капота к кабине и главной раме. - Капот снять, убрать прокладки. | Ключ рожко-вый 17*19 мм, монтировка, чало-чное при-способление. | 0,602 | 4 | Перед разборкой автодрезины производится демонтаж грузового крана. Снятие капота производится после рассоединения электрических цепей освещения и снятия заземляющих шунтов, рассоединения приводов жалюзи. Зачаливание производить за крайние консоли верхних поручней капота. |
| 2 | Снять капот компрессорного отсека. | Капот зачалить, выбрать провисание тросов, натянуть, вывести из зацепления замок в нижней части. Капот приподнять, отделить резиновые прокладки; капот, затем прокладки снять. | Монтировка, чалочное приспособление. | 0,329 | 4 |  |
| 3 | Снять кабину. | 1. Ослабить натяжение и снять цепь ручного тормоза. 2. Кабину зачалить, выбрать провисание тросов. 3. Распустить гайки фундаментных соединений, изъять болты. | Ключи рожковые 19*22, 32*36 мм, монтировка, чалочное приспосо- | 5,585 | 4 | Перед снятием рассоединяются электрические соединения пульта, освещения, цепей 380 В, отсоединяются тяги управления тяги управления дизе- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Кабину поднять, перенести на ремонтную позицию. | бление. |  |  | лем, трубопроводы масляной и топливной систем, воздуховоды. Зачаливание производить за скобы на крыше. |
| 4 | Изъять балласт. | 1. Срезать сварные швы настилов балластных ящиков, настилы снять. 2. Зачалить балластные чушки, изъять из ящиков. | Чалочное приспособление, свароч-ное оборудова-ние, молоток, зубило. | 6,242 | 3 | Категорически запрещается зачаливание путём обвязки. |
| 5 | Снять путеочистители. | Ослабить затяжку гаек. Придерживая путеочиститель, полностью распустить соединения, вывести путеочистители из-под главной рамы. | Ключ рожко-вый 24*27 мм. | 1,606 | 3 |  |
| 6 | Снять песочные бункеры. | 1. Отсоединить и снять песочные трубы вместе с наконечниками. 2. Ослабить затяжку болтов, отвести бункеры от кронштейнов на главной раме, гайки полностью отвернуть, бункеры снять. | Ключи рожковые 17*19, 72 мм, монтировка. | 0,697 | 3 | Бункеры перед демонтажом должны быть полностью опорожнены. |
| 7 | Снять тяговые карданные валы. | 1. Подвести под валы приспособления, скрепить ложе приспособлений с валами. 2. Рассоединить фланцы валов и осевых редукторов. 3. Валы опустить и вывести из-под рамы. | Приспособления для демонтажа тяговых кардан-ных валов, ключ рожко-вый 27*32 мм, чалочное приспособление. | 5,329 | 4 | Предварительно производить ослабление затяжки гаек на одну грань, обходя фланец по окружности. |
| 8 | Снять бортики. | Бортики расклинить. Секцию бортика зачалить, выбрать провисание тросов. Расшплинтовать и изъять шарнирные валики, снять клинья; секцию бортика краном перенести к месту ремонта. | Чалочное приспособление, зубило, молоток слесар-ный, выколотка. | 2,446 | 3 |  |
| 9 | Выкатить колёсно-редукторные блоки. | 1. Рассоединить редукторы с реактивными тягами. 2. Снять подбуксовые струнки, замаркировать. | Пассати-жи, ключ рожко-вый 27*32 мм, шпли | 2,555 | 4 | До выкатки должны быть демонтированы продольные тяги тормозной рычажной передачи |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Главную раму поднять на домкратах, колёсно-редукторные блоки выкатить. | нтодёр, молоток слесар-ный, выколотка. |  |  | (п.1 раздела 10). |
| 10 | Разобрать рессорное подвешивание | 1. Расстопорить и отвернуть гайки стержневых подвесок, снять и замаркировать подвески и цилиндрические рессоры. 2. Зачалить листовые рессоры, выбрать провисание тросов, вывести рессоры из-под рамы. 3. Вывернуть винтовые упоры выключателей рессор. | Ключи рожковые 17*19, 60*65 мм, чалочное приспособление. | 7,118 | 4 | Распаровка элементов рессорного подвешивания без надобности не допускается. При демонтаже листовых рессор находиться со стороны концов пакетов. |
| 11 | Переканто-вать главную раму. | 1. Установить на стойловый путь стойки кантователя, главную раму выровнять на домкратах по высоте с замками кантователя. 2. Приподнять конец главной рамы со стороны локомотивной автосцепки. Зачалить стойку кантователя, язык замка стойки завести в зев стяжного ящика в главной раме, зафиксировать его там болтами. Чалочные тросы ослабить, конец рамы опустить на домкратах. 3. Отрегулировать совпадение отверстий замка кантователя со стороны паровозной автосцепки с отверстиями под тяговые болты в плите автосцепки на главной раме. Соединить болтами замок кантователя с главной рамой, затянуть гайки. 4. Отвести домкраты от стойла. 5. Перекантовать главную раму на 180°. 6. Подвести домкраты к главной раме, раму разместить на домкратах. 7. Разобрать соединение замка с ка- | Домкра-ты ТЭД-30, ключи рожковые 32*36, 80 мм, чалочные приспособления. | 2,739 | 4 | До перекантовки снимаются ударно-тяговые устройства. При перекантовке строго соблюдать вертикальность расположения стоек кантователя. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нтователем со стороны паровозной автосцепки. 8. Изъять язык замка кантователя из зева локомотивной автосцепки. 9. Убрать стойки кантователя со стойлового пути. 10. Главную раму зачалить, перенести со стойла на ремонтную позицию. |  |  |  | При необходимости приподнимать домкратами канец главной рамы. |
| 12 | Разобрать тормозную рычажную передачу. | 1. Расшплинтовать и выбить валики шарниров продольных тяг подвесок тормозных башмаков, тяги снять. 2. Расшплинтовать концы триангелей, снять шайбы. Расшплинтовать валики шарниров подвесок в главной раме, валики вынуть, вывести подвески из пазов главной рамы, затем снять башмаки и подвески с триангелей. 3. Расшплинтовать шарниры рычагов триангелей, вынуть валики, снять триангели. 4. Расшплинтовать шарниры соединения продольных тяг в главной раме с поперечными горизонтальными рычагами, валики вынуть, тяги снять. 5. Расшплинтовать и выбить валики шарниров соединения горизонтальных рычагов тормозного цилиндра, рычаги разъединить и снять. 6. Вывести из пазов главной рамы поперечные горизонтальные рычаги, зачалить, снять. Расшплинтовать шарниры щёк соединения рычагов, рычаги разъединить. | Пассати-жи, шплинтодёр, молоток слесар-ный, выколотка. | 12,593 | 4 | Работа п.1 выполняется до выкатки колёсно-редукторных блоков. |
| 13 | Снять ударно-тяговые устройства. | 1. Головку локомотивной автосцепки зачалить, выбрать провисание тросов. 2. Расстопорить клин автосцепки, | Ключи рожковые 32*36, 80 мм, молоток сле | 2,221 | 4 | Головки автосцепок снимать до перекантовки главной рамы. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | клин изъять. Головку вывести из стяжного ящика. 3. Головку паровозной автосцепки зачалить, выбрать провисание тросов. Расшплинтовать и распустить гайки тяговых болтов, головку с розеткой и плитой снять. 4. Снять поддерживающую плиту, изъять фрикционный аппарат с тяговым хомутом и опорной плитой. | сарный, зубило, пассати-жи, чалочное приспособление. |  |  | Работа п.4 выполняется после перекантовки главной рамы. |
| 14 | Снять реактивные тяги осевых редукторов. | Расшплинтовать гайки крепления тяг на консолях главной рамы, отвернуть гайки. Снять амортизаторы, тяги изъять из консолей. | Ключ рожко-вый 65 мм, зубило, молоток слесарный, пассати- жи, выколотка. | 0,259 | 3 |  |

Оперативное время всего  -  50,321 н·ч;

Средний разряд		-   3,8;

Инженер-технолог				А.А.Шитов