УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 16 от 02.04.1993 г.                                      Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

“......” декабря  1999 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 17

технического обслуживания ТО-3 вспомогательного оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вспомогательного оборудования | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек. Обращать внимание на исправность хомутов. 3. Проверить работу гидромеханического редуктора. 4. Осмотреть промежуточные соединения, проверить отсутствие стуков и биения. 5. Проверить работу вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. 6. Проверить плотность сальников Гетц водяных насосов (просачивание не более 10 капель в 1 мин.) |  | 0,219 | 5 | Работа выполняется до постановки тепловоза на стойло. Длительность разгона каждой гидромуфты не более 10 сек. |
| 2 | Продуть секции холодильника сжатым воздухом. |  | Подвод сжатого воздуха | 0,120 | 2 | Работа выполняется при работающем дизеле вне стойла. |
| 3 | Проверить затяжку резьбовых соединений. | Проверить затяжку соединений хомутов, фундаментов агрегатов, крышек, стыков и фланцев трубопроводов. При необходимости пок | Набор ключей, молоток смотровойлампа пе- | 0,259 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | репить и восстановить нарушенную шплинтовку. | реносная. |  |  |  |
| 4 | Пластинчато-щелевые ФГО масла дизеля снять, после очистки на место установить. |  | Ключ рожковый 17*19 мм, ёмкость для переноски пакетов фильтров. | 0,293 | 2 | Пластинчатые пакеты передаются для очистки и ремонта в фильтровальное отделение заготовительного цеха. |
| 5 | Заменить фильтрующие элементы ФТО масла. | 1. Снять верхнюю крышку корпуса фильтра, вынуть пружину и центрирующий лист. 2. Фильтрующие элементы изъять, осмотреть центральный стержень. 3. Проверить состояние и затяжку штуцеров и сливной пробки. 4. Вложить в корпус новые фильтрующие элементы, вложить центрирующий лист, пружину, фильтр закрыть крышкой. | Набор ключей, ведро, лампа перенос-ная | 0,390 | 3 |  |
| 6 | Проверить состояние промежуточных соединений. | 1. Осмотреть промежуточные валы, заменить при выявлении деформаций, трещин или скручивания. 2. Осмотреть муфты Харди и Перефлекс, вручную проверить отсутствие нагрева; проверить отсутствие трещин или надрывов. 3. Проверить состояние карданных и шлицевого соединений вертикального вала привода вентилятора холодильника I контура. 4. Проверить затяжку и фиксацию резьбовых соединений. | Набор ключей, | 0,093 | 3 | Обращать внимание на отсутствие люфтов в карданных головках и шлицах, надёжность крепления хомутов карданов, отсутствие признаков перегрева. |
| 7 | Осмотреть гидромеханический редуктор. | Проверить отсутствие утечек масла по уплотнениям валов и золотниковой коробке. Вручную проверить лёгкость проворачивания вала привода вентилятора холодильника. | Молоток смотровойлампа перенос-ная. | 0,043 | 3 |  |
| 8 | Кассеты кузовных фильтров снять, | Кассеты везде главного генератора и двухмашинного агрегата при отсутствии загрязнений про- | Тележка, подвод сжатого воздуха. | 0,310 | 3 | Кассеты передавать для очистки и ремонта в фильтровальное отделе |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | после очистки на место установить. | дуть сжатым воздухом без снятия. Перед установкой на место проверить исправность кассет и целостность уплотнений. |  |  |  | ние заготовительного цеха. |
| 9 | Кассеты воздухоочистителя турбокомпрессора снять, после очистки на место установить. |  | Тележка | 0,163 | 3 | Кассеты для ремонта и очистки передаются в фильтровальное отделение заготовительного цеха. |
| 10 | Осмотреть шахту холодильника. | Открыть дверцы жалюзи, секции осмотреть, проверить состояние секций, обращая внимание на отсутствие утечек воды. Осмотреть жалюзи, проверить плотность закрытия створок. Осмотреть рычажные системы привода. | Лампа перенос-ная | 0,145 | 4 | Допускается “потение” уплотнений, но не течи. При наличии воздуха проверить чёткость работы приводов жалюзи. |
| 11 | Осмотреть вентиляторы охлаждения тяговых электродвигателей | Проверить надёжность насадки колёс на валах, целостность коробов. Осмотреть гибкие воздуховоды, повреждения и неплотности устранить. | Набор ключей, шорный инстру-мент, лампа переносная. | 0,070 | 3 |  |
| 12 | Проверить состояние ремней привода двухмашинного агрегата и вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. | Проверить натяжение. Стрела прогиба при нагрузке 1 кгс должна составлять 12÷14 мм. Повреждённые ремни заменить, при недостаче установить новые комплекты. | Линейка, динамо-метр | 0,060 | 4 | Замену ремней производить комплектно только новыми или с одинаковой степенью износа, разница длин ремней в комплекте не более 10 мм. |
| 13 | Проверить уровень воды в расширительном баке. |  |  | 0,008 | 3 |  |
| 14 | Вспомогательное оборудование после ремонта при работающем дизеле осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1,2,4 и 6 раздела 1. Устранить пропущенные неисправности. | Набор ключей. | 0,155 | 5 | Работа выполняется после вывода тепловоза со стойла. |

Оперативное время всего - 2,328 н·ч;

Средний разряд		- 3,2;

Инженер-технолог					А.А.Шитов