УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 18 от 07.04.1993 г.                                      Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

“......”   декабря 1999 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 18

технического обслуживания ТО-3 топливной аппаратуры тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Топливную аппаратуру при работаю- щем дизеле осмотреть. | 1. Проверить отсутствие утечек по стыкам топливопроводов, привалкам крышек и фланцев. 2. Убедиться в отсутствии сплошных струй в контрольных окнах сливного коллектора форсунок. 3. Проверить дымность выхлопа. 4. Проверить давление топлива в коллекторе (2,0÷2,5 кгс/см2). 5. По пульсациям в трубках проверить работу топливных насосов высокого давления. 6. Проверить устойчивость работы объединённого регулятора. При резком сбросе с 8(9) в 0 позицию не должно происходить сильной просадки оборотов и “вожде-ния” регулятора. 7. Проверить чёткость набора и сброса с 1 по 8(9) позиции и обратно. | Манометр жидкост-ный переносной. | 0,085 | 5 | Работа выполняется до постановки тепловоза на стойло. Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. Хлопков, выбросов вихревых колец не допускается. |
| 2 | Форсунки снять, в отделение топливной аппарату- | Отверстия цилиндровых крышках после снятия форсунок закрывать пробками. | Спецключ набор ключей, приспособление для | 0,340* | 3 | Работа выполняется на чётных ТО-3. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ры передать. |  | переноски форсунок, комплект заглушек. |  |  |  |
| 3 | Проверить состояние системы управления дизелем. | 1. Осмотреть рычажную систему, проверить надёжность стопорения деталей, отсутствие повреждений, деформаций и т.п. 2. Проверить отсутствие заеданий реек топливных насосов, надёжность сцепления реек с поводками. 3. Проверить наличие пломбировки на упорах и проскальзывающей тяге. | Лампа перено-сная, пломбир, пассати-жи. | 0,058 | 4 | Пломбировку восстанавливать только после выяснения и устранения причин срыва пломбы. Оттиски на пломбах - с одной стороны текущий год, с другой стороны - ТЧ-21. |
| 4 | Проверить надёжность крепления топливопроводов, насосов, объединён-ного регулятора, топливоподогревателя, топливного бака. |  | Молоток смотровой набор ключей, лампа перенос-ная. | 0,198 | 3 |  |
| 5 | Проверить работу ручного топливоподкачивающего насоса. | Открыть атмосферный краник за насосом, проверить качество нагнетания. | Ёмкость для сбора отстоя. | 0,065 | 3 | Сброс топлива осуществлять только в специальную ёмкость. |
| 6 | Очистить пластинчато-щелевой фильтр грубой очистки. | 1. Вывернуть пробку в днище, выпустить шлам. 2. Отсоединить трубопроводы, снять крышку с пакетом. 3. Пакет промыть в чистом дизельном топливе и продуть сжатым воздухом. Осмотреть пластины, заменить изломанные. Проверить затяжку стержней. 4. Фильтр собрать, проверить лёгкость проворачивания рукоятки. | Набор ключей, приспособление для переноски пакетов фильтров, ёмкость для сбора отстоя, ванны промывочные, камера продувочная. | 0,486 | 4 | Сбор шлама осуществлять в специальную ёмкость. Промывку производить последовательно в двух ваннах. При промывке энергично проворачивать пакет. |
| 7 | Фильтры тонкой очистки разобрать и очистить. | 1. Отвернуть пробки, выпустить отстой. 2. Открыть крышки, изъять элементы с уплотнениями. | Набор ключей, ёмкость для сбора отстоя, лампа пе- | 0,269 | 4 | Сбор шлама осуществлять в специальную ёмкость. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Проверить состояние элементов. Элементы “Инпроком” при выявлении повреждений заменить. 4. Осмотреть прокладки под торцовыми пластинами элементов, деформированные, с надрывами, заменить. 5. Осмотреть пружины, изломанные, просевшие, заменить. 6. Крышки установить на место с новыми уплотнениями. | реносная |  |  | В случае сохранения войлочных элементов замену производить при коричневом цвете элементов. Замену производить толь-ко комплектно (с одинаковым цветом поверхности или новыми). |
| 8 | Очистить масляный фильтр перед объединённым регулятором. | 1. Снять колбу с фильтрующим элементом. 2. Элемент промыть в керосине, продуть сжатым воздухом и осмотреть. 3. Осмотреть резиновые уплотнения; повреждённые, потерявшие упругость заменить. 4. Проверить состояние нижней пружины. 5. Колбу промыть и протереть, продуть сливные каналы. | Набор ключей, ванны промывочные, камера продувочная, салфетки, ветошь. | 0,418 | 3 | Промывку производить последовательно в двух ваннах. Протирку внутренних поверхностей и деталей осуществлять салфетками с подрубленными краями. |
| 9 | Форсунки после испытания на место установить. | Перед затяжкой трубок проверять совпадение конусов трубок и штуцеров форсунок. После затяжки гаек проверить отсутствие упругого хода трубок. Толщина уплотнений под распылителями должна составлять 2÷3 мм. Форсунки устанавливать с новыми медными уплотнениями. | Спецключ набор ключей, приспособление для переноски форсунок, штанген-циркуль. | 0,320* | 5 | Допускается подгибки трубок при установке форсунок. Количество прокладок под распылителем не более 2 шт. Выход носка распылителя в цилиндр 3±0,5 мм. |
| 10 | Слить отстой из топливного бака. | Отвернуть пробку, надавить на шариковый клапан, 1,5÷2,0 л топлива. | Ключ рожковый 32*36 мм, ёмкость для сбора отстоя. | 0,043 | 2 | Сбор осуществлять только в специальную ёмкость. Обращать на внимание отсутствие в отстое воды |
| 11 | Удалить воздух из топливной системы. | Открыть атмосферный кран перед обратным клапаном, прокачать топливо ручным насосом до начала выхода его сплошной струёй, кран закрыть. Открыть пробки на крышках ФТО и прокачать топливо до окон | Ключ рожковый 19*22 мм, ёмкость для сбора отстоя. | 0,098 | 3 | При необходимости отворачивать пробки на насосах высокого давления, проверить герметичность стыков топливопроводов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чания выхода пузырей. |  |  |  |  |
| 12 | Топливную аппаратуру после ремонта при работающем дизеле осмотреть. | 1. Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 3, 5, 6, 7 раздела 1. 2. Проверить скорость вращения коленчатого вала, при необходимости отрегулировать. Для ЧМЭ3 0 поз. 350±5 об/мин., 1 поз. 350±10 об/мин., 2 поз. 380±10 об/мин., 3 поз. 420±10 об/мин., 4 поз. 460±10 об/мин., 5 поз. 510±10 об/мин., 6 поз 560±10 об/мин., 7 поз. 660±10 об/мин., 8 поз 770÷785 об/мин. Для ЧМЭ3Т, ЧМЭ3Э 0 поз. 350±5 об/мин., 1, 2 поз. 350±10 об/мин., 3 поз. 380±10 об/мин., 4 поз. 420±10 об/мин., 5 поз. 460±10 об/мин., 6 поз. 510±10 об/мин., 7 поз 560±10 об/мин., 8 поз. 660±10 об/мин., 9 поз 770÷785 об/мин. | Набор колючей, пассатижи, пломбир, тахометр переносной. | 0,307 | 5 | Работа выполняется после вывода тепловоза со стойла. |

Оперативное время всего	-   2,027/2,687* н ·ч;

Средний разряд		-   3,8/3,6*;

* - для чётных ТО-3

Инженер-технолог				А.А.Шитов