УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 14 от 29.03.1993 г.                                      Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

“......”    декабря 1999 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА №19

технического обслуживания ТО-3 электрического оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электрооборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | - Осмотреть главный генератор и двухмашинный агрегат. Проверить отсутствие посторонних шумов и ненормальных вибраций. - Проверить напряжение вспомогательного генератора (113÷119 В). - Осмотреть регулятор напряжения, проверить отсутствие сильного искрения в контактах. - Проверить наличие зарядного тока аккумуляторной батареи. |  | 0,062 | 5 | Работа выполняется до постановки тепловоза на стойло. На тепловозах с регуляторами вибрационного типа |
| 2 | Продуть тяговые двигатели и главный генератор. |  | Подвод сжатого воздуха. | 0,756 | 2 | Продувка осуществляется на специализированном стойле вне цеха. |
| 3 | Проверить состояние главного генератора. | 1. Снять коллекторные кожухи. Коллектор осмотреть, проверить отсутствие признаков перебросов и круговых огней, рисок, задиров. Проверить состояние политуры. Брызги меди удалить зачисткой, дорожки прочистить жёсткой волосяной щёткой. Проверить отсутствие выпучивания отдельных пластин. Осмо- | Набор ключей, лампа перенос-ная, щётка волосяная жёсткая, шабер, суппорт со шлифова-льным бруском | 0,790 | 4 | Цвет политуры коллектора должен быть тёмно-коричневого или фиолетового-коричневого цвета. В случае зачистки коллектора прилежащие к месту зачистки ламели продорожить. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | треть петушки, проверить отсутс вие выплавления припоя. 2. Осмотреть межкатушечные соединения и шины, проверить надёжность креплений, протереть. 3. Проверить состояние щёточного аппарата. Проверить затяжку соединений, свободность хода щёток в щёткодержателях. Щётки осмотреть, изношенные, имеющие трещины, сколы, ослабшие или изношенные шунты заменить. 4. Изоляторы, в доступных местах коллектор и передний нажимной конус протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 5. Проверить затяжку полюсных болтов и соединений обоймы подшипника. 6. Осмотреть в доступных местах силовые кабели, проверить состояние изоляции и переходных втулок. 7. Осмотреть смазочную трубку, наличие и исправность ниппеля. Проверить надёжность крепления трубки. 9. Осмотреть подшипниковый узел, проверить отсутствие следов перегрева, вытекания смазки. 10. Через вентиляционные окна осмотреть в доступных местах вентилятор. | Р16, фальш-коллектор, салфетки. |  |  | При обширных перекрытиях коллектора произвести его щлифовку, после шлифовки произвести обкатечные реостатные испытания. Марка щёток ЭГ-14, размер 2*(32*10*40) мм, минимальная высота 15 мм. Сколы рабочей поверхности не более 5 %, кромки сколов притупить. Износ шунтов щёток не более 20 % жил. При замене более половины щёток после запуска дизеля дать генератору проработать без нагрузки 20÷30 мин. Новые щётки ставить предварительно притёртые. |
| 4 | Проверить состояние тяговых электродвигателей | 1. Снять коллекторные люки. Коллекторы осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 3. 2. Осмотреть межкатушечные соединения, проверить надёжность соединений, затяжку клемм. 3. Щёточный аппарат осмотреть и отремонтировать согласно тре- | Набор ключей, молоток смотровой лампа перенос-ная, монтировка, микрометр с индикаторной головкой, шабер, | 5,928 | 5 | При отсутствии на политуре “дорожки” между следами щёток проверить разбег якоря (1,50÷0,50 мм. Марка щёток ЭГ-61, ЭГ-74, ЭГ-75 (на одной ма- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бованиям п.3 раздела 3. 4. Изоляторы, в доступных местах коллекторы и нажимные конусы протереть чистой салфеткой , смоченной в бензине Б-70. 5. Осмотреть подшипниковые узлы. Проверить отсутствие следов перегрева, вытекания смазки. Добавить в якорные подшипники смазку ЖРО. 6. Проверить крепление полюсных болтов и подшипниковых щитов. 7. Проверить состояние смазочных трубок, надёжность их крепления, наличие и исправность ниппелей. 8. Осмотреть кабели, проверить состояние изоляции и переходных втулок. Осмотреть клицы, проверить наличие в них резиновых прокладок, их исправность. Проверить исправность подвешивания кабелей. 9. Снятые люки осмотреть. Очистить посадочные места люков и остовов, проверить состояние уплотнений. Поставить недостающие болты крепленеия люков. 10. Осмотреть воздуховоды, неплотности и повреждения устранить. 11. Собрать схему питания двигателей для прокрутки и проведения дигностики якорных подшипников. | суппорт, со шлифовальным бруском Р16, щётка жёсткая волосяная шорный инстру-мент, комплект домкратов прибор АЛ-2/3, фальш-коллектор, стремянка, салфетки. |  |  | шине ставить щётки только одной марки), размер 2*(32*12,5*50) минимальная высота 20 мм. При замене более 50 % всех щёток двигатель вывесить и дать проработать вхолостую 20÷30 мин. Смазку добавлять со стороны коллектора 50÷70 гр., со стороны шестерни 150÷ 200 гр. |
| 5 | Проверить состояние двухмашин-ного агрегата. | 1. Открыть коллекторные люки с обеих сторон. Коллекторы осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 3. 2. Осмотреть межкатушечные соединения. | Набор ключей, молоток смотровой лампа перенос-ная, шабер, суппорт со | 0,486 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Щёточный аппарат осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 3. 4. Изоляторы, в доступных местах коллекторы и нажимные конусы протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 5. Проверить затяжку резьбовых соединений. 6. Открыть клеммную коробку, проверить затяжку соединений клемм. Наконечники заменить в случае уменьшения площади контакта на 20 %, износе жил проводов у наконечников более 10 %. Выявленные повреждения изоляции устранить, коробку очистить. Осмотреть выводные кабели. Особое внимание уделять месту ввода в трубу кондуита. 7. Проверить состояние и надёжность крепления смазочных ниппелей. 8. Осмотреть снятые люки, протереть со всех сторон, проверить состояние уплотнений. | шлифовальным бруском Р16, щётка волосяная жёсткая, фальш-коллектор, салфетка, ветошь. |  |  | Марка щёток ЭГ-14, размеры: вспомогательный генератор 12,4*25*32мм, возбудитель 16*25*40 мм; минимальная высота: вспомогательный генератор 22 мм, возбудитель 25 мм. При замене более 50 % всех щёток на одном коллекторе дать машине проработать в течение 20÷30 мин. с минимальной нагрузкой (вспомога тельный генератор при неработающем МВХ и освещении, возбудитель без нагрузки). Перед постановкой люков протирать привалочные места остова. |
| 6 | Электродвигатель маслопрокачивающего насоса осмотреть. | 1. Снять кожух коллектора, коллектор осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 3. Протереть коллектор чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Щёточный аппарат осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 3. 3. Проверить затяжку соединений клемм и фундамента. 4. Открыть клеммные коробку, выполнить работы согласно требованиям п. 6 раздела 5. 5. Коллекторный кожух протереть со всех сторон, проверить состояние уплотнений. | Набор ключей, отвёртка, шабер, фальш-коллектор, щётка волосяная жёская, салфетка, ветошь. | 0,191 | 4 | Марка щёток ЭГ-14, размер 8*12,5*25 мм, минимальная высота 16 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Проверить свободность вращения якоря от руки. |  |  |  |  |
| 7 | Электродвигатель вентилятора холодильника II контура. | 1. Снять кожух коллектора, коллектор осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 3. Протереть коллектор чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Щёточный аппарат осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 3. 3. Проверить затяжку резьбовых соединений. 4. Открыть клеммную коробку, выполнить работы согласно требованиям п. 6 раздела 5. 5. Коллекторный кожух протереть со всех сторон, проверить состояние уплотнений. 6. Проверить свободность вращения якоря от руки. | Набор ключей, отвёртка, шабер, фальш-коллектор, щётка жёсткая волосяная лампа переносная, салфетка, ветошь. | 0,400 | 4 | Марка щёток ЭГ-14, размер 6,4*10*20 мм, минимальная высота 12 мм. |
| 8 | Оборудование высоковольтной камеры (центральный отсек) осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить надёжность крепления аппаратов, панелей, резисторов, клеммных реек. При необходимости произвести подтяжку соединений и очистку контактных поверхностей клемм. Осмотреть провода и шунты. Устранить выявленные повреждения изоляции. 2. Контакторы типаSD-11 (поезд-ные, на ЧМЭ3Т также тормозные) осмотреть и отремонтировать: а. Снять дугогасительные камеры, осмотреть силовые контакты. Удалить обгары стеклянным полотном. Оплавления, брызги меди удилить личным напильником, не нарушая профиля контакта. б. Проверить надёжность крепления контактов. в. Проверить состояние рычж- | Набор ключей, отвётрки, пассатижи, лампа переносная, напильник личной, полотно стеклянное, шкурка шлифовальная, нож монтёрский, оборудование для пайки, камера продувочная, линейка, штангенциркуль, кисти, салфетки, ветошь. | 1,658* 1,087** 1,623*** | 4 | Клеммы подлежат перепайке в случае уменьшения контактной поверхности более, чем на 20 %, износе жил подводящих проводов более 10 %. Повреждения изоляции устранять удалением повреждённого участка в пределах целой изоляции и наложением двух слоёв изоляционной ленты вполуперекрышу с промазкой каждого слоя электроизоляционным лаком. Запрещается сращивание проводов холодной скруткой. Минимальная толщина силового контакта контактора SD-11 - 5 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ных систем, изношенные детали заменить. Проверить надёжность фиксации деталей и упругость притирающих пружин. г. Блокировочные контакты протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Оплавления удалить надфилем с “бархатной” насечкой. Проверить упругость пальцев. д. Осмотреть дугогасительные камеры. Обгорания и закопчёные места зачистить, после зачистки продуть сжатым воздухом. Стенки с уменьшением толщины более 1/2 от первоначальной, заменить. е. Осмотреть кронштейны и держатели силовых контактов. ж. Осмотреть дугогасительные катушки, заменить при наличии прожогов или механических повреждений. 3. Осмотреть шунты с клеммами, заменить при перегреве или износе шунтов более 10 % жил или обрыве целиком хотя-бы об\дной пряди. и. Осмотреть катушки вентилей, проверить отсутствие следов перегрева. к. При наличии воздуха проверить чёткость срабатывания, отсутствие утечек, качество провала контактов. При необходимости проверить раствор контактов. л. Покрепить резьбовые соединения. м. Детали контакторов протереть чистой сухой салфеткой. 3. Реверсор и тормозной переклю- |  |  |  | Минимальная толщина напаек блокировочных контактов 0,5 мм. Камеры после ремонта одевать на те контакторы, с которых они были сняты. Следы перебросов зачистить и покрыть эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. Проверку срабатывания осуществлять до и после установки дугогасительных камер. Раствор силовых контактов 19÷26 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чатель (на ЧМЭ3Т) осмотреть и отремонтировать: а. Поверхности сегментов и силовые пальцы осмотреть. Обгары и брызги меди удалить личным напильником, не нарушая основного профиля. При сильном износе проверить толщину пальцев и диаметр поверхности сегментов. б. Проверить надёжностьфиксации пальцев на штифтах, упругость притирающих пружин. в. Осмотреть блокировочную группу. Проверить состояние поверхности шайб, надёжность их фиксации. Контакты протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Контакты перегретые, изношенные, деформированные заменить. г. Осмотреть шунты, изношенные, перегретые заменить. д. Осмотреть стойки, при выдавливании бакелита заменить на отремонтированные. е. Покрепить резьбовые соединения. ж. При наличии воздуха проверить чёткость срабатывания и отсутствие утечек сжатого воздуха из привода. з. Осмотреть катушки вентилей, проверить отсутствие следов перегрева. и. Детали реверсора и тормозного перключателя протереть. 4. Электромагнитные контакторы типов SC-11, SC-12, SG-13, SA-781, SE-11 осмотреть и отремонтировать: |  |  |  | При наличии следов перегрева проверить нажатие пальцев (не менее 10 кгс). Минимальная толщина пальцев 9,0 мм; минимальный диаметр сегментов 142 мм. Разрыв блокировочных контактов 5÷6 мм. Минимальная толщина напаек; у подвижных контактов 0,2 мм, у неподвижных 0,5 мм. Шунты браковать при износе более 10 % жил или обрыве одной пряди целиком. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а. Откинуть дугогасительные камеры, осмотреть внутренние поверхности. При выявлении подгаров зачистить и продуть сжатым воздухом. б. Осмотреть силовые контакты. Обгоревшие места, брызги меди зачистить личным напильником, не нарушая профиля. Контакты изношенные, деформированные, повреждённые заменить. в. Покрепить соединения. г. Осмотреть шунты, перегретые, с износом жил более 10 % или обрыве хотя-бы одной пряди заменить. д. Осмотреть блокировочные контакты, протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Оплавления удалить надфилем с “бархатной” насечкой. е. Вручную проверить срабатывание, проверить состояние отключающих и притирающих пружин. ж. Катушки осмотреть, перегретые, повреждённые заменить. з. Контакторы протереть. 5. Реле управления осмотреть и отремонтировать: а. Контакты протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Обгары и оплавления удалить надфилем с “бархатной” насечкой. б. Проверить затяжку соединений. в. Осмотреть катушки, проверить отсутствие признаков перегрева. |  |  |  | Камеры подлежат замене при уменьшении толщины стенок более, чем на 1/2, трещинах или пробоинах. При зачистке контактов под контактор подкладывать лист картона. Мелкие обгары удалять стеклянным полотном. Минимальная толщина силовых контактов: SG-11, SC-11, SC-12, SA-781 - 4,7 мм, толщина напайки у контактора SE-11 менее 1,0 мм. Минимальная толщина напаек блокировочных контактов - 0,5 мм. Проверять наличие и качество провала. Раствор 6,0÷17,7 мм, у SE-11 10,5÷ 11,5 мм. Раствор блокировочных контактов 3÷4 мм, у SE-11 3÷5 мм. Минимальная толщина напаек 0,5 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Осмотреть изолирующие детали, повреждённые,со следами перекрытий заменить. д. Проверить крепление реле на панелях. е. Реле протереть в доступных местах. ж. Вручную проверить чёткость срабатывания. 6. Реле перехода типа RE-21 осмотреть и отремонтировать: а. Снять защитный кожух, осмотреть поляризационные катушки и катушки напряжения, проверить отсутствие признаков перегрева. У токовых шин проверить отсутствие механических повреждений и оплавлений. б. Осмотреть контакты, обгары и оплаваления удалить надфилем с “бархатной” насечкой. в. Вручную проверить чёткость срабатывания. Проверить состояние пружин. г. Проверить затяжку соединений. д. Детали реле и кожухи протереть. 7. Проверить состояние регулятора напряжения. Проверить подвижность рычажной системы. Контакты осмотреть, повреждённые, со сколами заменить. При необходимости настроить зазор между контактами (суммарный на два контакта 2,5±0,1 мм) 8. Осмотреть панель ALMES, проверить крепление блоков, состояние каркаса (на ЧМЭ3 |  |  |  | Минимальная толщина напаек контактов 1,0 мм. Для тепловозов с регуляторами вибрационного типа. Толщина угольных контактов: подвижных не менее 16,5 мм, неподвижных не менее 17 мм. Толщина керамических контактов: подвижных не менее 0,5 мм, неподвижных не менее 6,1 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9. Осмотреть рубильник аккумуляторной батареи. Оплавления удалить личным напильником. Проверить надёжность контакта в ножах. 10. Удалить из отсека скопления пали и загрязнений. |  |  |  | Ножи заменять при износе более, чем на 1/3 сечения. Пробное включение рубильника осуществлять по сагласованию с другими работниками, находящимися на тепловозе. Запрещается оста-влять рубильник включённым. |
| 9 | Оборудованиеправого отсека высоковольтной камеры осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить состояние и надёжность крепления аппаратов, панелей резисторов и клеммных реек. Осмотреть электропроводку. Проверить затяжку соединеий и чистоту контактных поверхностей клемм. Устранить выявленные повреждения изоляции. 2. Контакторы П1÷3 отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 8. 3. Контакторы КМК, КУ, КМВХ, КМН, КНИ отремонтировать согласно требованиям п.4 раздела 8. 4. Реле управления отремонтировать согласно требованиям п.5 раздела 8. 5. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. | Набор ключей, отвёртка, пассати-жи, напи-льники, надфили, нож монтёрский, оборудование для пайки, полотно стеклян-ное, шкурка шлифова-льная, лампа перенос-ная, салфетка, ветошь. | 0,570** | 4 | На тепловозах ЧМЭ3Т. |
| 10 | Оборудование тормозного реостата осмотреть и отремонтиро-вать. | 1. Снять стенки отсека. 2. Электродвигатель вентилятора отремонтировать согласно требованиям раздела 7. 3. Элементы реостата осмотреть, проверить отсутствие пережогов и перекрытий. 4. Проверить надёжность соединений, отсутствие следов перегрева, при необходимости покрепить соединения. 5. Осмотреть изоляторы, протереть от пыли. | Набор ключей, пассати-жи, шабер щётка жёсткая волосяная лампа перенос-ная, салфетка, ветошь. | 0,459** | 4 | На тепловозах ЧМЭ3Т. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. |  |  |  |  |
| 11 | Контроллер машиниста осмотреть и отремонтиро-вать. | 1. Снять кожух отсека, осмотреть кулачковые шайбы, проверить отсутствие трещин, сколов, раздавленостей. Проверить надёжность фиксации шайб на валах. 2. Осмотреть контакторные элементы. Контакты повреждённые, деформированные, перегретые, изношенные заменить. Проверить состояничае включающих и притирающих пружин. Контакты протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 3. Покрепить резьбовые соединения. 4. Проверить работу обоих барабанов. Обращать внимание на чёткость срабатывания контакторов, наличие раствора и провала, правильность взаимного блокирования валов. 5. Осмотреть ролики, проверить отсутствие изношенных, заклиненых, повреждённых. 6. Осмотреть электропроводку и клеммные соединения, при необходимости отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 8 (графа 7 “Примечания”). 7. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. | Отвёртка, пассати-жи, набор ключей, штанген-циркуль, салфетка, ветошь. | 0,278 | 5 | Минимальная толщина напаек: подвижного контакта - 0,2 мм, неподвижного - 0,5 мм. Раствор контактов 5÷6 мм. Глубина максимального износа роликов - 1,0 мм. |
| 12 | Осмотреть оборудование пульта. | Произвести внешний осмотпр кнопок и переключателей, проверить работоспособность Осмотреть сигнальную панель. Неисправные лампы, колпачки, коммутирующие аппараты заменить. | Отвёртка. | 0,117 | 3 |  |
| 13 | Осмотреть наружную панель ВВК. | Проверить состояние и работоспособность переключателей, надёжность крепления. Осмотреть автоматические выключатели, проверить чёткость | Отвёртка, пассати-жи, пломбир. | 0,025 | 3 | При остутствии пломбировки панели ОД восстанавливать её то-лько после выяснения причины от |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срабатывания. При отсутствии пломбировки панели ОД пломбировку восстановить. |  |  |  | отключния двигателей. Оттиски на пло-мбе: с одной стороны ТЧ-21, с другой текущий год. |
| 14 | Электрооборудование объединённого регулятора дизеля осмотреть. | 1. Проверить состояние концевого выключателя: а. Снять крышку, осмотреть улитку, контакты и контактные кольца. б. Проверить свободность вращения роликов и надёжность их стопорения. в. Проверить качество прилегания контактов к кольцам, в лоступных местах контактные поверхности протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Контакты полностью изношенные, перегретые, деформированные; изношенные шунты, дефектные ролики заменить. Покрепить соединения, корпус очистить снаружи и изнутри. 2. Проверить состояние серводвигателя: а. Снять крышку коллектора, коллектор протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. б. Осмотреть щётки, изношенные, повреждённые заменить. в. Проверить надёжность соединения двигателя с редуктором, редуктора с регулятором, надёжность крепления фишек. 3. Проверить состояние регулятора мощности: а. Снять крышку, проверить состояние контактного механиз- | Отвёртка, набор ключей, пассати-жи, лампа перенос-ная, салфетка. | 0,553 | 4 | Осмотр выключателя производить по возможности при нахождении регулятора на 0 и 8(9) позициях. Прилкгание контактов проверять для обоих колец. Проверку работы регулятора осуществлять по согласованию с другими работниками, находящимися на тепловозе. Марка щёток ЭГ-14, размер 6,4*8*12 мм, минимальная высота 7 мм. При выявлении подгаров, признаков перегрева |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ма. На кольцевой шине проверить отсутствие подгаров, следов перегрева, коробления. б. Осмотреть трубчатые резисторы, протереть контактные поверхности чистой салфеткой.ю смоченной в бензине Б-70. в. Проверить затяжку гаек крепления кольцевой шины, трубчатых резисторов, текстолитового держателя контактного механизма. г. Удалить из коробки скопления пыли и загрязнений. 4. Снять колпак с блок-магнита. Контакты осмотреть, протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Покрепить гайки клемм и упора шпильки якоря. |  |  |  | кольцевой шины или латунных контактов снять кольцевую шину, разобрать щёточный аппарат, проверить состояние щёток и пружин, дефектные щётки и пружины заменить. Покоробленную, изношенную, с трещинами кольцевую шину заменить. Поверхность латунных контактов протереть, при необходимости зачистить надфилем с “бархатной” насечкой, соблюдая одинаковое врозвышение контактов над панелью трубчатых резисторов. |
| 15 | Произвести внешний осмотр кондуитов и распределительных коробок в дизельном помещении. | Проверить состояние фишек, металлоруковов, переходных втулок. Покрепить соединения. | Отвёртка, лампа перенос-ная | 0,130 | 3 |  |
| 16 | Проверить состояние цепей освещения | Проверить работу светильников, буферных фонарей, прожекторов. Неисправные лампы, стёкла и плафоны заменить. | Отвёртка. | 0,439 | 3 | Работа выполняется по согласованию с другими работниками, находящимися на тепловозе. |
| 17 | Замерить сопротивление изоляции. | Рассоединить разъём блока ALMES (на ЧМЭ3Т, ЧМЭ3Э), отсоединить провода от аппаратов, содержащих полупроводниковые приборы, закоротить полупроводниковые диоды. Величина сопротивления относительно “земли”: - силовая цепь - не ниже 0,5 Мом - низковольтная цепь - не ниже 0,25 Мом Величина сопротивления между силовой и низковольтной цепями - не ниже 0,75 Мом. | Мегом-метр на 500 В, отвёртка, набор перемычек | 0,150 | 5 | Работа выполняется при отсутствии на тепловозе других работ. Цепь возбудителя прозванивается отдельно от цепей 110 В, величина сопротивления - не ниже 0,25 Мом. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Электрооборудование после ремонта при запущенном дизеле проверить. | 1. Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 2, 3, 4 раздела 1. При запуске проверить длительность предварительной прокачки масла (25÷30 сек.) 2. Проверить секвенцию аппаратуры при запуске, включении тяги, реостатном торможении, наборе и сбросе позиций. |  | 0,263 | 6 |  |

Оперативное время всего	-  53,625*/ 55,457**/ 53,485*** н·ч;

Средний разряд		-  4,4;

* - для ЧМЭ3

** - для ЧМЭ3Т

*** - для ЧМЭ3Э

Инженер-технолог				А.А.Шитов