УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 17 от 17.04.1993 г.                                     Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

“......”  декабря 1999 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА №20

технического обслуживания ТО-3 механического оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Осмотреть главную раму. | Проверить отсутствие деформаций и трещин элементов рамы, особенно в районе стяжных ящиков и в основаниях шкворней. | Лампа переносная. | 0,283 | 4 |  |
| 2 | Осмотреть рамы тележек. | - Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин, особенно в сварных швах. - Проверить затяжку и стопорение резьбовых соединений. - Осмотреть опорные узлы. Проверить состояние подвесных болтов и их гаек. При необходимости добавить осевое масло в гнёзда. Проверить состояние шплинтовки гаек. | Молоток смотровой набор ключей, лампа переносная. | 0,143 | 4 | Масло осевое с добавлением 5 % дисульфида молибдена (по весу). Летом марки “Л”, зимой “З”. |
| 3 | Проверить состояние колёсных пар. | Проверить плотность посадки бандажей и бандажных колец, их сдвигов. Проверить отсутствие трещин, вмятин, сколов и раковин. Произвести обмеры бандажей (работа выполняется замерщиком). Минимальная толщина бандажей 36 мм, максимальный прокат 7 мм., толщина гребней 25÷33 мм; максимальная разница в диаметрах круга катания 20 мм. | Молоток смотровой лампа переносная | 0,143 | 5 | При выявлении дефектов руководствоваться требованиями Инструкции по формированию, ремонту и содержанию колёсных пар ЦТ-329. Результаты замеров заносить в книгу ремонта ф.ТУ-28. |
| 4 | Проверить состояние букс. | 1. На ощупь проверить нагрев корпусов. | Набор ключей, молоток смотровой | 0,075 | 4 | При ТО-3 производится диагностика буксовых подшипников при |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Проверить затяжку болтов крышек, стопорение и затяжку болтов крышек шарниров буксовых крыльев. 3. Осмотреть корпуса букс с крыльями, проверить отсутствие трещин. | лампа переносная. |  |  | бором АЛ-2/3 (выполняет мастер, бригадир или приёмщик). |
| 5 | Проверить состояние рессорного подвешивания | 1. Проверить отсутствие трещин и изломов рессорных пружин. 2. Осмотреть гидроамортизаторы, проверить отсутствие вмятин, утечек жидкости и стопорение шарниров. 3. Отвернуть пробки на цилиндрах гидроамортизаторов, проверить наличие рабочей жидкости, при необходимости добавить. | Молоток смотровой приспособление для заправки гидроамортизаторов | 0,313 | 3 | Допускается в местах изломов пружин установка проставочных колец, выполненных по установленному чертежу и после обработки торцов излома. В гидроамортизаторы добавлять масло АМГ-10 или МПВ до уровня пробки (смешивание масел не допускается). |
| 6 | Проверить состояние тормозной рычажной передачи. | 1. Проверить толщину тормозных колодок (не менее 15 мм), изношенные заменить. 2. Осмотреть тяги с шарнирными соединениями. Проверить наличие и качество шплинтовки, отсутствие трещин, деформаций и прочих дефектов. Повреждённые элементы заменить. 3. Проверить и отрегулировать выход штоков тормозных цилиндров (75÷125 мм). | Молоток слесарный пассатижи, ломик, шплинтодёр, лампа переносная. | 0,575 | 4 | Работа (кроме п.3) выполняется при выключенном воздухораспределителе. При замене валиков зазор в шарнире должен составлять 1,5÷4,0 мм. При каждой разборке шарнира старую смазку удалять, валик смазывать свежей смазкой УС. Проверка и регулировка выходов штоков тормозных цилиндров выполняется вне стойла по завершении прочих работ по экипажу и автотормозам. |
| 7 | Проверить состояние моторно-осевых подшипников. | 1. Вручную проверить нагрев корпусов. 2. Проверить затяжку и стопорение головок болтов и гаек пылевых шайб, шарниров смотровых лючков, шапочных болтов. | Набор ключей, молоток смотровой лампа переносная, установка заправоч | 1.020 | 4 | В случае повышенного нагрева произвести ревизию польстерного устройства и вкладышей. Заправку производить маслом осевым, летом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Слить отстой из подшипников, проверить уровни смазки и отсутствие её утечек. При необходимости произвести дозаправку маслом температурой 50÷80°. | ная, ёмкость для сбора отстоя, ветошь. |  |  | “Л”, зимой “З”. |
| 8 | Проверить состояние подвешивания тяговых электродвигателей | Осмотреть носики, балочки и пружинные пакеты. Повреждённые детали заменить. Особое внимание уделять болтам и стягивающим стержням, а также наличию, надёжности фиксации и правильности расположения предохранительных угольников (полкой вверх). Дефектные детали заменить. | Лампа переносная. | 0,210 | 4 | Категорически запрещается эксплуатация тепловоза с отсутствующими, неправильно установленными и незафиксированными стягивающими стержнями и предохранительными угольниками. |
| 9 | Осмотреть тяговые редукторы. | 1. Проверить надёжность крепления кожухов. 2. Проверить отсутствие утечек смазки. В случае обнаружения повреждений половину кожуха снять, отремонтировать с применением сварки. 3. Добавить в кожухи редукторную смазку по верхние уровни маслоуказателей. 4. Проверить состояние крышек заправочных горловин, неисправные или нетиповые заменить, установить недостающие. | Молоток смотровой лампа переносная, устройство заправочное набор ключей. | 0,545 | 4 | Проверку уровня смазки и её пополнение производить не ранее 45 мин. после постановки тепловоза на стойло. При отсутствии в маслоуказателях щупов в кожух заливать 3,5 л. смазки. |
| 10 | Проверить состояние автосцепных устройств. | 1. Проверить затяжку и фиксацию гаек поддерживающих плит и тяговых клиньев. 2. Осмотреть детали автосцепок, параметры головок проверить шаблоном 940-Р. Дефектные узлы заменить. 3. Проверить высоту осей автосцепок над уровнем головок рельсов (не более 1080 мм, не менее 960 мм). 4. Проверить предохранение автосцепок от саморасцепа. 5. Осмотреть расцепные приводы, проверить работу, удержание “на полке”. | Молоток смотровой лампа переносная, шаблон 940-Р. | 0,128 | 4 | При проверке автосцепок руководствоваться требованиями Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494, глава 4. При замене деталей проверять наличие клейм. Обмеры выполняются мастером или бригадиром. Высота осей автосцепок заносится в книгу ремонта ф.ТУ-28 (до и после поднятия головки). Работу расцепных приводов проверять вручную и с пульта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Осмотреть пу- теочистители | Проверить состояние и надёж- ность крепления брусьев и тумб. Проверить высоту нижних кромок над уровнем головок рельсов (100÷175 мм), при необходимости отрегулировать. | Ключ рож ковый 36*40 мм, молоток смотровой шаблон для замера высоты нижних кромок. | 0,182 | 3 | Нижняя кромка нижнего бруса во всех случаях должна быть ниже нижних точек приёмных катушек АЛСН. Замер высоты нижних кромок выполняется мастером или бригадиром, результат заносится в книгу ремонта ф.ТУ-28 (до и после регулировки). |
| 12 | Проверить состояние кузова. | 1. Осмотреть элементы каркаса и обшивки, проверить состояние дверей, исправность их петель. 2. Проверить работу замков. Неисправные замки заменить. 3. Осмотреть поручни и ступеньки, повреждения устранить. 4. Осмотреть внутреннюю обшивку и настил полов кабины, покрепить соединения, устранить повреждения. | Молоток слесарный , набор ключей, плоскогубцы, ломик, сварочное оборудование, ножовка, отвёртки, ветошь. | 0,350 | 4 |  |

Оперативное время всего	-  3,967 н·ч;

Средний разряд		-  3,9;

Инженер-технолог				А.А.Шитов