УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 12 от 09.03.1993 г.                                 Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

09    октября        1999 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 9

технического обслуживания ТО-2 механического оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Осмотреть рамы тележек. | - Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин, особенно в сварных швах. - Проверить затяжку и стопорение резьбовых соединений. - Осмотреть опорные узлы. Проверить состояние подвесных болтов и их гаек. При необходимости добавить осевое масло в гнёзда, летом “Л”, зимой “З”. Проверить состояние шплинтовки гаек. | Молоток смотро-вой, набор ключей, лампа переносная. | 0,143 | 4 | В масло добавлять 5 % по весу дисульфида молибдена. |
| 2 | Осмотреть колёсные пары. | Проверить плотность посадки бандажей и бандажных колец, а также отсутствие их сдвигов. Проверить отсутствие трещин, вмятин, сколов, раковин прочих дефектов. На 15-е сутки после последнего замера произвести замеры колёсных пар. | Молоток смотро-вой,лам-па переносная, шаблон И477.00. 00. | 0,143 | 5 | При выявлении дефектов руководствова-ться требованиями Инструкции по формированию ремонту и содержанию колёсных пар ЦТ-329. |
| 3 | Осмотреть буксы. | 1. На ощупь проверить нагрев корпусов. | Набор ключей, | 0,075 | 4 |  |

- 2 -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Проверить затяжку болтов крышек букс. 3. Проверить затяжку и стопорение болтов крышек шарниров крыльев букс. 4. Корпуса букс с крыльями осмотреть, проверить отсутствие трещин. | молоток смотро-вой, лампа переносная. |  |  |  |
| 4 | Осмотреть рессорное подвешивание | Проверить отсутствие трещин и изломов пружин. Осмотреть гидроамортизаторы, имеющие механические повреждения и утечки жидкости заменить. Проверить качество стопорения шарниров амортизаторов. | Молоток смотро-вой, лампа переносная. | 0,133 | 3 |  |
| 5 | Осмотреть тормозную рычажную передачу. | - Проверить толщину тормозных колодок (не менее 15 мм), изношенные заменить. - Осмотреть тяги с шарнирными соединениями. Проверить наличие и качество шплинтовки, отсутствие трещин, деформации и прочих дефектов. Повреждённые элементы заменить. - Проверить выход штоков тормозных цилиндров (75 ÷125 мм). | Молоток слесар-ный, пассатижи, ломик, шплинтодёр, лампа переносная. | 0,575 | 4 | Работа (кроме п.3) выполняется при выключенном воздухораспределителе. При замене валиков зазор в шарнире должен составлять 1,5 ÷4,0 мм. При каждой разборке шарнира старую смазку удалять, валик смазывать свежей смазкой УС. Проверка и регулировка выхода штоков тормозных цилиндров выполняется вне стойла по завершении прочих работ по экипажу и автотормозам. |
| 6 | Осмотреть моторно-осевые подшипники. | - Вручную проверить нагрев корпусов. - Проверить затяжку и стопорение головок болтов и гаек пылевых шайб, шарниров смотровых лючков. | Набор ключей, молоток смотро-вой,заправочное устройст-во, лампа | 0,338 | 4 | В случае повышенного нагрева произвести ревизию польстерного устройства и вкладышей(за-зор 0,45 ÷ 2,50 |

- 3 -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Проверить уровни смазки и отсутствие её утечек. При необходимости произвести дозаправку маслом осевым, летом “Л”, замой “З”. | пеносная, ветошь. |  |  | мм). Температура масла при заправке 50 ÷80 °. |
| 7 | Осмотреть подвешивание тяговых двигателей. | Осмотреть носики, балочки и пружинные пакеты. Повреждённые детали заменить. Особое внимание уделять болтам и стягивающим стержням, а также наличию, надёжности фиксации и правильности расположения предохранительных угольников (полкой вверх). | Лампа перенос-ая. | 0,210 | 4 | Категоричес-ки запрещается эксплуатация тепловоза с отсутствующими, неправильно установленными и незафиксированными стягивающи ми стержнями и предохраните-льными угольниками. |
| 8 | Осмотреть тяговые ре- дукторы. | - Проверить надёжность крепления кожухов. - Проверить наличие смазки в кожухах, при необходимости добавить редукторную смазку. - Проверить отсутствие утечек смазки. В случае обнаружения повреждений половину кожуха снять, отремонтировать с применением сварки. - Проверить состояние крышек заправочных горловин, неисправные или нетиповые заменить, недостающие установить. | Молоток смотро-вой, лампа переносная, устройст-во заправочное, набор ключей. | 0,545 | 4 | Проверку уровня смазки и её пополнение производить спустя 45 мин. после постановки тепловоза на стойло. При отсутст-вии щупа на десятые сутки залить в кожух 3,5 л смазки. |
| 9 | Осмотреть автосцепные устройства. | - Проверить затяжку и фиксацию гаек поддерживающих плит и тяговых клиньев. - Осмотреть детали автосцепных устройств, параметры головок проверить шаблоном 873. Дефектные узлы заменить. - Проверить предохранение автосцепок от саморасцепа. - Осмотреть расцепные приводы. | Молоток смотро-вой, лампа переносная, шаблон 873. | 0,127 | 4 | При проверке автосцепок руководствовать-ся требованиями Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494, глава 4. Шаблоном 873. |
| 10 | Осмотреть путеочистите-ли. | Особое внимание уделять креплению нижних брусьев. | Молоток смотро-вой, лампа переносная. | 0,082 | 3 | Высота ниж-них кромок над уровнем головок рельсов 100÷175 мм. |

- 4 -

Оперативное время всего	      -	2,314 н·ч;

Средний разряд		      -	4,0;

Инженер-технолог				А.А.Шитов