УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 19 от 07.04.1993 г.                                      Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

“......”  февраля 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 1

технического обслуживания ТО-3 аккумуляторных батарей NKS-150, 75КН-150Р

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проверить напряжение отключенной батареи. | Не менее 82,5 В, номинальное напряжение 90 В. |  | 0,007 | 4 |  |
| 2 | Осмотреть наружные поверхности элементов. | Обнаруженные выплески электролита удалить салфеткой. Удалить с поверхности скопления загрязнений. | Щётка волосянаясалфетки | 0,068 | 4 | Работы по уходу за батареей выполнять в резиновых перчатках. У 75КН-150Р снимать кожухи с борнов. |
| 3 | Проверить состояние и крепление перемычек. | 1. Покрепить соединения перемычек. 2. Проверить наличие смазки на борнах и перемычках, при необходимости добавить свежей. 3. Перемычки с окислами снять, окислы удалить сухой чистой салфеткой. | Ключи торцовый и рожковый с изолированными рукоятками, салфетки. | 0,067 | 4 | Подтяжку межэ-лементых соединений осуществлять только торцовым ключом, межящичные перемычки 75КН-150Р рожковым ключами с изолированными рукоятками. Перемычки и борны смазывать смазкой УН или ЖРО, |
| 4 | Проверить уровни электролита во всех элементах. | У NKS-150 не ниже 55 мм, у 75КН-150Р 20÷60 мм на уровнем пластин. При необходимости пополнить дистиллированной водой. | Трубка мерная стеклян-ная, приспособление для заправки элементов, салфетки. | 0,331 | 4 | После замера и корректировки уровня с поверхености элементов тщательно удалять брызги электролита. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проверить плотность электролита в каждом элементе. | Плотность 1,19÷1,21 г/см3 при температуре +20°°. При необходимости произвести корректировку с соблюдением уровня.° | Ареометр АЭ-1, термометр, трубка мерная стеклян-ная, приспособления для заправки элементов. | 1,397 | 5 | Результаты замеров заносить в книгу ремонта ф.ТУ-28. |
| 6 | Прочистить вентиляционные отверстия в пробках. |  | Специгла, ветошь. | 0,379 | 3 | Работа выполняется до заворачивания пробок после проверки уровня и плотности электролита. |
| 7 | Проверить напряжение каждого элемента. | Минимальное напряжение 1,1 В/эл., напряжение должно оставаться постоянным в течение не менее 5 сек. после включения вилки. Элементы с низким напряжением, “нулевые”, переполюсованные, с протечками электролита, повреждениями заменить на исправные и предварительно заряженные. | Вилка нагрузочная. | 0,494 | 4 | Работа выполняется при включённом освещении ВВК, дизельного помещения, кабины, подкузовном освещении. Допускается оставлять в работе батарею с не более, чем двумя отключенными элементами. Результаты замера занести в книгу ремонта ф.ТУ-28. |
| 8 | Проверить состояние аккумуляторных ящиков. | Проверить отсутствие повреждений и выплесков электролита. Повреждённые поверхности покрыть щелочеупорной краской. Проверить крепление элементов. |  | 0,108 | 3 | Восстановление поверхности производить согласно требованиям Приложения 4 технического описания и инструкции по эксплуатации АДИФ 563535.075 ТО. |
| 9 | Замерить сопротивление изоляции. | Замер производится мегомметром на 500 в или по формуле Фриша. Величина сопротивления не ниже 25 Ком у NKS-10, не ниже 500 Ком у 75КН-150Р. При меньшем сопротивлении элементы перебрать, места утечек тока выявить и устранить. | Мегомметр на 500 В, вольтметр магнитоэлектрический | 0,043 | 4 | Перед замером убедиться в выключенном положении рубильника аккумуляторной батареи. Результаты замера занести в книгу ремонта ф.ТУ-28. |

Оперативное время всего     -     2,294 н·ч;

Средний разряд                      -     4,3;

Инженер-технолог				А.А.Шитов