| DOC | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 1 от 22.01.1998 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... В.В.Шипилов

27  марта 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 11

технического обслуживания ТО-2  комплекта гребнесмазывателей АГС-8

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Заправить маслом резервуары. | Залить масло до верхней риски маслоуказателя. Тип масла - ХИМЕКО-ЛГ. | Агрегат заправочный, лампа перено-сная,ключ рожковый 36*41 мм, ветошь. | * 0,036 ** 0,018 | 3 | Перед заправкой перекрывать вентиль сжатого воздуха от питательной магистрали к резервуару, из резервуара выпускать воздух. |
| 2 | Осмотреть масло- и воздухопроводы. | 1. Проверить отсутствие утечек сжатого воздуха по стыкам штуцеров, отсутствие трещин, изломов и потёртостей. 2. Проверить затяжку резьбовых соединений, наличие и исправность хомутов. | Ключи рожковые 12*14; 17*19; 19*22 мм, лампа переносная, ветошь. | * 0,153 ** 0,076 | 4 |  |
| 3 | Проверить работу форсунок и их крепление. | 1. На 5÷8 сек. нажать на грибок электропневматического вентиля, проверить наличие пятен масла на гребнях и их расположение (не должны попадать на поверхность катания бандажей). 2. Покрепить резьбовые соединения форсунок. 3. Протереть наконечники сопел форсунок. | Лампа переносная, ключи рожковые 14*17; 17*19 мм, ветошь. | * 0,038 ** 0,019 | 4 | Работа выполняется при давлении в питательной магистрали не ниже 7,0 кгс/см2. При необходимости отрегулировать ориентировку сопел форсунок (масляное пятно должно располагаться у корня гребня, не попадая на поверхность катания бандажей). |
| 4 | Проверить работу блока | 1. Включить тумблер питания блока |  | 0,043 | 4 | Контроль готовности к работе по |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | управления. | 2. На 5÷8 сек. нажать кнопку “Контроль”, проверить включение вентиля (по загоранию светодиода “Смазка” и на слух). |  |  |  | загоранию светодиода “ВКЛ”. |
| 5 | Проверить работоспособность герконового реле. | При включенном блоке 16÷20 раз приблизить к геркону постоянный магнит. Проверить срабатывание электропневматического вентиля по загоранию светодиода “Смазка” и на слух. | Постоянный магнит. | 0,009 | 4 |  |
| 6 | Осмотреть блок управления. | Визуально осмотреть блок, проверить отсутствие следов перегрева, наличие и исправность тублеров, кнопок, светодиодов. Осмотреть контактную фишку. Проверить надёжность крепления блока. Протереть блок. | Отвёртка, ветошь. | 0,033 | 3 |  |

Оперативное время всего  -  0, 312* / 0,198** н·ч;

Средний разряд	            -  3,8* / 3,7**;

* - для ЧМЭ3

** - для 2ТЭ10М

Инженер-технолог				А.А.Шитов