| DOC | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 20 от 12.04.1993 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... В.В.Шипилов

“......”  марта 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 12

стендовой проверки топливной форсунки дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Форсунку с распылителем очистить. | Очистку осуществлять путём притирки салфеткой, смоченной в бензине. | Ванна промывочная, салфетки. | 0,013 | 3 |  |
| 2 | Форсунку на стенд А106 установить. |  | Набор ключей. | 0,053 | 3 |  |
| 3 | Произвести стендовое испытание и регулировку форсунки. | 1. Проверить плотность стенда. Поднять давление в системе стенда до 400 кгс/см2. Время падения давления до 350 кгс/см2 не менее 5 мин. 2. Проверить качество распыла. Начало и конец впрыска должны быть чётко обозначены. Подвпрысков, отдельных струй, образования капель на носике распылителя не допускается. Не допускается двойных и тройных впрысков при неподвижном рычаге стенда. Распыл должен иметь равномерный туманообразный вид без местных сгущений. 3. Проверить герметичность запорного конуса распылителя: а. Вытереть насухо носик распылителя. б. Создать давление в форсунке 285÷290 кгс/см2. Прохода топ- | Стенд А106.02, секундомер, набор ключей, салфетка. | 0,142 | 5 | Температура в помещении отделения топливной аппаратуры должна быть в пределах 15÷25°, вязкость испытательной смеси 1,53÷1,55 Е°. Плотность стенда проверять каждый раз перед испытанием очередной партии форсунок путём постановки глухой прокладки между штуцерами форсунки и напорной трубки стенда. Проверку распыла производить серией не менее 5 впрысков, темп качания рычага стенда 30÷40 в 1 минуту. Форсунки, не удовлетворившие техническим требованиям при ис- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лива через сопряжение запирающего конуса иглы и корпуса распылителя в течение 15 сек. не допускается. 4. Проверить герметичность форсунки: а. Затянуть регулировочный шту цер на давление 400 кгс/см2. б. Создать давление в форсунке и проверить время падения давления от 400 до 300 кгс/см2 ( 7÷30 сек; для новых распылителей 17÷30 сек.) 5. Отрегулировать давление поднятия иглы. Отпустить штуцер и отрегулировать давление на величину 300±5 кгс/см2. Падение давления при впрыске должно составлять 40÷60 кгс/см2. |  |  |  | пытаниях заменить отремонтированными. Отмеченные по результатам испытаний форсунки отремонтировать с разборкой. Пропусков топлива и “потения” топлива в соединениях при проверке герметичности не допускается. Проверку выполнять дважды. Проверку производить серией не менее 5 впрысков. При медленном нажатии на рычаг допускается “дробящий” впрыск. |
| 4 | Форсунку со стенда снять, на стеллаж перенести. |  | Набор ключей, заглушки. | 0,033 | 3 | После снятия со стенда заглушить штуцер. |

Оперативное время всего	-  0,241 н·ч;

Средний разряд		-  4,2;

Инженер-технолог				А.А.Шитов