| DOC | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 27 от 13.05.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... В.В.Шипилов

11 апреля 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 14

технического обслуживания ТО-2 вспомогательного оборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле осмотреть. | 1. Осмотреть редукторы и промежуточные соединения. Проверить отсутствие ненормальных вибраций, посторонних шумов и стуков, отсутствие перегрева подшипниковых узлов и корпусов агрегатов. 2. Осмотреть вентиляторы охлаждения тяговых электродвигателей и главного генератора, проверить отсутствие ненормальных звуков, неплотностей воздуховодов и улиток. 3. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек. 4. Проверить поступление масла к редукторам. 5. Проверить работу систем автоматического регулирования температурных режимов (температура воды должна поддерживаться в пределах 75÷80°, 60÷80°). Проверить чёткость включения гидропривода вентилятора, открытия и закрытия жалюзи. 6. Проверить давление масла во |  | 0,472 | 5 | Работа выполняется до постановки тепловоза на стойло. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вспомогательных агрегатах: а. Перепад давления на ФГО (не более 1,0 кгс/см2). б. Давление после главного насоса (3,5÷6,8 кгс/см2 при 850 об/мин.) в. Давление перед центрифугой (8,0÷10,5 кгс/см2). г. Перед ФТО (1,0÷2,2 кгс/см2 при 850 об/мин.) д. После фильтров турбокомпрессоров (не менее 2,5 кгс/см2 при 850 об/мин.) е. В распределительных редукторах и на смазке гидропривода (0,4÷0,7 кгс/см2 при 850 об/мин., не ниже 0,1 кгс/см2 при 400 об/мин.) ж. В гидромуфте гидропривода главного вентилятора (0,7÷1,2 кгс/см2 при 850 об/мин, не ниже 0,1 кгс/см2 при 400 об/мин.) 7. Проверить работу подвижных частей привода воздухоочистителей. |  |  |  | В случае превышения значений падения давления на фильтрах более установленных норм, после остановки дизеля произвести их очистку. |
| 2 | Продуть секции холодильника сжатым воздухом. |  | Подвод сжатого воздуха | 0,117 | 2 | Продувку производить при неработающем главном вентиляторе. |
| 3 | Вспомогательное оборудование при остановленном дизеле осмотреть. | 1. Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего дизеля. 2. Проверить затяжку резьбовых соединений. 3. Проверить состояние муфт и карданных головок промежуточных соединений. 4. Проверить уровни масла в маслоплёночных фильтрах и редукторах. 5. Осмотреть лопасти главного вен- | Набор ключей, молотки слесарный и смотровой, пассатижи, ветошь. | 0,520 | 5 | После осмотра производится уборка в дизельном помещении, удаление скоплений нефтепродуктов из поддонов и из-под поликов дизельного помещения. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тилятора и крыльчатки вентиляторов охлаждения тяговых электрических машин. 6. Осмотреть жалюзи, проверить плотность закрытия створок. |  |  |  |  |
| 4 | Провернуть рукоятки пластинчато-щелевых ФГО масла дизеля. | Проворот осуществлять по часовой стрелке на 2÷3 оборота каждый пакет | Спецключ. | 0,014 | 2 |  |
| 5 | Вспомогательное оборудование после ТО-2 при запущенном дизеле осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 3, 4, 5 и 6 раздела 1. |  | 0,315 | 5 | Работа выполняется после вывода секции со стойла. |

Оперативное время всего  -  1,438 н·ч;

Средний разряд		    -   4,7;

Инженер-технолог			А.А.Шитов