| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 45 от 16.11.1993 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... В.В.Шипилов

13  апреля 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 15

технического обслуживания ТО-2 аккумуляторной батареи 32ТН-450, 48ТН-450

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проверить напряжение отключенной батареи. | Не ниже 87 В у 48ТН-450, 58 В у 32ТН-450; номинальное напряжение 96 В у 48ТН-450, 64 В у 32ТН-450. |  | 0,007 | 4 |  |
| 2 | Осмотреть наружные поверхности элементов. | Открыть крышки отсеков, обнаруженные выплески электролита удалить салфеткой. Удалить с поверхности скопления солей и загрязнений. | Щётка волосяная салфетка, лампа переносная. | * 0,074 ** 0,049 | 4 | Работы по уходу за батареей выполнять в резиновых перчатках и фартуке. |
| 3 | Проверить состояние и крепление перемычек. | 1. Перемычки с окислами снять, окислы удалить сухой чистой салфеткой. 2. Покрепить все соединения перемычек. 3. Проверить наличие смазки на борнах и перемычках, при необходимости восстановить тонкий слой. | Ключ торцовый с изолированными рукояткой | * 0,633 ** 0,422 | 4 | Категорически запрещается затяжка гаек перемычек рожковыми ключами. Смазка УН. |
| 4 | Проверить уровень электролита во всех элементах | Высота электролита не ниже 15 мм над изоляционным щитком. При необходимости пополнить дистиллированной водой. | Трубка мерная стеклянная, ёмкость для воды с приспособлением для перелива. | * 0,338 ** 0,225 | 4 | После замера и корректировки уровня электролита с поверхности элементов тщательно удалить брызги воды и электролита. |
| 5 | Проверить напряжение каждого элемента. | Минимальное напряжение - 1,8 В/эл, напряжение должно оставиться постоянным в течение 5 сек после включения вилки. Секцию батареи с элементами, | Вилка нагрузочная. | * 0,326 ** 0,217 | 4 | Работа выполняется при включённом освещении ВВК, дизельного пемещения, буферных фонарях |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | имеющими напряжение менее 1,8 В заменить на секцию с предварительно заряженными элементами (при ТО-2 в основном депо). |  |  |  | Допускается работа батареи до ТО-3 с не более, чем одним отключённым элементом. |
| 6 | Проверить плотность электролита. | Плотность 1,24÷1,25 г/см3. | Ареометр АЭ-1 | 0,120 | 5 | Проверку производить выборочно, в 4÷5 наиболее худших по напряжению элемнентах. |

Оперативное время всего  -  1,495*/ 1,040** н·ч;

Средний разряд		    -  4,1;

* - для 48ТН-450

** - для 32ТН-450

Инженер-технолог			А.А.Шитов