| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 28 от 18.05.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... В.В.Шипилов

18  апреля 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 16

технического обслуживания ТО-2 электрооборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний разряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электрооборудование при работающем дизеле осмотреть. | 1. Проверить работу БРН по всем позициям. 2. Проверить напряжение вспомогательного генератора (75÷1 В). 3. Проверить наличие зарядного тока аккумуляторной батареи. 4. Проверить работу цепей освещения и сигнализации. 5. Проверить на слух и на ощупь работу подшипниковых узлов электрических машин. |  | 0,200 | 5 | Установившийся ток не должен превышать 20÷25 А. |
| 2 | Продуть сжатым воздухом главный генератор. |  | Подвод сжатого воздуха. | 0,100 | 2 | Работа выполняется при работающем дизеле. Давление воздуха не более 2 кгс/см2. |
| 3 | Электрооборудование при остановленном дизеле осмотреть. | 1. Продуть сжатым воздухом двухмашинный агрегат. Открыть шкафы высоковольтных камер, обдуть аппараты, резисторы, проводку, клеммные панели. 2. Оборудование шкафов ВВК осмотреть. Проверить состояние и надёжность крепления аппаратов, затяжку соединений клемм, состояние и крепление штепсельных разъёмов и рубильников. | Набор ключей, овёртки, пассатижи, нож монтёрский, подвод сжатого воздуха, полотно стеклянное, надфили. | 2,085 | 5 | Клеммы перепаять в случае обнаружения трещин, изломах жил прилежащих проводов более 10 %, уменьшении площади контакта более, чем на 20 % отслоениях полуды. Повреждённую изоляцию восстанавливать путём наложения двух слоёв смоляной или тафтяной |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При необходимости подтянуть соединения и очистить контактные поверхности клемм. Устранить повреждения изоляции. 3. Проверить на ощупь нагрев подшипниковых узлов электрических машин. 4. У контакторов и реле при наличии признаков перегрева или замечаний о ненормальной работе снять дугогасительную камеру или кожух, произвести ревизию контактов и привода, выявленные дефекты устранить. 5. Осмотреть реверсор и контакторы ПКГ-565 (ВШ-1,2). Проверить состояние контактных кулачков и мостиков, притирающих пружин, надёжность крепления шайб кулачкового вала реверсора, состояние и крепление клемм кабелей. При необходимости произвести зачистку обгоревших и оплавленных поверхностей, не нарушая профиля. 6. Осмотреть розетки и штепсели межтепловозных соединений. |  |  |  | ленты вполуперекрышу с покрытием каждого слоя электроизоляционным лаком. Запрещается сращивание проводов холодной скруткой и подсоединение без припаянных клемм. Минимальная толщина силовых контактов: ППК-8063 подвижных - 7 мм, неподвижных 24 мм; ПКГ-565 (напайки) 0,8 мм; блокировочных - 0,5 мм. |
| 4 | Замерить сопротивление изоляции. | 1. Подготовить схему к проверке: а. Отключить рубильники РЗ и АБ, автоматы “Освещение”, “АЛСН”, “Радиостанция”. б. Установить перемычки на панелях ПВ1÷ПВ3 между зажимами 1 и 5. в. Закоротить перемычками полупроводниковые вентили, отсоединить разъёмы блоков. 2. Мегомметром на 500 В произвести замер сопротивления изоляции относительно корпуса. У цепей 75 В и возбуждения - не менее 0,25 Мом, у силовой цепи не менее 0,50 Мом, между силовой | Мегомметр 500 В, набор ключей, отвёртка, комплект перемычек | 0,188 | 5 | Проверка осуществляется после оповещения всех работающих на тепловозе (обеих секциях). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цепью и цепями 75 В и возбуждения не менее 0,50 Мом. |  |  |  |  |
| 5 | Произвести проверку секвенции аппаратуры. | При ТО-2 сцепленного тепловоза проверку производить одновременно для обеих секций поочерёдно с каждого поста. |  | 0,301 | 5 | Перед проверкой секвенции сцепленного тепловоза проверить надёжность фиксации в розетках всех межтепловозных соединений. |
| 6 | Электрооборудование после ТО-2 при запущенном дизелей осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2 и 3 раздела 1. |  | 0,150 | 5 |  |

Оперативное время всего	-	3,024 н·ч;

Средний разряд			-	4,9;

Инженер-технолог			А.А.Шитов