| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 29 от 20.05.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... В.В.Шипилов

20 апреля 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 17

технического обслуживания ТО-2 топливной аппаратуры дизеля 10Д100

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Топливную аппаратуру перед постановкой на ТО-2 при работающем дизеле осмотреть. | 1. Осмотреть топливопроводы, проверить отсутствие утечек по стыкам. 2. Проверить давление топлива после ФТО (не ниже 1,5 кгс/см2) и перепад давления на ФТО (не более 1,5 кгс/см2). 3. Проверить число оборотов коленчатых валов (на 0 поз. 400±15 об/мин,; на 15 поз. 845÷860 об/мин.) 4. Проверить работу механизма отключения топливных насосов на 0 позиции. 5. Проверить уровень масла в объединённом регуляторе (при работающем дизеле не выше 5 мм и не ниже 10 мм от риски маслоуказателя.) |  | 0,186 | 5 | При перепаде давления более 1,5 кгс/см2 после остановки дизеля произвести ревизию ФТО, при необходимости заменить элементы. При использовании двухрежимных форсунок скорость вращения коленчатых валов на 0 поз 270÷280 об/мин. |
| 2 | Топливную аппаратуру при остановленном дизеле осмотреть. | 1. Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего дизеля. 2. Проверить зацепление реек топливных насосов с пальцами поводков тяг, обращая внимание на фиксацию упоров. 3. Проверить отсутствие заеданий | Набор ключей, пассатижи, монтировка, лампа переносная. | 0,230 | 5 | Обращать внимание на наличие пломб пломбируемых узлов. После осмотра производится уборка в отсеках топливных насосов и обтирка регулятора. Скопления дизельного топлива |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плунжеров топливных насосов. 4. Проверить работу механизма аварийной остановки дизеля путём нажатия на кнопку с последующим его восстановлением. 5. Осмотреть рычажную систему управления дизелем, особое внимание уделяя лёгкости перемещения тяг, состоянию и надёжности фиксации шарнирных соединений. 6. Проверить лёгкость вращения вала топливоподкачивающего агрегата. |  |  |  | удалять только специальным шприцем. |
| 3 | Слить отстой из топливного бака. | Сливать 2÷3 литра в прозрачную ёмкость. Проверять отсутствие в топливе воды. | Спецключ ёмкость для сбора отстоя. | 0,067 | 2 | Работа выполняется не ранее 1 часа после остановки дизеля. |
| 4 | Топливную аппаратуру после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 3 и 4 раздела 1. |  | 0,149 | 5 |  |

Оперативное время всего  -  0,632 н·ч;

Средний разряд           -  4,7;

Инженер-технолог			А.А.Шитов