| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 31 от 22.05.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... В.В.Шипилов

26  апреля 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 18

технического обслуживания ТО-2 аккумуляторной батареи 46ТПНЖ-550

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проверить напряжение отключённой батареи. | Не ниже 55 В, номинальное 57,5 В. |  | 0,007 | 4 |  |
| 2 | Осмотреть наружные поверхности элементов. | Открыть крышки отсеков, обнаруженные выплески электролита удалить салфеткой. Удалить с поверхности элементов скопления солей и загрязнений. | Щётка волосяная салфетка. | 0,042 | 4 | Работы по уходу за батареей выполнять в резиновых перчатках и фартуке. |
| 3 | Проверить состояние и крепление перемычек. | 1. Покрепить все соединения перемычек. 2. Проверить наличие смазки на борнах и перемычках, при необходимости добавить. 3. Перемычки с окислами и отложениями солей снять, загрязнения удалить сухой чистой салфеткой. | Ключ торцовый с изолированной рукояткой салфетки. | 0,441 | 4 | Подтяжку гаек борнов осуществлять только ключом с изолированной рукояткой. При смазке перемычек избегать попадания смазки на резиновые детали. Вид смазки - УН. |
| 4 | Проверить напряжение каждого элемента. | Минимальное напряжение - 1,2 В/эл., напряжение должно оставаться постоянным в течение не менее 5 сек. после включения вилки. Элементы с низким напряжением, “нулевые”, переполюсованные, с протечками электролита и прочими повреждениями заменить на исправные и предварительно заряженные. | Вилка нагрузочная. | 0,303 | 4 | Работа выполняется при включённом освещении ВВК и дизельного помещения. Допускается оставлять в работе батарею с не более, чем одним отключённым элементом. |
| 5 | Проверить уровни элект- | Высота электролита в элементах 40÷50 мм над верхними кромками | Трубка мерная | 0,203 | 4 | После замера и корректировки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тролита во всех элементах. | сепараторов. При необходимости пополнить дистиллированной водой. | стеклянная, приспособление для перелива. |  |  | уровня с поверхности элементов тщательно удалить брызги воды и электролита. |

Оперативное время всего	-   0,996 н·ч;

Средний разряд		-   4,0

Инженер-технолог				А.А.Шитов