| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” июня 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 19

деповского ремонта топливной форсунки дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снять нагар с распылителя. | 1. Партию форсунок установить в специальную решётку и опустить в ванну с моющим раствором на 10÷15 мин. Погружать до покрытия раствором торца накидной гайки распылителя. Температура раствора 70÷90°. Состав раствора: - сода кальцинированная - 20 гр/л; - жидкое стекло - 10 гр/л; - хромпик - 1 гр/л; 2. Изъять форсунку из решётки, распылитель протереть салфеткой, смоченной в бензине. | Спецванна, салфетки | 0,050 | 3 | При работе с моющим раствором пользоваться резиновыми перчатками. Альтернативный раствор: - тринатрийфосфат - 20 гр/л; - керосин - 100 см3; - мыло - 10 гр/л; - хромпик - 1 гр/л; Допускается очистка распылителей жёсткой волосяной щёткой после предварительного вымачивания распылителя в керосине в течение 2÷3 часов. |
| 2 | Проверить качество распыла. | 1. Форсунку на стенд установить, произвести серию впрысков при быстром, затем при медленном качании рычага. Проверить качество распыла. Начало и конец впрыска должны быть чётко обозначены. Подвпрысков, отдельных струй, образования капель на концах распылителей не допускается. Не допускается двойных и тройных впрысков, появления при впрыске высоких тонов. | Стенд А106, набор ключей. | 0,392 | 4 | Перед испытанием новой партии форсунок проверять герметичность стенда (падение давления в стенде от 350 до 300 кгс/см2 должно происходить за время не менее 10 мин. Проверку распыла производить при темпе качания рычага стенда 30÷50 в 1 мин. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Проверить давление впрыска (300±5 кгс/см2). Падение давления при впрыске до 270 кгс/см2. При медленном поднятии давления темпом 15 кгс/см2 в 10 сек до 280 кгс/см2 подтеканий не допускается, при дальнейшем поднятии давления до значения впрыска допускается появление на носке распылителя капли без отрыва от распылителя. |  |  |  | Результаты испытания форсунки до ремонта записать в журнал дефектации. Просачиваний топлива между накидной гайкой и корпусом не допускается. |
| 3 | Форсунку разобрать. | 1. Установить в приспособление форсунку распылителем вниз, вывернуть нагнетательный штуцер, из штуцера изъять щелевой фильтр, из гнезда штуцера изъять медную прокладку. 2. Вывернуть сливной штуцер. 3. Отвернуть колпачковую гайку над регулировочным штуцером, снять медное уплотнение, отвернуть контргайку и снять второе медное уплотнение. 4. Вывернуть регулировочный штуцер, изъять пружину, вынуть тарелку и штангу. 5. Перевернуть форсунку в приспособлении распылителем вверх, ослабить и отвернуть накидную гайку, снять распылитель. | Приспособление для разборки-сборки форсунок, спецключи. | 0,058 | 3 | Запрещается снятие накидной гайки распылителя до освобождения пружины. Распаровка деталей форсунки без надобности не допускается. Допускается разборка форсунки в тисках с алюминиевыми губками. |
| 4 | Детали форсунки очистить и продефектировать. | 1. Все детали промыть в чистом бензине и продуть сжатым воздухом. 2. Распылитель с иглой перенести в ванну с профильтрованным дизельным топливом, тщательно прополоскать. Не вынимая из ванны, завести иглу в распылитель, обращая внимание на плавность перемещения иглы в распылителе, на отсутствие заеданий. 3. Замерить зазор между штангой и корпусом форсунки (0,04÷0,30 мм). | Ванны промывочные, камера продувочная, набор щупов, штангенциркуль, микрометр | 0,118 | 5 | При промывке деталей использование защитных паст обязательно. Для новой штанги 0,04÷0,12 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Замерить высоту пружины в свободном состоянии (73÷76 мм). 5. Замерить диаметры щелевого фильтра (по выступам) и отверстия в нагнетательном штуцере, определить зазор в щелевом фильтре (0,10÷0,15 мм). 6. Проверить состояние резьбы. 7. Детали форсунки осмотреть, проверить отсутствие внешних дефектов. У штанги проверить состояние торцов хвостовиков и отсутствие изгиба. |  |  |  | При износе или срыве хотя-бы одной нитки деталь подлежит замене. |
| 5 | Проверить посадку иглы в распылителе. | Игла, выдвинутая на 1/3 длины из распылителя, наклонённого к горизонтали под углом 45°, должна опуститься до упора в запорный конус под действием собственного веса. |  | 0,015 | 5 |  |
| 6 | Произвести доводку иглы распылителя. | 1. Распылитель закрепить за иглу в патроне доводочного станка. 2. Снять корпус с иглы, цилиндрические поверхности корпуса и иглы протереть гигроскопичной ватой. 3. Деревянной лопаткой нанести на цилиндрические поверхности пасту М3 (не менее, чем в трёх местах). 4. Одеть на иглу корпус, включить двигатель станка. Доводку производить при скорости вращения шпинделя 250÷300 об/мин, перемещая корпус вдоль иглы. Продолжительность доводки 15÷30 сек. 5. Снять корпус с иглы, иглу из патрона изъять, тщательно промыть в бензине, протереть гигроскопичной ватой, осмотреть. Поверхности после доводки должны иметь ровный отблеск на всей площади притёртой поверхности, без следов обработки | Станок ПР279, лопатка деревянная. | 0,261* | 7 | Работы со значком (*) выполнять при необходимости, по результатам предварительной стендовой проверки и дефектации. Между патроном и торцом распылителя должен оставаться зазор. При длительном нахождении распылителя на стеллаже после очистки промыть его вторично. Избегать попадания пасты на запорный конус. Темп перемещения корпуса по игле при доводке 30÷40 ходов за 1 мин., длина хода 40÷60% длины иглы, избегать соприкосновения между собой поверхностей запорного конуса при доводке. Одевать и снимать корпус с иг- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | и матовых пятен. При необходимости доводку повторить. 6. После промывки иглу и корпус распылителя перенести в ванну с профильтрованным дизельном топливом, тщательно прополоскать. Не вынимая из топлива, завести иглу в корпус, обращая внимание на плавность перемещения. 7. Проверить посадку иглы в корпусе распылителя согласно требованиям раздела 5. |  |  |  | лы можно только при остановленном станке. В случае зависаний иглы, возникновении рисок, коррозии, восстановление производить доводкой с применением притиров и подбором деталей распылителей. |
| 7 | Произвести доводку торцов корпусов форсунки и распылителя. | 1. Осмотреть привалочные поверхности торцов распылителя и форсунки, проверить отсутствие видимых дефектов. 2. В случае выявления видимых дефектов устранять их с использованием паст М14÷М20; доводку вести на пасте М5÷М7. Для доводки на поверхность доводочной плиты нанести тонкий слой пасты, ввернуть корпус форсунки в планшайбу до упора в плиту, равномерными круговыми движениями произвести доводку до получения ровной блестящей поверхности. 3. Деталь промыть в бензине, насухо вытереть чистой салфеткой, на притёртый торец наложить призму Френеля. Допускается появление не более трёх колец Ньютона. 4. Указанным порядком произвести доводку торца корпуса распылителя. 5. Корпуса форсунки и распылителя тщательно промыть в керосине или бензине. Детали распылителя перенести в ванну с профильтрованным дизельным топливом. Не вынимая из топлива, завести иглу в корпус. | Шабровочная плита с планшайбами, призма Френеля, ванны промывочные. | 0,075* | 7 | Работа выполняется в случае площади взаимного прилегания менее 95 % (по отпечаткам на сопрягаемых поверхностях) или при замене распылителя. При подборе планшайб добиваться плотного, без перекосов и качки ввёртывания корпусов форсунки или распылителя до упора в шабровочную плиту. После использования пасты М14÷М20 окончательную доводку производить на пастах М5÷М7. После доводки допускается наличие матовых отдельных пятен общей площадью не более 5 % поверхности притирки. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Произвести притирку иглы по рабочему конусу. | 1. Зажать хвостовик иглы в патроне доводочного станка. 2. Корпус и иглу протереть гигроскопичной ватой, на цилиндрическую поверхность иглы нанести слой авиамасла, на рабочий конус слой пасты М7÷М5 (в зависимости от состояния запорных поверхностей). 3. Осторожно одеть корпус распылителя на иглу, запустить двигатель станка. 4. Произвести притирку конуса путём чередования соприкосновений поверхностей конуса по 3÷5 сек. нажатием силой 300÷700 грс и проворачиванием корпуса на 30÷60° по направлению и против вращения патрона с частыми соударениями поверхностей конуса в течение 1÷2 сек при выдвигании корпуса на 1/4 длины иглы. Притирка считается законченной при наличии замкнутого блестящего пояса у основания рабочего конуса иглы шириной 0,2÷0,5 мм. 5. Вынуть распылитель из патрона станка, изъять иглу, детали тщательно промыть в бензине и протереть гигроскопичной ватой. Иглу с корпусом перенести в ванну с отфильтрованным дизельным топливом, не вынимая из топлива, завести иглу в корпус. | Станок ПР279, ванны промывочные, лопатка деревянная, лупа. | 0,255* | 7 | При нанесении пасты избегать её попадания на цилиндрические поверхности. Снимать и одевать корпус на иглу можно только при остановленном станке. Скорость 80÷150 об/мин. Во время притирки периодически удалять с конусов перетёртую пасту (выдавлен-ную за пределы конусов). Качество притирки контролировать лупой. В случае увеличения ширины притирочного пояса более 0,5 мм выполнить доводку при помощи чугунных притиров. У новых распылителей минимальная ширина притирочного пояса 0,3 мм. |
| 9 | Проверить подъём иглы. | 1. Установить распылитель в оправу приспособления хвостовиком иглы вверх. 2. Установив ножку индикатора на торец корпуса, вывести показание индикатора на нуль. 3. Перенести ножку индикатора на торец хвостовика иглы и проверить показание индикатора. До- | Приспособление для замера подъёма иглы, приспособление для выпрессовки иглы из распылителя, станок ПР279, комплект | 0,100 0,138* 0,399** | 5 7*,** | Работа выполняется после завершения всех доводочных операций с распылителем. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пускаемая величина подъёма 0,76÷0,90 мм. В случае уменьшения величины подъёма не более 0,05 мм от нормальной произвести притирку торца корпуса распылителя, при уменьшении свыше 0,05 до 0,25 мм подъём восстановить шлифовкой с последующей доводкой согласно требованиям раздела 7. При величине подъёма менее 0,5 или более 0,9 мм подобрать новую иглу. 4. Порядок подбора новой иглы: а. Корпус распылителя и комплект новых игл промыть в бензине, насухо вытереть. б. Подобрать иглу, входящую плотно от руки в корпус на 1/3 длины. в. Изъять подобранную иглу из корпуса, смазать авиамаслом и вновь завести в корпус до конца. г. Проверить величину подъёма иглы, её посадку в корпусе распылителя согласно выше указанным требованиям. д. Произвести доводку цилиндрических поверхностей, торца корпуса распылителя, спаривание запорных конусов, при необходимости с применением притиров. | притиров. |  |  | Иглу из корпуса распылителя изымать при помощи приспособления. Подъём новой иглы 0,76÷0,83 мм. Согласно требованиям разделов 6, 7, 8. |
| 10 | Детали форсунки промыть и осмотреть. | 1. Детали форсунки, кроме распылителя, промыть в отфильтрованном дизельном топливе, 2. Отдельно в отфильтрованном дизельном топливе промыть распылитель с иглой. Не вынимая из топлива, завести в распылитель иглу. 3. Детали, кроме распылителя, про- | Ванны промывочные, камера продувочная. | 0,060 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дуть сжатым воздухом. |  |  |  |  |
| 11 | Форсунку собрать. | 1. Форсунку вставить в приспособление для разборки торцом корпуса вверх. 2. Протереть чистой салфеткой торцы корпусов форсунки и распылителя, установить распылитель на торец корпуса форсунки, завернуть накидную гайку до отказа, вначале от руки, затем спецключами. Порядок затяжки: - затянуть гайку до упора ключом с плечом 250÷300 мм. - ослабить затяжку. - вторично затянуть гайку до упора этим-же ключом. - дотянуть гайку ключом с плечом 800 мм на 1/4÷3/4 грани. 3. Перевернуть форсунку распылителем вниз, ввести в корпус форсунки штангу, уложить на штангу тарелку. 4. Вложить пружину, завернуть регулировочный штуцер, на штуцер одеть медное уплотнение, навернуть контргайку.. 5. Вставить в нагнетательный штуцер щелевой фильтр, в гнездо штуцера в корпусе форсунки уложить медную прокладку, штуцер завернуть в корпус. | Приспособление для разборки- сборки форсунок, спецключ. | 0,071 | 5 | Медные уплотнения ставить только новые или после отжига и отглаживания. Трещин, надрывов, глубокой (более 1/5 толщины) выработки на медных уплотнениях не допускается. Фильтр в штуцер должен входить с лёгким натягом. |
| 12 | Произвести опрессовку форсунки. | 1. Форсунку установить на испытательный стенд, затянуть регулировочный штуцер ориентировочно на 300 кгс/см2, произвести несколько впрысков для удаления воздуха из форсунки. 2. Выставить давление впрыска на 420÷430 кгс/см2, создать давле- | Стенд А106, секундомер, набор ключей. | 0,095 | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ние в форсунке 400 кгс/см2, поддерживать его в течение 2 мин. Пропусков топлива и “потения” в соединениях не допускается. 3. Создать давление 420 кгс/см2. Замерить время падения давления от 400 до 350 кгс/см2 (7÷30 сек). 4. Отрегулировать пружину на ~300 кгс/см2, проверить герметичность запорного конуса согласно требованиям п.2 раздела 2. |  |  |  | Проверку производить дважды. Для новых распылителей гидравлическая плотность 15÷30 сек. |
| 13 | Отрегулировать давление впрыска, проверить качество распыла. | 1. Вращением регулировочного штуцера отрегулировать давление впрыска на 300±5 кгс/см2 согласно требованиям раздела 2. 2. Проверить качество распыла. Начало и конец впрыска должны быть чётко обозначены. Факелы должны иметь равномерный туманообразный вид, без отдельных струй и местных сгущений. Длина и форма факелов должны быть одинаковыми. Появлений капель во время впрыска, “подвпрысков” перед основным впрыском не допускается. | Стенд А106, набор ключей. | 0,076 | 6 | “Дробящий” впрыск при нормальном давлении и медленном нажатии на рычаг стенда не является признаком ненормальной работы форсунки. По окончании регулировки на контргайку одеть медное уплотнение и навернуть колпачковую гайку на регулировочный штуцер, в гайку ввернуть сливной штуцер. |

Оперативное время всего - 1,035/1,664*/1,925** н·ч;

Средний разряд - 3,9/5,4*/5,6**;

* - с доводочными операциями

** - с заменой иглы распылителя

Инженер-технолог				А.А.Шитов