УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 39 от 22.10.1993 г.                                      Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

“......”  февраля  2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 2

текущего ремонта ТР-1 дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой на ремонт осмотреть. | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков и вибраций. 2. Проверить дымность выхлопа. 3. Проверить отсутствие выбросов масла по люкам, стыкам выхлопных коллекторов, по уплотнениям валов; утечек воды, пробоев газов. 4. Проверить давлением масла (не ниже 1,5 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 4,5 кгс/см2 на 8(9) поз.) 5. Проверить отсутствие выброса газов из трубы вентиляции картера. |  | 0,200 | 6 | Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. При переходе с 4 на 5 поз. (на ЧМЭ3Т и ЧМЭ3Э с 5 на 6 поз.) давление не ниже 2,5 кгс/см2. |
| 2 | Проверить затяжку резьбовых соединений сшивных шпилек и соединения картера с гла-вной рамой. | Произвести проверку затяжки, при необходимости покрепить. У опорных узлов дизеля проверить надёжность стопорения гаек. | Молоток смотровойнабор ключей, лампа перенос-ная. | 0,117 | 3 | Обрыва шпилек не допускается. |
| 3 | Проверить затяжку соединений выхлопных и вса |  | Набор ключей, молоток смотровой лампа пе- | 0,116 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сывающего коллекторов, турбокомпрессора, теплообменника. |  | реносная |  |  |  |
| 4 | Проверить состояние подшипников коленчатого вала. | 1. Открыть картерные люки, осмотреть торцы коренных и шатунных подшипников. Проверить отсутствие выдавливания заливки и положение стыков вкладышей (по лоскости разъёмов постелей), убедиться в отсутствии металлических частиц на дне картера. 2. Произвести замеры зазоров “на масло” в шатунных подшипиниках (0,15ч0,35 мм) 3. Проверить состояние распорных комплектов, шатунных болтов и противовесов, обращая внимание на надёжность их крепления и стопорения. | Молоток смотровойнабор ключей, набор щупов, лампа перенос-ная. | 2,558 | 5 | Картер открывать не ранее 20 мин. после остановки дизеля. Работа выполняется с пробоксовкой коленчатого вала. Люки картера закрывать после прокачки масляной системы. Разница в зазорах у одного подшипника при замере с одной и с другой стороны между нижном вкладышем и шейкой не более 0,05 мм. |
| 5 | Осмотреть рабочие поверхности цилиндровых втулок и пор- шни. | Осмотр производить при нахождении поршня в ВМТ при помощи зеркала и переносной лампы. | Зеркало, лампа перенос-ная, ключ-трещотка. | 0,130 | 4 |  |
| 6 | Осмотреть антивибратор и привод масляного насоса. | Открыть лючок, при пробоксовке произвести осмотр, проверить состояние и свободность качания маятников, наличие и надёжность стопорения болтов крепления лючков маятников. Осмотреть зубья шестерён, при необходимости скруглить острые кромки сколов. | Лампа перенос-ная, набор ключей, напильники, ветошь. | 0,397 | 4 | Отколы зубьев допускаются не более 10 % длины зуба. Допускается оставление мелких дефектов не более 25 % площади зуба при глубине до 0,5 мм (одиночные язвочки до 1 мм). |
| 7 | Произвести замер развала щёк шестого колена коленчатого вала. | Замерять через каждые 90° проворота коленчатого вала по радиусу от оси коленчатого вала 280 мм. Разность показаний индикатора не более 0,05 мм. | Приспособление для замера развала щёк. | 0,390 | 5 | Температура воды в дизеле при выполенении замера не выше 40°. При браковочном результате проверить центровку дизеля с главным генератором. |
| 8 | Проверить состояние распределите- льного вала. | 1. Открыть все крышки отсека, осмотреть секции кулачкового вала и толкатели клапанов всех цилиндров. | Набор ключей, молоток смотровой | 1,170 | 4 | Отсек закрывать после контрольной прокачки масляной системы. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2. Осмотреть рабочие поверхности кулачков и роликов, корпуса толкателей и маслопроводы. 3. Проверить затяжку соединений фланцев, обращая внимание на отсутствие ослаблений призонных болтов. 4. Проверить надёжность стопорения гаек. | лампа перенос-ная |  |  |  |
| 9 | Проверить состояние привода клапанного механизма. | Открыть боковую крышку привода распределительного вала, осмотреть шестерни, проверить состояние соединения фланцев якоря главного генератора и коленчатого вала, проверить ориентировку смазочного сопла и состояние смазочных трубок. | Набор ключей, лампа переносная, набор напильников, ветошь. | 0,277 | 4 | Требования к состоянию шестерён согласно п.6. |
| 10 | Проверить состояние клапанного механизма. | 1. Снять крышки клапанных коробок. Проверить состояние коромысел, траверс и цапф. 2. Осмотреть головки клапанов, проверить, состояние фиксирующих узлов головок и клапанных пружин. 3. У закрытых клапанов проверить лёгкость проворачивания штанг. 4. О остывшего дизеля проверить температурные зазоры клапанов (0,5±0,05 мм). 5. Прочистить смазочные сопла коромысел у болтов-толкателей и бойков-ударников. 6. Проверить затяжку гаек силовых шпилек и крепления клапанных коробок, крепление масляных штуцеров. Проверить крепление водяных переходников. | Молоток смотровой молоток слесарный бородок, отвёртка, набор ключей, крючок для прочитстки смазочных сопел, набор щупов. | 1,352 | 5 | Температура воды в дизеле при замере температурного зазора 40°; разности зазоров у одной траверсы не допускается. |
| 11 | Осмотреть турбокомпрессор, глушитель и промежуточный воздухоохладитель. | Проверить отсутствие пробоев газов, утечек воды и масла. Проверить затяжку соединений. | Набор ключей, молоток смотровой лампа перенос-ная. | 0,195 | 4 |  |
| 12 | Очистить центробежный | 1. Фильтр разобрать. Снять крышку, отвернуть осевую гайку, вы- | Ключ рожковый 19*22 мм, | 0,315 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФТО масла дизеля | нуть ротор. 2. Ротор с сеткой очистить и промыть. Прочистить и продуть сопла. Протереть днище ротора и отражатель. 3. Проверить состояние резиновых уплотнений, протереть, изношенные заменить. 4. Очищенный ротор установить на место, проверить от руки свободность вращения. | ванна промывачная, камера продувочная, щётка волосяная ёрш проволочный, ветошь. |  |  | Проверять отсутствие частиц металла. |
| 13 | Произвести контрольную прокачку масляной систе- мы. | Включить принудительно контактор КМН, осмотреть штуцеры и маслопроводы. Проверить отсутствие утечек, вторично убедиться в надёжности крепления маслопроводов. | Лампа перенос-ная. | 0,113 | 4 | Работу согласовывать с другими работниками, находящимися на тепловозе. |
| 14 | Проверить уровни масла в картере дизеля и опорах турбокомпрессора. | Масло дизеля - М12Б, М14В2. Масло опор турбокомпрессора - И30А, допускается применение моторных масел М12Б, М14В. |  | 0,025 | 3 | Смешивание масел различных марок не допускается. |
| 15 | Слить отстой из маслосборника картера. | Обращать внимание на отсутствие воды и металлических частиц. |  | 0,025 | 3 |  |
| 15 | Работающий дизель после ремонта осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям раздела 1. |  | 0,363 | 6 | После ТР-1 выполняются контрольные реостатные испытания. |

Оперативное время всего  - 7,741 н·ч;

Средний разряд		-  4,6;

Инженер-технолог				А.А.Шитов