| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 35 от 04.08.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” июня 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 20

стендовой проверки топливной форсунки дизеля Д100

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Форсунку с распылителем очистить. | Очистку осуществлять протиркой салфеткой, смоченной в бензине. | Ванна промывочная, салфетки. | 0,013 | 3 |  |
| 2 | Форсунку на стенд А106 установить. |  | Набор ключей. | 0,032 | 3 |  |
| 3 | Произвести стендовое испытание и регулировку форсунки. | 1. Проверить плотность стенда. Поднять давление в стенде до 400 кгс/см2, проверить время падения давления до 350 кгс/см2 (не менее 5 мин.) 2. Проверить качество распыла. Начало и конец впрыска должны быть чётко обозначены; подвпрысков, отдельных струй, образования капель на носике не допускается. Не допускается двойных и тройных впрысков при неподвижном рычаге стенда. Распыл должен иметь равномерный туманообразный вид без местных сгущений. 3. Проверить герметичность запорного конуса распылителя: а. Вытереть насухо носик распылителя. б. Создать давление в форсунке 195÷200 кгс/см2. Проходов топлива через соп- | Стенд А106.02, секундомер, набор ключей, салфетка. | 0,142 | 5 | Температура в помещении отделения ремонта топливной аппаратуры должна быть в пределах 15÷25°, вязкость испытательной смеси в стенде 1,53÷1,55 Е°. Плотность стенда проверять каждый раз перед испытанием очередной партии форсунок путём постановки глухой прокладки между штуцерами форсунки и напорной трубки стенда. Проверку распыла производить серией не менее 5 впрысков, темп качания рычага стенда 30÷40 в 1 мин. Форсунки, комплекта, не удовлетворившие те- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ряжение запирающего конуса иглы и корпуса распылителя в течение 15 сек не допускается. 4. Проверить герметичность форсунки: а. Затянуть пружину на давление 380 кгс/см2. б. Создать давление в форсунке и проверить время падения от 380 до 300 кгс/см2 (5÷100 сек.) 5. Отрегулировать давление поднятия иглы. Отпустить пружину и отрегулировать давление на величину 210+5 кгс/см2. Падение давления при впрыске должно составлять 40÷60 кгс/см2. |  |  |  | хническим требования при испытаниях, заменить на отремонтированные. Отмеченные по результатам испытаний форсунки отремонтировать с разборкой. Пропусков топлива, “потения” топлива по стыкам корпуса, регулировочного стакана и соплового наконечника не допускается. Проверку давления впрыска производить серией не менее 5 впрысков. При медленном опускании рычага стенда допускается “дробящий” впрыск. |
| 4 | Форсунку со стенда снять, на стеллаж перенести. |  | Набор ключей, заглушка. | 0,020 | 3 | После снятия со стенда заглушить штуцер. |

Оперативное время всего - 0,207 н·ч;

Средний разряд          - 4,4;

Инженер-технолог				А.А.Шитов