| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

06 июля 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 21

деповского ремонта топливной форсунки дизеля Д100

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снять нагар с распылителя | 1. Установить партию форсунок в специальную решётку и опустить в ванну с моющим раствором на 10÷15 мин. Глубина погружения распылителей - 20-÷25 мин, температура раствора 70÷90°. Состав раствора: - сода кальцинированная - 20 гр/л; - жидкое стекло - 10 гр/л; - хромпик - 1 гр/л. 2. Форсунку из решётки изъять, распылитель протереть салфеткой, смоченной в бензине. | Спецванна | 0,050 | 3 | Альтернативный раствор: - тринатрийфосфат - 20 гр/л; - керосин - 100 см3/л; - мыло - 10 гр/л; - хромпик - 1 гр/л. Допускается очистка распылителей жёсткой волосяной щёткой с предварительным вымачиванием распылителя в керосине в течение 2÷3 часов. |
| 2 | Проверить качество распыла. | 1. Установить форсунку на стенд, произвести серию впрысков при быстром, затем при медленном качании рычага. Проверить качество распыла. Начало и конец впрыска должны быть чётко обозначены. Подвпрысков, отдельных струй, появления капель на конце соплового наконечника не допускается. Не допускается двойных и тройных впрысков, появления при впрыске высоких тонов. 2. Проверить давление впрыска (210+5 кгс/см2). Падение давления при впрыске 40÷60 кгс/см2. | Стенд А106.02, набор ключей | 0,392 | 4 | Перед испытанием новой партии форсунок проверять герметичность стенда (падение давления в системе стенда от 350 до 300 кгс/см2 должно происходить за время не менее 10 мин. Проверку распыла производить при темпе качания рычага вначале 60÷80 , затем 20÷40 в 1 мин. Просачиваний топлива между корпусом форсун- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При медленном поднятии давления темпом 15 кгс/см2 за 10 сек до 190 кгс/см2 подтеканий не допускается, при дальнейшем поднятии давления до значения впрыска допускается появление на носике соплового наконечника капли без отрыва от наконечника. |  |  |  | и стаканом не допускается, Результаты испытания форсунки до ремонта записать в журнал дефектации для определения объёма дальнейшего ремонта. |
| 3 | Форсунку разобрать. | 1. Установить форсунку в приспособление распылителем вниз, отвернуть контргайку, вывернуть регулировочную пробку, затем стакан пружины. 2. Изъять из стакана пружину и тарелку. 3. Вынуть из щелевого фильтра толкатель, на хвостовике фильтра установить приспособление, фильтр выпрессовать вместе с медным уплотнением. 4. Вынуть распылитель, изъять из распылителя иглу с ограничителем подъёма. 5. Вынуть сопловый наконечник вместе с уплотнением. | Приспособление для разборки-сборки форсунки, приспособление для выпрессовки щелевого фильтра. | 0,040 | 3 | Распаровка деталей форсунки без надобности не допускается. Допускается разборка форсунки в тисках с алюминиевыми губками. Изъятие фильтра производить только при помощи приспособления. |
| 4 | Детали форсунки очистить и продефектировать. | 1. Все детали промыть в чистом бензине и продуть сжатым воздухом. 2. Распылитель с иглой перенести в ванну с отфильтрованным дизельным топливом, тщательно прополоскать. Не вынимая из ванны, завести иглу в распылитель, обращая внимание на плавность перемещения иглы в корпусе, на отсутствие заеданий. 3. Проверить прямолинейность ствола корпуса по калибру. Калибр должен свободно проходить в корпус до упорного бурта соплового наконечника. 4. Проверить зазоры между толкателем и щелевым фильтром (0,3÷0,5 мм); между щелевым фильтром и корпусом (0,05÷0,15 мм). | Ванны промывочные, камера продувочная, набор щупов, калибр ø 14 мм, микрометр | 0,184 | 5 | При промывке деталей использование защитных паст обязательно. Продувку деталей осуществлять в камере или под зонтом с исправной вытяжной вентиляцией. Диаметр калибра 14-0,01 мм. При выявлении изгиба до 0,1 мм произвести развёртывание ствола корпуса развёрткой ø 14+0,06 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Замерить высоту пружины в свободном состоянии (не менее 28,5 мм) и отклонение торцов витков от перпендикулярности (не более 0,4 мм). 6. Детали осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, прочих дефектов. Проверить состояние резьбы, при срыве хотя бы одной нитки деталь браковать. |  |  |  |  |
| 5 | Проверить посадку иглы в распылителе. | Игла, выдвинутая на 1/3 длины из распылителя, наклонённого к горизонтали по углом 45 °, должна опуститься до упора в запорный конус под действием собственного веса. |  | 0,015 | 5 |  |
| 6 | Проверить проходимость соплового наконечника. | 1. Произвести калибровку ротаметра: - Подсоединить к ротаметру сопловый наконечник с диаметром распыливающих отверстий 0,56 мм (новый). - Отрегулировать давление воздуха, чтобы поплавок оставался в нижней половине шкалы ротаметра. Установить напротив поплавка указатель нижнего предела. - Поставить сопловый наконечник с диаметром распыливающих отверстий 0,62 (предельно допустимый диаметр). - Пустить через ротаметр воздух, не меняя ранее настроенного давления. Установить напротив поплавка указатель верхнего предела. 2. Поставить испытуемый наконечник, пропустить через него поток воздуха с ранее настроенным давлением. Проверить положение поплавка (должен остановиться внутри выставленных указателей пределов на шкале). | Ротаметр 316, приспособление ПР1515.02 эталонные сопловые наконечники | 0,035 | 5 | Работа п.1 настоящего раздела выполняется каждый раз перед проверкой очередной партии однотипных распылителей Перед использованием ротаметра проверять состояние фильтров и стабилизатора давления, отсутствие утечек воздуха. |
| 7 | Произвести доводку иглы распылителя. | 1. Закрепить иглу в патроне доводочного станка. | Станок ПР279, лопатка | 0,239* | 7 | Работа выполняется в случае неудовлетворительного результата |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Цилиндрические поверхности корпуса распылителя и иглы протереть гигроскопичной ватой. 3. Деревянной лопаткой нанести на цилиндрические поверхности немного пасты М3 (не менее, чем в трёх местах). 4. Одеть на иглу корпус, включить двигатель станка. Доводку производить при скорости вращения шпинделя станка 250÷300 об/мин, перемещая корпус вдоль иглы. Продолжительность доводки 15÷30 сек. 5. Снять корпус распылителя с иглы, иглу изъять из патрона станка, тщательно промыть в бензине, протереть гигроскопичной ватой, осмотреть. Поверхности после доводки должны иметь ровный отблеск на всей площади соприкосновения, без следов обработки и матовых пятен. При необходимости доводку повторить. 6. После промывки иглу и корпус распылителя перенести в ванну с профильтрованным дизельным топливом, тщательно прополоскать. Не вынимая из топлива, завести иглу в корпус, обращая внимание на плавность перемещения. 7. Проверить посадку иглы в распылителе согласно требованиям раздела 5. | деревянная, ванны промывочные. |  |  | проверок распылителя перед разборкой. В случае раздельного хранения иглы и распылителя перед доводкой промывать их в отфильтрованном дизельном топливе. Избегать попадания пасты на запорный конус. Частота перемещения корпуса распылителя по игле при доводке 30÷40 ходов за 1 мин., длина хода 40÷60 % длины иглы, избегать соприкосновения между собой поверхностей запорного конуса. Одевать и снимать корпус с иглы можно только при остановленном станке. В случае зависаний иглы, возникновении рисок, появлений коррозии восстановление производить с использованием притиров и подбором деталей распылителя с последующим спариванием. |
| 8 | Произвести доводку торцов корпуса распылителя, щелевого фильтра и соплового наконечника. | 1. Осмотреть привалочные поверхности торцов, проверить отсутствие видимых дефектов. 2. В случае выявления дефектов устранять их выведением на шабровочной плите с использованием паст М14÷М20, окончательную доводку вести на пасте М5÷М7. Для доводки на поверхность плиты нанести тонкий слой пасты, | Плита шабровоная, комплект планшайб призма Френеля, ванны промывочные. | 0,150* | 7 | Работа выполняется в случае взаимного прилегания менее 95% (по отпечаткам на сопрягаемых), поверхностях ненормальном распыле, в случае замены деталей. При подборе планшайб добиваться плотного, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вставить деталь в планшайбу до упора в плиту. Равномерными круговыми движениями произвести доводку до получения ровной блестящей поверхности. 3. Деталь промыть в бензине, насухо вытереть салфеткой, на притёртый торец наложить призму Френеля. Допускается появление не более трёх колец Ньютона. 4. Указанным порядком произвести доводку всех сопрягаемых поверхностей торцов корпуса распылителя, фильтра и соплового наконечника. 5. Детали тщательно промыть в керосине. Иглу и корпус распылителя перенести в ванну с отфильтрованным дизельным топливом. Не вынимая из топлива, завести иглу в корпус. |  |  |  | без перекосов и качки вхождения детали до упора в шабровочную плиту. После доводки допускается наличие отдельных матовых пятен общей площадью не более 5% поверхности притирки. |
| 9 | Произвести доводку иглы по рабочему конусу. | 1. Зажать хвостовик иглы в патроне доводочного станка. 2. Корпус и иглу протереть гигроскопичной ватой, на цилиндрическую поверхность иглы нанести слой авиамасла, на рабочий конус слой пасты М5÷М7. 3. Осторожно одеть корпус распылителя на иглу, запустить двигатель станка. Произвести притирку конуса путём чередования соприкосновений поверхностей конуса на 3÷5 сек с нажатием силой 300÷700 гр и проворачиванием корпуса на 30÷60° по направлению и против вращения шпинделя и частых соударений поверхностей конуса в течение 1÷2 сек при выдвижении корпуса на 1/4 длины иглы. Количество соударений 3÷5 в серии. После первого этапа доводки детали тщательно промыть в керосине, насухо вытереть гигроскопичной ватой, на конус нанести тонкий слой пасты М1. На цилиндрическую часть нанести авиамасло и продолжить притирку. Окон- | Станок ПР279, ванны промывочные, лопатка деревянная, лупа, комплект притиров с косяками, приспособление для выпрессовки иглы из распылителя. | 0,239* 0,500** | 7 | Работа выполняется в случае неудовлетворительного распыла. При нанесении пасты избегать её попадания на цилиндрические поверхности. Снимать и одевать корпус на иглу можно только при остановленном станке. Скорость вращения шпинделя станка при доводке 80÷150 об/мин. Во время притирки периодически удалять с конусов выдавленную за их пределы пасту. Качество притирки контролировать лупой |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чательную доводку вести на чистом авиамасле. Притирка считается законченной при появлении нового замкнутого блестящего пояска у основания рабочего конуса иглы шириной 0,2 мм. 5. Порядок подбора новой иглы: а. Корпус распылителя и комплект новых игл промыть в бензине. б. Подобрать иглу, входящую плотно от руки в корпус распылителя на 1/3 длины. в. Изъять подобранную иглу из корпуса, смазать авиамаслом и вновь завести в корпус до упора. г. Произвести доводку цилиндрических поверхностей и спаривание запорных конусов согласно требованиям разделов 5,7 и 9. 6. По окончании доводки детали тщательно промыть в бензине и протереть гигроскопичной ватой. Иглу с корпусом перенести в ванну с отфильтрованным дизельным топливом, не вынимая из топлива, завести иглу в корпус. |  |  |  | В случае увеличения ширины притирочного пояса до 0,5 мм и более выполнить правку конуса при помощи притира. В случае неэффективности правки геометрии конусов или выявлении неустранимых дефектов произвести замену иглы или распылителя. Иглу из корпуса распылителя изымать только при помощи приспособления. |
| 10 | Проверить подъём иглы. | 1. Установить распылитель в сборе с ограничителем подъёма хвостовиком иглы вверх в оправу приспособления. 2. Установив ножку индикатора на торец корпуса распылителя, вывести показание индикатора на нуль. 3. Перенести ножку индикатора на торец ограничителя, проверить показание индикатора (0,45±0,05 мм). В случае отклонения от указанных пределов произвести подбор ограничителя, при отсутствии вы | Приспособление для замера подъёма иглы. | 0,100 0,250* | 5 7** | Работа выполняется после завершения всех доводочных операций с распылителем. При ремонте форсунки во время ТО-3, ТР-1 или непланового величина подъёма 0,40÷0,65 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бора ограничителей увеличение подъёма устранять шлифовкой торца корпуса распылителя с последующей доводкой согласно требованиям раздела 8. |  |  |  |  |
| 11 | Детали форсунки промыть и осмотреть. | 1. Детали форсунки, кроме распылителя, промыть в отфильтрованном дизельном топливе 2. Отдельно в отфильтрованном дизельном топливе промыть распылитель с иглой. Не вынимая из топлива, завести в распылитель иглу. 3. Детали, кроме распылителя, продуть сжатым воздухом. | Ванны промывочные. | 0,060 | 3 |  |
| 12 | Форсунку собрать. | 1. Форсунку вставить в приспособление торцом корпуса вверх. 2. Протереть чистой салфеткой нижний бурт внутри корпуса, вложить уплотнительное кольцо, на кольцо уложить сопловый наконечник. 3. Вставить распылитель в сборе с иглой и ограничителем подъёма. 4. Запрессовать щелевой фильтр до упора в распылитель, в фильтр вставить толкатель. 5. Вставить медное уплотнение стакана. 6. Ввернуть стакан, вначале от руки до упора, затянуть тарированным ключом. 7. Уложить в стакан тарелку, на тарелку поставить пружину, ввернуть пробку, на пробку навернуть контргайку не ( затягивая). | Приспособление для разборки-сборки форсунок, спецключи. | 0,066 | 5 | Медные уплотнения ставить только новые или после отжига и отглаживания. Трещин, надрывов, глубокой (более 1/5 толщины) выработки на медных уплотнениях не допускается. Момент затяжки стакана 11,5÷13,5 кгс·м. По окончании сборки нагнетательный штуцер закрыть заглушкой или обвернуть бумагой и обвязать шпагатом. |
| 13 | Произвести опрессовку форсунки. | 1. Форсунку установить на испытательный стенд, затянуть пружину ориентировочно на 200 кгс/см2, произвести несколько впрысков для удаления воздуха из форсунки. 2. Выставить давление впрыска на ~ 320 кгс/см2, создать давление в форсунке 300 кгс/см2, поддержи- | Стенд А106, секундомер, набор ключей. | 0,175 | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вать его в течение 2 мин. Пропусков топлива по привалке стакана и распылителя с наконечником не допускается. 2. Выставить давление впрыска на ~ 320 кгс/см2, создать давление в форсунке 300 кгс/см2, поддерживать его в течение 2 мин. Пропусков топлива по привалке стакана и распылителя с наконечником не допускается. 3. Выставить давление на ~ 400 кгс/см2. Создать давление в форсунке 380 кгс/см2. Проверить время падения давления от 350 до 300 кгс/см2. При ремонте форсунки на ТР-2 время падения давления 15÷350 с, при ТР-1, ТО-3 и неплановых ремонтах 10÷350 с. 4. Отрегулировать пружину на 210 кгс/см2, проверить герметичность запорного конуса согласно требованиям п.2 раздела 2. |  |  |  | Для новых распылителей 40÷350 с. Проверку производить дважды. |
| 14 | Отрегулировать давление впрыска, проверить качество распыла. | 1. Вращением регулировочной пробки отрегулировать давление впрыска на 210+5 кгс/см2 согласно требованиям раздела 2. 2. Проверить качество распыла. Начало и конец впрыска должны быть чётко обозначены. Факелы должны иметь равномерный туманообразный вид, без отдельных струй и местных сгущений. Длина и форма факелов должны быть одинаковыми. Появлений капель во время впрыска, “подвпрысков” перед основным впрыском не допускается. 3. По окончании регулировки резьбу регулировочной пробки и привалочную поверхность контргайки покрыть слоем герметика, контргайку затянуть. Заглушить нагнетательный штуцер. | Стенд А106, набор ключей. | 0,061 | 6 | “Дробящий” впрыск при нормальном давлении и медленном нажатии на рычаг стенда не является признаком ненормальной работы форсунки. |

Оперативное время всего  -  1,178/1,417*/2,217** н·ч;

Средний разряд           -  4,2/5,6*/4,3**;

* - с доводочными операциями

** - с заменой иглы и шлифовкой торца корпуса распылителя

Инженер-технолог				А.А.Шитов