| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 11 от 28.05.1998 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” июля 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 22

технического обслуживания ТО-3 дизеля 10Д100

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой тепловоза на стойло осмотреть. | 1. Произвести осмотр дизеля, проверить отсутствие ненормальных вибраций, шумов, стуков. 2. Проверить каплепадение по сальникам водяных насосов (10÷60 капель в 1 мин. на 0 поз.) 3. Проверить на ощупь нагрев корпусов водяных насосов. 4. По нагреву маслопроводов проверить подвод масла к опорам роторов турбокомпрессоров. 5. Проверить разрежение в картере (10÷60 мм водн. ст.) 6. Проверить давление масла в верхнем коллекторе (не ниже 0,7 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 2,0 кгс/см2 на 15 поз.) 7. Проверить длительность свободного выбега роторов турбокомпрессоров (не менее 60 секунд). | Лампа переносная, секундомер | 0,835 | 6 | На 15 позиции допускается до 100 капель в 1 мин. При холодном корпусе насос подлежит ревизии с разборкой. После 5 мин. работы при 400 об/мин и температуре масла не выше 65° |
| 2 | Проверить надёжность крепления блока к поддизельной раме и поддизельной рамы | Проверить затяжку соединений, при необходимости покрепить. Оборванных шпилек, болтов, штифтов, изломанных или перетёртых шайб не допускается. | Набор ключей, молоток смотровой лампа переносная | 0,150 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к главной раме. |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверить уровень масла в картере | Должен располагаться между рисками маслоуказателя. | Салфетка, лампа переносная | 0,150 | 3 | Преверять не ранее 20 мин. после остановки дизеля. |
| 4 | Осмотреть блок. | Проверить отсутствие тещин в сварных швах, надёжность крепления узлов, установленных на блоке. | Набор ключей. | 0,257 | 3 |  |
| 5 | Осмотреть ресивер. | 1. Вскрыть люки, осмотреть ресивер изнутри. 2. Проверить отсутствие выбросов масла из нагнетателя. 3. Протереть ресивер изнутри в доступных местах. | Лампа переносная, ветошь. | 1,710 | 4 | Вскрытие люков картера производить не ранее 20 мин. после остановки дизеля. |
| 6 | Осмотреть выхлопные коллекторы. | Вскрыть люки с обеих сторон, очистить от нагара окна цилиндровых втулок и перемычки привалочных мест. Очистить от нагара крышки люков. Проверить отсутствие в коллекторах посторонних предметов. | Ключ торцовый 17 мм, шабер, скребок, лампа переносная. | 7.539 | 3 | При необходимости заменить прокладки крышек люков. Тщательно удалять сбитый кокс. |
| 7 | Осмотреть поршни и поршневые кольца. | При пробоксовке коленчатых валов осмотреть через окна цилиндровых втулок поршни и поршневые кольца. | Ключ-трещотка, лампа переносная | 0,875 | 3,8 | Работа выполняется до закрытия люков ресивера и выхлопных коллекторов. |
| 8 | Проверить состояние коленчатых валов. | 1. Вскрыть картерные люки, осмотреть шатунные и коренные подшипники с пробоксовкой коленчатых валов. Проверить положение стыков вкладышей, отсутствие выдавливания частиц бронзы и баббита, их отсутствие на сетках картера, на отсутствие трещин в опорах. 2. Проверить затяжку и шплинтовку гаек на шпильках. 3. * Замерить провисание коренных шеек нижнего коленчатого вала с I по VII (не более 0,05 мм). | Молоток смотровой набор ключей, набор щупов, лампа переносная, ключ-трещотка. | 0,667 1,993* | 5 3,3* | Работа выполняется на чётных ТО-3. |
| 9 | Осмотреть картеры изнутри. | 1. Проверить отсутствие трещин сварных швов. 2. Проверить надёжность крепления маслопроводов со штуцерами. | Набор ключей, молоток смотровой лампа переносная, ключ- | 1,338 | 4 | Осмотр выполняется с пробоксовкой коленчатых валов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Прокачать масляную систему дизеля, проверить надёжность и герметичность соединений трубок и штуцеров. | трещотка. |  |  |  |
| 10 | Проверить состояние вертикальной передачи. | 1. Открыть крышки отсеков и люки картеров. 2. Проверить состояние и надёжность крепления крепёжных и стопорных деталей. 3. Осмотреть конические шестерни, проверить совпадение торцов. 4. Осмотреть торсион, проверить отсутствие трещин и признаков скручивания. 5. Осмотреть шлицевую втулку, проверить надёжность её крепления и стопорения. Проверить отсутствие люфтов. 6. Осмотреть маслоподводящие трубки. Проверить надёжность их крепления и ориентировку сопел. | Набор ключей, молоток смотровой монтировка, лампа переносная. | 0,615 | 5 | Особое внимание уделять состоянию призонных болтов крепления шестерён к фланцам валов. |
| 11 | Проверить состояние турбокомпрессоров. | 1. Разобрать фильтр смазки подшипников, внутренние полости тщательно очистить; фильтрующие элементы очистить, промыть, продуть. 2. Отсоединить трубки подвода и слива масла, вывернуть штуцеры и снять крышки полостей опорно-упорных подшипников. 3. Осмотреть полости опор и хвостовики валов роторов. Проверить отсутствие в полостях металлической стружки и цветов побежалости металла хвостовиков роторов. 4. Проверить от руки свободность вращения валов роторов. 5. Проверить осевой разбег роторов (0,2÷0,5 мм). 6. Замерить зазоры “на масло” в опорах (0,18÷0,35 мм). | Набор ключей, отвёртка, лампа переносная, стремянка, приспособление для замера разбега роторов турбокомпрессоров, набор щупов, ванны промывочные, камера продувочная, салфетки. | 2,283 | 5 | Работа по обслуживанию турбокомпрессоров выполняется не менее, чем двумя слесарями. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7. Собрать подшипниковые узлы и проверить надёжность крепления турбокомпрессоров на дизеле. Проверить крепление фланцев воздушных коллекторов. |  |  |  |  |
| 12 | Проверить состояние нагнетателя II ступени с приводом. | 1. Открыть люк редуктора привода нагнетателя, проверить состояние зубчатых колёс, подшипников, торсиона. 2. Покрепить резьбовые соединения. | Набор ключей, лампа переносная. | 0,492 | 4 | Особое внимание уделять опорам нижнего вала. |
| 13 | Проверить состояние привода насосов и регулятора. | Открыть крышку отсека, осмотреть шестерни, проверить состояние зубчатых венцов, целостность пружин эластичной шестерни. Проверить затяжку соединений. | Набор ключей, лампа переносная. | 0,478 | 4 |  |
| 14 | Осмотреть водяные насосы. | Проверить затяжку соединений и отсутствие утечек воды. Прочистить и продуть дренажные каналы. | Набор ключей, плоскогубцы, ёрш проволочный, подвод сжатого воздуха | 0,102 | 4 | В случае каплепадения по сальникам более 60 капель в 1 мин. на 0 позиции или более 100 капель на 15 позиции заменить набивку. |
| 15 | Очистить дренажную систему. | 1. Дренажную трубу снять, для отжига в заливочное отделение передать, после отжига обратно доставить. 2. После отжига трубу очистить, удалить шлаки, осмотреть. | Набор ключей, молоток слесарный щипцы кузнечные ветошь. | 2,983 | 3 | При наличии дренажного бачка открыть клапан, слить шлам. |
| 16 | Слить отстой из воздухоохладителей. | Проверить отсутствие масла в отстое, . | Ёмкость для сбора отстоя. | 0,097 | 3 | При сильных скоплениях масла произвести ревизию подшипниковых узлов турбокомпрессоров |
| 17 | Опрессовать картер сжатым воздухом. | Через штуцер дифференциального манометра дать сжатый воздух в картер. Проверить отсутствие неплотностей уплотнений цилиндровых втулок и толкателей топливных насосов | Набор ключей, подвод сжатого воздуха. | 0,245 | 4 | После опрессовки проверить уровень жидкости в дифференциальном манометре, при необходимости добавить до нулевой отметки. |
| 18 | Слить отстой из картера. | Проверять отсутствие следов воды. | Ёмкость для сбора шлама. | 0,048 | 2 | Работа выполняется не ранее 1 часа после остановки дизеля. |
| 19 | Работающий дизель после ремонта осмотреть. | 1. Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 5 и 6 раздела 1. 2. Проверить дымность выхлопа |  | 0,210 | 6 | Работа выполняется вне стойла. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должен быть бесцветным или светло- серого цвета). |  |  |  |  |

Оперативное время всего - 20,930/22,256* н·ч;

Средний разряд          - 3,7;

* - на чётных ТО-3

Инженер-технолог					А.А.Шитов