| DOC | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 3 от 17.03.1998 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” ноября 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 23

деповского ремонта цилиндровой крышки дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Крышку разобрать. | 1. Расстопорить и отвернуть гайки крепления стойки коромысел привода клапанов, стойку с коромыслами снять. 2. Снять траверсы привода клапанов, навесить бирки (впускной, выпускной; расположение глядя со стороны выпускного канала - слева выпускные, справа всасывающие). 3. Снять пружины траверс. 4. Зацепить за рым-болт приспособление для сжатия клапанных пружин, поджать один из клапанов, вывести стопорное кольцо из верхней тарелки клапанных пружин, изъять стальную и резиновые прокладки. Усилив сжатие пружины, вывести из тарелки разъёмный сухарь и снять его с хвостовика клапана. Осторожно отпустить пружины клапана, снять приспособление, снять клапанные пружины. Аналогичным порядком разобрать крепление головок остальных клапанов. Крышку зачалить, поднять, изъять из-под крышки, изъять из-под крышки клапаны. | Набор ключей, пассатижи, приспособление для сжатия клапанных пружин, приспособление для монтажа стопорных колец, молоток слесарный бородок, зубило, чалочное приспособление. | 0,370 | 4 | Крышка на ремонт подаётся с демонтированными форсункой, индикаторным краном и водяными переходниками. Распаровка деталей одной крышки без надобности не допускается, Ремонт и хранение крышки осуществлять на верстаках и стеллажах с деревянным настилом. Хранение деталей каждого клапана осуществлять отдельными группами со “своими” клапанами. Распаровка не допускается. После изъятия клапанов из крышки навешивать на них бирки с обозначением (1 или 2 вып., 1 или 2 всас. Первый клапан - со стороны воздушной полости, второй - со стороны газовой). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Расстопорить и отвернуть гайки крепления направляющих пальцев траверс, траверсы снять, замаркировать. |  |  |  | Маркировка траверс - выпускная, впускная. |
| 2 | Детали крышки загрузить в моечную машину, после обмывки изъять. | Загружаемые группы деталей связывать шпагатом или мягкой проволокой для избежания распаровки | Пассатижи, чалочное приспособление. | 0,091 | 2 |  |
| 3 | Коромысла со стойкой отремонтировать. | 1. Коромысла расстопорить, снять с оси. Снять стальные шайбы, выпрессовать ось. 2. Отвернуть штуцер, снять маслосбрасывающую трубку. 3. Коромысла осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, забоин. Осмотреть ударные поверхности бойка траверс и шарового хвостовика. Проверить надёжность посадки шаровых хвостовиков (надёжность резьбовых соединений). 4. Замерить зазоры между ударниками и вилками коромысел (суммарные, 0,045¸0,22) Проверить свободность качания бойков, отсутствие заеданий. 5. Стойку осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, износа отверстий под шпильки и штифты. 6. Смазочные каналы промыть керосином под давлением и продуть сжатым воздухом. 7. Замерить диаметры посадочных поверхностей оси коромысел и соответствующих гнёзд в стойке, вычислить посадку вала в стойке (зазор 0,015 мм, натяг 0,04 мм). 8. Замерить диаметры рабочих поверхностей оси и соответствующие диаметры втулок в коромыслах, вычислить зазоры во вту | Молоток слесарный выколотка медная, наставка, ванна промывочная, продувочная камера, шкурка шлифовальная, круг войлочный, лупа, микрометр нутромер, набор щупов, салфетки. | 0,672 | 5 | Мелкие риски ударных поверхностей вывести шлифовкой. По размеру 18 мм. По диаметру 52 мм. По диаметру 52 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лках коромысел (0,05¸0,17 мм). 9. Проверить посадку втулок в коромыслах, при ослаблении запрессовать новую втулку. 10. Расстопорить и выпрессовать оси ударников, замерить диаметры посадочных поверхностей осей и соответствующих гнёзд в вилках коромысел, вычислить посадку осей ударников (зазор 0,05 мм, натяг 0,03 мм). 11. Замерить диаметры осей и соответствующих гнёзд в вилках ударников, вычислить зазоры (0,02¸0,15 мм). 12. Осмотреть оси ударников и коромысел. Проверить отсутствие трещин, сколов и забоин. Мелкие риски вывести шлифовкой и заполировать. 13. Вложить бойки ударников в вилки, соблюдая правильность расположения (ударная поверхность со стороны шарового наконечника). Запрессовать и застопорить оси. 14. Запрессовать в стойку ось коромысел, одеть коромысла, застопорить. |  |  |  | Натяг новой втулки 0,0¸0,051 мм. По диаметру 25 мм. По диаметру 25 мм. Перед сборкой бойков и коромысел рабочие поверхности осей покрывать чистым моторным маслом. |
| 4 | Траверсы клапанов осмотреть и отремонтировать. | 1. Ослабить винты вилок бойков, бойки вывернуть, осмотреть резьбу, завернуть в “свои” гнёзда. Проверить состояние резьбы фиксирующих винтов вилок. 2. Траверсы со втулками осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, изгибов. Осмотреть рабочие поверхности втулок. 3. Осмотреть ударные сухари, заменить в случае трещин, сколов, глубоких забоин. Проверить сухарей в траверсах, при ослаблении натяга перепрессовать. | Отвёртки, молоток слесарный наставка, лупа | 0,064 | 4 | Натяг при перепрессовке 0,0¸ 0,04 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Проверить посадку втулок в траверсах, при потере натяга, перекосах, перепрессовать. |  |  |  | Натяг при перепрессовке 0,0¸ 0,04 мм. |
| 5 | Проверить состояние клапанов. | 1. Клапаны очистить, промыть, осмотреть. Проверить отсутствие видимых повреждений и изгибов. Подготовить клапаны к магнитному контролю. 2. Осмотреть притирочные поверхности клапанов и гнёзд в крышке. Ширина притирочного пояса должна составлять не менее 2 мм. Местные мелкие раковины, поперечные риски и забоины вывести взаимной притиркой, вначале на среднезернистом корундовом порошке, затем на мелкозернистом. Закончить притирку на чистом моторном масле. При необходимости допускается проточка запорной конусной поверхности со снятием минимума металла. 3. Замерить толщину тарелок по середине конусных фасок запорных поверхностей (3,5¸6,0 мм). 4. Замерить овальность стержней клапанов (не более 0,1 мм). 5. Проверить возвышение ( углубление ) тарелок клапанов относительно дна крышки ( возвышение - не более 4 мм, утопание - не более 2 мм). 6. Проверить плотность запирания клапанов керосином. Протекания в течение 10 мин. не допускается. | Линейка, ванна промывочная, лупа, приспособление для притирки клапанов, приспособление для замера выступания тарелок клапанов над сёдлами, штангенциркуль. | 1,268 | 5 | В случае изгиба до 0,5 мм допускается правка стержня клапана. Допускается наличие на притирочных поверхностях гнёзд и клапанов круговых рисок, распространяющихся не более, чем на 60 % длины пояса. Наличие неглубоких мелких раковин и поперечных рисок допускается только вне притирочного пояса. Замер овальности производить в трёх поясах. Работы п.п. 5 и 6 настоящего раздела выполняются после установки клапанов в крышку и сборки креплений клапанных пружин. |
| 6 | Проверить состояние направляющих втулок клапанов. | Направляющие осмотреть, проверить отсутствие трещин и сколов, особенно на рабочих поверхностях. Вставить в направляющие “свои” клапаны, замерить зазоры (0,1¸0,25 мм). Проверить посадку направляющих в крышке, при потере натяга | Молоток слесарный набор щупов, чалочное приспособление, лампа переносная. | 0,144 | 4 | Натяг при перепрессовке напряв- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | перепрессовать. |  |  |  | ляющих в 0,0¸0,04 мм. |
| 7 | Проверить состояние направляющих траверс клапанов. | Направляющие осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, забоин, изгибов. Осмотреть рабочие поверхности. Мелкие риски и забоины шлифовкой с последующей полировкой. Одеть на направляющие “свои” траверсы, проверить зазоры между плоскими и цилиндрическими поверхностями траверс и направляющих (0,02¸0,15 мм). | Лупа, набор щупов, шкурка шлифовальная, круг войлочный, линейка. | 0,128 | 4 | Допускается правка пальца в горячем состоянии с последующим отпуском в случае изгиба до 1 мм. |
| 8 | Осмотреть детали крепления клапанов. | Тарелки, прокладки, стопорные кольца очистить, протереть, осмотреть. Заменить в случае обнаружения трещин, сколов; у резиновых колец также раздавленностей и потери упругости. | Ванна промывочная, ветошь. | 0,095 | 4 |  |
| 9 | Осмотреть пружины. | Пружины очистить, осмотреть, в случае обнаружения трещин или изломов заменить. Проверить высоту пружин в свободном состоянии (пружины клапанов: большая 100,0¸107,9 мм, малая 98,0¸104,9 мм; пружины траверс 105,0¸113,4 мм). | Штангенциркуль, ванна промывочная, ветошь. | 0,066 | 4 |  |
| 10 | Корпус крышки осмотреть и отремонтировать.. | 1. Водяные полости крышки заполнить раствором лигносульфоновой кислоты концентрации 12¸15%, закрыть отверстия водяных переходников заглушками. Спустя 30¸40 мин. кислотный раствор слить, крышку заполнить 2 % раствором кальцинированной соды на 15 мин., после чего раствор слить и промыть водяные полости крышки чистой горячей водой в течение 20 мин. 2. Вновь заглушить водяные отверстия крышки, опрессовать водяные полости водой давлением 5 кгс/см2 в течение 10 мин. Течей и “потения” не допускается. 3. Проверить состояние шпилек, резьбовых гнёзд и фиксирующих штифтов. Изношенную резьбу в гнёздах заплавить электродом ЦЧ-4 с последующими рассверловкой и | Установка промывочная, стенд опрессовочный, молоток слесарный зубило, дрель, калибры резьбовые, резьбонарезной инструмент, комплект заглушек, набор ключей, приспособление для развальцовки кожухов форсунок, чекан. | 0,812 | 5 | Допускается использование ингибированной соляной кислоты или серной. При сильных отложениях накипи концентрацию кислотного раствора повысить до 30 %. При “упорных” отложениях обработку кислотой повторить с продолжительностью непрерывной обработки не более 2 ч. Мелкие поры и свищи устранять постановкой медных гужонов на полной резьбе с последующими подчеканкой и новой опрессовкой. При сквозных трещинах крышка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нарезкой новой чертёжной резьбы. Допускается нарезка новой резьбы с увеличением резьбы не более, чем на одну ступень относительно чертёжной и постановкой ступенчатой шпильки. Шпильки заменить при износе резьбы (определять по калибру), срыве хотя-бы одного витка резьбы, трещинах, сколах, изгибах. Фиксирующие штифты заменить в случае трещин, смятия, потере натяга, изгибах. |  |  |  | бракуется. Крышки с несквозными трещинами, не дающими течей при опрессовке, допускаются к установке на дизель. Материал шпилек и штифтов - сталь качеством не ниже стали 40. Новые штифты запрессовывать с натягом 0,0¸0,02 мм. |
| 11 | Клапанную коробку и её крышку осмотреть и отремонтировать. | 1. Коробку с крышкой осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, пробоин. Выявленные дефекты устранить “холодной” сваркой электродами МНЧ-2. Износ отверстий устранить согласно требованиям п.3 раздела 9 настоящей карты. 2. Проверить состояние резьбовых соединений согласно требованиям п.3 раздела 9. 3. Удалить остатки старых прокладок. | Молоток слесарный, зубило, шабер, дрель, машинка шлифовальная, набор щупов. | 0,668 | 4 | Сварочные работы на крышке выполнять согласно требованиям §§ 1.20.4 и 2.5.3, п.4 Инструкции по сварочным работам ЦТ-336. После сварочных работ проверять прилегание сопрягаемых поверхностей крышки и коробки по щупу 0,05 мм (не должен “закусываться”). |
| 12 | Крышку собрать. | 1. Завести стержни клапанов в “свои” направляющие, опустить крышку на клапаны. 2. Установить направляющие траверс клапанов в “свои” гнёзда, завернуть гайки, зафиксировать их лепестковыми шайбами. 3. Одеть на хвостовики клапанов комплекты клапанных пружин с тарелками. За рым-болт зацепить приспособление для сжатия пружин. Поджать пружины одного из клапанов до выхода хвостовика клапана из верхней тарелки. Вложить в проточку хвостовика разъёмный сухарь, уложить резиновую и стальную прокладки, завести стопорное кольцо. Аналогичным порядком соб- | Чалочное приспособление, приспособление для сжатия клапанных пружин, молоток слесарный зубило, пассатижи, набор ключей, приспособление для монтажа стопорных колец. | 0,506 | 5 | При затяжке соблюдать равномерность обжатия фланцев. Сборка крышки с клапанной коробкой осуществляется после установки крышки на дизеле. После монтажа клапанов проверяется плотность из прилегания к гнёздам согласно требованиям п.3 раздела 5. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рать крепления остальных клапанов. 4. На направляющие траверс одеть пружины, на пружины установить “свои” траверсы. 5. Установить собранную стойку коромысел, наживить гайки. Гайки затянуть, зафиксировать лепестковыми шайбами. |  |  |  |  |

Оперативное время всего - 4,884 н·ч;

Средний разряд          - 4,6;

Инженер-технолог			А.А.Шитов