| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 36 от 12.08.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” ноября 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 24

технического обслуживания ТО-3 электрооборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Технические требования |  | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Электрооборудование перед ремонтом при работающем дизеле осмотреть. | 1. Проверить работу БРН по всем позициям. Напряжение вспомогательного генератора должно находиться в пределах 75±1 В. 2. Проверить наличие зарядного тока аккумуляторной батареи. 3. Проверить работу цепей освещения и сигнализации. 4. Проверить на слух и на ощупь работу подшипниковых узлов вспомогательных электрических машин. 5. Проверить работу реле заземления: - Выключить отключатели ОД. - Установить перемычку между “плюсом” главного генератора и “массой”. - Включить рубильник ВРЗ и дать 2 позицию контроллера. Проверить чёткость срабатывания РЗ с загоранием сигнальной лампы. |  | Набор ключей, отвёртки, комплект изолирующих прокладок. | 0,287 | 5 | Установившийся ток зарядки не должен превышать 20÷25 А. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  | 6. Проверить работу противобоксовочной защиты: - Выключить автомат АУР. - Под главный контакт контактора П1 уложить изолирующую прокладку толщиной 2÷3 мм. - Включить тумблер ОД2 и перевести штурвал контроллера в 1 позицию. Проверить срабатывание РБ1 визуально и по загоранию лампы “Сброс нагрузки”; срабатывание РБ2 проконтролировать по сигналу зуммера. - аналогичным порядком проверить срабатывание РБ1 и РБ2 для остальных двигателей. 7. Проверить работу системы аварийного возбуждения путём нагрузки главного генератора при нахождении переключателя АУР в положении “Аварийно”. 8. Проверить настройку реле времени: - маслопрокачивающего насоса РВ1 - 90 сек. - ограничения продолжительности запуска дизеля РВ2 - 30 сек. - задержки отключения поездных контакторов РВ3 - 1,5 сек. |  |  |  |  | Операция выполняется при выключенных отклю чателях ОД. Конфигурация прокладок должна исключать самопроизвольное спадание с контакта. Проверку приурочивать к запускам дизеля при замене масла в объединённом регуляторе дизеля. |  |  |
| 2 | Продуть сжатым воздухом электрические машины. | Продувать коллекторные камеры сжатым сухим воздухом давлением не выше 2 кгс/см2. У тяговых двигателей перед открыванием люков произвести их очистку и очистку привалочных поверхностей люков. |  | Стойло для продувки с подводом сжатого воздуха. | 0,408 | 2 | Тяговые двигатели продувать только на специально выделенном стойле. Работа выполняется при работающем дизеле. |  |  |
| 3 | Оборудование правой высоковольтной камеры осмотреть и отремонтиро | 1. Контакторы типа ПК-753 (поездные) осмотреть и отремонтировать: а. Дугогасительные камеры снять, проверить состояние |  | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, нож монтёрский, оборудование | 2,150 | 4 | При зачистке контактов под контактор под |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | вать. |  | силовых контактов. Нарушения профиля, брызги металла удалить личным на-пильником. У контактов проверить отсутствие следов перегрева и надёжность крепления, отсутствие износа. Удалить копоть с поверхности контактов чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. б. Осмотреть блокировочную группу, протереть напайки чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Нарушения профиля, брызги металла, обгары удалить надфилем с “бархатной” насечкой. На контактные поверхности “скользящих” блокировок нанести тонкий слой смазки МВП. в. Осмотреть гибкие шунты и клеммы. Заменить в случае перегрева, износа, трещин, отслоениях полуды, коррозии, распайках. г. Проверить надёжность крепления и состояние неподвижных частей. Изолирующие детали протереть чистой сухой салфеткой, следы перекрытий удалить шлифовальной шкуркой, протереть и покрыть эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. д. Проверить состояние устройств дугогашения. Камеры осмотреть, обращая внимание на целостность стенок и исправность замков. При наличии обгаров, брызг металла произвести зачистку и продуть сжатым воздухом. Осмотреть дугогасительные рога, при необходимости зачистить от обгаров. Крупные оплавления и брызги металла удалить напильником. Дугогасительные катушки | для пай ки, напи-льники, надфили, полотно стеклянное, шкурка шлифовальная, шаблоны для проверки профилей контактов лампа переносная набор кистей, ветошь, салфетки. |  |  |  | кладывать лист картона для сбора медной пыли. После механической обработки проверять по шаблону профили контактной поверхности. Минимальная толщина силовых контактов 9, 0 мм. Контакты заменять в случае уменьшения толщины напайки менее 0,9 мм, пластины - менее 2,0 мм. Браковочный износ жил шунтов - более 20 % сечения, обрыве более 10 % жил; у клемм браковочный износ контактной поверхности более 20 %. Камера подлежит замене в случае уменьшении толщины стенок на 1/3 и более, неисправности фиксирующих деталей. Дугогасительные рога заменять в случае выявления трещин, износе более 1/3 сечения. Дугогасительные катушки заменить при механических поврежде |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  | протереть. е. Осмотреть пневмопривод. При наличии воздуха проверить чёткость срабатывания и отсутствие заеданий. Проверить отсутствие утечек воздуха. Осмотреть подвижные детали, проверить отсутствие повреждений, деформаций и износа. В шарниры добавить смазку ЖТКЗ-65. Добавить в цилиндр 3 см3 смазки ЖТ-79. ж. Осмотреть электропневматический вентиль. Проверить отсутствие признаков перегрева. Протереть от загрязнений. з. Одеть дугогасительные камеры и вторично проверить чёткость срабатывания. 2. Контакторы типа МК (КВ, ВВ, КТН, КМН, калорифера) осмотреть и отремонтировать: а. Дугогасительные камеры снять, отремонтировать согласно требованиям пп. “д” п.1 раздела 3 настоящей карты. б. Главные контакты отремонтировать согласно требованиям п.”а” п.1 раздела 3. в. Блокировочную группу отремонтировать согласно требованиям пп.”б” п.1 раздела 3 настоящей карты. г. Путём нажатия на траверсу проверить ход подвижной системы и совпадение осей контактов при замыкании, наличие раствора и провала у контактов. д. Клеммные соединения отремонтировать согласно требованиям пп.”в”, п.1 раздела 3 |  |  |  |  | ниях, прожогах, износах контактных щёк. Смазку производить на чётных ТО-3. Зимой, при наличии замечаний в журнале ф. ТУ-152, добавить в цилиндр несколько капель масла МВП. Камеры одевать на те контакторы, с которых они были сняты. При зачистке контактов под контактор подкладывать лист картона для сбора металлической пыли. Замену контактов производить при износе более, чем на 1/2 первоначальной толщины. Блокировочные контакты заменять в случае полного износа напаек (хотя-бы в одной точке). |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  | настоящей карты. е. Осмотреть неподвижные детали, проверить состояние изоляции и надёжность креплений. Удалить скопления пыли и загрязнений. ж. Осмотреть катушку электромагнита, проверить целостность изоляции, надёжность креплений и отсутствие признаков перегрева. Катушку протереть. з. Одеть на контакторы дугогасительные камеры, путём нажатия на якорь проверить ход подвижных частей, проверить отсутствие заеданий. 3. Реле управления типа Р-45 осмотреть и отремонтировать: а. Контакты отремонтировать согласно требованиям пп.”б” п.1 раздела 3 настоящей карты. б. Клеммы и шунты отремонтировать согласно требованиям “в” раздела 3 настоящей карты. в. Осмотреть панели с неподвижными деталями, протереть. Проверить состояние изоляции и крепление деталей. г. Осмотреть катушки, проверить состояние изоляции и отсутствие следов перегрева. Катушки протереть. д. Путём нажатия на якорь проверить отсутствие заеданий, наличие раствора и провала контактов. 4. Клеммные рейки, коробки выводов, электропроводку осмотреть: а. Проверить затяжку соединений, состояние клемм. |  |  |  |  | Контакты заменять в случае полного износа напаек (хотя-бы в одной точке).. У реле Р-45Г2 (на тепловозах, где они имеются) дополнительно проверять надёжность запирания якоря на защёлке. Клеммы перепаять в случае обнаружения трещин, изломах жил прилежащих проводов более 10 %, уменьшении площади контакта |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  | б. Удалить скопления пыли. в. При необходимости восстановить бирки с номерами проводов. г. Устранить повреждения изоляции. д. Обрывы проводов устранить пайкой. При необходимости провода нарастить или вставить новые взамен потерявших 20 % и более сечения, перегретых, с изломом 10 % и более своих жил. 5. Произвести внешний осмотр реле управления типа ТРПУ, проверить надёжность крепления, протереть от пыли. В случае отказа реле отремонтировать со снятием колпака. 6. Произвести внешний осмотр электронных элементов (реле ВЛ50, БРН, тахометрический блок, блоки выпрямителей, панели резисторов, трансформаторы ТПТ, ТПН). Удалить скопления пыли, проверить крепление, особое внимание обращая на состояние фишек. Проверить отсутствие признаков перегрева. 7. Осмотреть блок боксования без снятия кожухов. Проверить надёжность крепления и соединений клемм. Блок протереть. 8. Дифференциальные реле РД-3010 (РП1, РП2) осмотреть, проверить затяжку соединений, удалить скопления загрязнений. При необходимости снять колпаки и проверить состояние контактов. Осмотреть катушки. 9. Осмотреть панель предохрани- |  |  |  |  | более, чем на 20%, отслоениях полуды. Повреждённую изоляцию восстановить путём наложения двух слоёв смоляной или тафтяной ленты вполуперекрышу с покрытием электроизоляционным лаком. Запрещается сращивание проводов холодной скруткой. Заменяемые провода должны соответствовать требованиям чертежей. В случае выявления перегоревших вставок проверять |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | телей, проверить исправность клемм. Перегоревшие вставки заменить. Проверить соответст- вие вставок параметрам защищаемой цепи. Удалить скопления пыли. 10. Осмотреть панели с резисторами и шунтами. Произвести подтяжку соединений. Резисторы или шунты, имеющие следы перегрева, перегоревшие, повреждённые, заменить. Удалить скопления пыли и загрязнений. 11. Осмотреть концевые блокировки, проверить крепление и чёткость срабатывания. 12. Проверить состояние разъёмов и разъединителей. Осмотреть контактные поверхности, обгары и оплавления удалить личным напильником. Ножи и клеммы заменить в случае износа на глубину более 1/3 первоначального сечения. Проверить крепления, удалить скопления пыли и загрязнений. 13. Осмотреть наружные панели. Проверить исправность тумблеров и переключателей. |  |  |  | состояние защищаемой цепи. |
| 4 | Оборудование левой высоковольтной камеры осмотреть и отремонтировать. | 1. Реверсивный переключатель осмотреть и отремонтировать: а. Проверить крепление реверсора на кронштейне, затяжку соединений. б. Проверить состояние подводящих кабелей и проводов. Клеммы и шунты отремонтировать согласно требованиям пп.”в”, п.1 раздела 3. в. Силовые контакты отремонтировать согласно требованиям пп.”а” п.1 раздела 3. г. Блокировочные контакты от | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, нож монтёрский, оборудование для пайки, напильники, надфили, полотно стеклянное, шкурка наждачная, шаблоны для проверки профиля | 1,586 | 4 | При механической обработке контактов под аппарат подкладывать лист картона для сбора металлической пыли. Силовые контакты заменять при толщине подвижного контакта менее 7 мм, неподвижного - ме |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонтировать согласно требованиям пп.”б” п.1 раздела 3. д. Осмотреть пневмопривод. При наличии воздуха проверить чёткость срабатывания и отсутствие утечек. У электропневматических вентилей проверить отсутствие следов перегрева. е. Осмотреть кулачковые шайбы, проверить отсутствие трещин и сколов. ж. Осмотреть ролики, проверить свободность вращения. В подшипники запрессовать смазку УСсА (1/2 оборота пресс-маслёнки). з. Осмотреть притирающие пружины, просевшие или изломанные заменить. и. Осмотреть изолирующие детали. Следы перекрытий удалить зачисткой с последующим покрытием эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. к. Реверсор очистить от пыли и загрязнений. 2. Контакторы типа ПКГ-565 (ВШ1,2) осмотреть и отремонтировать: а. Контакторы осмотреть, очистить от загрязнений, проверить затяжку соединений. б. Силовые контакты отремонтировать согласно требованиям пп.”а” п.1 раздела 3. в. Блокировочные контакты отремонтировать согласно требованиям пп.”б” п.1 раздела 3. г. Осмотреть пружины, заменить просевшие или изломанные. | контактов штангенциркуль, линейка, набор кистей, лампа переносная. |  |  | нее 24 мм. Блокировочные контакты заме-нять при толщине напаек менее 0,5 мм. При проверке срабатывания проверять надёжность замыкания контактов, наличие раствора и провала. Кулачковые шайбы подлежат замене при наличии механических повреждений или прожогах на глубину более 1/5 толщины, в случае угрозы необеспечения требуемых параметров нажатия. Силовые контакты заменять при толщине напайки менее 0,8 мм, а также при деформации мостика. Блокировочные контакты заменять при толщине напайки менее 0,5 мм. При проверке срабатывания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | д. Осмотреть пневматический привод. При наличии воздуха проверить чёткость срабатывания и отсутствие утечек воздуха е. Контакторы протереть. 3. Контакторы типа КПВ-604 (Д1,2,3) осмотреть и отремонтировать: а. Откинуть дугогасительные камеры, отремонтировать устройства дугогашения согласно требованиям пп.”д” п.1 раздела 3. б. Отремонтировать силовые контакты согласно требованиям пп.”а” п.1 раздела 3. в. Отремонтировать блокировочные контакты согласно требованиям пп.”б” п.1 раздела 3. г. Осмотреть катушки, проверить отсутствие признаков перегрева, протереть. д. Клеммы и гибкие шунты отремонтировать согласно требованиям пп”в” п.1 раздела 3. е. Протереть панели и прочие изолирующие детали, покрепить соединения. ж. Вручную проверить чёткость срабатывания, вначале при откинутых дугогасительных камерах, затем при опущенных. Проверить надёжность замыкания контактов, наличие раствора и провала. 4. Дифференциальное реле типа РД-3010 (ограничения максимальной скорости движения РП-3) осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.8 разде |  |  |  | проверять надёжность замыкания контактов, наличие раствора и провала. При механической обработке контактов под контактор подкладывать лист картона. Замену камер производить также в случае повреждения плоских пружин. Замену силовых контактов производить в случае полного износа напаек (хотя-бы в одной точке); блокировочных - при толщине напайки менее 0,5 мм.. При проверке работы контакторов Д вручную визуально убеждаться в выключенном положении рубильника АБ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ла 3. 5. Реле времени типа РЭВ-812 (РВ- 3, 4, 5) осмотреть и отремонтировать: а. Контакты отремонтировать согласно требованиям пп.”б” п.1 раздела 3. б. Проверить состояние катушек. в. Клеммы с проводами отремонтировать согласно требованиям пп.”в” п.1 раздела 3. г. Осмотреть панель с демпфером, удалить с поверхности загрязнения, проверить состояние диамагнитной прокладки. д. Осмотреть пружины, просевшие и изломанные заменить. е. Путём нажатия на якорь проверить отсутствие заеданий и надёжность замыкания контактов. 6. Клеммные рейки, коробки выводов, электропроводку отремонтировать согласно требованиям п.4 раздела 3. 7. Панели с резисторами и шунтами осмотреть согласно требованиям п.10 раздела 3. 8. Проверить состояние концевых блокировок, обращая внимание на крепление и чёткость срабатывания. 9. Автоматический выключатель типа А3716Б (АУР) осмотреть, проверить надёжность крепления, чёткость срабатывания. Протереть от пыли. 10. Рубильник аккумуляторной батареи осмотреть и отремон |  |  |  | Контакты заменять при толщине напайки менее 0,5 мм. При проверке работы рубильника убеждаться в отсутствии на секции прочих работ по дизелю, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тировать: а. Проверить подвижность рычажной системы, крепление отдельных деталей. б. Ножи и клеммы осмотреть. Оплавления удалить личным напильником. Контактные детали заменять в случае уменьшения толщины более, чем на 1/4 от первоначального сечения или уменьшения площади контакта более, чем на 20 % от первоначальной толщины. Мелкие обгары удалить стеклянным полотном. в. Тяги и изолирующие детали протереть от загрязнений. 11. Произвести внешний осмотр трансформаторов ТПН, распределительного и амплистата. Удалить скопления пыли и загрязнений, проверить надёжность крепления, состояние изоляции и клеммных соединений. 12. Осмотреть блоки выпрямителей БВ2, ПВ1, 2, 3. Проверить крепление и отсутствие следов перегрева. Удалить скопления пыли. |  |  |  | электрическому, вспомогательному оборудованию, компрессору, топливной аппаратуре. При опиловке ножей под рубильник подкладывать лист картона. Перед зачисткой или опиловкой старую смазку удалить, после обработки нанести на контактные поверхности наносить тонкий слой смазки ЖРО. |
| 5 | Главный генератор осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть коллектор, проверить состояние рабочей поверхности (наличие политуры коричнево-фиолетового цвета, гладкая, без следов копоти, перекрытий, рисок и задиров). В случае необходимости коллектор прошлифовать. Осмотреть петушки, проверить отсутствие следов выплавления припоя. Коллектор и нажимной конус протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Проверить крепление катушек полюсов. В доступных местах осмотреть катушки, якорную обмотку и межкатушечные сое | Щётка волосяная, шабер, лампа переносная, суппорт со шлифовальным бруском Р16, набор щупов, отвёртка, динамометр, линейка , ветошь, салфетки. | 1,452 | 5 | После шлифовки продорожка коллектора обязательна. При скоплении угольной пыли ламели предварительно очистить волосяной щёткой. Чередование темных и светлых пластин коллек |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | динения. Проверить состояние изоляции и отсутствие следов перегрева. 3. Проверить состояние щёткодер-жателей. Проверить их крепление на кронштейнах. Проверить состояние изоляторов и пружин. Изоляторы протереть. Детали с трещинами или изношенные заменить. 4. Осмотреть щётки. Проверить свободность хода щёток в щёткодержателях. Заменить при наличии трещин и сколов, ослаблении или износе шунтов (не более 15 % жил), высоте менее 17 мм. Щётки устанавливать предварительно притёртые. Нажатие на коллектор 0,6¸1,2 кгс. Проверить крепление клемм шунтов. 5. В случае перебросов следы тщательно зачистить, протереть и покрыть эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. 6. Осмотреть опорные узлы. |  |  |  | тора в определённом порядке говорит о нарушении целостности уравнительных соединений якор-ной обмотки. При регулировке положения щёткодержателя зазор между нижними кромками и рабочей поверхностью коллектора 2¸3 мм. Марка щёток ЭГ-14 2(12,5*32*65), допускается оставлять в работе щётки со сколами рабочей поверхности до 5% площади (после притупления острых кромок). При перебросах тщательно осматривать изоляцию переднего нажимного конуса и катушек полюсов. |
| 6 | Тяговые электродвигатели осмотреть и отремонтировать. | 1. Открыть коллекторные люки, коллекторы отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 5 настоящей карты. Проверить наличие “дорожек” между щётками на политуре. При отсутствии “дорожки” проверить разбег якоря (не более 1,0 мм). 2. Полюсы, обмотки и межкатушечные соединения отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 5. 3. Щёткодержатели отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 5. | Набор ключей, отвёртки, щётка волосяная лампа переносная, суппорт со шлифовальным бруском Р16, шабер, прис пособление для замера осевого разбега якоря, ломик, набор щупов, | 3,260 | 5 | Зазор между нижними кромками и рабочей поверхностью коллектора 2¸4 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Следы перебросов удалить согласно требованиям п.5 раздела 5. 5. Проверить состояние щёток согласно требованиям п.4 раздела 5.Браковочная высота щёток - 40 мм и менее, нажатие 4¸5 кгс. 6. Осмотреть кабели, обращая внимание на состояние изоляции, наличие и исправность переходных втулок и клиц. Проверить исправность подвешивания кабелей. 7. Проверить состояние трамвайного подвешивания. 8. Осмотреть гибкие воздуховоды, неплотности устранить. 9. Проверить состояние люков, их креплений и уплотнений. Выявленные неисправности устранить. | линейка, динамометр, шорный инструмент, стремянка,ветошь, салфетки, гидродомкраты. |  |  | Марка щёток ЭГ-61 12,5*40*60 мм |
| 7 | Двухмашинный агрегат осмотреть и отремонтировать. | 1. Открыть кожухи коллекторных камер, коллекторы отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 5. 2. Полюсы, обмотки и межкатушечные соединения отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 5. 3. Следы перекрытий удалить согласно требованиям п.5 раздела 5. 4. Проверить состояние щёток согласно требованиям п.4 раздела 5. Браковочная высота щёток: на коллекторах - не менее 28 мм, на контактных кольцах - не менее 20 мм. 5. Щёткодержатели отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 5. | Набор ключей, отвёртки, щётка волосяная лампа переносная, суппорт со шлифовальным бруском Р16, шабер, набор щупов, линейка, динамометр. | 0,523 | 4 | Марка щёток: на коллекторах ЭГ-14 12,5*44*40 мм; на контактных кольцах ЭГ-8 10*12,5*32 мм. Нажатие щёток 0,9¸2,0 мм. Зазор между нижними кромками окон щёткодержателей и рабочей поверх |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Проверить затяжку фундаментных болтов, подшипниковых щитов и прочих резьбовых соединений. 7. Открыть клеммную коробку, проверить состояние клемм, изоляции кабелей, произвести подтяжку соединений. Удалить скопления пыли. При необходимости восстановить бирки с номерами проводов. |  |  |  | ностью коллектора 2¸3 мм. |
| 8 | Проверить состояние синхронного подвозбудителя. | 1. Открыть кожух токосъёмного устройства, осмотреть контактные кольца, проверить отсутствие рисок и задиров. При необходимости кольца протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Проверить состояние щёток согласно требованиям п.4 раздела 5. Браковочная высота щёток - менее 20 мм. 3. Щёткодержатели осмотреть согласно требованиям п.3 раздела 5. 4. Проверить затяжку соединений. 5. Проверить состояние и натяжение приводных ремней. При нажатии на ремень с усилием 1 кгс стрела прогиба должна составлять 4¸9 мм (для новых 5¸6 мм). 6. Открыть клеммную коробку, выполнить работы согласно требованиям п.7 раздела 7. | Набор ключей, отвёртка, линейка, динамометр, лампа переносная, салфетки. | 0,183 | 4 | Щётки марки ЭГ-8 10*12,5*32. Нажатие щёток на контактные кольца 250¸350 гс. Замену ремней производить комплектно ремнями с одинаковой степенью износа (или новыми). Разность длин ремней в комплекте - не более 3 мм. |
| 9 | Электродвигатели топливоводкачивающего и маслопрокачивающего насосов, кузовного вентилятора, калорифера | 1. Коллекторные камеры открыть, проверить состояние коллекторов согласно требованиям п.1 раздела 5. 2. Проверить состояние щёток согласно требованиям п.4 раздела 5. Браковочная высота щёток: для П-11 - не менее 15 мм, для П-21 и П-41 - не менее 20 мм. | Набор ключей, отвёртки, щётки волосяные шаберы, лампа переносная, суппорт со шлифовальным | 1,287 | 4 | Марки щёток: ЭГ-4, для П-11 8*10*35 мм, для П-21 и П-41 10*12,5*32 мм Нажатие щёток |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | осмотреть. | 3. Щёткодержатели осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 5. 4. Катушки, полюсы, межкатушечные соединения осмотреть согласно требованиям п.2 раздела 5. 5. Следы перекрытий устранить согласно требованиям п.5 раздела 5. 6. Открыть клеммные коробки, выполнить работы согласно требованиям п.7 раздела 7. 7. Проверить затяжку резьбовых соединений, при необходимости покрепить. |  | бруском Р16, динамометр, салфетки. |  |  |  |  |  | на коллекторы: П-11, П-21 250¸300 гс, П-41 0,5¸1,5 кгс. |  |
| 10 | Осмотреть катушки электрмагнитов сервомотора, блок-магнита и индуктивного датчика. | Проверить отсутствие признаков перегрева и целостность изоляции. Осмотреть фишки, проверить надёжность их фиксации, исправность соединения с металлорукавами, при их отсутствии - на надёжность изоляции проводов. Удалить с поверхности скопления загрязнений. |  | Лампа переносная, отвёртка, ветошь. |  | 0,189 |  | 4 |  |  |  |
| 11 | Проверить состояние электропроводки и распределительных коробок “Д”, “К” и “Х” в дизельном помещении. | 1. Открыть крышки, проверить состояние уплотнений коробок. Крышки и коробки очистить и протереть снаружи и изнутри. 2. Клеммы осмотреть, заменить при износе, изломах подводящих проводов, отслоениях полуды. 3. Нарушенную изоляцию восстановить, при необходимости восстановить бирки с номерами проводов. Оборванные провода перетянуть. 4. Осмотреть переходные втулки и фишки, проверить надёжность их фиксации, заменить повреждённые. |  | Отвёртка, пассатижи, лампа переносная, ветошь. |  | 0,105 |  | 3 |  | Износ клемм не более 20 % контактной поверхности, изломы жил подводящих проводов не более 10 %. |  |
| 12 | Осмотреть электропневматические вентили в ди | Проверить отсутствие следов перегрева и состояние изоляции подводящих проводов. Катушки протереть. |  | Отвёртка, лампа переносная, ве |  | 0,157 |  | 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | зельном помещении. | При наличии воздуха проверить срабатывание и отсутствие утечек. |  | тошь. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проверить состояние контроллера машиниста. | 1. Открыть отсек, валы и шайбы осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов. Проверить надёжность посадки шайб на валах. 2. Протереть детали контроллера. |  | Отвёртка, набор ключей, надфили, лампа переносная, салфетка, ветошь. |  | 0,450 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 3. Осмотреть контакторные элементы. Напайки в случае обгаров или оплавлений зачистить надфилем с “бархатной” насечкой. Осмотреть ролики, изношенные, деформированные, заклиненные заменить. 4. Проверить состояние подводящих проводов. При необходимости восстановить нарушенную изоляцию или бирки с номерами проводов. Проверить состояние и крепление клемм. 5. Подтянуть резьбовые соединения 6. Проверить чёткость замыкания и размыкания контактов, наличие раствора и провала по всем позициям главного и реверсивного валов. Проверить взаимное блокирование главного и реверсивного валов. |  |  |  |  |  |  |  | Контакты подлежат замене в случае повреждений или полного износа напаек. Требования к браковке проводов согласно п.п. 2, 3 раздела 11. В случае имевших место нарушениях в работе контроллера проверить развёртку валов |  |
| 14 | Осмотреть пульт управления. | Тумблеры, переключатели и кнопки осмотреть, проверить надёжность крепления и работу. Осмотреть электропроводку, при необходимости восстановить изоляцию и бирки с номерами проводов. Проверить состояние и крепление клемм. Удалить с реек скопления пыли. Осмотреть сигнальную панель, перегоревшие лампы и сигнальные панели заменить, установить недостающие лампы и колпачки. |  | Отвёртки, нож монтёрский, пассатижи, лампа переносная. |  | 0,388 |  | 4 |  | Работа выполняется при открытом отсеке контроллера машиниста. При необходимости вынуть кожух ниши. |  |
| 15 | Осмотреть цепи освеще | 1. Проверить работу аппаратуры освещения, выявить неисправ |  | Отвёртка, ветошь. |  | 0,262 |  | 3 |  | Работа выполняется после завершения остальных |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | ния. |  | ные лампы и патроны. Обнаруженные неисправности устранить. Установить недостающие лампы. 2. Проверить работу прожектора, буферных фонарей, сигналов ограждения. Проверить состояние уплотнений и крепёжных деталей. У сигналов ограждения проверить состояние красных светофильтров. |  |  |  |  |  |  |  | работ. Работу прожектора и освещения кабины и пульта проверять во всех режимах “Ярко - тускло”. |
| 16 | Замерить сопротивление изоляции. |  | 1. Подготовить схему к проверке: а. Отключить рубильники РЗ и АБ, автоматы “Освещение”, “АЛСН”, “Радиостанция”. б. Установить перемычки на панелях ПВ1¸ПВ3 между зажимами 1 и 5. в. Закоротить перемычками полупроводниковые вентили, рассоединить разъёмы блоков. 2. Мегомметром произвести замер сопротивления изоляции относительно корпуса (у цепей 75 В и возбуждения - не менее 0,25 МОм; у силовой цепи - не менее 0,50 МОм) и между силовой цепью и цепями 75 В и возбуждения (не ниже 0,50 МОм). |  | Мегомметр на 500 В, набор перемычекнабор ключей. |  | 0,188 |  | 5 |  |  |
| 17 | Проверить состояние розеток и штепселей межтепловозных соединений. |  | 1. Контакты осмотреть, проверить надёжность фиксации в штепселях. 2. Проверить отсутствие налётов окислов и загрязнений на контактных штырях, при необходимости штыри протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 3. Осмотреть изолирующие колодки, в случае перекрытий, трещин сколов заменить. Протереть от пыли и загрязнений. 4. Осмотреть кожухи, повреждения устранить. |  | Шорный инструмент, отвёртка, салфетки. |  | 0,150 |  | 3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  | 5. При навешивании на тепловоз проверить исправность замков и надёжность фиксации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Произвести проверку секвенции аппаратуры. | Секции тепловоза сцепить, установить все межтепловозные соединения. Проверку производить дважды с каждого поста управления. |  |  |  | 0,419 |  | 5 |  | Работа выполняется после вывода тепловоза со стойла, по согласованию с другими работниками, осуществляющими ремонт. |  |
| 19 | Электрооборудование после запуска дизеля осмотреть. | После запуска дизеля выполнить работы согласно требованиям п.п.1, 2, 3, 5, 9 раздела 1 настоящей карты. |  |  |  | 0,159 |  | 5 |  |  |  |

Оперативное время всего - 12,665 н·ч;

Средний разряд          - 4,4;

Инженер-технолог					А.А.Шитов