| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 33 от 10.07.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” ноября 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 26

технического обслуживания ТО-3 вспомогательного оборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть. | 1. Осмотреть редукторы и промежуточные соединения. Проверить отсутствие посторонних шумов и стуков, отсутствие признаков перегрева корпусов агрегатов и подшипниковых узлов, на отсутствие утечек смазки. 2. Осмотреть вентиляторы охлаждения тяговых двигателей и главного генератора. Проверить отсутствие ненормальных звуков, скрежета, неплотностей воздуховодов и улиток. 3. Проверить статический напор воздуха охлаждения тяговых двигателей и главного генератора (не менее 160 мм водн. столба на 15 поз.) 4. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек и крепление в хомутах. 5. Проверить поступление масла к редукторам. 6. Проверить работу системы автоматического регулирования | Манометр U-образный. | 0,584 | 5 | По показаниям манометров (см. ниже). При необходимости проверить |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | температуры. Открытие жалюзи при 72 ± 2°,закрытие при 66±71, температура воды должна поддерживаться в пределах 75¸80°, масла 60¸80°. Начало движения рейки гидромуфты должно происходить при температуре 73±2°. Проверить чёткость включения гидропривода вентилятора, открытия и закрытия жалюзи. 7. Проверить давление масла во вспомогательных агрегатах: а. Перед ФТО масла (1,1±2,2 кгс/см2). б. Перепад давления на ФТО масла (не более 1,0 кгс/см2). в. После главного масляного насоса (3,5±6,8 кгс/см2). г. Перед центрифугой 8,0±10,5 кгс/см2). д. После фильтров турбокомпрессоров (не менее 2,5 кгс/см2). е. В распределительных редукторах и на смазке гидропривода главного вентилятора (0,4±0,7 кгс/см2 на 15 поз., не ниже 0,3 кгс/см2 при 400 об/мин. коленчатых валов дизеля). ж. В гидромуфте привода главного вентилятора (0,7±1,2 кгс/см2 на 15 поз., не ниже 0,1 кгс/см2 при 400 об/мин. коленчатых валов). |  |  |  | давление воздуха на выходе преобразователя темпе-ратуры (2,0 кгс/см2 при 73° и 5,0 кгс/см2 при 78¸84°). При 5,0 кгс/см2 выход рейки из корпуса гидропривода должен составлять 42±1 мм; в зимнее время 30+1 мм. В редукторах с централизованной смазкой. |
| 2 | Продуть секции холодильника сжатым воздухом. |  | Подвод сжатого воздуха. | 0,117 | 2 | Продувку осуществлять при остановленном главном вентиляторе. |
| 3 | Проверить состояние вентиляторов | 1. Проверить крепление вентиляторов на фундаментах, крепление патрубков воздуховодов. | Набор ключей, молоток смотровой | 0,398 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | охлаждения тяговых двигателей и глав ного генератора. | 2. Открыть лючки, осмотреть лопатки, проверить их целостность и надёжность крепления, на состояние пылевлагоотделителей. 3. Осмотреть улитки. Допускается заварка трещин стенок коробов и не более двух несквозных трещин корпусов подшипников электродами Э42А, Э46А, Э50А диаметром 3¸4 мм. 4. Проверить состояние лючков и сеток каналов забора воздуха из дизельного помещения. | молоток слесарный сварочное оборудование, лампа переносная. |  |  | Заварку трещин производить со снятием вентилятора и изъятием крыльчаток. После сварочных работ произвести очистку внутренней полости короба. |
| 4 | Проверить состояние вентиляционных каналов. | Произвести наружный осмотр. Выявленные неплотности и прорывы устранить. Проверить состояние и затяжку креплений, хомутов, неисправные заменить. | Отвёртка, набор ключей, лампа переносная, шорный инструмент, пассатижи. | 0,162 | 3 |  |
| 5 | Фильтры вентиляторов охлаждения тяговых двигателей и главного генератора снять, после очистки на место установить. | После снятия фильтров проверить состояние и произвести очистку всасывающих каналов. | Молоток, лампа переносная, ветошь. | 0,088 | 3 | Кассеты фильтров для очистки и ремонта передаются в заготовительный цех. |
| 6 | Проверить состояние редукторов. | 1. Проверить надёжность резьбовых соединений и отсутствие утечек масла. В случае ослабления фундаментных болтов или износе фиксирующих штифтов проверить центровку со всеми смежными агрегатами со сменой штифтов. 2. Проверить отсутствие признаков перегрева подшипников. 3. В редукторах с автономным смазыванием проверить уровень масла, при необходимости пополнить. | Молоток смотровой набор ключей, лампа переносная, приспособле-ние для проверки центровки гусак заправочный. | 0,307 | 4 | Требования к центровке (приведение к радиусу фланца 100 мм): несоосность не более 0,2 мм, непараллельность не более 0,3 мм. Непосредственно после остановки дизеля проверить нагрев на ощупь. Редукторы заправлять маслами М12 или М124 любой модификации. |
| 7 | Проверить состояние | 1. Проверить надёжность затяжки резьбовых соединений. Муфты с | Набор ключей, молоток | 0,647 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муфт и валов промежуточных соедине-ний. | повреждениями заменить. 2. Проверить отсутствие трещин и скручивания валов. 3. Осмотреть карданные головки и шлицевые соединения, проверить отсутствие люфтов. Произвести смазку шлицевых соединений и карданов. 4. Осмотреть промежуточную опору и корпус подшипников привода синхронного подвозбудителя. Проверить отсутствие следов перегрева и признаков вытекания смазки. | смотровой лампа перенос-ная, пресс-маслёнка. |  |  | Шлицевые соединения смазывать смазкой ЖРО (шприцевать до выдавливания из зазоров), игольчатые подшипники маслом МС-20 (допускается КС-19), добавлять до прекращения поглощения масла. |
| 8 | Проверить состояние гидропривода главного вентилятора. | 1. Проверить затяжку резьбовых соединений, осмотреть маслопроводы, проверить их целостность и состояние штуцеров. 2. Проверить отсутствие утечек масла. 3. Осмотреть сервомотор, проверить состояние и подвижность рычажной системы, отсутствие утечек воздуха. | Молоток смотровой набор ключей, лампа переносная, ветошь. | 0,070 | 4 |  |
| 9 | Проверить состояние жалюзи, их приводов | Проверить состояние шарнирных соединений привода, надёжность стопорения и подвижность шарниров. Осмотреть регулирующие секторы со стопорными пальцами. Добавить смазку в шарниры. Осмотреть створки, проверить отсутствие коробления, механических повреждений, плотность закрытия. | Лампа переносная, ёмкость со смазкой, ветошь. | 0,200 | 3 | Шарнирные соединения смазывать смазкой УСсА. Старую смазку удалить, нанести тонкий слой свежей. |
| 10 | Проверить состояние шахты холодильника. | 1. Снять люки шахты, осмотреть секции, с утечками по коллекторам и неплотностями трубок заменить. Устранить утечки по привалкам коллекторов. 2. Проверить состояние утеплительных заслонок с приводом и полным открытием и закрытием. Раскрытие заслонки должно составлять 500±10 мм. | Набор ключей, молоток слесарный зубило, электродрель, лампа переносная, сварочное оборудование. | 0,283 | 4 | Не допускается выпуск из ТО-3 тепловоза с хотя-бы одной заглушенной секцией. Допускается оставлять в работе секции с запотеванием, но не течью. Допускается заварка трещин в одном коллекторе длиной не более |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Осмотреть диффузор главного вентилятора, проверить состояние и расположение заслонок со-гласно сезону. 4. Осмотреть элементы каркаса шахты, проверить отсутствие трещин, при выявлении заварить. 5. Осмотреть подпятник главного вентилятора, проверить затяжку соединений, отсутствие следов перегрева и вытекания смазки. |  |  |  | 50 мм и суммарной длиной всех трещин не более 250 мм.Трещины коллекторов и элементов каркаса разделать под V - образный шов, заварить электродами диаметром 3¸4 мм. После заварки коллектор опрессовывать горячей водой давлением 2 кгс/см2 в течение 5 мин. |
| 11 | Произвести смазку подшипников подпятника главного вентилятора. | Добавить 20¸25 гр. смазки в подшипник. | Пресс-маслёнка. | *0,048 | 3 | Работа выполняется на чётных ТО-3. Тип смазки - ЖРО. |
| 12 | Произвести очистку пластинчато-щелевого ФГО масла. | 1. Изъять пакеты. 2. Из внутренних полостей слить шлам с остатками масла. 3. Картер корпуса фильтра протереть, очистить и протереть места постановки пакетов. 4. Очищенные и промытые пакеты на место установить. | Набор ключей, ёмкость для сбора шлама, салфетки. | 1,457 | 3 | При удалении шлама и очистке картера обращать внимание на отсутствие металлических частиц. Пакеты для очистки и ремонта передаются в заготовительный цех. |
| 13 | Осмотреть водяные и масляные трубопроводы. | 1. Трубопроводы осмотреть, проверить отсутствие признаков утечек. 2. Прокачать масляную систему от маслопрокачивающего насоса, проверить отсутствие утечек масла по стыкам труб и вентилям. 3. Проверить, при необходимости подтянуть соединения фланцев и хомутов. 4. Проверить состояние вентилей путём их открытия и закрытия. | Набор ключей, лампа переносная. | 0,435 | 3 | Прокачка производится после окончания ремонта электроаппаратуры и аккумуляторной батареи, установки всех масляных фильтров и деталей арматуры маслопроводов. |
| 14 | Осмотреть теплообменник. | Проверить отсутствие неплотностей водяной и масляной полостей и затяжку соединений. | Лампа переносная, набор ключей. | 0,069 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Проверить состояние воздухоочистителей | 1. Слить отстой из корпусов и добавить масло до необходимого уровня 2. Открыть боковые лючки, изъять неподвижные кассеты. 3. Проверить состояние подвижных кассет и колеса, обращая внимание на отсутствие перекосов и заеданий. 4. Проверить работу привода подвижной кассеты путём подачи в цилиндр привода сжатого воздуха давлением 6¸8 кгс/см2. 5. Осмотреть корпуса, проверить отсутствие течей масла. 6. Осмотреть жалюзи, проверить совместную работу приводов жалюзи и заслонок забора воздуха из дизельного помещения. 7. Очищенные и промасленные неподвижные кассеты на место установить. | Набор ключей, отвёртки, подвод сжатого воздуха, ёмкость для сбора шлама, лампа переносная. | 0,703 | 4 | Воздухоочистители заправляются моторным маслом любой марки, до-пускается применение отработавших масел. Неподвижные кассеты передаются для очистки и ремонта в заготовительный цех. Ход кассеты при одном ходе штока привода не более 100 мм по периметру кассеты. |
| 16 | Вспомогательное оборудование после ремонта осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 4, 5, 6 и 7 раздела 1. |  | 0,315 | 5 | Работа выполняется после вывода секции со стойла. |

Оперативное время всего - 5,535/*5,883 н×ч;

Средний разряд          - 3,7;

* - на чётных ТО-3

Инженер-технолог			А.А.Шитов