| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 34 от 04.08.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” ноября 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 27

технического обслуживания ТО-3 топливной аппаратуры дизеля 10Д100

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Топливную аппаратуру при работающем дизеле осмотреть. | 1. Осмотреть топливопроводы, проверить отсутствие утечек по стыкам. 2. Проверить давление топлива (после ФТО не ниже 1,5 кгс/см2, перепад давления на ФТО не более 1,5 кгс/см2. 3. Проверить число оборотов коленчатых валов дизеля. На 0 поз. 400±15 об/мин., на 9 поз. 660±15 об/мин., на 12 поз. 755±15 об/мин., на 15 поз. 860-845 об/мин. 4. Проверить срабатывание предельного регулятора (940±980 об/мин.) 5. Проверить срабатывание предохранительного устройства остановки от кнопки аварийной остановки. 6. Проверить чёткость остановки дизеля при создании давления в дифференциальном манометре. 7. Проверить работу механизма | Набор ключей. | 0,360 | 5 | При перепаде давления на ФТО более 1,5 кгс/см2 после остановки дизеля сменить элементы ФТО. При двухрежимных форсунках на 0 поз. 270±5 об/мин. Для двухсекционного тепловоза разница в скоростях вращения коленчатых валов допускается на 12±15 поз. не более 10 об/мин. Дизель должен останавливаться при перепаде давления в дифманометре 30¸35 мм водн. ст. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отключения топливных насосов на 0 поз. 8. Проверить работу системы аварийного питания. |  |  |  |  |
| 2 | Заменить масло в объёдинённом регуляторе. | 1. Остановить дизель, слить масло из регулятора. 2. Залить в регулятор чистое дизельное топливо, запустить дизель, дать ему проработать 5 мин., заглушить, топливо из регулятора слить. 3. Заправить регулятор свежим маслом до установленного уровня, вновь запустить дизель, дать проработать 5 мин. и вновь заглушить. 4. Масло из регулятора слить и заправить свежее масло до установленного уровня. | Ёмкость для сбора шлама. | 0,610 | 3 | Остановки и запуски дизеля для промывки регулятора совмещать с проверками согласно требованиям п.п.4, 5, 6 и 9 раздела I. Заправку регулятора производить свежим авиационным маслом МС20 или МК22, в зимнее время допускается применение моторных масел. |
| 3 | Снять форсунки, в отделение топливной аппаратуры передать. |  | Набор ключей, приспособления для монтажа и переноски форсунок, набор заглушек. | 1,033 | 3 | Непосредственно после снятия штуцеры закрывать колпачками. |
| 4 | Проверить герметичность нагнетательных клапанов насосов. | Проверку производить путём включения топливоподкачивающего насоса. В случае подтекания из штуцеров форсунок насосы заменить, соблюдая группу производительности. | Лама переносная. | 0,103 | 3 | Работа выполняется до установки форсунок. Проверку согласовывать со слесарями по ремонту электрооборудования. |
| 5 | Проверить состояние механизма управления. | 1. Проверить состояние и свободность перемещения тяг и реек топливных насосов, обращая внимание на отсутствие заеданий. 2. Проверить состояние пружин реек. 3. Проверить зацепление реек топливных насосов с пальцами поводков тяг, проверить фиксацию упоров. | Монтировка, лампа переносная, штангенциркуль. | 0,517 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Проверить состояние тяг отклю-чения насосов и величину их хода (7,9¸9,1 мм). |  |  |  |  |
| 6 | Проверить состояние кулачковых валов и шестерён привода топливных насосов. | Проверить состояние рабочих поверхностей кулачков и крепление шестерён, отсутствие сколов. | Лампа переносная. | 0,453 | 4 | Работа выполняется при открытых люках верхнего картера. |
| 7 | Проверить состояние топливоподкачивающего насоса. | 1. Проверить надёжность крепления и отсутствие утечек по стыкам топливопроводов и уплотнениям валов. Проверить исправность муфт. 2. Проверить свободность проворачивания вала насоса от руки. В случае заеданий проверить центровку. | Набор ключей лампа переносная. | 0,223 | 4 | При проверке центровки при помощи технологической втулки зазоры между втулкой и валом 0,08¸0,012 мм. |
| 8 | Испытанные форсунки на тепловоз доставить, на дизель установить. | Соблюдать равномерность затяжки гаек на шпильках. | Набор ключей, приспособление. | 1,633 | 3 | Форсунки устанавливать с новыми уплотнениям под распылителями. |
| 9 | Слить отстой из топливного бака. | Обращать внимание на отсутствие следов воды. | Спецключ ёмкость для сбора шлама. | 0,067 | 2 | Работа выполняется не ранее 1 часа после остановки дизеля. |
| 10 | Отрегулировать игольчатый клапан объединённого регулятора и проверить скорость вращения коленчатых валов на 0 позиции. | 1. Произвести запуск дизеля с иглой, отвёрнутой от закрытого положения на 2¸3 оборота и дать проработать 2¸3 мин. 2. Спустя 2¸3 мин. начать постепенно заворачивать иглу до прекращения неустойчивой работы дизеля. 3. Проверить число оборотов коленчатых валов на 0 поз. согласно требованиям п.1 раздела 1. |  | 0,117 | 5 | Работа выполняется после вывода секции со стойла. Температура воды и масла перед запуском должна составлять не менее 40° |
| 11 | Проверить скорость вращения коленчатых валов дизеля по позициям. | Число оборотов должно соответствовать указанному в п.3 раздела 1. |  | 0,110 | 5 | Обращать внимание на устойчивость работы объединённого регулятора. |
| 12 | Топливную | При работающем дизеле выпол- |  | 0,149 | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | аппаратуру при работающем дизеле после ремонта осмотреть. | нить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 7 раздела 1. |  |  |  |  |

Оперативное время всего - 5,375 н×ч;

Средний разряд          - 3,47;

Инженер-технолог		      А.А.Шитов