УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 38 от 20.10.1993 г.                                        Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

“......” февраля 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 3

текущего ремонта ТР-1 вспомогательного оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть. | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек. Проверить исправность хомутов. 3. Проверить работу гидромеханического редуктора. 4. Осмотреть промежуточные соединения, проверить отсутствие стуков и биения. 5. Проверить работу вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. 6. Проверить плотность сальников Гетц водяных насосов (проса-чивание не более 10 капель в 1 мин.) |  | 0,219 | 5 | Работа выполняется до постановки тепловоза на стойло. Длительность разгона каждой гидромуфты не более 10 сек. |
| 2 | Продуть секции холодильника сжатым воздухом. |  | Подвод сжатого воздуха. | 0,120 | 2 | Работа выполняется при работающем дизеле вне стойла. |
| 3 | Проверить затяжку резьбовых соединений. | Проверить затяжку соединений хомутов, фундаментов агрегатов, крышек, стыков и фланцев трубопроводов. При необходимости пок- | Набор ключей, молоток смотровой лампа пе- | 0,259 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | репить и восстановить нарушенную шплинтовку. | реносная |  |  |  |
| 4 | Пластинчато-щелевые ФГО масла дизеля снять, после очистки на ме-сто установить. | Из корпуса фильтров выпускать шлам. | Ключ ро-жковый 17*19 мм, тара для переноски пакетов фильтров, ёмкость для сбора шлама. | 0,293 | 2 | Пластинчатые пакеты передаются для очистки в фильтровальное отделение заготовительного цеха. |
| 5 | Заменить фи-льтрующие элементы ФТО масла. | 1. Снять верхнюю крышку корпуса фильтра, вынуть пружину и цен-трирующий лист. 2. Фильтрующие элементы изъять, осмотреть центральный стержень. 3. Проверить состояние и затяжку штуцеров и сливной пробки. 4. Вложить в корпус новые фильтрующие элементы, вложить центрирующий лист, пружину, фильтр закрыть крышкой. | Набор ключей, ведро, лампа переносная | 0,390 | 3 |  |
| 6 | Проверить состояние промежуточных соединений. | 1. Осмотреть промежуточные валы, заменить при выявлении деформаций, трещин или скручивания. 2. Осмотреть муфты Харди и Перефлекс, на ощупь проверить отсутствие нагрева; проверить отсутствие трещин или надрывов. 3. Снять кожух вертикального вала привода вентилятора холодильника I контура, проверить состояние карданных и шлицевого соединений . 4. Произвести смазку карданов и шлицевого соединений вертикального вала привода вентилятора I контура (смазка ЖРО), запрессовывать до выдавливания из зазоров. 5. Проверить затяжку и фиксацию резьбовых соединений. | Набор ключей, молоток смотровой пассатижи, пресс- маслёнка, лампа переносная | 0,478 | 3 | Проверять отсутствие люфтов в карданных головках и шлицах, надёжность крепления хомутов карданов, отсутствие следов перегрева. В центровочных кольцах муфт Перефлекс смазку заменять при каждой разборке узла (смазка УС). |
| 7 | Осмотреть гидромеханический редук. | Проверить отсутствие утечек масла по уплотнениям валов и золотниковой коробке. Вручную | Молоток смотровой лампа | 0,043 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тор | проверить лёгкость проворачивания вала привода вентилятора лодильника | переносная |  |  |  |
| 8 | Кассеты кузовных фильтров снять, после очистки на место установить. | Кассеты возле главного генератора и двухмашинного агрегата при отсутствии загрязнений продуть сжатым воздухом без снятия. Перед установкой на место проверить исправность кассет и целостность уплотнений | Тележка, подвод сжатого воздуха. | 0,310 | 3 | Кассеты передавать для очистки и ремонта в фильтровальное отделение заготовительного цеха. |
| 9 | Кассеты воздухоочистителя турбокомпрессора снять, после очистки на место установить. |  | Тележка. | 0,163 | 3 | Кассеты для ремонта и очистки передаются в фильтровальное отделение заготовительного цеха. |
| 10 | Проверить состояние шахты холодильника. | 1. Открыть дверцы жалюзи, секции осмотреть, проверить состояние секций, обращая внимание на отсутствие утечек воды. 2. Осмотреть жалюзи, проверить плотность закрытия створок. Осмотреть рычажные системы привода. 3. Добавить в подшипники подпятника вентилятора холодильника I контура по 20 ÷ 25 гр. смазки ЖРО. | Лампа переносная, пресс-маслёнка. | 0,445 | 4 | Допускается “потение” уплотнений, но не течи. При наличии воздуха проверить чёткость работы приводов жалюзи. |
| 11 | Проверить состояние вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. | 1. Проверить затяжку фундаментных соединений насадки колёс на валах, целостность коробов. 2. Осмотреть гибкие воздуховоды, повреждения и неплотности устранить. 3. Добавить в подшипники по 10 ÷ 20 гр. смазки ЖРО. | Набор ключей, молоток смотровой пресс-маслёнка, шорный инструмент, лампа переносная. | 0,270 | 3 |  |
| 12 | Проверить состояние ремней привода двухмашинного агрегата и вентиляторов охла-ждения тяговых двигателей. | Проверить натяжение. Стрела прогиба при нагрузке 1 кгс должна составлять 12 ÷ 14 мм. Повреждённые ремни заменить, при недостаче установить новые комплекты. | Линейка, динамометр. | 0,060 | 4 | Замену ремней производить комплектно только новыми или с одинаковой степенью износа, разница длин ремней в комплекте не более 10 мм. |
| 13 | Очистить сли- | Отсоединить трубу от глушите- | Ключ рож | 0,845 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вную трубу глушителя. | ля, прочистить проволочным ершом, продуть сжатым воздухом. | ковый 60*70 мм, ёрш проволочный, проволока стальная. |  |  |  |
| 14 | Проверить уровень воды в расширительном баке. |  |  | 0,008 | 3 |  |
| 15 | Вспомогательное оборудование после ремонта при работающем дизеле осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 4 и 6 раздела 1. Устранить пропущенные неисправности. | Набор ключей. | 0,155 | 5 | Работа выполняется после вывода тепловоза со стойла. |

Оперативное время всего		-   2,328 н· ч;

Средний разряд			-   3,2;

Инженер-технолог				А.А.Шитов