| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 8 от 27.04.1998 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” ноября 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 31

деповского ремонта опорного узла ротора турбокомпрессора PDH-50v

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Опору разобрать. | 1.* Расстопорить предохранительные шайбы, отвернуть болты, снять крышку. 2.* Изъять внутренний пакет дистанционных прокладок. 3. Изъять из корпуса опоры подшипники со втулками. 4. Изъять из корпуса упругий пакет. 5.* Изъять наружный пакет дистанционных прокладок. 6. Спрессовать с подшипников наружные втулки. 7. Выпрессовать из подшипников внутреннюю втулку. | Ключ рожковый 17*19 мм, бородок, пассатижи, съёмники. | *0,224 **0,111 | 4 | Распаровка деталей одной опоры не допускается. Пакет перевязать бечевой во избежание распаровки. Пакет перевязать бечевой во избежание распаровки. При отсутствии ослаблений натяга, удовлетворительном состоянии подшипники со втулками допускается не распрессовывать. |
| 2 | Детали опоры очистить. | Значительные загрязнения удалить протиркой. Детали промыть в керосине последовательно в двух ваннах. После промывки детали протереть безворсовыми салфетками и продуть сжатым воздухом. | Ванны промывочные, камера продувочная, салфетки. | *0,146 **0,078 | 3 | Пакеты дистанционных прокладок не разъединять! Промывку подшипников осуществлять в бензине в двух ваннах. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проверить состояние подшипников. | 1. Подшипники осмотреть, проверить свободность хода. 2. Проверить отсутствие механических повреждений. При выявлении трещин или сколов в любой части, выкрашиваниях, вмятинах, задирах, рифлении, бринеллировании, раковин, следов побежалости, коррозии подшипник браковать. 3. Замерить радиальное биение (не более 0,1 мм) и осевую игру каждого подшипника. | Стенд ПР2205, лупа. | *0,062 **0,031 | 5 | Браковочные признаки согласно требованиям раздела 8.4 Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения ЦТ-330. В случае браковочной величины радиального биения или отношении осевой игры к радиальному биению более 7,5 подшипник браковать. |
| 4 | Проверить состояние пакетов дистанционных прокладок. | 1. Пластины осмотреть, забраковать перетёртые, с трещинами, выкрашиванием, деформированные 2. Проверить значения размеров Q, полученных при разборке турбокомпрессора. В случае, если величина Q, определённая при установленном опорном подшипнике, менее требуемой, вычислить величину поправки DQ = Qтр - Qф; набрать в пакете со стороны хвостовика пластин с суммарной толщиной, равной DQ, переставить их в пакет со стороны компрессора. В случае, если фактическая величина Q более требуемой, набрать в пакете со стороны компрессора пластин с суммарной толщиной, равной DQ, переставить их в пакет со стороны хвостовика. | Лупа, микрометр | *0,106 | 6 | Пластины одного пакета без надобности не разъединять. Повреждённые пластины заменять равными по толщине. Замер толщины пластин производить только микрометром. |
| 5 | Проверить состояние упругого амортизатора. | 1. Цилиндрические пластины ос-мотреть, повреждённые заменить. Проверить отсутствие в пакете заметных радиальных люфтов, пластины в пакете должны пере- | Микрометр, лупа, штангенцир-куль. | 0,053 | 5 | Замену пластин производить пла-стинами с равным диаметром и толщиной (при соблюдении требований п.1 настоя- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мещаться от руки с усилием, но без “прихватываний”. 2. В случае превышения радиального биения опоры, замеренного при разборке турбокомпрессора, подобрать наружную пластину с толщиной, обеспечивающей требуемое биение (0,40¸0,65 мм). |  |  |  | щего раздела Толщину пластин замерять только микрометром. |
| 6 | Проверить состояние корпуса и крышки | 1. Детали осмотреть, проверить отсутствие трещин, забоин, выработок. Проверить состояние резьбы болтов и гнёзд под них (у опоры со стороны компрессора). Детали с дефектами подлежат замене. 2. Замерить внутренний диаметр опоры, определить конусность (не более 0,03 мм) и овальность (не более 0,1 мм). | Лупа, нутромер. | *0,091 **0,053 | 5 | В случае замены корпуса повторять замер радиального биения опоры. Замерять в двух поясах и двух взаимно перпендикулярных плоскостях. |
| 7 | Проверить состояние внутренней и наружной втулок. | 1. Втулки осмотреть, при обнаружении трещин, задиров, выработок заменить. 2. Замерить диаметры посадочных поверхностей втулок и подшипников для определения посадок (натяг внутренних колец подшипников 0,02¸0,04 мм, натяг наружных втулок 0,01¸0,03 мм). 3. Проверить состояние резьбового хвостовика внутренней втулки, при износе резьбы или срыве хотя-бы одного витка втулку заменить. | Микрометр, нутромер, лупа. | *0,078 **0,042 | 5 | Замерять в двух взаимно перепендикулярных плоскостях, овальность не более 0,01 мм. У внутренней втулки опоры со стороны компрессора замерять посадочные места под обоими подшипниками. |
| 8 | Осмотреть смазочный диск и наружный лист. | 1. Проверить отсутствие механических повреждений, при обнаружении диск или лист заменить независимо от размера или места расположения дефекта. 2. Замерить диаметры посадочных поверхностей шейки вала ротора и смазочного диска, определить натяг диска на вале (0,01¸0,03 мм). 3. Проверить состояние резьбового хвостовика диска, в случае износа резьбы или срыве более одно- | Нутромер, микрометр лупа. | 0,033 | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | го витка диск заменить. |  |  |  |  |
| 9 | Опору собрать. | 1. Подшипники нагреть в масле до 90¸120°, напрессовать на внутреннюю втулку до упора в бурт. 2. Наружные втулки нагреть в масле до 120¸180°, напрессовать на подшипники. 3.* Вложить в корпус наружный пакет дистанционных прокладок. 4. Завести в корпус упругий пакет. 5. Завести в корпус собранный подшипниковый узел. 6.* Вложить в корпус внутренний пакет дистанционных прокладок. 7.* Зарыть корпус крышкой, закрепить болтами, равномерно обжимая детали внутри опоры, болты зафиксировать лепестками предохранительных шайб. 8. Проверить свободность вращения внутренней втулки. 9. Залить в подшипники свежего индустриального масла, провернув несколько раз внутреннюю втулку. | Ключ рожковый 17*19 мм, бородок, молоток слесарный электропечь. | *0,310 **0,166 | 5 | У опоры со стороны компрессора внутренние торцы втулок располагать в одной плоскости с внутренними торцами колец подшипников; у опоры со стороны турбины внутренний торец втулки располагать в одной плоскости в внутренним торцом подшипника. Под болты крышки укладывать только новые предохранительные шайбы. |

Оперативное время всего - *1,103/**0,567 н×ч;

Средний разряд          - *4,6/**4,5;

* - для опоры со стороны компрессора;

** - для опоры со стороны турбины;

Инженер-технолог				А.А.Шитов