| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 10 от 25.05.1998 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” ноября 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 32

сборки турбокомпрессора PDH-50v

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собрать ротор | 1. Ротор установить в оправу компрессорной частью вверх. 2. Одеть на вал ротора термоизолирующий экран в сборе со стенкой нагнетательной части. 3. Опорное кольцо рабочего колеса компрессора нагреть до 180¸200°, напрессовать на шейку вала до упора в бурт на роторе под термоизолирующим экраном. 4. Вложить шпонки в шпоночные пазы согласно маркировке. Рабочее колесо компрессора нагреть до макс. 150°; напрессовать на вал ротора до упора в опорное кольцо. 5. Заборник нагреть до макс. 150°, и напрессовать на вал до упора в галтель шейки вала под рабочим колесом. 6. Стопорное кольцо заборника нагреть до 180¸200°, напрессовать на вал до упора в заборник. 7. Ротор из оправы вынуть, перенести на козлы. | Оправа для роторов, козлы для роторов, чалочное приспособле-ние, электропечь, молоток слесарный наставка. | 0,584 | 5 | Сборка турбокомпрессора осуществляется только из заранее отремонтированных и индивидуально подобранных деталей. После балансировки ротора замена отдельных деталей категорически запрещается! При напрессовке соблюдать совпадение сборочных рисок. Соблюдать совпадение зубца на заборнике с соответствующим пазом на рабочем колесе. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установить направляющий аппарат. | 1. Аппарат вложит в корпус, соблюдая совпадение резьбовых гнёзд. 2. Наживить болты с новыми шайбами, равномерно подтянуть аппарат к корпусу, после чего затянуть болты окончательной затяжкой в три - четыре обхода и зафиксировать их вязальной проволокой. | Ключ рожковый 17*19 мм, молоток слесарный зубило, пассатижи. | 0,268 | 4 | Перед сборкой предварительно проверять чистоту привалочных поверхностей. При затяжке болтов соблюдать попарно-перекрё-стный порядок обхода. |
| 3 | Вставить ротор в корпус турбины. | 1. Корпус турбины установить на кантователь горловиной газовой полости вверх. 2. Ротор зачалить за хвостовик компрессорной части вала, поднять и осторожно завести хвостовик турбинной части вала ротора в горловину опоры. 3. Совместить отверстия стенки компрессорной части с резьбовыми гнёздами в корпусе турбины, завести стенку в горловину корпуса турбины. Наживить четыре диаметрально противоположных болта, равномерно подтянуть стенку к корпусу турбины. Завернуть остальные болты и затянуть их окончательной затяжкой в три - четыре обхода. | Ключ рожковый 17*19 мм, рым-болт, чалочное приспособление, монтировка, кантователь. | 0,179 | 5 | Перед заведением ротора тща-тельно проверять вертикальность оси корпуса. Перед установкой ротора проверять наличие и качество запрессовки втулок лабиринтов масляной полости. Избегать деформаций гребней лабиринтного уплотнения газовой полости при опускании ротора в корпус. Соблюдать попарно-перекрёстный порядок обхода. |
| 4 | Установить корпус компрессора. | 1. Корпус компрессора зачалить, подвести к кантователю, развернуть до свободного прохода стягивающих шпилек в корпусе компрессора в гнёзда корпуса турбины, осторожно опустить корпус компрессора на корпус турбины. 2. Наживить на шпильки гайки с новыми шайбами, затянуть предварительной затяжкой, затем окончательной в три - четыре обхода. | Ключ рожковый 17*19 мм, чалочное приспособление, кантователь, монтировка. | 0,334 | 4 | Проверять чистоту привалочных поверхностей. При затяжке соблюдать попарно-перекрёстный порядок обхода. |
| 5 | Установить обойму опоры со стороны компрессора. | Обойму завести в гнездо, совместив резьбовые отверстия в обойме и корпусе компрессора. Наживить болты с шайбами, равномерно подтянуть обойму в гнез- | Ключи рожковые 14*17; 17*19 мм, монтировка. | 0,115 | 4 | Перед установкой проверять наличие и качество запрессовки лабиринта масляной ванны. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | де, затянуть болты в два - три обхода и зафиксировать. |  |  |  |  |
| 6 | Замерить размер Qmax в опоре со стороны турбины. | 1. Турбокомпрессор перекантовать, установив ротор горизонтально. 2. Сдвинуть ротор в стороны компрессора на максимальную величину. 3. Замерить расстояние от поверхности привалки крышки опорного узла до упорного бурта подшипника на вале ротора. 4. Из полученной величины вычесть чертёжную величину зазора F между рабочим колесом компрессора и диффузором (0,8¸1, мм). Q = Qmax - F; | Кантователь, монтировка, штангенглубино-мер | 0,192 | 5 | Зазор между колесом компрессора и диффузором должен быть полностью выбран. |
| 7 | Установить опорный узел со стороны компрессора. | 1. Одеть опорный узел на хвостовик вала ротора, предварительно вложив шпонку в паз. 2. Навернуть на хвостовик вала защитный колпачок. На привалке крышки закрепить приспособление, закрепить его со втулкой подшипников, запрессовать подшипники до упора втулки в бурт вала. | Приспособление для запрессовки опор. | 0,100 | 4 |  |
| 8 | Замерить размер Q в опоре со стороны турбины. | 1. Сдвинуть ротор в сторону турбины на максимальную величину 2. Замерить размер Q согласно требованиям п.3 раздела 6. 3. Сравнить полученную величину с размером Q, вычисленным в разделе 6 (должна уложиться в вычисленных пределах). | Монтировка, штангенглубино-мер. | 0,100 | 5 | При выходе полученной величины размера Q за пределы величины Q, определённой в разделе 6, произвести регулировку толщины пакетов дистанционных прокладок в опоре со стороны компрессора. |
| 9 | Установить опорный узел со стороны турбины. | Выполнять порядком, аналогично указанному в разделе 7. После установки обоих опор проверить свободность вращения ротора. | Приспособление для зап-рессовки опор. | 0,100 | 4 |  |
| 10 | Замерить зазоры в подшипниках, осевой разбег ротора и радиальный | 1. Закрепить на одном из хвостовиков вала приспособление для проверки радиального биения, проверить биение шейки вала по индикатору (0,40¸0,65 мм). | Приспособления для замеров радиального биения и осевого | 0,170 | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зазор между колесом турбины и направляющим аппаратом. | Аналогичным образом проверить радиальное биение второй опоры. 2. Закрепить на хвостовике вала приспособление для проверки осевого разбега ротора, проверить величину разбега (0,14¸0,21 мм). 3. Щупом замерить радиальные зазоры между колесом турбины и направляющим аппаратом (1,0¸1,2 мм). | разбега ротора, набор щупов. |  |  | Осевое усилие при замере разбега 60 кгс. Замерять не менее, чем в четырёх точках. |
| 11 | Установить смазочные диски. | 1. Диски нагреть до 180¸200°. 2. Вложить шпонки в канавки, диски напрессовать до упора во втулки опорных узлов. 3. На гнезде одного из болтов крепления обойм подшипников закрепить приспособление для предотвращения проворачивания ротора. 4. Затянуть торцовые гайки и контр-гайки на хвостовиках ротора | Ключ рожковый 14*17 мм, ключ торцовый 41 мм, электропечь, молоток слесарный наставка, приспособление для фиксации ротора. | 0,265 | 4 |  |
| 12 | Закрыть подшипниковые узлы опор. | 1. Установить отражатели, завернуть и застопорить болты крепления обойм подшипников. 2. Поставить на место крышки на новых уплотнениях. 3. Завернуть сливные пробки крышек опор с новыми уплотнениями. | Ключи рожковые 14*17; 30*32 мм | 0,333 | 3 |  |
| 13 | Залить в опоры масло. | Заливать по 2 л в опору, после заправки завернуть заправочные пробки. | Ключ рожковый 30*32 мм, гусак заправочный. | 0,078 | 2 | Масло индустриальное И-30. |
| 14 | Установить воздухоочиститель. | Установить корпус, закрепить и застопорить гайки. Установить кассеты, затянуть барашковые гайки. | Ключ рожковый 14*17 мм. | 0,201 | 3 |  |

Оперативное время всего - 3,019 н×ч;  Средний разряд - 4,2;

Инженер-технолог			А.А.Шитов