| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” декабря 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 33

технического обслуживания установки конденсаторного запуска тепловозного дизеля

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Батарею конденсаторов разрядить. | 1. Отсоединить один из кабелей от аккумуляторной батареи. 2. Включить рубильник аккумуляторной батареи, затем прожектор, буферные фонари, сигналы ограждения, подкузовное освещение, освещение кабины, ВВК, дизельного помещения, двигатель калорифера. 3. Проконтролировать полный разряд конденсаторов но нулевому показанию вольтметра “Нап-ряжение вспомогательного генератора”. | Ключ торцовый с изолированной рукояткой | 0,198 | 3 | Отсоединение кабелей осуществлять при выключенном рубильнике аккумуляторной батареи, торцовым ключом с изолированной рукояткой. Отсоединённую клемму кабеля изолировать и фи-ксировать в поло-жении, исключа-ющем касание ка-ких либо деталей. |
| 2 | Систему конденсаторного запуска осмотреть. | 1. Осмотреть батарею конденсаторов, проверить целостность корпусов, затяжку соединений клемм и крепёжных хомутов. 2. Осмотреть кабели и провода, проверить целостность изоляции, надёжность крепления хомутов и затяжки контактных соединений. 3. Осмотреть ограничительный резистор, проверить отсутствие признаков перегрева. | Отвёртки, набор ключей, лампа переносная, ветошь. | 0,217 | 4 | Хомуты крепления корпусов конденсаторов должны располагаться не далее 25 мм от днищ. Корпуса конденсаторов не должны нести никакой нагрузки. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Осмотреть зарядный блок с разрядным диодом и тиристором. 5. Осмотреть кнопку “Подготовка запуска”, проверить крепление на панели. 6. Батарею конденсаторов, ограничительный резистор, зарядный блок очистить от пыли и загрязнений. |  |  |  |  |
| 3 | Замерить сопротивление изоляции блока конденсаторов. | Отсоединить от блока конденсаторов кабели с обеих сторон. Мегомметром на 500 В замерить сопротивление изоляции относительно “массы” (не менее 2 МОм). | Ключ рожковый 17*19 мм, мегомметр 500 В. | *** 0,095 | 4 | Работа выполняется при ТР-1. Перед замером изоляции конденсаторы должны быть полностью разряжены. Запрещается использование мегомметров с напряжением выше 500 В. |
| 4 | Проверить работоспособность установки конденсаторного запуска. | 1. Подсоединить все отсоединённые провода и кабели. 2. Подключить на выводы батареи конденсаторов вольтметр постоянного тока. 3. Кратковременно нажать кнопку “Подготовка запуска”, по вольтметру проверить рост напряжения на конденсаторах - должно подняться выше напряжения аккумуляторной батареи. 4. Запустить дизель установленным порядком. После включения контакторов “Д” контролировать падение напряжение на конденсаторах (до напряжения на аккумуляторной батарее). 5. По окончании запуска проверить напряжение на конденсаторах - не должно повышаться. | Набор ключей, вольтметр магнитоэлектрический. | * 0,045 **,*** 0,092 | 5 | Работа выполняется после вывода тепловоза со стойла. Работа п.2 выполняется только на ТО-3 и ТР-1. Контроль роста и падения напряжения на конденсаторах по вольтметру выполняется только на ТО-3 и ТР-1. Работа п.5 выполняется только на ТО-3 и ТР-1. |

* - для ТО-2	Оперативное время всего - *0,460/**0,507/***0,602 н×ч

** - для ТО-3	Средний разряд          - *3,6/**,***3,8;

*** - для ТР-1

Инженер-технолог			А.А.Шитов