| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 25 от 10.11.1994 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” декабря 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 34

текущего ремонта ТР-2 дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снять турбокомпрессор. | 1. Рассоединить болты соединения с выхлопными коллекторами. Патрубки соединения коллекторов с турбокомпрессором задвинуть в газоприёмную часть на возможно большую глубину. 2. Отсоединить трубку слива нефтепродуктов из выхлопного тракта. 3. Зачалить патрубок соединения турбины с глушителем, болты раскрепить, патрубок снять. 4. Зачалить патрубок нагнетательного воздуховода между компрессором и воздухоохладителем, болты раскрепить, воздуховод снять. 5. Отсоединить водяные трубопроводы. 6. Турбокомпрессор зачалить, раскрепить соединения с консолью и снять. 7. Вынуть из газоприёмного корпуса патрубки выхлопных коллекторов с уплотнительными кольцами. | Набор ключей, молоток слесарный бородок, чалочное приспособление. | 0,917 | 3,7 | Работа выполняется после снятия секции крыши капота. Отверстия в местах подсоединения воздуховода и выхлопных патрубков закрыть крышками. Отверстия в местах отсоединенённых труб закрыть заглушками. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Снять выхлопные коллекторы. | 1. Зачалить колено выхлопного коллектора 1 цилиндра. Вывернуть болты фланца у крышки 1 цилиндра, вывести из соединения с частью коллектора 4 и 5 цилиндров и снять с дизеля. 2. Зачалить коллектор 2-3 цилиндров, ослабить, а затем вывернуть болты, развести соединения с коллектором 6 цилиндра и снять с дизеля. 3. Зачалить коллектор 4-5 цилиндров, ослабить и отвернуть болты фланцев, коллектор снять. 4. Зачалить коллектор 6 цилиндра, ослабить и отвернуть болты фланца, коллектор снять. | Ключи рожковые 10*12; 22*24 мм, чалочное приспособление. | 0,943 | 3 | Для избежания деформации фланцев болты вначале ослабить на одинаковое количество граней Обвязку при зачаливании прои-зводить через резиновые проклад-ки. |
| 3 | Снять нагнетательный коллектор. | Коллектор зачалить в двух точках, ослабить и распустить болты фланцев, коллектор снять. | Ключи рожковые 14*17; 22*24 мм, чалочное приспособление. | 0,443 | 3 | Зачаливание производить между патрубками 1-2 и 5-6 цилиндров. Перед отворачиванием болты ослабить на всех фланцах на одинаковое количество граней. |
| 4 | Снять воздухоохладитель. | 1. Отсоединить фланцы водяных трубопроводов. 2. Ослабить фундаментные болты, воздухоохладитель снять. 3. Вывернуть фундаментные болты, воздухоохладитель снять. | Набор ключей, чалочное присособление. | 0,933 | 3 | Отверстия в местах отсоединённых трубопроводов и воздушных горловин закрывать заглушками. |
| 5 | Разобрать водяные трубопроводы II контура. | 1. Рассоединить дюритовые соединения. 2. Разобрать фланцевые соединения с водяным насосом, теплообменником и воздухоохладителем, снять трубы подвода воды к воздухоохладителю. 3. Разобрать хомуты под теплообменником, трубы снять. | Набор ключей. | 0,362 | 3 |  |
| 6 | Снять ручной водяной насос |  | Набор ключей. | 0,102 | 3 |  |
| 7 | Снять трубу вентиляции |  | Набор ключей. | 0,018 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | картера. |  |  |  |  |  |
| 8 | Снять трубку слива нефтепродуктов из телескопического соединения выхлопного коллектора с турбокомпрессором |  | Набор ключей. | 0,018 | 3 |  |
| 9 | Снять трубу маслопровода резервного бачка. |  | Набор ключей. | 0,070 | 3 | Участок маслопровода, прилегающий к картеру. |
| 10 | Снять теплообменник. | 1. Рассоединить фланцы и штуцеры маслопроводов. 2. Рассоединить дюритовое соединение водяной трубы с холодильником, разобрать фланцевое соединение, трубу снять. 3. Теплообменник зачалить, снять хомуты с кронштейнов, теплообменник с дизеля снять. | Набор ключей, молоток слесарный чалочное приспособление. | 0,590 | 4 | Работа выполняется после снятия секции капота над дизелем и снятия датчика температуры воды II контура. Обвязку чалочными тросами производить в двух точках между днищами и фланцами маслопроводов. |
| 11 | Снять задний стояк из верхнего масляного коллектора. |  | Набор ключей. | 0,070 | 3 |  |
| 12 | Снять трубки маслопроводов к масляным фильтрам центробежному и тонкой очистки. |  | Набор ключей. | 0,036 | 3 |  |
| 13 | Снять водяной насос I контура. | 1. Снять крышку лючка на передней плите, проверить боковой зазор в зубьях шестерён привода насоса по свинцовой выжимке (0,16¸0,25 мм). 2. Разобрать дюритовое соединение. Рассоединить фланцы, снять патрубок нижнего водяного коллектора. 3. Насос зачалить. Выбрать провисание троса, распустить гайки крепления насоса к передней пли | Набор ключей, монтировка, чалочное приспособление, штангенциркуль, проволока свинцовая валопроворотка. | 0,675 | 4 | После снятия насоса отверстие в плите закрывать временной крышкой. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | те, равномерным покачиванием вывести из зацепления приводные шестерни, насос снять. |  |  |  |  |
| 14 | Снять центробежный масляный фильтр. | Раскрепить соединение кронштейна с блоком дизеля, центрифугу снять. | Ключ рожковый 17*19 мм, бородок, молоток. | 0,102 | 3 | Фильтр снимать вместе с кронштейном. |
| 15 | Снять водяной насос II контура. | 1. Проверить боковой зазор в зубьях шестерён привода насоса по свинцовой выжимке (0,12¸0,25 мм). 2. Разобрать дюритовое соединение 3. Распустить гайки крепления насоса к плите, слегка покачивая, вывести из зацепления приводные шестерни, насос снять. | Набор ключей, монтировка, проволока свинцовая штангенциркуль, валопроворотка. | 0,503 | 4 | Работа выполняется после снятия центробежного масляного фильтра вместе с кронштейном. После снятия насоса отверстие в плите закрыть временной крышкой. |
| 16 | Снять нижний водяной коллектор. | 1. Коллектор зачалить, слегка натянуть трос. 2. Снять гайки фланцев патрубков соединения с блоком, коллектор осторожно сдвинуть по шпилькам и снять. | Набор ключей, чалочное приспособление, монтировка. | 0,333 | 3 | Отверстия в блоке закрывать временными заглушками. |
| 17 | Снять верхний водяной коллектор. | 1. Отсоединить термосифонную трубку. 2. Разобрать дюритовое соединение с трубопроводом шахты. 3. Снять трубки отвода воды от калорифера и обогреваемой ступеньки. 4. Коллектор зачалить, выбрать провисание тросов. 5. Распустить гайки фланцев соединения с крышками цилиндров, коллектор снять. | Набор ключей, чалочное приспособление. | 0,535 | 3 |  |
| 18 | Снять крышки цилиндров. | 1. Снять крышки клапанных коробок, отвернуть гайки шпилек, снять кожухи клапанных коробок. 2. Снять водяные переходники. 3. Отсоединить штуцеры верхнего масляного коллектора. 4. Раскрепить хомуты, разобрать | Набор ключей, спецключ, чалочное приспособление, штангенциркуль. | 2,790 | 4 | Работа выполняется после демонтажа деталей топливной аппаратуры. Распаровка крышек по цилиндрам без надобности не допускается. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | гибкие соединения половин кожухов штанг толкателей. 5. Вывернуть индикаторные краны. 6. Ослабить гайки крепления крышки (в несколько обходов), затем снять. 7. Ввернуть в крышку два рыма, крышку зачалить и снять. Выше указанным порядком внять все крышки. Открытые части шпилек закрыть колпачками. 8. Замерить толщину медных прокладок под крышками, навесить бирки с обозначением толщины и номера цилиндра. Величину замеров использовать при регулировке камеры сжатия. |  |  |  | Ослабление производить попарно-перекрёстным порядком с ослаблением каждой гайки на 1/2 грани (за первый обход). По прохождении первого обхода дальнейшее ослабление гаек производить на одну грань за обход. После снятия крышки гайки навернуть на “свои” шпильки. |
| 19 | Снять верхний масляный коллектор. | 1. Отсоединить и снять трубки подвода масла к клапанным коробкам. 2. Отсоединить коллектор от переднего стояка, коллектор с дизеля снять. 3. Отсоединить передний стояк от маслораспределительной коробки, снять стояк с дизеля. | Набор ключей. | 0,233 | 3 | Штуцеры после снятия трубы заворачивать в “свои” гнёзда. |
| 20 | Изъять шатунно-поршневые комплекты. | 1. Удалить слой нагара из верхних частей рабочих поверхностей цилиндровых втулок. 2. Осмотреть места выбегов поршневых колец, при наличии гребней осторожно вывести их. 3. Вывести поршень разбираемого цилиндра в ВМТ. 4. Расшплинтовать гайки шатунных болтов, ослабить болты в несколько приёмов (не более одной грани за приём). Крышку шатунного подшипника вместе с болтами и гайками осторожно изъять из дизеля. | Спецключи, шаберы, шкурка шлифовальная, молоток слесарный, бородок, чалочное приспособление, приспособление для демонтажа пор-шней, ва-лопрово-ротка, лампа пе-реносная, ветошь. | 5,070 | 4 | Порядок демонтажа поршней с шатунами: 1 - 6 - 2 - 5 - 3 - 4. При зачистке нагара поршень очищаемого цилиндра вывести ниже места выбега поршня, на поршень уложить картонный круг с диаметром, равным диаметру цилиндра для сбора кокса. Избегать попадания частиц кокса и металлических опилок в зазор между поршнем и втул- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. В верхнюю часть поршня закрепить приспособление для монтажа поршня в цилиндре. 6. Приспособление на поршне зачалить, поршень с шатуном осторожно изъять из цилиндра, избегая ударов о цилиндровую втулку и уложить на стеллаж. Скрепить разобранный шатунный “своими” болтами и гайками согласно маркировке. На изъятый поршень с шатуном навесить бирку с номером цилиндра. 7. Шатунную шейку коленчатого вала протереть, покрыть чистым моторным маслом, обвернуть чистой бумагой и обвязать шпагатом. Выше упомянутым порядком изъять все поршни с шатунами. |  |  |  | кой. Зачистку гребней в местах выбега колец осуществлять шабером и шкуркой на масле. Запрещается ложить изъятый поршень с шатуном на пол или верстак (только на специальный стеллаж). Распаровка шатунных болтов с гайками и шатунами не допускается. |
| 21 | Блок и картер осмотреть и отремонтировать. | 1. Произвести очистку снаружи и доступных местах изнутри, промыть маслосборник.. 2. Блок и картер осмотреть. Проверить состояние сварных швов. Выявленные трещины устранить сваркой. Места “потения” или течей охлаждающих полостей устранить проваркой мастикой “холодная сварка”. 3. Проверить затяжку гаек сшивных шпилек, затяжку и стопорение болтов опорных узлов дизеля. Допускается оставление в работе дизеля не более, чем с двумя не радом расположенными оборванными сшивными шпильками с каждой стороны дизеля. Оборванных анкерных шпилек не допускается. 4. Магнитные ловушки маслосборника очистить, проверить отсутствие металлических частиц, обмыть, насухо вытереть. 5. Проверить состояние картерных | Шабер, набор ключей, молоток смотровой стенд оп-рессовоч-ный, лампа паяльная, лампа переносная, калибры резьбовые, ветошь. | 2,075 | 5 | Особое внимание уделять состоянию сварных швов верхнего и нижнего поясов блока. Заварку трещин выполнять согласно требованиям п.п. 2.5.3 и 2.5.4 Инструкции по сварочным и наплавочным ра-ботам ЦТ-336. При отсутствии средства “холод-ная сварка” использовать эпоксидную мастику (на 100 гр. смолы ЭД6 15 гр. дибутилфталата, по 25 гр. алюминиевой пудры и слюдяной пыли). Дефектное место зачистить до металлического бле-ска, обезжирить ацетоном, наложить мастику и нагреть паяльной лампой до расплавления и заполнения всех |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | люков. Очистить привалочные поверхности, мелкие заусенцы запилить. Осмотреть крепёжные коромысла, изогнутые, с трещинами и сколами заменить. При необходимости изношенные поверхности наплавить с последующей механической обработкой. 6. Проверить состояние шпилек крепления цилиндровых крышек. Шпильки изношенные, с трещинами, потёртостями, коррозией, срывом хотя-бы одного витка резьбы заменить. Проверить состояние резьбы калибрами (классом не ниже 3). 7. Осмотреть шпильки крепления прочих узлов. Ослабшие, изношенные, деформированные, при срыве хотя-бы одного витка резьбы, вывернуть и заменить. При необходимости гнёзда рассверлить до следующего стандартного диаметра с нарезкой резьбы и постановкой ступенчатой шпильки. 8. Проверить затяжку прочих резьбовых соединений, не подлежащих разборке. |  |  |  | пор. Приготовленная мастика должна быть использована в течение 25 мин. В случае устранения неплотностей после ремонта водяные полости опрессовать водой температурой 60¸70° давлением 3 кгс/см2 в течение 3 мин. При замене шпилек вворачивать их в блок с моментом затяжки 45 кгм. После установки крышки на новую шпильку произвести затяжку всех гаек установленным порядком (см. разд. 34), после чего полностью отпустить все гайки, вновь повторить окончательную затяжку, затем нанести новые клейма на шпильку и гайку. |
| 22 | Цилиндровые втулки осмотреть и отремонтировать. | 1. Удалить из внутренних поверхностей втулок остатки нагара. 2. Осмотреть рабочие поверхности. Допускается оставление в работе втулок, имеющих на зеркале риски и мелкие задиры глубиной не более 0,5 мм и общую площадь не более 50 см2 на втулку. В случае выявления подплавленных мест, трещин, рисок и задиров с размерами более указанных выше, втулку выпрессовать и заменить. 3. Мелкие риски и задиры, не требующие браковки втулки и не имеющие следов подплавления, | Шабер, шкурка шлифовальная, нутромер, плита притирочная, лампа переносная, зеркало. | 6,490 | 5 | Ремонт втулок выполняется без выпрессовки из блока. Выпрессовку производить то-лько при необхо-димости, перед выпрессовкой нанести контрольные совпадающие риски на торце втулки и блоке и клеймо с номером цилиндра. Допускается исправление наработка от выбега |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а также наработки в местах выбега поршневых колец, вывести шабером до плавных переходов. 4. Измерить внутренний диаметр втулок в двух взаимно перепендикулярных плоскостях (поперёк и вдоль оси блока) и в трёх поясах по высоте. Овальность и конусность втулки, бывшей в работе - не более 0,40 мм, новой - не более 0,08 мм. Диаметр втулки в зоне наибольшего износа - не более 310,60 мм. 5. Осмотреть посадочный пояс верхнего бурта по цилиндровую крышку. При необходимости произвести притирку (ширина притирочного пояса не менее 2 мм). |  |  |  | поршневых колец высотой не более 0,15 мм. Верхний пояс измерения находится в месте выбега двух первых поршневых колец при нахождении поршня в ВМТ, средний - в месте выбега этих-же колец при нахождении поршня в НМТ, нижний - выше торца втулки на 10¸15 мм. При наличии раковин или неровностей втулку выпрессовать, бурт проточить, проверить шаблоном и притереть. |
| 23 | Проверить состояние коренных подшипников. | 1. Проверить затяжку гаек и контргаек распорных комплектов, проверить надёжность фиксации контргаек и состояние лепестковых шайб. 2. Осмотреть коренные вкладыши, проверить положение стыков и отсутствие признаков выдавливания заливки. 3. Осмотреть распорные комплекты. Особое внимание уделять целостности торцовых сферических поверхностей, отсутствию трещин и сколов. 4. Осмотреть крышки, проверить отсутствие трещин. 5. Произвести замеры зазоров “на масло” и провисание коренных шеек коленчатого вала (зазоры “на масло” 0,15¸0,35 мм, провисание - не более 0,03 мм). 6. Произвести замеры зазоров “в усах” коренных подшипников (0,12¸0,28 мм). | Набор ключей, молоток смотровой комплекты щупов, лампа пе-реносная. | 0,603 | 5 | Работа выполняется при пробоксовке коленчатого вала. Разница в величине зазоров у одного вала не более 0,1 мм. Разность зазоров ме-жду шейкой и ве-рхним вкладышем при замере с двух сторон не более 0,05 мм. Замеры согласно п.6 производятся |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7. Замерить разбег коленчатого вала по упорному подшипнику (0,55¸0,80 мм). 8. Проверить прилегание вкладышей к постелям (шуп 0,05 мм не проходит). |  |  |  | на расстояниях по 30 мм от плоскостей разъёма. |
| 24 | Коленчатый вал осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть шатунные шейки, проверить отсутствие рисок, задиров и трещин. Допускается оставление на рабочих поверхностях шеек следующих дефектов: - двух забоин на одной шейке общей площадью не более 200 мм2 и глубиной не более 2 мм. - волосовин не более 7 шт. на одной шейке длиной до 8 мм, расположенных под углом к оси вала не более 45° или не более 2 шт. на одной шейке длиной до 20 мм, расположенных под углом не более 20° к оси вала. - неметаллических включений диаметром 0,5¸1,5 мм одной группой до 15 точек. 2. Осмотреть галтели шеек, проверить отсутствие трещин. 3. Осмотреть противовесы, проверить надёжность крепления и контровки. 4. Осмотреть заглушки масляных полостей шеек, проверить состояние стяжных шпилек с гайками, их затяжку и фиксацию. Дефектные крышки и уплотнения заменить. 5. Замерить развал щёк шестого колена (не более 0,05 мм). | Лампа переносная, лупа, молоток смотровой приспосо-бление для замера развала щёк коленчатого вала, набор надфилей, машинка шлифовальная с войлочным кругом, валопроворот-ка, салфетки. | 1,019 | 6 | Площадь одной забоины не должна превышать 120 мм2. Острые кромки и края забоин скру-глить ручной опи-ловкой и запо-лировать для обе-спечения плавного перехода на цилиндрические поверхности. Не допускается расположение во-лосовин цепочкой более 3 шт. и длиной цепочки более 8 мм. Площадь группы включений не более 6 см2. В четырёх положениях через 90° поворота коленчатого вала. |
| 25 | Проверить состояние маслопровода в картере. | Осмотреть маслопровод и маслоподводящие трубки коренных подшипников. Проверить отсутствие трещин | Набор ключей, молоток смотровой стенд оп- | 0,367 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | или вмятин. Заглушить маслопровод с одной стороны, опрессовать давлением 8 кгс/см2 в течение 5 мин, проверить отсутствие утечек по неплотностям трубок и штуцеров. | рессовоч-ный, лампа перено-сная. |  |  | “Потения” не допускается. |
| 26 | Проверить состояние антивибратора и привода насосов. | Открыть лючок, при пробоксовке произвести осмотр, проверить состояние и свободность качания маятников. Осмотреть крышки отсеков маятников, проверить наличие, затяжку и фиксацию болтов крепления крышек. Осмотреть зубья шестерён, при наличии мелких сколов острые кромки запилить и скруглить. | Набор ключей, лампа пе-реносная, набор напильни-ков и над-филей, ва-лопрово-ротка. | 0,397 | 4 | Отколы зубьев шестерён не более 10 % длины зуба. Мелкие шероховатости допускаются на площади не более 25 % поверхности конта-кта при глубине до 0,5 мм (одино-чные язвочки - до 1,0 мм). |
| 27 | Проверить состояние кулачкового вала привода клапанов и то-пливных насосов. | 1. Снять все крышки отсека, осмотреть секции вала и толкатели клапанов. Осмотреть рабочие поверхности кулачков и роликов, корпуса толкателей. 2. Проверить затяжку соединений фланцев, проверить отсутствие ослаблений призонных болтов. Проверить надёжность стопорения гаек. 3. Проверить зазоры “на масло” в подшипниках (0,10¸0,20 мм). 4. Проверить разбег кулачкового вала (0,10¸0,35 мм). 5. Маслоподводящие трубки снять, отжечь, промыть керосином под давлением, осмотреть. Имеющие дефекты или вмятины глубиной более 15 % сечения, заменить. | Набор ключей, молоток смотровой лампа пе-реносная, набор щупов, микрометр, монтировка. | 1,595 | 5 | Крышки отсека закрывать после контрольной прокачки масляной системы. Проверять при помощи индикатора. Браковочные зазоры и разбег устранять подбором вкладышей. |
| 28 | Проверить состояние привода кула-чкового вала. | Открыть боковую крышку привода распределительного вала, ос-мотреть шестерни, проверить сос-тояние соединений фланцев якоря главного генератора и коленчатого вала, проверить ориентировку смазочного сопла и состояние смазочных трубок. | Набор ключей, молоток смотровой лампа пе-реносная. | 0,277 | 4 | Зубья шестерён ремонтировать согласно требованиям раздела 26 (графа 7). Крышку отсека закрывать после контрольной прокачки масляной системы. |
| 29 | Осмотреть ма-сляный насос. | Произвести очистку и внешний осмотр, проверить крепление насоса к картеру, крепление задней и передней крышек к корпусу и крыш | Набор ключей, молоток смотровой лампа пе- | 0,073 | 4 | При необходимости насос отремонтировать со снятием с дизеля. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ки отсека промежуточной шестерни. Проверить отсутствие признаков утечек масла. | реносная. |  |  |  |
| 30 | Произвести ремонт и очистку центробежного ФТО масла. | 1. Фильтр разобрать. Снять крышку, отвернуть осевую гайку, вынуть ротор. 2. Ротор с сеткой очистить и промыть, проверить отсутствие металлических частиц. Сопла прочистить и продуть. Протереть днище ротора и отражатель. 3. Проверить состояние резиновых уплотнений, протереть, изношенные, повреждённые заменить 4. Осмотреть втулочные подшипники, проверить состояние рабочих поверхностей и качество запрессовки. Замерить диаметры рабочих поверхностей оси и втулочных подшипников, вычислить зазор (0,06¸0,20 мм). 5. Очищенный ротор установить на место, проверить свободность вращения от руки. | Набор ключей, молоток слесарный пассатижи, наставка, ванна промывочная, камера продувочная, скребки, микрометр нутромер, салфетки. | 0,315 | 4 | Протирку деталей осуществлять салфеткой с подрубленными краями. В случае механической обработки ротора проверять его статический дисбаланс (не бо-лее 5 гр×см). |
| 31 | Осмотреть трубопроводы не подлежащие разборке и снятые. | 1. Трубы осмотреть, проверить отсутствие трещин, глубоких вмятин, изгибов. Обнаруженные трещины сварных швов фланцев разделать с удалением направленного металла, заварить вновь. Изношенные места фланцев наплавить с последующей обработкой. Трещины в стенках водяных труб заварить. 2. Снятые трубы очистить. Маслопроводы промыть изнутри керосином под давлением. 3. Проверить состояние резьбы накидных гаек и штуцеров, с изношенной или сорванной резьбой заменить. 4. Осмотреть бурты в местах поста- | Набор ключей, нож сапожный, ша-бер, молоток слеса-рный зубило, сварочное оборудование, ма-шинка шлифовальная, ветошь. | 0,333 | 4 | Допускается наличие вмятин, не сопровождаемых трещинами, на глубину не более 1/5 диаметра трубы. Сварочные работы на стальных трубах производить газовой сваркой с прутком Св-08. Ремонт труб с использованием сварки и механической обработки производить со снятием с дизеля. Заварка вмятин, мест коррозии, приварка заплат не допускается. После сварочных работ трубу опрессовать в течение 2 мин., масляную давлени |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | новки дюритовых рукавов, изношенные места наплавить с последующей обработкой. 5. При необходимости произвести подгонку труб по местам установки с целью недопущения напряжённого состояния в местах соединения фланцев и стыков. 6. Осмотреть дюритовые рукава. Имеющие надрывы, потёртости, раздавленные заменить. Внутренний диаметр рукавов должен быть на 0,5¸1,0 мм меньше наружного диаметра трубопровода. Новые рукава отрезать с учётом расположения хомутов на расстоянии не менее 10 мм от края шланга. Осмотреть хомуты. Имеющие трещины, острые углы в изгибах, надрывы, вмятины, сорванную резьбу на винтах заменить. |  |  |  | ем 15 кгс/см2, водяную или сливную 5 кгс/см2. Заварка трещин труб, работающих под давлением, не допускается. После сварочных работ наружные поверхности труб и фланцев зачистить и окрасить эмалью ПФ-115, серой с ободками у фланцев; на водяных трубах ободки зелёного цвета, масляных - коричневого. У дюритовых соединений минимальное расстояние между торцами труб 5 мм, без перекосов и заметной несоосности. |
| 32 | Осмотреть крепёжные детали. | Болты, гайки и шайбы осмотреть. При срыве резьбы (хотя-бы одного витка), её износе, разработке граней головок болтов и гаек, трещинах, сколах, выработках и прочих дефектах детали подлежат замене. Шайбы изломанные, перетёртые, потерявшие упругость, заменить. Осмотреть хомуты и скобы, при выявлении износа, надрывов, трещин заменить. Незначительные деформации выправить. Исправные детали очистить и протереть. | Калибры резьбовые молоток слесарный плоскогубцы, ванна промывочная, ветошь. | 0,500 | 4 |  |
| 33 | Шатунно-поршневые комплекты отремонтированные на место установить. | 1. У подготовленного к установке шатунно-поршневого комплекта разобрать шатунный подшипник, щёткой очистить зубчатые привалочные поверхности разъёма на нижней головке шатуна, устранить мелкие забоины. Продуть сжатым воздухом масляный канал в шатуне. 2. Снять с шатунной шейки коленчатого вала под собираемым цилиндром защитную обвёртку, шейку очистить и протереть сал- | Спецключ молоток слесарный бородок, приспособление для демонта-жа поршней, щётка жёсткая, скоба микрометрическая, подвод сжатого воздуха, | 5,430 | 5 | Распаровка шатунно-поршневых комплектов с цилиндрами без надобности не допускается. Монтаж поршней с шатунами выполнять в порядке: 1 - 6 - 2 - 5 - 3 - 4. Разновес комплектов в сборе по дизелю не более 2,0 кг, разновес по шатунам не более |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феткой, смоченной в бензине. 3. Развернуть замки поршневых колец на поршне до взаимного смещения замков смежных колец на 180°. 4. Проверить фактическую длину шатунных болтов и сравнить её с выгравированной на головках. 5. Укрепить на поршне приспособление для зачаливания, комплект зачалить, поднять. Полить пор-шневые кольца чистым мото-рным маслом. Покрыть внутрен-нюю поверхность цилиндровой втулки тонким слоем чистого моторного масла (при необходимости предварительно протерев). 6. Вывести шатунную шейку собираемого цилиндра в ВМТ. Зачаленный комплект поднять на тепловоз, развернуть его с тем, чтобы номер шатуна, выбитый на нижней головке, располагался со стороны кулачкового вала. 7. Рабочие поверхности вкладышей шатунного подшипника протереть и покрыть чистым моторным маслом. 8. Опустить поршень с шатуном в цилиндр, собрать шатунный подшипник на шейке коленчатого вала, завернув гайки на шатунах от руки. 9. Произвести предварительную затяжку до “упора” на ключе. 10. Произвести окончательную затяжку гаек попарно-перекрёс-тным порядком, затягивая не более, чем на 1/2 грани за обход. Затяжку осуществлять до совпадения номеров на болтах и гайках с номерами, выбитыми на головке шатуна. | чалочное приспособление, ва-лопроворотка, лампа перено-сная, салфетка. |  |  | 1 кг. Следует добиваться одинаково-го веса у комплектов 1, 2 и 3 цилиндров, самый тяжёлый комплект опу-скать в 6 цилиндр. Разница в результатах замеров с выгравированным значением не более 0,05 мм. Результаты фактической длины болтов записать. Перед сборкой шатунного подшипника под щёки коленчатого вала подкладывать деревянные балки для предупреждения случайного проворота. При сборке соблюдать клеймение болтов и гнёзд на нижней головке. Перед наворачиванием гаек на болты на резьбу наносить тонкий слой технического вазелина или ка-сторового масла. Номера на болтах, гайках дол-жны находиться в одной плоскости. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Микрометрической скобой проверить удлинение болтов по-сле затяжки (затяжка достаточна при удлинении болта на 0,39¸0,44 мм от предварительно измеренной). При несовпадении вырезов гайки с отверстием в болте для шплинта и удлинении, достигшем 0,44 мм, допускается дозатяжки гайки до совпадения пазов с отверстиями в болтах. 11. Зашплинтовать гайки новыми шплинтами. 12. Выше указанным порядком ус-тановить остальные шатунно-поршневые комплекты. |  |  |  | Дозатяжку производить на угол не более 9°. Запрещается шплинтовка быв-шими в употреблении шплинтами или дефектными. |
| 34 | Цилиндровые крышки отремонтирован-ные на место установить. | 1. Проверить расстояние от верхних кромок цилиндровых втулок до поршней при нахождении их в ВМТ для определения толщины уплотнений между крышкой и блоком. 2. Проверить отсутствие в камерах сгорания загрязнений, очистить привалочные поверхности крышек и блока. 3. Подобрать уплотняющие кольца по толщине с условием обеспечения высоты камеры сжатия 12,6¸13,4 мм. 4. Установить на блок 1 и 6 крышки. Выверить параллельность фла-нцев под выхлопные коллекторы при помощи уголковой линейки. Между линейкой и фланцами не должен проходить щуп 0,1 мм. Смазать резьбу шпилек касторовым маслом, навернуть гайки. Не меняя выверенного положения, произвести окончательную затяжку гаек 6 крышки. Порядок окончательной затяжки: а. Ключом без усилительного ры | Набор ключей, спецключ, шаблон, чалочное приспособление, штанген-циркуль, линейка уголко-вая, шабе-ры, ветошь. | 4,910 | 5 | Распаровка крышек с цилиндрами без надобности не допускается. Крышки устанавливать после оп-ределения величины выхода носка форсунки. Кольца ставить новые. Допускается установка бывших в употре-блении колец, с гладкой поверхностью (после от-жига). Трещин, надрывов, раздавленностей на кольцах не допускается. Перед установкой крышек проверить чистоту фланцев коллекторов. Порядок нумерации гаек - при расположении вы-хлопного патруб- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | чага произвести предварительную затяжку до “упора”, соблюдая порядок обхода 1 - 3 - 5 - 2 - 4. б. Повторить затяжку тарированным ключом с моментом 10 кгс×м, соблюдая выше указанный порядок обхода. в. Прикладывая к гайкам специальный шаблон с делениями через 45°, отметить на крышках “нулевое” положение гаек (риску на гайке совместить с левым краем шаблона). г. Произвести окончательную затяжку гаек ключом с усиливающим захватом в три приёма, соблюдая выше указанный порядок обхода. 5. Подсоединить к крышке водяные переходники на новых прокладках. 6. Последовательно установить 5, 4, 3, 2 крышки, выверяя параллельность фланцев каждый раз по линейке и производить окончательную затяжку выше указанным порядком. В последнюю очередь осуществить окончательную затяжку 1 крышки. 7. Собрать гибкие соединения половин кожухов штанг толкателей. Завести штанги (если они были изъяты). |  |  |  | ка справа, всасывающего впереди и слева - первая гайка вверху пра-вее оси блока: 1 - 2 - 3 - 4 - 5; порядок счёта по часовой стрелке. Поворот каждой гайки за приём 45°. Окончательный угол дозатяжки гаек - 135¸140°. После установки очередной крышки сразу устанав-ливать водяные переходники. |
| 35 | Отрегулиро-вать температурные зазоры клапанов. | 1. Завести верхние головки штанг толкателей в головки болтов-толкателей коромысел. Проверить правильность расположения нижних головок штанг в толкателях. 2. Развернуть ударники коромысел широкими горловинами (диам. 14 мм) к смазочным ниппелям в коромыслах. Вывести поршень регулируемо- | Набор ключей, набор щу-пов, вало-проворот-ка. | 1,480 | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | го цилиндра в ВМТ в такте сжатия, расстопорить болты-толка-тели коромысел и выбрать зазоры в сочленениях верхних головок толкателей с болтами-тол-кателями, после чего вновь застопорить. 3. Расстопорить гайки регулировочных болтов траверс, болты слегка отвернуть, вложить между регулировочными болтами и торцами стержней клапанов щупы 0,5 мм, завернуть болты до лёгкого “закусывания” щупов. 4. Застопорить регулировочные болты гайками и зафиксировать. 5. Щупом проверить отрегулированные зазоры (0,5±0,05 мм). |  |  |  | Разницы в зазорах у одной траверсы не допускается. |
| 36 | Насос водяной I контура отремонтиро-ванный на ме-сто установить. | 1. Насос зачалить, подвести к дизелю, завести в зацепление приводные шестерни. 2. Наживить гайки, подтянуть насос к блоку, затянуть гайки. 3. Вложить в зацепление свинцовую проволоку, пробоксовать коленчатый вал, замерить толщину выжимки (0,16¸0,25 мм). Закрыть лючок на плите. 4. Одеть новую прокладку на всасывающую горловину, соединить насос с коллектором, собрать дюритовое соединение. | Набор ключей, чалочное приспособление, ша-бер, проволока свинцовая микрометр, валопроворотка. | 1,062 | 4 | Насос устанав-ливать на новой прокладке. Затяжку гаек осуществлять в не-сколько приёмов попарно-перекрё-стным порядком. Работа п.3 выполняется при снятом лючке на передней плите. |
| 37 | Насос водяной II контура отремонтиро-ванный на ме-сто установить. | 1. Вставить насос в гнездо, завести в зацепление приводные шестерни. 2. Наживить гайки, поджать насос к блоку, затянуть гайки. 3. Вложить в зацепление шестерён свинцовую проволоку, пробоксовать коленчатый вал, замерить толщину выжимки (0,12¸0,25 мм) 4. Одеть новую прокладку на вса- | Набор ключей, шабер, валопроворотка, проволока свинцовая микрометр. | 0,977 | 4 | Работа выполняется до устано-вки центробежного ФТО масла. Затяжку гаек осуществлять попарно-перекрёст-ным порядком. Насос устанав-ливать на новой прокладке. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сывающую горовину, соединить насос с коллектором, собрать дюритовое соединение. |  |  |  |  |
| 38 | Центробеж-ный ФТО мас-ла отремонти-рованный на место установить. |  | Ключ рожковый 17*19 мм, молоток слесарный бородок. | 0,152 | 3 | Фильтр устанав-ливать на новой прокладке. |
| 39 | Установить верхний масляный колле-ктор. | 1. Установить передний стояк коллектора, подсоединить к маслораспределительной коробке, не затягивая штуцеров. 2. Подсоединить коллектор к стоякам. Установить и подсоединить трубки подвода масла к клапанным коробкам. 3. Произвести окончательную затяжку штуцеров. | Набор ключей, ветошь. | 0,350 | 4 | Перед сборкой трубопроводов проверять состояние уплотнений, очищать привало-чные поверхности. При необходимости трубы продувать сжатым воздухом. |
| 40 | Установить трубки подвода масла к ма-сляным фильтрам центробежному и то-нкой очистки. |  | Набор ключей. | 0,036 | 3 |  |
| 41 | Установить нижний водяной коллектор. | 1. Коллектор зачалить, подвести к блоку, надвинуть на шпильки блока. 2. Не ослабляя натяжения чалочного троса, наживить гайки на шпильки фланцев, соединить с фланцами водяного насоса и стояком турбокомпрессора. 3. Затянуть гайки на фланцах блока, начиная от передней части дизеля. Затянуть соединения фланцев со стояками. | Набор ключей, чалочное приспособление, шабер. | 0,598 | 4 | Коллектор устанавливать на но-вых прокладках. |
| 42 | Воздухоохла-дитель отремонтирован-ный на место установить. | Воздухоохладитель зачалить, ус-тановить на дизель, наживить фундаментные болты. | Набор ключей, шабер, чалочное приспособление. | 1,532 | 4 | Окончательную затяжку фундаме-нтных болтов осу-ществлять после сборки трубопроводов воды и соединения с турбокомпрессором и нагнетательным коллектором. |
| 43 | Собрать водя- | 1. Одеть дюритовые рукава на мес- | Набор ключей. | 2,003 | 4 | Сборку трубопроводов осущест |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ные трубоп-роводы II кон-тура. | та соединений. 2. Подвесить трубопроводы на хомутах, не затягивая соединений. 3. Собрать фланцевые соединения с насосом, теплообменником и во-здухоохладителем. 4. Затянуть соединения хомутов и фланцев. 5. Собрать дюритовые соединения. | нож монтёрский, монтиров-ка. |  |  | влять на новых прокладках. |
| 44 | Теплообмен-ник отремонтированный на место установить. | Теплообменник зачалить, подать на дизель. Не ослабляя чалочных тросов, подвесить на хомутах, затянуть соединения хомутов. Соединить фланцы маслопроводов. | Набор ключей, чалочное приспособление, мо-нтировка. | 0,673 | 4 |  |
| 45 | Установить задний стояк верхнего масляного колле-ктора. |  | Набор ключей. | 0,175 | 3 |  |
| 46 | Установить верхний водяной коллектор | 1. Коллектор зачалить, подать на тепловоз. Подвести коллектор к цилиндровым крышкам. Не ос-лабляя чалочного троса, затянуть гайки фланцев соединения коллектора с крышками. 2. Подсоединить отводящие трубки от калорифера и обогреваемой ступеньки. 3. Собрать дюритовое соединение шахты. 4. Установить термосифонную тру-бку. | Набор ключей, шабер, чалочное приспособление. | 0,860 | 4 |  |
| 47 | Установить ручной водяной насос. |  | Набор ключей. | 0,175 | 3 |  |
| 48 | Установить выхлопной коллектор. | 1. Зачалить звено коллектора 4 - 5 цилиндров, подать на дизель, подвести к цилиндровым крышкам, наживить болты фланцев. Не ослабляя натяжения троса, произвести предварительную затяжку болтов. 2. Зачалить звено коллектора 2 - 3 | Ключи рожковые 10*12; 22*24 мм, чалочное приспособление. | 2,172 | 5 | Звенья коллектора зачаливать че-рез резиновые прокладки. Сборку телескопических соединений осуществлять на новых кольцах. Соединения фла-нцев собирать с но |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цилиндров, выше указанным порядком установить и закрепить на цилиндрах. 3. Зачалить звено коллектора 6 цилиндра, соединить телескопическое соединение со звеном коллектора 2 - 3 цилиндров. Выше указанным порядком закрепить на цилиндре. 4. Аналогичным порядком установить звено коллектора 1 цилин-дра. |  |  |  | выми уплотнениями. Окончательную затяжку болтов фланцев осуществлять после установки турбокомпрессора. |
| 49 | Турбокомпрессор отремонтированный на место установить. | 1. Турбокомпрессор зачалить, подать на дизель. До установки на фундамент вставить в газоприёмный корпус патрубки выхлопных коллекторов. 2. Турбокомпрессор установить на фундамент, наживить не затягивая фундаментные болты и болты соединения фланцев выхлопных коллекторов. 3. Установить патрубок нагнетательного воздуховода между компрессором и воздухоохладителем, затянуть соединения пре-дварительной затяжкой. 4. Произвести окончательную затяжку болтов фланцев выхлопного коллектора, начиная от первого цилиндра, затем фундамента турбокомпрессора. 5. Установить патрубок соединения турбины с глушителем. 6. Подсоединить трубку слива нефтепродуктов из выхлопного тракта. | Набор ключей, шабер, молоток слесарный бородок, чалочное приспособление. | 1,235 | 3,7 | Затяжку болтов осуществлять попарно-перекрёст-ным порядком, за-тягивать на одну грань за обход. |
| 50 | Нагнетатель-ный коллектор на место установить. | 1. Коллектор зачалить в двух точках, подать на дизель. Не ослабляя натяжения чалочного троса, наживить болты соединения фланцев цилиндровых крышек, затянуть предварительной затя-жкой. | Ключи рожковые 14*17; 22*24 мм, чалочное приспособление. | 0,643 | 4 | Коллектор устанавливать на но-вых прокладках. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Соединить фланцы патрубка во-здуховода наддувочного воздуха между коллектором и воздухоохладителем. 3. Произвести окончательную затяжку фланцев воздуховода в несколько приёмов, затем окончательно затянуть болты фланцев цилиндровых крышек в не-сколько приёмов. 4. Произвести окончательную затяжку соединений воздухоохладителя и его фундамента. |  |  |  | Затягивать на одну грань за об-ход, порядок обхода попарно-пе-рекрёсный. Затяжку болтов цилиндровых крышек начинать от 6 цилиндра. |
| 51 | Установить трубу вентиляции картера. |  | Набор ключей. | 0,119 | 3 |  |
| 52 | Установить трубку слива нефтепродук-тов из телескопического соединения выхлопного коллектора с турбокомпрес сором. |  | Набор ключей. | 0,052 | 3 |  |
| 53 | Установить трубу маслопровода резервного бачка. |  | Набор ключей. | 0,119 | 3 |  |
| 54 | Произвести контрольную прокачку масляной систе-мы. | Включить принудительно контактор КМН, осмотреть маслопроводы и штуцеры. Проверить подвод масла к смазываемым узлам и отсутствие посторонних утечек. Вторично убедиться в надёжности крепления маслопроводов и штуцеров. После проверки закрыть люки и крышки. | Лампа пе-реносная, набор ключей. | 0,246 | 4 | Работа выполняется при открытых картерных люках и крышках отсеков распределительного вала и его привода, открытых клапанных коробках, по-сле заправки картера маслом до минимального уровня. Прокачивать по завершению работ по дизелю, вспомогательному оборудованию, электроаппарату-ре и АБ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Работающий дизель при пе-рвом запуске после ремонта осмотреть. | 1. Проверить уровни воды, масла в картере и опорах турбокомпрессора. 2. Прокачать масляную систему в течение 20¸25 сек. 3. Провернуть вручную коленчатый вал на 2¸3 оборота при открытых индикаторных кранах. 4. Произвести автоматический запуск, дать проработать дизелю на 0 позиции » 10 мин. При первом запуске проверить: а. Отсутствие посторонних шумов, стуков и вибраций. б. Отсутствие выбросов масла по люкам, стыкам выхлопных коллекторов и штуцерам; утечек воды, пробоев газов. в. Отсутствие выбросов газов из трубы вентиляции картера. г. Давление масла (не ниже 1,5 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 4,5 кгс/см2 на 8 поз. (для ЧМЭ3Т,Э на 9 поз.) 5. Спустя 10 мин. дизель остановить, устранить обнаруженные неисправности. 6. Вновь произвести автоматический запуск дизеля, постепенно набрать позиции до высшей. Вторично выполнить проверки, указанные в п.4. Проверить дымность выхлопа (доложен быть бесцветным или светло-серым). 7. Проверить на ощупь отсутствие разности температур в водяных трубопроводах и корпусах турбокомпрессора и температур картерных люков. 8. Проверить плотность сальников | Набор ключей, лампа пе-реносная (фонарь аккумуля-торный). | 0,490 | 6 | Дизель заправлять горячей водой температурой не ниже 70°. Минимальная температура воды при запуске не ни-же 40°. Дизель должен быть заправлен моторным маслом без браковочных признаков, после реостатных испытаний масло заменить на свежее. Продолжительность запуска не более 20 сек. Допускается последовательно проведение не более трёх попыток запуска с перерывом между запусками не менее 5 мин. При температуре масла не ниже 70°. При переходе с 4 на 5 поз. (на ЧМЭ3Т,Э с 5 на 6 поз.) давление не ниже 2,5 кгс/см2. Набор позиций и дача нагрузки производится по достижении температуры воды и масла 70° Продолжительность работы на ка-ждой позиции 2¸3 мин. Утечка не более |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гетца водяных насосов. 9. Выполнить ряд маневровых передвижений своим ходом, обращая внимание на отсутствие появления посторонних стуков и дымного выхлопа. |  |  |  | 10 капель в 1 мин. По завершению ремонта выполняются полные реостатные испытания. |

Оперативное время всего - 54,276 н×ч;

Средний разряд          - 4,4;

Инженер-технолог			А.А.Шитов