| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 39 от 08.09.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” декабря 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 36

ремонта опорного узла турбокомпрессора ТК34

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разъединить корпус подшипника с по-дпятником | Изъять стопорное кольцо, подпятник с компенсатором вынуть из корпуса. | Приспособление для разведе-ния стопо-рных колец. | *0,004 | 3 | Для опоры со стороны компрессора. |
| 2 | Детали опоры очистить. | Детали опоры промыть в керосине последовательно в двух ваннах. Значительные загрязнения удалить протиркой с последующей промывкой. После промывки детали продуть и протереть. | Ванны промывочные, камера продувочная, салфетки. | *0,146 **0,078 | 3 | Протирку деталей опоры осуществлять безворсовыми салфетками. |
| 3 | Проверить со-стояние корпуса | 1. Осмотреть втулку, проверить надёжность фиксации в корпусе её и стопорного винта. 2. Осмотреть рабочую поверхность втулки. Допускается наличие отдельных рисок глубиной не более 0,5 мм. Задиров и забоин не допускается. 3. Замерить внутренний диаметр втулки для определения зазора “на масло”. При ТР-2 зазор 0,18¸0,28 мм; при ТР-1 или неплановом ремонте 0,18¸0,35 мм. 4. Осмотреть корпус, проверить отсутствие повреждений и выработки в отверстиях под шпильки. | Нутромер, ёрш, каме-ра продувочная, салфетки. | *0,104 **0,100 | 5 | Новые втулки изготавливать из бронзы ОС-8-12; ОС-10-10; ОФ-10-1 Натяг при зап-рессовке 0,02¸ 0,04 мм; зазор “на масло” в подшипнике при новой втулке 0,18¸0,23 мм. Для запрессо-вки втулку охлаж-дать в жидком азоте. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Проверить состояние резьбы гнезда под маслоподводящий штуцер. 6. Прочистить и продуть маслоподводящий канал. 7. Осмотреть фиксирующий штифт подпятника, проверить его целостность и надёжность запрессовки. |  |  |  | При износе или срыве хотя-бы од-ного витка резьбы корпус подлежит замене. |
| 4 | Проверить со-стояние подпятника с ком-пенсатором. | 1. Подпятник осмотреть, проверить отсутствие повреждений. Наличие рисок, задиров, прижогов на рабочей поверхности не допускается. 2. Проверить прилегание плоских участков рабочей поверхности к плите по краске. (не менее 100 %, протяжённость плоских участков, выходящих на кромку отверстия для вала ротора не должна превышать 2 мм у одного участка). 3. Проверить состояние компенсатора. Пластины перетёртые, с трещинами, деформированные заменить. 4. Замерить толщину компенсатора. Проверить значения осевого люфта и зазора М между колесом компрессора и фасонной вставкой (полученных при разборке турбокомпрессора). При выходе указанных замеров за пределы нормы вычислить необходимую поправку для толщины пакета и подобрать другой компенсатор. 5. Осмотреть стопорное кольцо. Изношенное, потерявшее упругость, деформированное, изломанное заменить. | Плита шабровочная, шабер, микрометр, салфетки. | *0,270 | 6 | Для опоры со стороны компрессора. При необходимо-сти подпятник пришабрить по плите. Замену пластин осуществлять при условии сохранения первоначальной толщины па-кета (при ненадо-бности корректировки разбега и зазора М). Запре-щается изменять количество пластин в пакете. Замер толщины компенсатора производить то-лько микрометром. Осевой люфт ротора 0,20¸0,35 мм; зазор М 0,8¸1,0 мм |
| 5 | Проверить состояние пяты. | 1. Пяту осмотреть. Проверить отсутствие трещин, сколов, выработок, прижогов, наволакиваний бронзы. | Плита шабровочная, микрометр, станочное оборудо- | *0,243 | 6 | Для опоры со стороны компрессора. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Мелкие риски рабочей поверхности вывести притиркой на плите до их полного выведения. 3. Проверить толщину пяты в четырёх диаметрально противоположных точках. Разномерность не более 0,01 мм. 4. Проверить прилегание рабочей поверхности к плите по краске (не менее 95 %). 5. Проверить отсутствие выработки гнезда под штифт ротора. | вание, салфетки. |  |  | При необходимости допускается шлифовка пяты на глубину не бо-лее 0,2 мм с последующей притиркой и подбором компенсатора. При необходимо-сти пяту пришабрить по плите. |
| 6 | Осмотреть импеллер. | Импеллер осмотреть, проверить отсутствие трещин, надрывов, выработок, деформаций. Одеть импеллер на пяту, проверить надёжность прилегания соп-рягаемых поверхностей, отсутствие поперечного люфта. |  | *0,024 | 4 | Для опоры со стороны компрессора. |
| 7 | Проверить состояние маслоподводящего штуцера. | 1. Штуцер осмотреть, проверить отсутствие деформаций, изгиба, сколов, износа резьбы. 2. Продуть штуцер сжатым воздухом. 3. Осмотреть резиновые уплотнения (при ТР-1 или неплановых ремонтах). Повреждённые или потерявшие упругость заменить. | Камера продувоч-ная. | 0,018 | 4 | Дефектный штуцер заменить. При ТР-2 уплотнения заменять не-зависимо от сос-тояния. |

Оперативное время всего - *0,809/**0,196 н×ч;

Средний разряд          - *5,2/**4,1;

* - для опоры со стороны компрессора;

** - для опоры со стороны турбины;

Инженер-технолог			А.А.Шитов