УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 37 от 18.10.1993 г.                                      Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

“......” февраля 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 4

текущего ремонта ТР-1 электрического оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электрооборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть. | 1. Осмотреть главный генератор и двухмашинный агрегат. Проверить отсутствие посторонних шумов и ненормальных вибраций. 2. Проверить напряжение вспомогательного генератора (113 ÷ 119 В). 3. Осмотреть регулятор напряжения, проверить отсутствие сильного искрения в контактах. 4. Проверить наличие зарядного тока аккумуляторной батареи. |  | 0,062 | 5 | Работа выполняется до постановки тепловоза на стойло. На тепловозах с регуляторами ви- брационного типа. |
| 2 | Продуть тяговые двигатели и главный генератор. |  | Подвод сжатого воздуха. | 0,756 | 2 | Продувка осуществляется на специализированном стойле вне цеха. |
| 3 | Главный генератор осмо- треть и отремонтировать. | 1. Снять коллекторные кожухи. Коллектор осмотреть, проверить отсутствие признаков перебросов и круговых огней, рисок, задиров. Проверить состояние политуры. Брызги меди удалить зачисткой, дорожки прочистить жёсткой волосяной щёткой. Проверить отсутствие выпучивания отдельных пластин. Осмотреть петушки, проверить | Набор ключей, лампа переносная, щётка волосяная жёсткая, шабер, суппорт со шлифовальным бруском Р16, салфе | 0,910 | 4 | Цвет политуры коллектора должен быть тёмно-коричневого цвета. В случае зачистки коллектора прилежащие к месту зачистки ламели продорожить. При обширных перекрытиях по коллектору произ- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствие выплавления припоя. 2. Осмотреть межкатушечные соединения и шины, проверить надёжность креплений, протереть. 3. Проверить состояние щёточного аппарата. Проверить затяжку соединений, свободность ходя щёток в щёткодержателях. Щётки осмотреть, изношенные, име- ющие трещины, сколы, ослабшие или изношенные шунты, заменить. 4. Изоляторы, в доступных местах коллектор и передний нажимной конус протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 5. Проверить затяжку полюсных болтов и соединений обоймы подшипника. 6. Осмотреть в доступных местах силовые кабели, проверить состояние изоляции и переходных втулок. 7. Осмотреть смазочную трубку, наличие и исправность ниппеля. Проверить надёжность крепления трубки. 8. Осмотреть подшипниковый узел, проверить отсутствие следов перегрева и вытекания смазки. Добавить в якорный подшипник 60 ÷ 70 гр. смазки ЖРО. 9. Через вентиляционные окна осмотреть в доступных местах вентилятор. | тки, фальш-коллектор, шприц смазочный. |  |  | вести его шлифовку, после шлифовки при реостатных испытаниях “обкатать” коллектор не менее 1 ч. Марка щёток ЭГ-14, размер 2(32*10*40) мм, минимальная высота 15 мм Сколы рабочей поверхности не более 5 % , кромки сколов притупить. Износ шунтов щёток не более 20 % жил. При замене более половины щёток при реостатных испытаниях дать генератору проработать без нагрузки 20 ÷ 30 мин. Новые щётки ставить предварительно притёртые. |
| 4 | Тяговые электродвигатели осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять коллекторные люки. Коллекторы осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 3. 2. Осмотреть межкатушечные соединения, проверить надёжность соединений, затяжку клемм. 3. Щёточный аппарат осмотреть и | Набор ключей, молоток смотровой лампа переносная, монтировка, микрометр с индикаторной головкой, | 5,928 | 5 | При отсутствии на политуре “до-рожки” между следами от контакта со щётками проверить разбег якоря (0,15 ÷ 0,50 мм). Марка щёток |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 3. 4. Изоляторы, в доступных местах коллекторы и нажимные конусы протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 5. Осмотреть подшипниковые узлы. Проверить отсутствие следов перегрева, вытекания смазки. Добавить в якорные подшипники смазку ЖРО. 6. Проверить крепление полюсных болтов и подшипниковых щитов. 7. Проверить состояние смазочных трубок, надёжность их крепления, наличие и исправность ниппелей. 8. Осмотреть кабели, проверить состояние изоляции и переходных втулок. Осмотреть клицы, проверить наличие в них резиновых прокладок, их исправность. Проверить исправность подвешивания кабелей. 9. Снятые люки осмотреть. Очистить посадочные места люков и остовов, проверить состояние уплотнений. Поставить недостающие болты крепления люков. 10. Осмотреть воздуховоды, устранить неплотности и повреждения. 11. Собрать схему питания двигателей для прокрутки и проведения диагностики якорных подшипников. | суппорт со шлифовальным бруском Р16, щётка жёсткая волосяная шорный инструмент, комплект домкратов прибор АЛ-2/3, фальш-коллектор, стремянка, шприц смазочный, салфетки. |  |  | ЭГ-61, ЭГ-74, ЭГ-75 (на одной машине ставить щётки только одной марки), размер 2(32*12,5*50) мм. При замене более 50 % всех щёток двигатель после диагностики подшипников прокручивать вхолостую в течение 20 ÷ 30 мин. Смазку добавлять со стороны коллектора 50 ÷ 70 гр., со стороны шестерни 150 ÷ 200 гр. |
| 5 | Двухмашинный агрегат осмотреть и отремонтировать. | 1. Открыть коллекторные люки с обеих сторон. Коллекторы осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 3. 2. Осмотреть межкатушечные сое- | Набор ключей, молоток смотровой лампа переносная, шабер, суп- | 0,528 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | динения. 3. Щёточный аппарат осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 3. 4. Изоляторы, в доступных местах коллекторы и нажимные конусы протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 5. Проверить затяжку резьбовых соединений. 6. Открыть клеммную коробку, про верить затяжку соединений клемм. Наконечники заменить в случае уменьшения площади контакта на 20 %, износе жил проводов у наконечников более 10 %. Выявленные повреждения изоляции устранить, очистить коробку. Осмотреть выводные кабели. Особое внимание уделять месту ввода в трубу кондуита. 7. Проверить состояние и надёжность крепления смазочных ниппелей. В якорные подшипники добавить по 20 ÷ 25 гр. смазки ЖРО. 8. Снятые люки осмотреть, протереть со всех сторон, проверить состояние уплотнений и замков. | порт со шлифовальным бруском Р-16, щётка волосяная жёсткая, фальш-коллектор шприц смазочный, салфетка, ветошь. |  |  | Марка щёток ЭГ-14, размеры: вспомогательный генератор 12,4*25*32 мм, возбудитель 16*25*40 мм; минимальная высота: вспомогательный генератор 22 мм, возбудитель 25 мм. При замене более 50 % щёток на одном коллекторе дать машине проработать в течение 20 ÷ 30 мин. с минимальной нагрузкой ( вспомогательный генератор при неработающих МВХ и освещении, выключенном рубильнике АБ; возбудитель без нагрузки). Перед постановкой люков протирать привалочные места остова. |
| 6 | Электродвигатель маслопрокачивающего насоса осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять кожух коллектора, коллектора осмотреть и отремонтировать согласно и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 3. Протереть коллектор чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Щёточный аппарат осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 3. 3. Проверить затяжку соединений клемм и фундамента. 4. Открыть клеммную коробку, выполнить работы согласно тре- | Набор ключей, отвёртка, шабер, фальш-коллектор, щётка волосяная жёсткая, шприц смазочный, лампа переносная, салфетка, ветошь. | 0,309 | 4 | Марка щёток ЭГ-14, размер 8* 12,5*25 мм, минимальная высота 16 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бованиям п.6 раздела 5. 5. Коллекторный кожух протереть со всех сторон, проверить состояние уплотнений. 6. Добавить в якорные подшипники по 10 ÷ 20 гр. смазки ЖРО. 7. Проверить свободность вращения якоря от руки. |  |  |  |  |
| 7 | Электродвигатель вентилятора холодильника II контура осмо-треть и отремонтировать. | 1. Снять кожух коллектора, коллектор осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 3. Протереть коллектор чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Щёточный аппарат осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 3. 3. Проверить затяжку резьбовых соединений. 4. Открыть клеммную коробку, выполнить работы согласно требованиям п.6 раздела 5. 5. Коллекторный кожух протереть со всех сторон, проверить состояние уплотнений. 6. Добавить в якорные подшипники по 10 ÷ 20 гр. смазки ЖРО. 7. Проверить свободность вращения якоря от руки. | Набор ключей, отвёртка, шабер, фальш- коллектор, щётка жёсткая волосяная лампа переносная, шприц смазочный, салфетка, ветошь. | 0,518 | 4 | Марка щёток ЭГ-14, размер 6,4* 10*20 мм, минимальная высота 12 мм. |
| 8 | Электродвигатель калорифера осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять кожух коллектора, коллектор осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 3. Протереть коллектор чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Щёточный аппарат осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 3. 3. Проверить затяжку соединений. 4. Открыть клеммную коробку, вы- | Набор ключей, отвёртка, шабер, лампа переносная, щётка волосяная жёсткая, фальш-коллектор, салфетка, ветошь. | 0,277 | 4 | Смазка в подшипниках заменяется в случае разборки электродвигателя (заполнять свежей смазкой по 2/3 объёма подшипниковой камеры). Марка щёток ЭГ-14, размер 6,4* 10*20 мм, минимальная высота 12 мм. |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | полнить работы согласно требованиям п.6 раздела 5. 5. Коллекторный кожух протереть со всех сторон, проверить состояние уплотнений. 6. Проверить свободность вращения якоря от руки. |  |  |  |  |
| 9 | Оборудование высоковольтной камеры (центральный отсек) осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить надёжность крепления аппаратов, панелей, резисторов, клеммных реек. При необходимости произвести подтяжку соединений и очистку контактных поверхностей клемм. Осмотреть провода и шунты. Выявленные повреждения изоляции устранить. 2. Контакторы типа SD-11 (пое-здные, на ЧМЭ3Т также и тормозные) осмотреть и отремонтировать: а. Снять дугогасительные камеры, осмотреть силовые контакты. Обгары удалить стеклянным полотном. Оплавления, брызги меди удалить личным напильником, не нарушая формы профиля контакта. б. Проверить надёжность крепления контактов. в. Проверить состояние рычажных систем, изношенные детали заменить. Проверить надёжность фиксации деталей и упругость притирающих пружин. Добавить в шарниры смазку ЖРО. г. Блокировочные контакты протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Оплавления удалить надфилем с “бархатной” насечкой. Проверить упругость пальцев. д. Осмотреть дугогасительные камеры. Обгорания и закопчё- | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, лампа переносная, напильник личной, полотно стеклян-ное, шкурка шлифовальная, нож монтёрский , оборудование для пайки, камера продувочная, линейка, штангенциркуль, динамометр, кисти, салфетки, ветошь. | 1,975* 1,610** 1,940*** | 4 | Клеммы подлежат перепайке в случае уменьшения контактной поверхности более, чем на 20 %, износе жил подводящих проводов более 10 %. Повреждения изоляции устранять удалением повреждённого участка в пределах целой изоляции и наложением двух слоёв изоляционной ленты вполуперекрышу с промазкой каждого слоя электроизоляционным лаком. Запрещается сращивание проводов холодной скруткой, подсоединение проводов без клемм. Минимальная толщина силового контакта контактора SD-11 - 5 мм. Минимальная толщина напаек блокировочных контактов 0,5 мм. Камеры после ремонта одевать |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ные места зачистить, после зачистки продуть сжатым воздухом. Стенки с уменьшением толщины более 1/2 от первоначальной заменить. е. Осмотреть кронштейны и держатели силовых контактов. ж. Осмотреть дугогасительные катушки, заменить при наличии прожогов или механических повреждений. з. Осмотреть шунты с клеммами, неисправные заменить. и. Осмотреть катушки вентилей, проверить отсутствие следов перегрева. к. При наличии воздуха проверить чёткость срабатывания, отсутствие утечек, качество провала контактов. При необходимости проверить раствор контактов. л. Покрепить резьбовые соединения. м. Детали контакторов протереть чистой сухой салфеткой. 3. Реверсор и тормозной переключатель (на ЧМЭ3Т) осмотреть и отремонтировать: а. Поверхности сегментов и силовые пальцы осмотреть. Обгары и брызги меди удалить личным напильником, не нарушая основного профиля. При сильном износе проверить толщину пальцев и диаметр поверхности сегментов. б. Проверить надёжность фиксации пальцев на штифтах, упругость притирающих пружин. в. Осмотреть блокировочные |  |  |  | на те контакторы, с которых они были сняты. Следы перебросов зачистить и покрыть эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. Замене подлежат шунты перегретые, с износом жил более 10 %, обрыве одной пряди целиком. Проверку срабатывания осуществлять до и после установки дугогасительных камер. Раствор силовых контактов 19 ÷ 26 мм. При наличии следов перегрева проверить нажатие пальцев (не менее 10 кгс). Минимальная толщина пальцев 9,0 мм; минимальный диаметр сегментов 142 мм. Разрыв блокиро- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | группы. Проверить состояние поверхности шайб, надёжность их фиксации. Контакты протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Контакты перегретые, изношенные, деформированные заменить. г. Осмотреть шунты, изношенные, перегретые заменить. д. Осмотреть стойки, при выдавливании бакелита заменить на отремонтированные. е. Покрепить резьбовые соединения. ж. При наличии воздуха проверить чёткость срабатывания и отсутствие утечек сжатого воздуха из привода. з. Осмотреть катушки вентилей, проверить отсутствие следов перегрева. и. Добавить в подшипники смазку ЖРО. На контактные поверхности сегментов реверсора и тормозного переключателя нанести тонкий слой свежей смазки ЖРО. к. Детали реверсора и тормозного переключателя протереть. 4. Электромагнитные контакторы типов SC-11, SC-12, SG-13, SA-781, SE-11 осмотреть и отремонтировать: а. Откинуть дугогасительные камеры, осмотреть их изнутри. При выявлении подгаров зачистить и продуть сжатым воздухом. б. Осмотреть силовые контакты. Обгоревшие места, брызги меди зачистить личным напи- |  |  |  | вочных контактов 5 ÷ 6 мм. Минимальная толщина напаек: у подвижных контактов 0,2 мм, у неподвижных 0,5 мм. Шунты бракуются при износе более 10 % жил или обрыве одной пряди целиком. Смазку запрессовывать до выдавливания из зазоров. Перед смазкой контактных поверхностей старую смазку удалять. Камеры подлежат замене при уменьшении толщины стенок более, чем на 1/2, трещинах или пробоинах. При зачистках под контактор подкладывать лист картона. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | льником, не нарушая профиля. Контакты изношенные, деформированные, повреждённые заменить. в. Покрепить соединения. г. Осмотреть шунты, перегретые, с износом жил более 10 % или обрыве хотя-бы одной пряди заменить. д. Осмотреть блокировочные контакты, протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Оплавления удалить надфилем с “бархатной” насечкой. е. Вручную проверить срабатывание, проверить состояние отключающих и притирающих пружин. ж. Осмотреть катушки, повреждённые или перегретые заменить. з. Контакторы протереть. 5. Реле управления осмотреть и отремонтировать: а. Контакты протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Обгары и оплавления удалить надфилем с “бархатной” насечкой. б. Проверить затяжку соединений. в. Осмотреть катушки, проверить отсутствие признаков перегрева. г. Осмотреть изолирующие детали, повреждённые, со следами перекрытий заменить. д. Проверить крепление реле на панелях. |  |  |  | Мелкие обгары удалять стеклянным полотном. Минимальная толщина силовых контактов: G-11, SC-11, SC-12, SA-781 - 4,7 мм, толщина напайки у контактора SE-11 - менее 1,0 мм. Минимальная толщина напаек блокировочных контактов - 0,5 мм Проверять наличие и качество провала. Раствор 16,0 ÷ 17,7 мм, у SE-11 10,5 ÷ 11,5 мм. Раствор блокировочных контактов 3 ÷ 4 мм, у SE-11 3 ÷ 5 мм. Минимальная толщина напаек 0,5 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | е. Реле протереть в доступных местах. ж. Вручную проверить чёткость срабатывания. 6. Реле перехода типа RE-21 осмотреть и отремонтировать: а. Снять защитный кожух, осмот- реть поляризационные катушки и катушки напряжения, проверить отсутствие признаков перегрева. У токовых шин проверить отсутствие механических повреждений и оплавлений. б. Осмотреть контакты, обгары и оплавления удалить надфилем с “бархатной” насечкой. в. Вручную проверить чёткость срабатывания. Проверить состояние пружин. г. Проверить затяжку соединений. д. Детали реле и кожухи протереть. 7. Проверить состояние регулятора напряжения. Проверить подвижность рычажной системы. Контакты осмотреть, повреждённые, со сколами заменить. При необходимости настроить зазор между контактами (суммар ный на два контакта 2,5±0,1 мм). 8. Осмотреть панель ALMES (на ЧМЭ3Т, ЧМЭ3Э), проверить кре пление блоков, исправность каркаса. 9. Осмотреть рубильник аккумуляторной батареи. Оплавления удалить личным напильником. Проверить надёжность контакта в ножах. На контактную поверхность нанести тонкий слой смазки ЖРО. |  |  |  | Минимальная толщина напаек контактов 1,0 мм Для тепловозов с регуляторами виб рационного типа. Толщина угольных контактов: подвижных не ме- нее 16,5 мм, неподвижных не менее 17 мм. Толщина керамических кон тактов: подвижных не менее 0,5 мм, неподвижных не менее 6,1 мм. Ножи заменять при износе более, чем на 1/3 сечения. Пробное включение рубильника осуществлять по согласованию с другими работниками, находящи- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. |  |  |  | мися на тепловозе. Запрещается оставлять рубильник включённым. |
| 10 | Оборудование правого отсека высоковольтной камеры осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить состояние и надёжность крепления аппаратов, панелей резисторов и клеммных реек. Осмотреть электропроводку, при необходимости отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 9 (графа 7). Проверить затяжку соединений и чистоту контактных поверхностей клемм. Выявленные повреждения изоляции устранить. 2. Контакторы П 1÷3 отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 9. 3. Контакторы КМК, КУ, КМВХ, КМН, КНИ отремонтировать согласно требованиям п.4 раздела 9. 4. Реле управления отремонтировать согласно требованиям п.5 раздела 9. 5. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. | Набор ключей, от вёртка, пассатижи, напильники, надфили, нож монтёрский, оборудование для пайки, по-лотно сте-клянное, шкурка шлифовальная, лам па переносная, салфетка, ветошь. | 0,757** | 4 | На тепловозах ЧМЭ3Т. |
| 11 | Оборудование тормозного реостата осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять крышки отсека. 2. Электродвигатель вентилятора отремонтировать согласно требованиям раздела 7. 3. Элементы реостата осмотреть, проверить отсутствие пережогов и перекрытий. Продуть реостат сжатым воздухом. 4. Проверить надёжность соединений, отсутствие следов перегрева, при необходимости покрепить соединения. 5. Изоляторы осмотреть, протереть от пыли. Повреждённые заменить. 6. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. | Набор ключей, пассатижи, шабер щётка жёсткая волосяная шприц смазочный, подвод сжатого воздуха, лампа переносная, салфетка, ветошь. | 1,261** | 4 | На тепловозах ЧМЭ3Т. |
| 12 | Контроллер машиниста ос- | 1. Снять кожух отсека, осмотреть кулачковые шайбы, проверить | Отвёртка, пассати- | 0,351*, 0,351*** | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мотреть и отремонтировать. | отсутствие трещин, сколов, раздавленностей. Проверить надёжность фиксации шайб на валах. 2. Осмотреть контакторные элементы. Контакты повреждённые, деформированные, перегретые, изношенные заменить. Проверить состояние включающих и притирающих пружин. Контакты протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 3. Покрепить резьбоые соединения 4. Проверить работу обоих барабанов. Обращать внимание на чёткость срабатывания контакторов, наличие раствора и провала, правильность взаимного блокирования валов. 5. Осмотреть ролики, проверить отсутствие изношенных, заклиненых, повреждённых. 6. Осмотреть электропроводку и клеммные соединения, при необходимости отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 9 (графа 7 “Примечания”). 7. Добавить в подшипники смазку ЖРО. 8. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. | жи, штангенциркуль, набор ключей, шприц смазочный, салфетки, ветошь. | 0,376** |  | Минимальная толщина напаек: подвижного контакта - 0,2 мм, неподвижного - 0,5 мм. Раствор контактов 5 ÷ 6 мм. Глубина максимального износа роликов 1,0 мм. Прессовать до выдавливания смазки из зазоров. |
| 13 | Осмотреть оборудование пульта. | Произвести внешний осмотр кнопок и переключателей, проверить работоспособность. Осмотреть сигнальную панель. Неисправные лампы, колпачки, коммутирующие аппараты заменить. | Отвёртка | 0,117 | 3 |  |
| 14 | Осмотреть наружную панель ВВК. | Проверить состояние и работоспособность переключателей, надёжность крепления. Осмотреть автоматические выключатели, проверить чёткость работы. При отсутствии пломбировки па | Отвёртка, пассатижи, пломбир. | 0,025 | 3 | При отсутствии пломбировки панели ОД восстанавливать её только после выяснения причины отключения двигателей. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нели ОД пломбировку восстановить. |  |  |  | Оттиски на пломбе: с одной стороны ТЧ-21, с другой текущий год. |
| 15 | Электрооборудование объединённого регулятора дизеля осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить состояние концевого выключателя: а. Снять крышку, осмотреть улитку, контакты и контактные кольца. б. Проверить свободность вращения роликов и надёжность их стопорения. в. Проверить качество прилегания контактов к кольцам, в доступных местах контактные поверхности протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Контакты полностью изношенные, перегретые, деформированные; изношенные шун ты, дефектные ролики заменить. Покрепить соединения, корпус очистить снаружи и изнутри. 2. Проверить состояние серводвигателя: а. Снять крышку коллектора, коллектор протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. б. Осмотреть щётки, изношенные, повреждённые заменить. в. Проверить надёжность соединения двигателя с редуктором, редуктора с регулятором, надёжность крепления фишек. 3. Проверить состояние регулятора мощности: а. Снять крышку, проверить состояние контактного механиз- | Отвёртка, набор ключей, пассатижи, лампа переносная, салфетка. | 0,560 | 4 | Осмотр выключателя производить по возможности при нахождении регулятора на 0 и на 8(9) позициях. Прилегание контактов проверять для обоих колец. Проверку работы регулятора осуществлять по согласованию с другими работниками, находящимися на тепловозе. Марка щёток ЭГ-14, размер 6,4* 8*12 мм, минимальная высота 7 мм. При выявлении подгаров, признаков перегрева |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ма. На кольцевой шине проверить отсутствие подгаров, следов перегрева, коробления. б. Осмотреть трубчатые резисторы, контактные поверхности протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. в. Проверить затяжку гаек крепления кольцевой шины, трубчатых резисторов, текстолитового держателя контактного механизма. г. Удалить из коробки скопления пыли и загрязнений. 4. Снять колпак с блок-магнита. Контакты осмотреть, протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Покрепить гайки клемм и упора шпильки якоря. |  |  |  | кольцевой шины или латунных контактов шину снять, разобрать щёточный аппарат, проверить состояние щёток и пружин, дефектные щётки и пружины заменить. Кольцевую шину покоробленную, изношенную, с трещинами заменить. Поверхность латунных контактов протереть, при необходимости зачистить надфилем с “бархатной” насечкой, соблюдая одинаковое возвышение контактов над панелью трубчатых резисторов. |
| 16 | Произвести внешний ос-мотр кондуитов и распределительных коробок в дизельном помещении. | Проверить состояние фишек, металлорукавов и переходных втулок. Покрепить соединения. Дефектные участки металлорукавов заменить. | Отвёртка, пассатижи, лампа переносная. | 0,290 | 3 |  |
| 17 | Проверить состояние цепей освещения | Проверить работу светильников, буферных фонарей, прожекторов. Неисправные лампы, стёкла и плафоны заменить. | Отвёртка. | 0,439 | 3 | Работа выполняется по согласованию с другими работниками, на- ходящимися на тепловозе. |
| 18 | Замерить сопротивление изоляции. | Рассоединить разъём блока ALMES (на ЧМЭ3Т и ЧМЭ3Э), отсоединить провода от аппаратов, содержащих полупроводниковые приборы, закоротить полупроводниковые диоды, отключить автоматический выключатель “Освещение”. Величина сопротивления относительно “земли”: - силовая цепь - не ниже 0,5 МОм - низковольтная цепь - не ниже 0,25 МОм Величина сопротивления между силовой и низковольтной цепями - не ниже 0,75 МОм. | Мегомметр на 500 В, отвёртка, комплект перемычек. | 0,150 | 5 | Работа выполняется при отсутствии на тепловозе других работ. Цепь возбудителя прозванивается отдельно от цепей 110 В, величина сопротивления - не ниже 0,25 МОм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Электрооборудование после ремонта при работающем дизеле проверить. | 1. Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 2, 3, 4 раздела 1. При запуске проверить длительность предварительной прокачки масла (25 ÷ 30 сек). 2. Проверить секвенцию аппаратуры при запуске, включении тяги, реостатном торможении, наборе и сбросе позиций. |  | 0,263 | 6 | Работа выполняется после вывода тепловоза из цеха. После ТР-1 выполняются контрольные реостатные испытания. |

Оперативное время всего - 12,192*/ 13,990**/ 12,177*** н· ч;

Средний разряд		- 4,5*,***/ 4,4 **

* - для ЧМЭ3

**  - для ЧМЭ3Т

***  - для ЧМЭ3Э

Инженер-технолог			А.А.Шитов