УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 40 от 01.11.1993 г.                                     Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

“......”   марта  2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 5

текущего ремонта ТР-1 топливной аппаратуры тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Топливную аппаратуру при работающем дизеле осмотреть. | 1. Проверить отсутствие утечек по стыкам топливопроводов, привалкам крышек и фланцев. 2. Убедиться в отсутствии сплошных струй в контрольных окнах сливного коллектора форсунок. 3. Проверить дымность выхлопа. 4. Проверить давление топлива в коллекторе (2,0 ÷ 2,5 кгс/см2). 5. По пульсациям в трубках проверить работу топливных насосов высокого давления. 6. Проверить устойчивость работы объединённого регулятора. 7. Проверить чёткость набора и сброса с 1 по 8(9) позиции и обратно. Проверить число оборотов коленчатого вала (на 0 и 1 поз. 350 ± 5 об/мин., на 8(9) поз. - 750 ± 10 об/мин.). | Манометр жидкостный переносной. | 0,085 | 5 | Работа выполняется до постановки тепловоза на стойло. Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. Хлопков, выбросов вихревых колец не допускается. При резком сбросе с 8(9) в 0 позицию не должно происходить силь-ной просадки оборотов и “вожд-ения” регулятора. На ЧМЭ3Т и ЧМЭ3Э на 0 поз. 300 + 30 об/мин. На ЧМЭ3 на 1 поз. допускается 350 ± 10 об/мин. |
| 2 | Форсунки снять, в отделение топливной аппарату- | Отверстия в цилиндровых крыш-ках закрывать пробками. | Спецключ набор клю чей, приспособление для пе | 0,340 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ры передать. |  | реноски форсунок, комплект заглушек. |  |  |  |
| 3 | Проверить со-стояние системы управления дизелем. | 1. Осмотреть рычажную систему, проверить надёжность стопорения деталей, отсутствие повреждений, деформаций и прочих дефектов. 2. Проверить отсутствие заеданий реек топливных насосов, надёжность сцепления реек с поводками, отсутствие люфта в приводах реек. 3. Проверить наличие пломбировки на упорах и проскальзывающей тяге. | Лампа переносная, плом-бир, пассатижи. | 0,058 | 4 | Пломбировку восстанавливать только после реостатных испытаний и выяснений причины срыва пломбы. Пломбировать пломбами диаметром 8 мм и вязальной проволокой сечением 0,8 мм. Оттиски на пломбах - с одной стороны ТЧ-21, с другой - текущий год. |
| 4 | Проверить надёжность крепления топливопроводов, насосов, объединённого регулятора, топливоподогревателя, топливного бака. |  | Молоток смотровой набор ключей, лампа переносная | 0,198 | 3 |  |
| 5 | Проверить работу ручного топливоподкачивающего насоса. | Открыть атмосферный краник за насосом, проверить качество нагнетания. | Ёмкость для сбора отстоя. | 0,065 | 3 | Сброс топлива осуществлять только в специальную ёмкость. |
| 6 | Очистить пластинчато-щелевой фильтр грубой очистки. | 1. Вывернуть пробку в днище, выпустить шлам. 2. Отсоединить трубопроводы, снять крышку с пакетом. 3. Пакет промыть в чистом дизельном топливе и продуть сжатым воздухом. Пластины осмотреть, заменить изломанные. Проверить затяжку стержней. 4. Фильтр собрать, проверить лёгкость проворачивания рукоятки. | Набор ключей, приспособление для переноски пакетов фильтров, ёмкость для сбора отстоя, ванны промывочные, камера продувочная. | 0,486 | 4 | Сбор шлама осуществлять в специальную ёмкость. Промывку осуществлять последовательно в двух ваннах. При промывке энергично проворачивать пакет. |
| 7 | Фильтры тонкой очистки разобрать и очистить. | 1. Отвернуть пробки, выпустить отстой. 2. Открыть крышки, изъять элемен- ты с уплотнениями. | Набор ключей, ёмкость для сбора отстоя, лампа пе- | 0,269 | 4 | Сбор отстоя осуществлять с специальную ёмкость. При использовании войлочных фи |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Осмотреть прокладки под торцовыми пластинами элементов, деформированные, с надрывами заменить. 4. Осмотреть пружины, изломанные, просевшие заменить. 5. Фильтр собрать с новыми уплотнениями и новыми элементами “Инпроком”. | реносная, ёмкость для промывки. |  |  | льтрующих элементов, ранее не промывавшиеся, промыть в чистом дизельном топливе, имеющие тёмно-коричневую поверхность заменить. |
| 8 | Очистить масляный фильтр перед объединённым регулятором. | 1. Снять колбу с фильтрующим элементом. 2. Элемент промыть в керосине, продуть сжатым воздухом и осмотреть. 3. Осмотреть резиновые уплотнения. Повреждённые, потерявшие упругость заменить. 4. Проверить состояние нижней пружины. 5. Колбу промыть и протереть, продуть сливные каналы. | Набор ключей, ванны промывочные. камера продувочная, салфетки, ветошь. | 0,418 | 3 | Промывку осуществлять последовательно в двух ваннах. Протирку внутренних поверхностей и деталей осуществлять салфетками с подрубленными краями. |
| 9 | Проверить состояние предельного регулятора. | Осмотреть рычаги чувствительного элемента, проверить отсутствие заеданий и состояние ограничительной муфты и надёжность крепления её половин. Осмотреть пружины. Проверить состояние рычажной системы механического усилителя, проверить надёжность фиксации осей. | Лампа переносная, отвёртка. | 0,307 | 4 | Работа выполняется при снятой крышке распределительного вала. Запрещается регулировка пружин чувствительного элемента без надобности. |
| 10 | Форсунки испытанные на место установить. | Перед затяжкой трубок проверять совпадение конусов трубок и штуцеров форсунок. После затяжки гаек проверить отсутствие упругого хода трубок. Толщина уплотнений под распылителями должна составлять 2 ÷ 3 мм. Устанавливать форсунки с новыми медными уплотнениями. | Спецключ набор ключей, приспособление для переноски форсунок, штангенциркуль. | 0,320 | 5 | Допускается подгибки трубок при установке форсунок. Количество прокладок под распылителем не более 2 шт. Выход носка распылителя в цилиндре 3 ± 0,5 мм. |
| 11 | Слить отстой из топливного бака. | Отвернуть пробку, надавить на шариковый клапан, слить 1,5 ÷ 2,0 л топлива. | Ключ рожковый 32*36 мм, ёмкость для сбора отстоя. | 0,043 | 2 | Сбор осуществлять в специальную ёмкость. Обращать внимание на отсутствие в отстое воды. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Удалить воздух из топливной системы. | Открыть атмосферный кран перед обратным клапаном, прокачать топливо ручным насосом до начала выхода его сплошной струёй, кран закрыть. Открыть пробки на крышках ФТО и прокачать топливо до окончания выхода пузырей. | Ключ рожковый 19*22 мм, ёмкость для сбора отстоя. | 0,098 | 3 | При необходимости отворачивать пробки на насосах высокого давления, проверить герметичность стыков топливопроводов. |
| 13 | Топливную аппаратуру после ремонта при работающем дизеле осмотреть. | 1. Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 3, 5, 6 и 7 раздела 1. 2. Проверить скорость вращения коленчатого вала, при необходимости отрегулировать. Для ЧМЭ3 0 поз. 350±5 об/мин.; 1 поз. 350±10 об/мин,; 2 поз. 380± 10 об/мин.; 3 поз. 420±10 об/мин.; 4 поз. 460±10 об/мин.; 5 поз. 510±10 об/мин.; 6 поз. 560±10 об/мин.; 7 поз. 660±10 об/мин.; 8 поз. 750 ± 10 об/мин. Для ЧМЭ3Т, ЧМЭ3Т 0 поз. 350±5 об/мин.; 1,2 поз. 350±10 об/мин.; 3 поз. 380± 10 об/мин.; 4 поз. 420±10 об/мин.; 5 поз. 460±10 об/мин.; 6 поз. 510±10 об/мин.; 7 поз. 560±10 об/мин.; 8 поз. 660±10 об/мин.; 9 поз. 750 ± 10 об/мин. | Набор ключей, пассатижи, пломбир, тахометр переносной. | 0,307 | 5 | Работа выполняется после вывода тепловоза со стойла. После ТР-1 выполняются контрольные реостатные испытания. |

Оперативное время всего    -  2,994 н·ч;

Средний разряд		-   3,8;

Инженер-технолог				А.А.Шитов