УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 41 от 04.11.1993 г.                                      Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

“......” марта 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 6

текущего ремонта ТР-1 механического оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Осмотреть главную раму. | Проверить отсутствие трещин и деформаций элементов рамы, особенно стяжных ящиков и в основании шкворней. | Лампа переносная. | 0,283 | 4 |  |
| 2 | Осмотреть рамы тележек. | 1. Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин, особенно в сварных швах. 2. Проверить затяжку и стопорение резьбовых соединений. 3. Осмотреть опорные узлы. Проверить состояние подвесных болтов и их гаек. При необходимости добавить осевое масло в гнёзда. Проверить состояние шплинтовки гаек. | Молоток смотровой набор ключей, лампа переносная | 0,143 | 4 | Масло осевое с добавлением 5 % дисульфида молибдена (по весу). Летом марки “Л”, зимой “З”. |
| 3 | Проверить состояние колёсных пар. | 1. Проверить плотность посадки бандажей и бандажных колец, отсутствие их сдвигов. 2. Проверить отсутствие трещин, вмятин, сколов и раковин. 3. Произвести обмеры бандажей (работа выполняется замерщиком). Минимальная толщина бандажей 36 мм, максимальный прокат 7 мм, толщина гребней 25 ÷ 33 мм, максимальная разница в диаметрах круга катания бандажей 20 мм. | Молоток смотровой лампа переносная. | 0,143 | 5 | При выявлении дефектов руководствоваться требованиями Инструкции по формированию, ремонту и содержанию колёсных пар ЦТ-329. Результаты замеров заносить в книгу ремонта ф. ТУ-28. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проверить состояние букс. | 1. На ощупь проверить нагрев корпусов. 2. Проверить затяжку болтов крышек, стопорение и затяжку болтов крышек шарниров буксовых крыльев. 3. Осмотреть корпуса букс с крыльями, проверить отсутствие трещин. | Набор ключей, молоток смотровой лампа переносная | 0,075 | 4 | При ТР-1 производится диагностика буксовых подшипников при бором АЛ-2/3 (выполняет мастер, бригадир или приёмщик). |
| 5 | Проверить состояние рессорного подвешивания | 1. Проверить отсутствие трещин и изломов рессорных пружин. 2. Осмотреть гидроамортизаторы, проверить отсутствие вмятин, утечек жидкости и стопорение шарниров. 3. Отвернуть пробки на цилиндрах гидроамортизаторов, проверить наличие рабочей жидкости, при необходимости добавить. | Молоток смотровой приспособление для заправки гидроамортизаторов | 0,313 | 3 | Допускается в местах изломов пружин установка проставочных колец, выполненных по установленному чертежу и после обработки торцов излома. Рабочая жидкость гидроамортизаторов - АМГ-10 или МПВ до уровня пробки (смешивание масел не допускается). |
| 6 | Проверить состояние тормозной рычажной передачи. | 1. Проверить толщину тормозных колодок (не менее 15 мм), изношенные заменить. 2. Осмотреть тяги с шарнирными соединениями. Проверить наличие и качество шплинтовки, отсутствие трещин, деформаций и прочих дефектов. Повреждённые элементы заменить. 3. Проверить и отрегулировать выход штоков тормозных цилиндров (75 ÷ 125 мм). | Молоток слесарный пассатижи, ломик шплинтодёр, лампа переносная. | 0,575 | 4 | Работа (кроме п.3) выполняется при выключенном воздухораспределителе. При замене валиков зазор в ша-рнире должен сос- тавлять 1,5÷4,0 мм При каждой разборке шарнира старую смазку уда лять, валик смазывать свежей сма зкой УС. Проверка и регулировка выходов штоков тормозных цилиндров выполняется вне стойла по завершении прочих работ по экипажу и автотормозам. |
| 7 | Проверить состояние моторно-осевых подшипников. | 1. Вручную проверить отсутствие нагрева корпусов. 2. Проверить затяжку и стопорение головок болтов и гаек пылевых шайб, шарниров смотровых люч | Набор ключей, молоток смотровой лампа переносная, установка | 1,020 | 4 | В случае повышенного нагрева произвести ревизию польстерного устройства и вкладышей. Заправку произ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ков, шапочных болтов. 3. Слить отстой из подшипников, проверить уровни смазки и отсутствие её утечек. При необходимости произвести дозаправку маслом температурой 50 ÷ 80°. 5. Проверить зазоры между вкладышами и шейками осей (0,45 ÷ 2,50 мм). | заправочная, ёмкость для сбора отстоя, набор щупов, ве-тошь. |  |  | водить маслом осевым, летом “Л”, зимой “З”. |
| 8 | Проверить состояние подвешивания тяговых тяговых двигателей. | Осмотреть носики, балочки и пружинные пакеты. Повреждённые детали заменить. Особое внимание уделять болтам и стягивающим стержням, а также наличию, надёжности фиксации и правильности расположения предохранительных угольников (полкой вверх). Дефектные детали заменить. | Лампа переносная, молоток смотровой, набор ключей, пассатижи. | 0,210 | 4 | Категорически запрещается эксплуатация тепловоза с отсутствующими, неправильно установленными, и незафиксированными стягивающими стержнями и предохранительными угольниками. |
| 9 | Осмотреть тяговые редукторы. | 1. Очистить нижние половины кожухов. 2. Проверить отсутствие утечек смазки. В случае обнаружения повреждений половину кожуха снять, отремонтировать с применением сварки. 3. Добавить в кожухи редукторную смазку по верхние уровни маслоуказателей. 4. Проверить состояние крышек заправочных горловин и маслоуказателей, неисправные или нетиповые заменить, установить недостающие. Проверить наличие на крышках маслоуказателей цепочек, при отсутствии установить. | Молоток смотровой лампа переносная, устройство заправочное, набор ключей. | 0,955 | 3,4 | Проверку уровня смазки и её пополнение производить не ранее 45 мин. после постановки на стойло. При отсутствии в маслоуказателях щупов в кожух заливать 3,5 л смазки. После сварочных работ проверять герметичность швов керосином. |
| 10 | Проверить состояние автосцепных устройств. | 1. Проверить затяжку и фиксацию гаек поддерживающих плит и тяговых клиньев. 2. Осмотреть детали автосцепок, параметры головок проверить шаблоном 940-Р. Дефектные узлы заменить. 3. Проверить высоту осей автосце- | Молоток смотровой лампа переносная, шаблон 940-Р. | 0,128 | 4 | При проверке автосцепок руководствоваться требованиями Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494, глава 4. При замене деталей проверять наличие клейм установленной формы. Обмеры выполня |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пок над уровнем головок рельсов (не более 1080 мм, не менее 960 мм). 4. Проверить предохранение автосцепок от саморасцепа. 5. Осмотреть расцепные приводы, проверить работу, удержание “на полке”. |  |  |  | ются мастером или бригадиром. Высота осей автосцепок заносится в книгу ремонта ф.ТУ-28 (до и после поднятия головки). Работу расцепных приводов проверять вручную и с пульта. |
| 11 | Осмотреть путеочистители. | Проверить состояние и надёжность крепления брусьев и тумб. Проверить высоту нижних кромок над уровнем головок рельсов (100 ÷ 175 мм), при необходимости отрегулировать. Нижняя кромка нижнего бруса во всех случаях должна быть ниже нижних точек приёмных катушек АЛСН. | Ключ рожковый 36*40 мм, молоток смотровой шаблон для замера высоты нижних кромок. | 0,182 | 3 | Замер высоты нижних кромок выполняется мастером или бригадиром, результат заносится в книгу ремонта ф. ТУ-28 (до и после регулировки). |
| 12 | Проверить состояние кузовного оборудования. | 1. Осмотреть элементы каркаса и обшивки, проверить состояние дверей, исправность их петель. 2. Проверить работу замков. Неисправные замки заменить. 3. Осмотреть поручни и ступеньки, повреждения устранить. 4. Осмотреть внутреннюю обшивку и настил полов кабины, соединения покрепить, устранить повреждения. | Молоток слесарный набор ключей, плоскогубцы, ломик, сварочное оборудование, ножовка, отвёртки, ветошь. | 0,350 | 4 |  |

Оперативное время всего    -   4,377 н·ч;

Средний разряд	          -	   4,0;

Инженер-технолог				А.А.Шитов