УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 39 от 08.09.1992 г.                                     Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

“......”  марта 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 7

разборки турбокомпрессора ТК-34

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снять крышки подшипниковых узлов. | 1. Вывернуть штуцеры подвода масла к опорам. 2. Распустить гайки, крышки снять. 3. На хвостовик ротора со стороны турбины одеть предохранительный колпачок. | Ключи рожковые 14*17, 27*32, 45*50 мм. | 0,318 | 3 | Ремонт турбокомпрессоров производится в помещении, где отсутствуют источники абразивной пыли, не производятся лакокрасочные работы и слесарная обработка узлов и деталей других агрегатов. |
| 2 | Снять воздухоприёмный патрубок. |  | Ключ рожковый 24*27 мм. | 0,224 | 3 |  |
| 3 | Демонтировать опорный узел со стороны компрессора. | 1. Турбокомпрессор перекантовать компрессорной частью вверх. 2. Отогнуть стопорную пластину из паза гайки на конце ротора, гайку при помощи спецключа отвернуть, снять с хвостовика ротора шайбу. 3. Отвернуть гайки крепления подшипника к корпусу, при помощи спецсъёмника изъять подшипник и пяту с импеллером, снять компенсатор. | Чалочное приспособление, плоскогубцы, спецключ, спецсъём-ник. | 0,296 | 4 | При перекантовке добиваться максимально вертикального расположения оси ротора. Детали при разборке замаркировать бирками с номером турбокомпрессора во избежание распаровки, мелкие детали связать бечевой. |
| 4 | Снять корпус компрессора. | 1. Отвернуть гайки крепления корпуса компрессора к выпускному корпусу, с выпускного корпуса снять кронштейны и проушины. 2. Вернуть в выпускной корпус от- | Ключи ролжковые 22*24, 27*32 мм, отвёртка, комплект отжимных | 0,741 | 3 | При снятии корпуса избегать перекосов. При разборке корпусов оставлять сборочные риски . |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жимные болты и отделить с их помощью корпус компрессора от выпускного корпуса. 3. Снять диффузор корпуса компрессора, вывернуть винты крепления лабиринта. | болтов. |  |  |  |
| 5 | Изъять ротор. | Навернуть на хвостовик ротора рым, ротор вынуть вместе с лабиринтом и термоизоляцией. | Чалочное приспособление, рым-болт. | 0,080 | 4 | При изъятиии ротора избегать перекосов. На ТР-1 не допускается распаровка ротора и корпусов. |
| 6 | Снять газовый корпус. | Гайки крепления газового корпуса к выпускному отвернуть, снять с выпускного корпуса вторую проушину, при помощи отжимных болтов разъединить газовый и выпускной корпуса. | Ключи рожковые 22*24, 27*32 мм, комплект отжимных болтов, чалочное приспособление. | 0,741 | 3 |  |
| 7 | Демонтировать сопловый аппарат. | 1. Удалить шплинтовочную проволоку, отвернуть болты кожуха соплового аппарата, кожух изъять. 2. Снять шплинтовочную проволоку с болтов крепления венца соплового аппарата, болты отвернуть. 3. При помощи отжимных болтов снять сопловый венец. | Ключ рожковый 17*19 мм, пассатижи. | 0,470 | 3 |  |
| 8 | Демонтировать тепловой экран. | 1. Удалить шплинтовочную проволоку, отвернуть болты соединения лабиринта, фланца кожуха ротора и теплового экрана, разъединить половинны лабиринта. 2. Развернуть тепловой экран относительно кожуха ротора на 90° для совпадения разъёмов и разъединить кожух и экран. | Ключи рожковые 14*17, 19*22 мм, пассатижи, воротки. | 0,535 | 3 |  |
| 9 | Демонтировать опорный узел со стороны турбины. | Отвернуть гайки крепления опорного подшипника к газовому корпусу, при помощи съёмника изъять подшипник. | Ключ рожковый 14*17 мм, спецсъём-ник. | 0,167 | 4 |  |

Оперативное время всего - 3,572 н·ч;  Средний разряд  -  3,2;

Инженер-технолог  			А.А.Шитов