| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| .В отмену карты № 21 от 12.04.1993 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... В.В.Шипилов

“......” марта  2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 9

очистки кассеты воздушного фильтра тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Произвести промывку кассеты. | 1. Кассету погрузить в щелочной раствор с температурой 90÷95°, вываривать в течение 10÷15 мин. 2. Кассету из ванны изъять, промыть в течение 5÷7 мин. холодной проточной водой. 3. Продуть кассету сжатым воздухом. | Ёмкость выварочная, чалочное приспособление, ёмкость промывочная, продувочная камера. | 0,376 | 2 | Состав раствора: сода кальцинированная - 50 %, тринатрийфосфат - 30 %, жидкое стекло - 8,5 %, сульфонал 1,5 %. |
| 2 | Кассету просушить. | Уложить кассету в сушильный шкаф, просушивать в течение 3÷5 мин. при температуре 90÷100°. | Сушильный шкаф. | 0,060 | 2 |  |
| 3 | Проверить состояние кассеты. | Кассету осмотреть, проверить состояние каркаса и набивки, отсутствие неплотного прилегания набивки к каркасу. Выявленные неисправности уст-ранить. | Пассатижи, отвёртка, молоток слесарный, ти-ски слесарные. сварочное оборудование, ветошь. | * 0,167 ** 0,139 | 3 |  |
| 4 | Кассету промаслить. | 1. Погрузить кассету в ёмкость с маслом с температурой 40÷50° на 1÷2 мин. 2. Кассету из ёмкости изъять и уложить на 20÷30 мин. в горизонтальное положение для стекания масла. 3. Уложить кассету в сушильный шкаф, просушивать при темпера- | Ёмкость для промасливания, стеллаж с поддоном, чалочное приспособление, сушильный шкаф, ветошь. | * 0,157 ** 0,154 | 2 | Промасливанию подлежат кассеты турбокомпрессора и кузовных фильтров, не производящих очистку воздуха в районе расположения электрических машин. Состав промасливающей смеси: 82% моторного ма |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | туре 90÷100° в течение 5 мин. 4. Протереть каркас кассеты от излишков масла. |  |  |  | сла, 8 % керосина и 10 % технического вазелина; или см@WS-есь моторного масла и кулисной смазки в соотношении 9:1. |

Оперативное время всего  -  0,760* / 0,729** / 0,603*** н·ч;

Средний разряд		 -  2,2 *,* /2,3***;

*  - для кассеты кузовного фильтра с промасливанием

**  - для кассеты фильтра турбокомпрессора

***  - для кассеты кузовного фильтра без промасливания

Инженер-технолог				А.А.Шитов