| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 55 от 10.11.1991 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 13 сентября 2001 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 11

сборки ведущей тележки автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент приспособления | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Собрать люлечное подвешивание. | 1. На монтажный стенд установить под рессорные стаканы, пружины второй ступени рессорного подвешивания, сверху уложить люльку. 2. На люльку опустить раму тележки. 3. Винтами стенда сжать пружины лю-лечного подвешивания. 4. В серьги подвесок вложить вклады-ши, соблюдая их первоначальное рас положение (до разборки тележки). 5. Завести серьги в зацепление с подрессорными стаканами. Проверить крепление вкладышей. 6. Установить и закрепить предохранительные канаты. 7. Медленно отпустить пружины до упора люльки в раму тележки. | Стенд для монтажа люлечного и рессорного подвеши-вания, ком-плект домк-ратов, на-бор ключей, молоток слесар ный, плоскогуб цы, чалочное приспособление. | 5 | Изменение положения вкладышей допускается для настройки высоты автосцепок. Вкладыши одного комплекта при регулировке проворачиваются одновременно на одну ступень (величина одной ступени 5 мм). После всех регулировок у подкаченной тележки зазор между рамой тележки и люлькой дол жен быть не менее 33 мм. |
| 2 | Установить горизонтальные гидродемпферы. |  | Ключ рож вый 17*19 мм, молоток слесарный, плоскогубцы. | 3 |  |
| 3 | Соединить осевые редукторы с реак- | 1. Колёсные блоки установить на позицию сборки тележки. Под фланцы | Набор ключей, позиция для | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тивным раскосом. | осевых редукторов установить тумбы. 2. Навесить раскос на редукторы, произвести затяжку соединений. | сборки теле- жек, молоток слесарный плоско губцы, бородок, тумбы для реду кторов, чалочное приспособ ление. |  |  |
| 4 | Установить малый тяговый карданный вал. | 1. Завести в пространство между колё-сными блоками приспособление для монтажа валов, на приспособление установить вал. 2. Совместить фланцы вала и осевых редукторов, наживить болты. 3. Произвести затяжку соединений фла нцев, соблюдая попарно-перекрёст-ный порядок обхода. Окончательную затяжку осуществлять поворотом ка-ждой пары противоположных гаек на одну грань. | Приспособ-ление для монтажа тя- говых карданных ва-лов, момент ный ключ, чалочное приспособ-ление. | 4 | Затяжку соединений фланцев осуще ствлять в два приёма: - предварительная затяжка до резкого возрастания усилия на ключе - окончательная затяжка моментом 60 кгс×м. |
| 5 | Собрать тормозную рычажную передачу. | 1. Установить подвески тормозных ба-шмаков. 2. Установить вилки и серьги верхнего механизма авторегулирования выхода штоков. 3. Установить внутренние вертикаль-ные рычаги. 4. Установить тормозные башмаки 5. Навесить триангели. 6. Навесить наружные вертикальные рычаги. 7. Установить горизонтальные рычаги. 8. Установить короткие продольные по водки. | Молоток слесарный, плоскогуб- цы, монтиро вка, набор ключей, чалочное приспособле-ние. | 4 | Работа выполняется после завер-шения ревизии тор мозных цилинд-ров. Каждое шарнир-ное соединение сра зу после сборки зашплинтовывать. Перед закладкой валика смазывать его смазкой УСсА, Соединение с тор-мозными цилиндра ми и монтаж оста льных деталей вы полняется после со единения рамы с колёсными парами. |
| 6 | Опустить раму на колёсные пары. | 1. Зарепить в раме стягивающие планки рессроных пружин. 2. Подвесить (на временных соединениях) пружины первой ступени рессорного подвешивания. | Чалочное приспособле ние, монтировки, приспособление для временной подвязки пружин, сборочная | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Раму зачалить, опустить на колёс ные блоки, добиваясь входа шарнирных гнёзд буксовых поводков в гнёз-да кронштейнов на раме. 4. Извлечь временную подвязку рессор- ных пружин. | позиция. |  |  |
| 7 | Собрать первую ступень рессорного подвешивания | 1. Соединить шарниры тяговых поводков: - Вставить и зафиксировать втулки. - Смазать и вложить в шарниры па-льцы. - Шарниры закрепить гайками и зашплинтовать. 2. Соединить захваты позиции с рамой тележки, сжать пружины до выхода концов стягивающих планок из днищ тарелок лап букс. 3. Закрепить и зашплинтовать нижние концы стягивающих планок. | Позиция ре-монта тележек, набор ключей, при способление для запрессовки шарнирных па-льцев, плос-когубцы, мо лоток слеса-рный, чало- чное приспо собление. | 5 | Перед постановкой пальцы шарниров смазкой УСсА. Проверять свободность вертикального перемещения ниж них концов планок. |
| 8 | Установить оставшиеся детали. | 1. Установить горизонтальные тяги тор мозной рычажной передачи с авторегуляторами. 2. Соединить штоки тормозных цилин- дров с горизонтальными рычагами. 3. Установить предохранительные тросики. | Молоток слесарный монтировкаплоскогуб-цы. | 4 | Установку вертикальных гидродем пферов и соединений горизонталь-ных тяг букс осуществляется после подкатки тележки под вагон. Одновременно с предоранительны-ми тросиками уста навливаются зазе мляющие шунты букс. |

Требования ОХТ и ТБ:

]

1. Сжатие и ослабление пружин рессорного подвешивания производить равномерно, не допуская перекашивания. 2. Категорически запрещается проверять совпадение отверстий пальцем. 3. Категорически запрещается нахождение на позиции ремонта тележек при установке рамы на колёсные блоки 4. При сборке пользоваться только исправным и типовым инструментом.

Инженер-технолог							А.А.Шитов