| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 56 от 14.11.2001 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 14 сентября 2001 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 12

ремонта тягового карданного вала автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент,приспособ-ления | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вал разобрать, де-тали очистить. | 1. Вал разъединить по шлицам. 2. Разобрать карданные головки. 3. Вал загрузить в моечную машину, по сле промывки извлечь, удалить ос-татки загрязнений, насухо вытереть. 4. Вывернуть смазочные ниппели, смазочные каналы промыть и продуть. | Набор клю- чей, отвёрт- ка, плоскогубцы, пассатижи, стенд для ремонта ва- лов, чалоч- ное приспо-собление, машина ММД-12, ёрш проволочный | 4 | Перед разборкой проверять наличие сборочных рисок, при отсутствии на-нести кернером но вые. |
| 2 | Полувалы осмот-реть и отремонти- ровать. | Полувалы осмотреть, проверить отсу-тствие трещин, изгиба, скручивания. Выявленные трещины сварных швов вырубить, заварить электродами Э50А диаметром 4¸5 мм. | Стенд для ремонта ва- лов, сваро-чое обрудо- вание, машинка шли- фовальная, зубило, молоток. | 5 | Трещины в метал ле валов заварке не подлежат. |
| 3 | Щлицевые части осмотреть и отремонтировать. | 1. Шлицы очистить и осмотреть, проверить отсутствие забоин, срезов и смятия шлицев. Мелкие забоины и ри ски удалить личным напильником. 2. В случае износа выработанные сторо ны шлицев наплавить вибродуговым способом с последующей фрезеровкой. Наплавку вести вдоль шлица в диаметрально-противоположном порядке. 3. После ремонта шлицы тщательно протереть и смазать смазкой | Сварочное оборудова- ние, станоч- ное обору- дование, набор нап и льников, стенд для ре монта ва- лов, терми-ческое обо-рудование, ветошь, сал фетки, чалочное приспособление, приспособления- | 6 | Наплавку шлицев выполнять проволокой марки Св-10Г2 диамет-ром 1,0¸1,2 мм в среде флюса АН-348АМ. Допускается при-менение проволок марок ПП-ТН250, ПП- ТН350. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВНИИ-НП-242. 4. Полувалы соединить, приспособле-нием с индикатором проверить боковой зазор в шлицах (не более 0,25 мм). 5. Проверить коэффициент излома шли цевого соединения по формуле: К = А/В; где: А - радиальное смещение (люфт) по индикатору; В - длина плеча индикатора; Допускаемая величина коэффициента излома - не более 0,002. | для замеров бокового зазора в шли цах и коэффицие-нта излома |  | Допускается про-ведение ручной на плавки электрода- ми ОЗН-350, ОЗН-400 диамет-ром 3 мм с предварительным наг-ревом до температуры 250¸300°. |
| 4 | Проверить состо-яние крестовин ка рданов. | 1. Проверить отсутствие трещин, при выявлении трещины любого размера и расположения крестовину забраковать. 2. Осмотреть цапфы. При выявлении задиров и вмятин рабочих поверхностей любой глубины крестовину заб-раковать. 3. Подготовить цапфы к магнитному контролю. | Лупа, сал-фетки, ве-тошь. | 5 |  |
| 5 | Проверить состо- яние фланцев. | 1. Фланцы осмотреть, проверить отсу-тствие трещин и забоин. Допускается заварка трещин сварных швов электродами Э50А диаме-тром 4¸5 мм с полной вырубкой дефектного места 2. Выработку отверстий и забоины глу-биной до 2,0 мм устранить заплавкой электродами Э42 диаметром 4¸5 мм с последующей расточкой или шлифовкой. | Сварочное оборудова-ние, стано-чное оборудование, ма шинка шли- фовальная, станок бала нсировоч-ный. | 5 | После сварочных и наплавочных ра бот фланец подве ргать статической балансировке (дис баланс не более 5 гр×см). |
| 6 | Проверить состо-яние подшипни-ков. | Проверить состояние обойм и уплот-нений. Изношенные и повреждённые за менить. Замерить суммарные радиальные зазоры (0,30¸0,35 мм). | Набор щу-пов, лупа, салфетки, ветошь. | 5 |  |
| 7 | Вал собрать и сма зать. | Собрать карданные головки, соединить шлицевое соединение, соблюдая совпадение сборочных рисок. Завер- | Набор щу-пов, лупа, салфетки, ветошь. | 4 | Перед установкой смазочных ниппелей проверять их исправ ность, отсу |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нуть смазочные ниппели. После сборки пропрессовать смазоч-ные ниппели до выдавливания смазки из зазоров. Для карданных головок применяется смазка ФИОЛ-2М, для шлицевых соединений - ВНИИ-НП-242. |  |  | тствие износа или повреждения резьбы, состояние клапанов. При застекловывании остатков смазки ниппели промывать до пол ного удаления ос-татков смазки |

Требования ОХТ и ТБ:

]

1. При работе пользоваться только исправным и типовым инструментом. 2. Запрещается выполнение работ на полувалах, подвешенных на тросах. Полувалы при ремонте и дефектации должны быть закреплены на стенде для ремонта.

Инженер-технолог							А.А.Шитов