| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 22 от 1990 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов “.......” сентября 2001 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 13

текущего ремонта ТР-1 вспомогательного оборудования моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент,приспособ-ления | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизе-ле осмотреть. | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, выявить утечки. 3. Осмотреть гидростатический привод. Проверить отсутствие утечек из маслопроводов и механизмов привода. 4. Проверить отсутствие утечек воды и масла из дренажных труб шахты 5. Продуть секции холодильника сжатым воздухом. 6. Проверить работу системы автоматического регулирования температуры воды дизеля (жалюзи должны открываться при температуре 50±4°; гидромоторы запускаются при 58°). | Набор клю-чей, лампа переносная, подвод сжа-того воздуха. | 5 | Обращать внимание на монотон-ность шума гидромоторов. Температура воды дизеля должна поддерживаться на уровне 75¸80°. |
| 2 | Осмотреть шахту холодильника. | 1. Открыть люки шахты, осмотреть секции, проверить отсутствие утечек воды. 2. Убрать из шахты загрязнения и посторонние предметы. 3. Подтянуть крепления секций. | Ключ торцовый 22 мм, ветошь лампа пе- реносная. | 4 |  |
| 3 | Осмотреть масля-ный бак. | Слить отстой, проверить отсутствие следов воды. Проверить отсутствие течей и “потения”. | Ёмкость для сбора отстоя. | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проверить плотность соединения переходников с во здухоочистителя-ми и входным па-трубком турбоко-мпрессора. | При необходимости отремонтировать швы или наложить заплаты. Подтянуть соединения хомутов. | Плоскогуб-цы, отвёрт-ка, шорный инструмент, лампа переносная. | 4 |  |
| 5 | Выхлопной тракт дизеля очистить, осмотреть и отре-монтировать. | 1. Снять дренажную трубу, отжечь, уда лить остатки кокса. 2. Осмотреть компенсаторы, проверить отсутствие трещин и прожогов. 3. После установки дренажной трубы покрепить болтовые соединения. | Набор клю-чей, ёмкость для сбора шлама, горн ку-знечный, клещи, мо-лоток, ве-тошь. | 4 |  |
| 6 | Осмотреть сайле-нтблоки рамы силовой установки. | Допускается наличие незначительных трещин и надрывов подушек глубиной не более 10 мм. Покрепить гайки. | Ключ рож ковый 28* 32 мм, лам па перенос-ная | 4 |  |
| 7 | Осмотреть водно -масляный теплообменник. | Проверить отсутствие утечек воды и масла, покрепить фланцы и хомуты. Протереть загрязнения. | Набор клю чей, ветошь лампа переносная. | 4 |  |
| 8 | Секции ФГО мас-ла дизеля заменить на очищенные. | 1. Пакеты изъять. 2. Выпустить шлам с остатками мас-ла. 3. Внутренние полости промыть кероси ном и насухо вытереть. 4. Установить очищенные пакеты. | Ключ 14 * 18 мм, прис- пособление для перенос ки, ёмкость для сбора шлама, ём- кость для керосина, лампа пере- носная, ветошь. | 3 | При изъятых пакетах проверять отсутствие металлических частиц в корпусах фильт-ров и на поверхности пакетов. |
| 9 | Заменить фильт-рующие элементы полнопоточных ФТО масла. | Отсоединить обезвоздушивающие тру бки, снять крышки, изъять старые эле-менты. Корпуса промыть, вставить новые эле менты (Нарва-6), проверив исправность уплотнений. | Набор клю-чей, ёмкость для сбора шла- ма, ёмкость для керосина, ветошь. | 3 | Проверять отсутс твие металличес-ких частиц в корпусах фильтров и на поверхности эле ментов. |
| 10 | Соединение дизеля с гидропередачей осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть соединительный вал, про-верить затяжку и стопорение соединений, отсутствие трещин. 2. Осмотреть резинокордную муфту, проверить надёжность закрепления с валами. 3. Проверить крепление балансировочных грузов на вале. | Набор клю-чей, молоток смотро вой, лампа переносная. | 5 | Сразу после оста- новки дизеля на ощупь проверять отсутствие перег-рева муфты. |
| 11 | Проверить состоя ние трубопрово- | 1. Произвести подтяжку гаек штуцеров и соединений хомутов. | Набор клю-чей, отвёрт- ки, лампа | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дов. | 2. Осмотреть дюритовые рукава. Разбухшие, повреждённые рукава и хомуты заменить. | переносная |  | Края дюритовых рукавов должны выступать не бли-же 5 мм к хомутам. |
| 12 | Осмотреть масло- прокачивающий насос. | Проверить вручную лёгкость проворачивания, покрепить соединения, протереть. | Набор клю-чей, лампа переносная, ветошь | 4 |  |
| 13 | Очистить кассеты воздуоочистителя дизеля. | С вагона снять, продуть сжатым возду хом. В случае сильного загрязнения промыть в моющем растворе и высушить. Устранить повреждения набивки | Продувоч-ная камера | 3 | При установке кассет на место со блюдать ориентировку в потоке во здуха. |
| 14 | Осмотреть парово здушный клапан расширительного бака. | Проверить лёгкость хода клапана в направляющих. |  | 4 |  |
| 15 | Осмотреть вентили водяных трубопроводов. | Проверить отсутствие утечек и лёгкость хода. Заменить неисправные детали. |  | 3 |  |
| 16 | Противопожарное оборудование ос-мотреть и отремо нтировать. | 1. Осмотреть трубопроводы. 2. Проверить состояние распылительных головок, при необходимости про-чистить. 3. Снять баллоны установки газового тушения для проверки веса (снижение не более 10 % от указанного на трафарете). 4. Осмотреть пусковой механизм установки газового тушения, проверить целостность тросиков. 5. Снять распылительные головки, про мыть в бензине, продуть сжатым воздухом. | Набор клю-чей, шило, ёмкость с бензином, подвод сжа-того воздуха, весы ам барные, тележка, кисть, ёмкость с кра-ской. | 4 *3,3 | Работа выполня-ется на третьем ТР-1. При снижении ве-са более 10% про извести перезаряд- ку с повторным взвешиванием и нанесением нового трафарета. Работа п.5 выпо-лняется на третьем ТР-1. |
| 17 | Гидростатический привод вентилято-ров холодильника осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить натяжение ремней привода гидронасоса (при нажатии на комп лект ремней с усилием 7,5 кгс стрела прогиба 10 мм). 2. Снять верхние жалюзи, осмотреть вентиляторы: -Проверить целостность лопастей, на дёжность их фиксации. - Проверить состояние центральных винтов, проверить надёжность фикса ции. | Динамо-метр, набор ключей, ключ момен тный, чало- чное приспо собление, ёмкость для сбора шла-ма, ветошь, салфетка - | 3,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Вручную проверить ход гидромоторов, рывков и заеданий не допускается. 4. Осмотреть шланги и трубопроводы, подтянуть соединения. 5. Масляный фильтр: - Выпустить из корпуса масло. - Снять колпак, изъять фильтрую-щий элемент. - Внутреннюю полость и детали фи-льтра промыть отфильтрованным ке росином и насухо вытереть чистой салфеткой с подрубленными краями. - Магнитный элемент очистить, проверить отсутствие металла в шламе. - Фильтр собрать с новым фильтрующим элементом. | . |  | В случае выявления следов “поте-ния” шланг подле жит замене. При ремонте фи-льтра вентили до фильтра и после него перекрывать. При сборке соб-людать момент за-тяжки, обозначен ный на колпаке. |
| 18 | Вспомогательное оборудование пос-ле ремонта при ра ботающем дизеле осмотреть. | При работающем дизеле выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 3, 4 и 6 раздела 1. После регулировки блока гидростатики регулировочный винт зафиксировать гайкой и запломбировать. | Набор клю-чей, тиски пломбирово чные. | 5 | При снижении температуры запуска гидромоторов блок отодвигать от термостата, при повышении - надвигать на термостат. |

Требования ОХТ и ТБ:

]

| 1. Все работы при запущенном дизеле выполняются при нахождении автомотрисы вне стойла. 2. Работы с выхлопным трактом производить после его остывания. При разборке системы выхлопа учитывать возможность разлива шлама из труб. 3. Запрещается промывка корпусов фильтров дизельным топливом. 4. Все работы на крыше вагона выполняется с участием не менее двух работников и применением двух переносных эстакад с высотой верхних площадок в одном уровне с крышей. 5. Проверку работы котла-подогревателя производить при отсутствии прочих работ на вагоне, после завершения ремонта топливной аппаратуры и электрооборудования. |  |
| --- | --- |

Инженер-технолог							А.А.Шитов