| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 39 от 20.06.1991 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 26 сентября 2001 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 14

текущего ремонта ТР-2 гидропередачи ГДП-1000Ч

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент,приспособ-ления | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Произвести внеш-ний осмотр гидропередачи | Проверить отсутствие течей по разъёмам картеров, по фланцам, по крышкам люков, в месте постановки реактивного болта. | Ветошь, лампа пере- носная | 5 |  |
| 2 | Очистить карте-ры от загрязнений | Поверхности картеров очистить скре-бками, протереть ветошью, смоченной в керосине, насухо протереть. Следов загрязнений не допускается. Особое внимание уделять очистке мест постановок насосов и фильтров. | Скребки, поддон для сбора загря знений, ёмкость с керо сином, ветошь, лампа переносная | 2 |  |
| 3 | Фильтр откачива-ющего насоса снять, промыть, осмотреть и отре-монтировать. | 1. Снять крышку, изъять стакан в сборе с магнитной ловушкой. 2. Изъять магнитную ловушку из стакана. 3. Крышку, сетчатый стакан и магни-тную ловушку очистить, промыть в керосине, продуть, осмотреть. Повре-ждённый стакан заменить. 4. Проверить крепление и правиль-ность чередования полярности магнитов на ловушке. 5. Проверить свободность хода и поса-дки на седло запорного кла пана. 6. Стакан в сборе с ловушкой установить на место. | Набор ключей, ванна для промы-вки, камера продувоч-ная, ветошь. | 4 | При очистке обра щать внимание на отсутствие метал-лической струж-ки. Снятие фильтра производить после очистки нижнего картера. В случае неиспра вности запорного клапана фильтр снимается вместе с корпусом. Допускается уст-ранение поврежде ний сетчатого ста кана пайкой твёр-дыми припоями. Всасывающий патрубок при сбо-рке должен находиться в горизонтальном положении. |
| 4 | Фильтр системы управления снять, | 1. Вынуть пакет, промыть в керосине, продуть сжатым воздухом. | Ключ рожковый 14* | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | промыть, осмотреть. | 2. Из колпака удалить шлам с остат-ками масла, внутреннюю полость насухо вытереть. 3. Окунуть пакет в чистое масло ГТ-50, установить на место. | 17 мм, ван- на промывочная, ём- кость для сбора шла- ма, камера продувоч- ная, ветошь. |  |  |
| 5 | Путевой фильтр промыть и осмот-реть. | 1. Вынуть фильтрующий элемент, прочистить волосяной щёткой, промыть в бензине, высушить. 2. Внутреннюю полость очистить от шлама, промыть керосином, тщате-льно протереть. | Ключ рож- ковый 17* 19 мм, щёт- ка волося-ная, ванны промывоч-ные, ём- кость для сбора шла- ма, ветошь | 3 |  |
| 6 | Осмотреть главный и первичный валы. | Снять крышки смотровых люков, осмотреть валы в доступных местах, используя пробоксовку первичного вала. Проверить состояние зубчатых пар, на отсутствие трещин и сколов. | Набор ключей, рычаг валопрово-ротный, лам па перенос-ная | 5 | При выявлении дефектов гидропередачу отремонти-ровать со снятием с вагона и раскалыванием корпусов. |
| 7 | Проверить осе- вые люфты перви- чного и главного валов. | Значения люфтов обоих валов 0,20¸ 0,70 мм. | Монтиров-ка, приспо- собление для замера разбега. | 5 |  |
| 8 | Механизм пе-реключения реверса снять, разобрать и отремонтиро-вать. | 1. Механизм зачалить, раскрепить соединения, с гидропередачи снять. 2. Разобрать цилиндры привода. 3. Снять и разобрать фиксатор. 4. Детали очистить от старой смазки, металлические детали промыть в керосине и насухо вытереть. 5. Осмотреть пружины фиксатора и самоустановки нейтрали. Просевшие и изношенные заменить. 6. С поршней цилиндров переключения и фиксатора снять манжеты, очистить и протереть канавки. 7. Смазочные кольца снять, прожировать в смазке ЦИАТИМ-201. 8. Проверить затяжку торцовых гаек зубчатой рейки. 9. Проверить состояние воздухоподводящих штуцеров цилиндра реверса и | Набор ключей, отвёрт ка, плоскогуб цы, ван- на промывочная, ча лочное приспособле-ние, напиль- ники. | 5 | Перед снятием ме ханизма убеждать ся в нейтральном положении реверса для оценки на-дёжности самоус-тановки нейтрали Поршни с рейки привода снимать при необходимости. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фиксатора. 10. Проверить состояние шлицевого соединения сектора с валом реверса и зу бчатой части сектора. Мелкие дефекты зашлифовать до плавных переходов. 11. Одеть на поршни новые манжеты. 12. Механизм собрать, проверить вруч-ную работу фиксатора поднимая и опуская шток вручную и обращая внимание на отсутствие заеданий. |  |  | Допускается нали чие дефектов зубь- ев шлицев глубиной до 0,5 мм при расположении не ближе 10 % к торцу зуба от его дли-ны и площади дефекта не более 15% поверхности зуба. |
| 9 | Вторичный вал ос мотреть и отремо-нтировать. | 1. Снять торцовые крышки, проверить состояние подшипниковых узлов. 2. Изъять подвижную муфту, осмот реть, проверить состояние шлицевых поверхностей, Вмятины по длине до 6 мм на входе в муфту запилить с последующим восстановлением профиля зуба. | Набор ключей, напиль-ник личной, лампа переносная.. | 5 | Допускается нали чие дефектов шлицевого зацепления: коррозийных язв не более 20 % зуба, вмятин площадью не более 30 мм2, смятие зубьев на входе в муфту на глубину до 3,0 мм. |
| 10 | Вал реверса осмо-треть и отремонтировать. | 1. Снять торцовые крышки, проверить состояние подшипниковых узлов. 2. Изъять подвижную муфту, осмот- реть, проверить состояние шлицевых поверхностей, Вмятины по длине до 6 мм на входе в муфту запилить с последующим восстановлением профиля зуба. | Набор ключей, напиль-ник личной. | 5 | Требования к де фектации шлицевого соединения согласно гр.7 п. 9. |
| 11 | Снять откачи ваю щий насос. |  | Ключ рож- ковый 14*17 мм | 3 |  |
| 12 | Откачивающий насос разобрать и отремонтировать. | 1. Снять крышку, изъять шестерни со втулками, торсионный валик; вынуть полумуфту с подшипниками. 2. Все детали промыть в керосине, выте реть, осмотреть. У торсионного валика и полумуфты проверить состояние шлицевых поверхностей. 3. Осмотреть рабочие поверхности зубь ев насосных шестерён. 4. Втулки смазать чистым маслом ГТ-50, насос собрать. 5. При сборке проверить зазоры: | Набор ключей, приспо-собление для снятия стопорных колец, набор щупов, подвод сжатого воздуха, ёмкость с маслом, ветошь. | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Суммарный торцовый зазор в шестернях (0,08¸0,15 мм). - Радиальный зазор между шестернями и корпусом (0,09¸0,15 мм). - Зазор между шейками шестерён и втулками (0,08¸0,50 мм). |  |  |  |
| 13 | Откачивающий насос на место ус-тановить. |  | Ключ рожковый 14*17 мм | 3 |  |
| 14 | Снять смазочный насос. | После снятия осмотреть рессорный ва-лик, проверить состояние шлицевой час ти. | Набор ключей. | 3 |  |
| 15 | Смазочный насос разобрать и отремонтировать. | 1. Разъединить корпус и крышку, вынуть шестерни. 2. Снять крышку переключательного клапана, вынуть шарик-пилот. Каме-ру и шарик промыть в керосине, ос-мотреть запорные поверхности нагне-тательных ка налов. 3. Детали насоса промыть в керосине, протереть, продуть сжатым воздухом 4. Проверить подвижность шарика-пи-лота в клапане и надёжность разобщения им нагнетательных каналов путём подачи в каналы сжатого воздуха. 5. Смазать втулки чистым маслом ГТ-50, насос собрать. 6. При сборке проверить значения зазоров: - Суммарный торцовый зазор шестерён ( 0,08¸0,16 мм). - Радиальный зазор между шестернями и корпусом (0,09¸0,15 мм). - Зазор между шейками шестерён и опорными втулками (0,08¸0,15 мм). | Набор ключей, от вёрт-ка, ка мера продувоч-ная, ванны промывочные, салфетки. | 5 | До установки крышки клапана подвижность шари ка проверяется визуально, после ус-тановки крышки - сжатым воздухом давлением не выше 0,5 кгс/см2. |
| 16 | Смазочный насос на место установить. |  | Набор ключей. | 3 |  |
| 17 | Питательный на- | 1. Снять картер насоса. | Набор ключей, плоско- | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сос разобрать и отремонтировать. | 2. Снять фильтрующий стакан. 3. Снять нижний корпус. 4. Снять обтекатель. 5. Снять шнек и рабочее колесо питательной ступени. 6. Снять диск и вынуть звёздочку вихревой ступени. 7. Вынуть пружинное кольцо и вал с подшипниками и полумуфтой. 8. Все детали, включая картер, про- мыть в керосине и осмотреть. 9. Фильтрующий стакан промыть в керосине и продуть сжатым воздухом. 10. Проверить осевой натяг между наружным кольцом верхнего подшипника и крышкой верхнего корпуса (0,10¸0,15 мм). 11. Проверить величину зазора между звёздочкой вихревой ступени и диском (0,03¸0,20 мм). 12. Проверить величину зазора между звёздочкой вихревой ступени и верхним корпусом (0,04¸ 0,20 мм). 13. После установки вала, звёздочки ви хревой ступени и диска установить рабочее колесо питательной ступени, шнек и установить обтекатель с шай-бой. 14. Установить фильтрующий стакан, насос закрыть картером. | губцы, прис пособление для снятия стопорных колец, отвёр тка, штан -генциркуль, набор щупов, ванна промывочная, камера продувоч- ная, ветошь. |  | Особое внимание уделять состоянию звёздочки вихревой ступени и под шипникам. Регулировка осе вого натяга выполняется путём подбора толщины кольца между подшипником и крышкой. Регулировку зазора производить путём подбора то лщины шайбы ме жду звёздочкой и нижним подшипником. Этой-же шайбой регулируется зазор меж-ду звёздочкой и верхним корпусом. |
| 18 | Осмотреть золот-никовую коробку. | Проверять состояние стопорного коль ца между крышкой и гильзой. | Набор ключей. | 4 |  |
| 19 | Снять блокирово-чный клапан. |  | Набор ключей. | 3 |  |
| 20 | Блокировочный клапан разобрать и отремонтиро-вать. | 1. Вынуть штифт, наконечник и стопо-рное кольцо стакана. Стакан изъять, вынуть пружины золотника. Вывернуть болт, вынуть золотник. | Набор ключей, плоскогуб цы, приспособление для снятия стопор- | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Все детали промыть керосином, продуть сжатым воздухом, осмотреть. 3. В пазы золотника и стакана установить новые манжеты. В полости ман-жет заложить смазку ЦИАТИМ-201. 4. Клапан собрать в порядке, обратном изложенном в п.1. 5. Подсоединить крайний штуцер к источнику сжатого воздуха, путём по ворота наконечника проверить надёжность отсечки воздуха. | ных колец, молоток, бо родок, отвё- ртка, камера продувоч ная, ванна промывоч-ная. |  |  |
| 21 | Блокировочный клапан на место установить. | При установке соблюдать величину за зора между наконечником и спецшайбой главного вала (1,0¸1,2 мм). | Набор ключей, набор щупов. | 4 |  |
| 22 | Снять подпорный клапан. |  | Набор ключей. | 3 |  |
| 23 | Подпорный клапан разобрать и отремонтировать. | 1. Вынуть корпус, распустить гайку шпильки, снять пружину, выбить шплинт хвостовика шпильки, отде-лить клапан. 2. Детали промыть в керосине и осмот- реть. 3. Осмотреть рабочую поверхность кла пана, при ширине притирочного пояса менее 1 мм произвести взаимную при-тирку. 4. Клапан собрать, на стенде проверить давление открытия (1,5¸ 2,0 кгс/см2.) | Набор ключей, плоскогубцы, моло ток, бородок, паста ГОИ грубая и сред няя, ванна промы вочная, стенд опрес- совочный, салфетки. | 5 |  |
| 24 | Клапан подпор-ный на место уста новить. |  | Набор ключей. | 3 |  |
| 25 | Снять электроги-дравлические вентили. |  | Набор ключей. | 3 | Работа выполня-ется после снятия катушек и дисков. |
| 26 | Электрогидравли-ческие вентили ра зобрать и отремо нтировать. | 1. Снять крышки, снять втулки и вынуть золотники. 2. Детали промыть в керосине, про- дуть сжатым воздухом, осмотреть. 3. Трущиеся поверхности осмотреть, зо лотники смазать чистым маслом ГТ-50, установить на место. | Спецключ, отвёртка, камера продувочная, ванны про-мывочные, набор щу-пов, стенд опрессовоч ный, салфе-тки. | 5 | Детали вентилей обезличиванию не подлежат. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Проверить ход золотников, обращая внимание на отсутствие заеданий. 5. Проверить зазоры между золотника-ми и корпусами (0,02¸0,03 мм). 6. Установить на место втулки и крыш ки с пружинами. 7. Опрессовать всасывающие каналы маслом давлением 5,0 кгс/см2 в течение 5 мин. Течей масла из сливного отверстия не допускается. |  |  |  |
| 27 | Вентили электрогидравлические на место установить. |  | Набор ключей. | 3 |  |
| 28 | Очистить форсун- ки системы смазки. | Форсунки снять, промыть в керосине, очистить изнутри и снаружи, продуть сжатым воздухом. | Набор ключей, ванна промывоч-ная, ёрш проволоч-ный, камера продуочная. | 3 | Форсунки подви-жных муфт реверса и вторичного вала снимать при необходимости. |
| 29 | Осмотреть трубопроводы пневматической сети. | Произвести подтяжку соединений. | Набор ключей. | 4 |  |
| 30 | Осмотреть трубопроводы гидравлической сети. | Произвести подтяжку соединений, про верить отсутствие следов утечек. | Набор ключей. | 4 |  |
| 31 | Покрепить резьбо вые соединения. |  | Набор ключей. | 3 |  |
| 32 | Гидропередачу по-сле ремонта при запущенном дизеле осмотреть, работу проверить. | 1. Заправить гидропережачу маслом, при первом запуске дизеля дать проработать ему не менее 3¸5 мин. Спустия 2 ¸3 мин. после остановки дизеля проверить уровень масла, при необходимости пополнить. 2. При последующих запусках проверить давление питательного насоса (не ниже 1,2 кгс/см2 на 0 поз., 4,0¸5,5 кгс/см2 на 8 поз.) и давление в системе смазки (при помощи переносного манометра; не ниже 0,1 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 0,2 кгс/см2 на 8 поз.) 3. При маневровых передвижениях про верить отсутствие срывов давления питательного насоса. Проверить чёткость реверсирования в обоих направлениях (не более 4 сек.) | Манометр жидкост- ный 0¸1,0 кгс/см2, на- бор ключей. | 5 | Объём масла, по-длежащего заправ- ке - 230 л; тип ма- сла - ГТ-50. Допус кается применение масла Т-22. Проверка давления масла производится при темпе-ратуре не ниже 60°. Давление в си стеме смазки заме-ряется на штуцерах форсунок. При работе на масле ГТ-50 допу скаются кратков-ременные срывы датвления при рез ких сбросах нагру зки. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверить работу гидропередачи при ручном и автоматическом управлении. 4. Проверить отсутствие течей масла по разъёмам картеров и фланцам раз-даточного вала. При необходимости проверить пере-течку (не более 3 л за 2 часа). |  |  | Восстановление давления в тече-ние 15¸20 сек. Во всех случаях взятия с места ав-томотриса должна приходить в движение с момента постановки штурвала контроллера в 3 позицию за вре мя не более 5 сек. |

Требования ОХТ и ТБ:

]

| 1. Во время очистки под картер на дно канавы укладывать поддон (при ремонте без снятия с вагона), при ремонте со снятием позиция для ремонта должна быть оборудования поддоном для сбора шлама. 2. Запрещается промывка деталей гидропередачи дизельным топливом. 3. При ремонте пользоваться только исправным и типовым инструментом. 4. Работать на испытательных стендах (проверка регулировки клапанов) имеют право лица, обладающие специальным допуском. 5. При монтаже механизма переключения реверса отсоединять чалочное приспособление только после затяжки всех соединений. |  |
| --- | --- |

Инженер-технолог							А.А.Шитов