| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отменну карты № 44 от 02.11.1992 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 01 октября 2001 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 15

текущего ремонта ТР-1 механического оборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент,приспособ-ления | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проверить состо-яние главной рамы. | 1. Раму осмотреть, проверить отсутст-вие трещин и изгибов балок. Проверить затяжку соединений. Осмотреть стяжные ящики. 2. Проверить зазоры между верхними торцами втулок ползунов шкворневых устройств и нижними поверхностями плит шкворней главной рамы (не менее 12 мм). | Лампа пере- носная, молоток смотровой, на-бор ключей, штангенциркуль, стре-мянка. | 4 | Сварочные рабо-ты на раме выпол-нять согласно тре-бованиям разд. 2.10.1 Инструкции по сварочным и на плавочным рабо-там ЦТ-336 |
| 2 | Осмотреть кузов. | Проверить состояние лестниц, поруч-ней, половиц и ограждений в дизельном помещении, на состояние их крепления. Осмотреть межтепловозный переход с мостком, проверить исправность петель. Деформированный снять для пра-вки. Проверить состояние дверей с замками. Осмотреть обшивку, выявленные дефекты устранить. Покрепить соединения. | Молоток смотровой, молоток слесарный набор клю- чей, зубило ломик, сварочное оборудование, лампа переносная, стремянка. | 4 | Сварочные работы на раме выполнять согласно требованиям разд. 2.10.3 Инструкции по сварочным и наплавочным ра-ботам ЦТ-336 |
| 3 | Проверить состо-яние рам тележек. | 1. Осмотреть рамы, проверить отсутст- вие трещин. Особое внимание уделять сварным швам. 2. Проверить затяжку и шплинтовку ре зьбовых соединений. 3. Проверить зазоры между головками верхних буксовых поводков со стороны буксы и рамой тележки (не ме- | Молоток смотровой, набор ключей, лампа переносная, штанген ци- ркуль, стре-мянка. | 4 | Замеры поводковых узлов (п.п. 3 и 4) производить при полностью эки пированной секции. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нее 35 мм). 4. Проверить зазоры между стержнями буксовых поводков и крыльями букс (не менее 25 мм). 5. Осмотреть кронштейны тяговых поводков. 6. Отвернуть пробки маслопроводов, добавить в шкворневые узлы осевое масло до уровня нижней кромки ма-слопровода (летом осевое Л, зимой - осевое З). |  |  | Замер производится на расстоянии 240 мм от го-ловки поводка со стороны буксы. Сварочные работы на раме выполнять согласно требованиям разд. 2.10.4 Инструкции по сварочным и наплавочным ра-ботам ЦТ-336. |
| 4 | Проверить состо-яние колёсных пар. | 1. Осмотреть бандажи, проверить отсу-тствие трещин, ползунов, вмятин, раз давленностей, сколов, раковин. Проверить отсутствие ослаблений и сдвигов бандажей и бандажных колец. 2. У колёсных центров проверить отсу-тствие трещин, ослаблений или сдвигов по оси. 3. У открытых частей оси проверить отсутствие трещин, плен, потёртос-тей. 4. Произвести замеры колёсных пар: - толщина бандажей - не менее 40 мм; - прокат по кругу катания бандажей - не более 7 мм; - толщина гребня: не более 33 мм или не менее 25 мм; - опасная форма гребня (крутизна) - не менее 6,0 мм; Колёсная пара бракуется при: - раковина на поверхности катания; - вмятина на поверхности катания глубиной более 3 мм и длиной более 10 мм; - вмятина на вершине гребня более 4 мм; - остроконечный накат; - острые поперечные риски или задиры на шейках и предподступичных частях осей; | Молоток смотровой лампа пе-реносная, комплект шаблонов ветошь. | 5 | Осмотр колёсных пар выполнять со-гласно требовани-ям Инструкции по формированию, ре монту и содержа- нию колёсных пар ЦТ-329. Работа выполня ется техником с участием мастера или приёмщика. Неисправности, помимо указанных в п.п. 1, 2, 3 настоящего раздела. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ослабление бандажного кольца более, чем в трёх местах; по окружнос ти суммарной длиной ослабления бо-лее 30 % длины кольца, а также бли же 100 мм от замка кольца; |  |  |  |
| 5 | Проверить состо-яние боковых опор. | 1. Проверить затяжку и шплинтовку бо лтов. 2. Проверить состояние брезентовых кожухов, неисправности устранить. 3. Отвернуть сливные пробки, слить от стой. 4. Отвернуть контрольные пробки, при необходимости добавить масло до ни жней кромки контрольного отверс-тия. | Набор ключей, молоток смотровой, пассатижи, шор-ный инстру- мент, гусак заправоч-ный. | 4 | Масло осевое, летом “Л”, зимой “З”. |
| 6 | Проверить состо-яние рессорного подвешивания. | 1. Осмотреть пружины, проверить отсу тствие трещин и изломов. 2. Осмотреть фрикционные гасители колебаний, покрепить соединения. 3. Снять колпаки фрикционных гасите лей, проверить состояние трущихся накладок. Проверить состояние трущихся накладок (не менее 5 мм). | Набор ключей, плоскогубцы, шплинтодёр ключ тарированный, линейка. | 4 | В случае ослабления гаек штоков гасителей гайки расшплинтовать, отпустить, затянуть тарированным ключом с моментом 5÷6 кгс·м. |
| 7 | Проверить состо-яние букс. | 1. На ощупь проверить нагрев корпусов букс. 2. Проверить затяжку болтов крышек, клиньев тяговых поводков, их шпли-нтовку. 3. Осмотреть буксовые поводки, прове рить целостность сайлентблоков, отсутствие трещин, плотность клиньев в пазах. 4. Проверить отсутствие утечек смазки. | Молоток смотровой, набор ключей, пассатижи, шплинтодёрлампа пере- носная. | 4 | В случае выделения буксы по нагреву произвести осмотр буксы со вскрытием. Зазоры между го-ризонтальными гранями клиньев поводков и днищами пазов не бо-лее 0,5 мм. |
| 8 | Проверить состо-яние тормозной рычажой передачи. | 1. Проверить толщину тормозных коло док (не менее 15 мм), изношенные заменить. 2. Осмотреть тяги и шарниры, проверить состояние и наличие шплинтовки, отсутствие трещин, потёртостей и прочих дефектов. Неисправные элементы заменить. | Молоток слесарный, пассатижи, ломик, шплинто-дёр, лампа переносная. | 4 | При замене валиков диаметраль-ный зазор в шарнире 1,5÷4,0 мм. При каждой раз-борке шарниров старую смазку уда лять, валик смазывать свежим со- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Проверить выход штоков тормозных цилиндров (55÷100 мм). |  |  | лидолом любой марки. |
| 9 | Проверить состо-яние моторно-осе вых подшипников. | 1. Вручную проверить нагрев корпусов. 2. Проверить затяжку и шплинтовку резьбовых соединений. 3. Слить смазку из польстерных камер и резервуаров насосов. Раскрепить и вынуть крышку со смазочным насосом. Насосы осмотреть, обращая внимание на состояние шестерён привода на сосов. 4. Изъять польстеры, передать для ревизии и ремонта в заготовительный цех. После ремонта пакеты осмотреть, проверить выход пакетов из коробки (16±1 мм.) Проверить ширину толщину пакетов (не менее 24 мм). 5. Замерить зазоры в МОП. Величина зазоров 0,5÷2,0 мм, разность между зазорами для одной оси не более 1,0 мм. 6. До установки польстеров осмотреть открытые поверхности шеек осей. 7. Установить на место насосы и польстеры. Залить осевое масло в поль-стерные ёмкости до нижней кромки окна вкладыша, в резервуары - до кромки заправочной горловины. | Набор ключей, установ ка заправоч ная, лампа переносная, молоток смотровой, набор щу-пов, линейка, стремян ка, ёмкость для сбора смазки. | 4 |  |
| 10 | Проверить со сто-яние тяговых реду кторов. | 1. Проверить крепление кожухов. 2. Проверить отсутствие утечек смазки. При выявлении трещин половину кожуха отремонтировать со снятием. 3. Проверить состояние крышек запра- вочных горловин, неисправные заменить. 4. Добавить редукторную смазку до уровня нижней кромки заправочных горловин. | Молоток смотровой, набор клю- чей, лампа переносная,заправочное устройство. | 4 | Заправку производить спустя 45÷60 мин. после постановки на стойло. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Проверить состо-яние подвешивания тяговых элек-тродвигателей. | 1. Произвести внешний осмотр подве-шивания, проверить состояние кронштейнов на рамах тележек, подвесок, носиков тяговых двигателей. Детали, имеющие дефекты (трещины, забоины и т.п.) заменить. 2. Проверить глубину износа накладок обойм (не более 5 мм). 3. Проверить зазор между накладкой нижней обоймы подвески и накладкой нижнего носика у тяговых двигателей (1,0÷4,0 мм). | Лампа пере- носная, шта нгенцир-куль, стремянка. | 4 |  |
| 12 | Осмотреть путе-очиститель. | 1. Проверить состояние кронштейнов, угольников, нижнего бруса. Покрепить ослабшие соединения. Трещины, надрывы устранить сваркой, вмятины выправить. 2. Проверить высоту нижней кромки над уровнем головок рельсов (100÷175 мм). | Молотки слесарный и смотровой, кувалда ма лая набор ключей, ша блон для замера высоты нижней кромки путеочисти-теля. | 4 | Проверку высоты нижней кромки производить у по-лностью экипированной секции на ровном и горизонтальном участке пути. Нижняя кромка во всех случаях не должна быть выше нижних точек приёмных катушек АЛСН. |
| 13 | Осмотреть автосцепки. | Проверку производить комбинированным шаблоном 940-Р и шаблоном для проверки высоты головок над уровнем рельсов. Осмотр производить согласно требованиям Инструкции по ремонту и содержанию автосцепных устройств ЦВ-ВНИИЖТ-494. | Комплект шаблонов, лампа пе-реносная. | 4 | Работа выполня-ется с участием тех ника-замерщи ка. |

Требования ОХТ и ТБ:

]

1. Все работы по замене тормозных колодок, ремонту ТРП выполняются при выключенном воздухораспределителе. 2. Проверку и регулировку выхода штоков тормозных цилиндров выполнять вне стойла при отсутствии прочих работ по экипажу и автотормозам. 3. Категорически запрещается проверка совпадения отверстий сопрягаемых деталей пальцем.

Инженер-технолог							А.А.Шитов