| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 1 от 10.01.1992 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 08 октября 2001 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 17

текущего ремонта ТР-3 электроаппаратуры моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент,приспособления | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кабели аккумуля-торной батареи от рубильника отсое-динить. | После отсоедиения клеммы кабелей заизолировать. | Набор клю- чей с изолированными рукоятками. | 3 |  |
| 2 | Электрические со-единения дизеля и шахты холодильника рассоединить. |  | Набор клю- чей, отвёртки, пассати -жи. | 4 |  |
| 3 | Снять синхронные генераторы. |  | Набор клю- чей, отвёртки, чалочные приспособления. | 4 |  |
| 4 | Снять вспомогательные электрические двигатели. | Снятию подлежат электродвигатели топливоподкачивающего, маслопрока- чивающего, циркуляционного насосов; вентиляторов отопительно-вентиляци-онных агрегатов кабин и салона, шкафа электроаппаратуры; электростартёры. | Набор клю- чей, отвёртки, чалочное приспособле-ние, монтиро вка, стремян-ка. | 4 |  |
| 5 | Привод всережим- ного регулятора с сервомотором с ди зеля снять. |  | Набор клю- чей, отвёртка. | 4 |  |
| 6 | Сервомотор и привод всережим-ного регулятора разъединить. |  | Набор клю- чей, отвёрт-ка. | 3 |  |
| 7 | Оборудование левого отсека правого шкафа элект | 1. Контактора типов SE11 и SG-13 снять, после ремонта на место установить. | Набор клю- чей, отвёрт- ки, пассати- жи, кисточ- | 6 | Снятие и разборка контакторов К16Е производится при необходимости. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | роаппаратуры ос-мотреть и отремон тировать. | 2. Реле типа RA441 снять, после ремон- та на место установить. 3. Осмотреть контакторы типа К16Е. Покрепить соединения. 4. Проверить состояние реле управле-ния типов RP800 и PR700: - Снять колпаки, контакты осмотреть, протереть салфеткой, смоченной в спирте. - Вручную проверить срабатывание. - Удалить пыль с колпаков и механи-змов реле. 5. Подтянуть клеммные соединения па-нелей, удалить скопления пыли. 6. Проверить состояние силовых выпря мителей: - Продуть радиаторы и корпуса вентилей воздухом давлением 0,1 кгс/см2. - Отсоединить шунты и проверить обратные токи вентилей выпрямитель-ной установки U1. При подаче обратного напряжения 500 В обратный ток допускается не более 30 мА. 7. Осмотреть резисторы, покрепить сое динения, очистить от пыли. 8. Осмотреть плавкие предохранители, удалить пыль и загрязнения, подтянуть соединения. 9. Осмотреть концевой выключатель блокировки дверей шкафа, проверить крепление и чёткость работы. | ка мягкая, подвод сжа-того воздуха, пылесос пробник для проверки обратных токов диодов, мегом-метр 500 В. |  | Очистку реле осу ществлять мягкой кисточкой. Очистку клеммных панелей и эле ментов аппаратуры осуществлять пылесосом. Подсоединение шунтов производить после замера величины сопроти вления изоляции электропроводки. Замену предохранителей производить после выявле ния и устранения причины срабаты вания. |
| 8 | Оборудование наружных панелей левого отсека пра-вого шкафа электроаппаратуры ос мотреть и отремо-нтировать. | 1. Осмотреть проводку панелей, покре-пить соединения, удалить пыль и заг-рязнения. 2. Проверить состояние сигнальных ламп 24 В, заменить неисправные лампы и колпачки. | Отвёртки, набор клю- чей, трубка кембрико-вая, плоско губцы, пылесос, тиски пломбиро- | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Проверить состояние и чёткость работы кнопок и выключателей, протереть. Восстановить пломбировку выключателей аварийных режимов. 4. Автоматические выключатели типов IJV, IJM замаркировать, снять, после стендовой проверки установить в те цепи, которые они защища ли до снятия. | вочные, сал фетка. |  | Выключатели аварийных режимов пломбировать стандартными пло мбами диаметром 8 мм и вязальной проволокой диаме тром 0,6 мм. Отти ски: ТЧ-21 и номер тисков. |
| 9 | Оборудование пра вого отсека правого шкафа электроаппаратуры осмотреть. | 1. Осмотреть электронные блоки, проверить отсутствие признаков нагрева элементов и посторонних запахов. Осмотреть фишки, проверить надёжность их крепления. Откинуть блок ALMES, очистить от пыли и загрязнений. 2. У клеммных соединений проверить надёжность креплений, произвести по дтяжку. 3. Осмотреть панель предохранителей блока ALMES, проверить надёжность соединений, удалить пыль и загрязнения. 4. Осмотреть резисторы, покрепить сое динения, удалить скопления пыли. 5. Проверить состояние вентиляци онной камеры: - Осмотреть крыльчатку вентилятора. В случае отколов лопастей кры-льчатку заменить. Проверить надёжность посадки крыльчатки на хвостовик вала двигателя (после его установки), правильность расположения крыльчатки в диффузоре. - Удалить скопления пыли и загрязне ний из короба и форкамеры. 6. Блок управления гидропередачи снять, после стендовых испытаний и настройки на место установить. | Отвёртки, набор клю- чей, пасса- тижи, пыле сос, ветошь, салфетки. | 4 | В случае замены предохранителя за щищаемый блок изымать и проверять состояние. |
| 10 | Рубильник акку- муляторной батареи осмотреть и отремонтировать. | 1. Рубильник осмотреть, покрепить соединения. 2. Удалить с контактных поверхнос- | Набор клю-чей, пассати жи, напиль- ник личной, лампа переносная сал- | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тей старую смазку, ножи протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 3. При необходимости зачистить рабочие поверхности ножей для удаления обгаров и брызг металла, а также для увеличения площади контакта. 4. Нанести на контактные поверхности тонкий слой смазки ЖРО. | фетка , ве-тошь. |  | Уменьшение тол щины ножей и клемм не более 1/3 от чертёжной. |
| 11 | Автоматические выключатели син-хронных генерато ров типа J2UX снять, после ремо-нта и испытания на место установить. |  | Набор клю- чей, отвёрт-ка. | 3 |  |
| 12 | Оборудование левого шкафа электроаппаратуры ос мотреть и отремо-нтировать. | 1. У контакторов V40, V100, K16E, покрепить соединения клемм. 2. Осмотреть резисторы, покрепить сое динения, удалить пыль. 3. Подтянуть соединения клемм. 4. Осмотреть плавкие предохраните-ли, протереть, покрепить соединения. 5. Осмотреть концевой выключатель блокировки двери шкафа. Проверить надёжность крепления и чёткость сра батывания. 6. Трансформаторы с магнитопроводами защитных выключателей осмотреть, очистить от загрязнений. 7. Произвести уборку в шкафе, уда лить скопления пыли и загрязнений. | Отвёртка, плоскогуб- цы, набор ключей, пы лесос, лампа перенос- ная, салфе-тка,ветошь. | 4 | Контакторы типов V40, V100, К16Е снимать и разбирать при необходимости. Очистку панелей JNS производить при помощи пылесоса. |
| 13 | Снять контролле- ры машиниста. |  | Набор клю- чей, отвёрт ка, плоско-губцы. | 4 |  |
| 14 | Оборудование наружной панели левого шкафа ос-мотреть. | 1. Осмотреть электропроводку, покре-пить соединения, удалить скопления пыли. 2. Проверить состояние цепей сигнали- зации 380 В, заменить неисправные лампы и колпачки. | Набор клю-чей, отвёрт- ка, трубка кембрико-вая для замены сигна-льных ламп пылесос, ве-тошь, салфе тка. | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Проверить состояние и чёткость работы переключателей отопительных цепей внешнего питания. 4. Автоматические выключатели типов IJV, IJM замаркировать, снять, после стендовых испытаний на место установить. |  |  | Проверять свобо дность хода ключей в гнёздах. Выключатели по-сле испытания ус-танавливать в те цепи, которые они защищали до сня-тия. |
| 15 | Панели в отсеках контроллеров ма-шиниста осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить состояние реле типов RP301, RP700 согласно требованиям п.4 раздела 7. 2. Произвести подтяжку креплений клеммных панелей, удалить скопле-ния пыли. 3. Резисторы осмотреть, покрепить сое-динения, очистить от пыли. 4. Произвести общую уборку в отсеке. | Отвёртки, набор клю- чей, пылеос, лампа переносная, ветошь, сал-фетки. | 4 | Уборку в отсеках производить после снятия реле давления воздуха. |
| 16 | Оборудование пра вых нижних отсеков пультов осмот реть. | 1. Произвести подтяжку креплений клеммных панелей. 2. Панели JNS осмотреть, очистить. 3. Удалить скопления пыли и загрязне- ний из отсека. | Ключ торцовый 6 мм, отвёрт ка, лампа переносная кисточка, пыле сос, ветошь. | 4 | Очистку панелей JNS осуществлять мягкой кисточкой. |
| 17 | Левые нижние отсеки пультов осмо треть. | Подтянуть крепления на клеммной па-нели, удалить скопления пыли и загряз нений. | Ключ торцовый 6 мм, отвёртка, лампа переносная. | 4 |  |
| 18 | Оборудование пу-льтов управления осмотреть и отре-монтировать. | 1. Проверить работу сигнальных ламп. Неисправные лампы и колпачки заме нить. 2. Панели пультов поднять, осмотреть кнопки и выключатели, проверить ра боту. 3. Покрепить все резьбовые соединения и соединения клемм. 4. Произвести уборку внутри пультов, наружные панели протереть, опустить и закрепить. | Отвёртки, набор клю- чей, трубка кембриковая для за-мены сигна- льных ламп, лампа переносная, ветошь | 5 | Проверку работы сигнальных ламп производить до от ключения кабелей АБ или после их подключения. |
| 19 | Цепи освещения осмотреть и отремонтировать. | 1. Открыть плафоны светильников кабин, салонов, тамбуров, санузла, дизельного помещения. Протереть снаружи и изнутри. 2. Покрепить соединения. | Стремянка, набор клю- чей, отвёрт- ка ветошь. | 4 | Проверку работы цепей освещения выполняется после подсоединения кабелей АБ, при проверке оборудования при работаю |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Заменить неисправные лампы, кры- шки и патроны. 4. Открыть прожекторы, буферные фо- нари и сигналы ограждения. Протереть рефлекторы, стёкла и светофи льтры, осмотреть уплотнения. Повре ждённые детали заменить. Покрепить соединения. Заменить перегорев шие лампы и неисправные патроны. |  |  | щем дизеле. |
| 20 | Оборудование отсека у кабины “Б” осмотреть и отремонтировать. | 1. Контакторы типа SE11 снять, после ремонта на место установить. 2. У контакторов V40, V100, K16E, пок репить соединения клемм. 3. Проверить состояние реле типов RP301, RP700 согласно требованиям п.4 раздела 7. 4. Произвести подтяжку креплений клеммных панелей. 5. Осмотреть резисторы, покрепить сое динения, удалить пыль и загрязне- ния. 6. Осмотреть плавкие предохранители, очистить, покрепить соеди нения. 7. Осмотреть концевой выключатель дверной блокировки, проверить чёткость работы, покрепить соединения. 8. Автоматические выключатели ти- пов IJV, IJM замаркировать, снять, после стендовых испытаний на место установить. 9. Осмотреть плафон освещения отсека, протереть, покрепить соединения. 10. Панели JNS осмотреть, очистить 11. Произвести уборку в отсеке под панелями. | Набор клю- чей, отвёрт- ки, плоскогубцы, пылесос, кисто чка мягкая, лампа переносная ветошь, сал-фетки. | 6 | Контакторы типов V40, V100, К16Е снимать и разбирать при необходимости. Выключатели по сле испытания ус-танавливать в те цепи, которые они защищали до сня-тия. Очистку пане лей JNS осущест- влять мягкой кисточкой. |
| 21 | Оборудование панели управления отоплением и вен- тиляцией осмот-реть. | 1. Осмотреть электропроводку панели, покрепить соединения, удалить пыль и загрязнения. 2. Проверить состояние сигнальных | Отвёртка, набор клю- чей, трубка кембриковая для за-мены сигна- | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ламп, заменить неисправные лампы и колпачки. 3. Проверить состояние и чёткость работы переключателей, поставить недостающие рукоятки, заменить неисправные. | льных ламп салфетки |  |  |
| 22 | Проверить состоя ние пожарных извещателей. | Проверять отсутствие признаков окис ления клемм, вытекания содержимого корпусов, надёжность крепления. | Отвёртка, набор клю- чей. | 4 | Сработавшие из вещатели снимать для приведения в рабочее состояние. |
| 23 | Электрооборудование приводов авто матических дверей осмотреть и отремонтировать. | 1. Покрепить соединения. 2. Электропневматические вентили снять, после ремонта и стендовой проверки на место установить. 3. Осмотреть концевой выключатель, проверить чёткость срабатывания при ручном нажатии и при закрывании двери. Повреждённый наконечник упора заменить. 4. Проверить состояние и работу аварийных переключателей. 5. Отсеки и оборудование приводов про тереть. | Отвёртка, набор клю- чей, лампа переносная ветошь. | 4 | Работа выполня-ется после заверше ния ремонта дверных механизмов. |
| 24 | Электропневматические вентили снять, после ремо-нта на место уста новить. | Снятию подлежат вентили: - Заслонок отопительно-вентиляцион-ных установок в кабинах. - Управления реверсом гидропередачи. - Звуковых сигналов. - Песочницы. - Рециркуляционных заслонок отопительно-вентиляционного агрегата салона. - Жалюзи холодильника. - Совместной работы компрессоров. - Заслонки наддувочного воздуха. - Продувки грязесборника. | Набор клю-чей, отвёрт-ка. | 3 |  |
| 25 | Проверить состоя ние катушек клапанов управления секциями калори-фера отопительно-вентиляционно го агрегата сало нов. | 1. Проверить отсутствие следов перег рева. 2. Покрепить соединения. 3. Протереть от загрязнений. | Набор клю-чей, отвёрт- ка, лампа переносная ветошь. | 4 |  |
| 26 | Горелку котла-по-догревателя осмо- | 1. Горелку откинуть, очистить форсун-ку, вихревое кольцо, свечу, окошко и | Набор клю- чей, отвёрт- | 5 | В случае подтека ния топлиа по фор |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | треть и отремон-тировать. | линзу фотореле. 2. Проверить крепление и расположе- ние электродов свечи (расстояние от конца электрода до отверстия форсунки 5 мм, смещение по высоте концов электродов относительно отверс ия - 3 мм, расстояние между концами электродов - 4 мм. Проверить отсутствие оплавления концов электродов. 3. Осмотреть камеру сгорания, проверить отсутствие прогаров. Очистить от сажи и копоти. 4. Проверить отсутствие подтеканий по форсунке. 5. Электродвигатель вентилятора снять, после ремонта на место установить. | ка, оправка линейка, на пильник ба-рхатный, лампа переносная ве-тошь, сал-фетка. |  | сунке снять элек-ромагнитный вен-тиль, разобрать, детали промыть в керосине, выполнить притирочные работы, испытать на плотность запи рания в выклю-ченном положении - подтеканий не до пускается. При необходимо сти концы запи лить бархатным напильником с проверкой рассто яний между кон-цами. |
| 27 | Поплавковые дат чики уровня воды отопительно-вен-тиляционного агрегата салона и ди зеля осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять колпаки, проверить подвиж-ность рычажных систем. 2. Контакты протереть салфеткой, смо-ченной в спирте. 3. Очистить шарниры от старой смазки, смазать вновь. 4. Покрепить соединения. | Отвёртка, салфетка | 4 | Смазка ЦИАТИМ -201 |
| 28 | Клеммную короб- ку электронагрева теля осмотреть. | Открыть крышку, удалить скопления пыли и загрязнений. Покрепить соединения. | Набор клю- чей, отвёрт- ка, лампа пе реносная ветошь. | 3 |  |
| 29 | Клеммную короб- ку электростатёров осмотреть. | Открыть крышку, удалить скопления пыли и загрязнений. Покрепить соединения. | Набор клю- чей, отвёрт- ка, лампа пе реносная ветошь. | 3 |  |
| 30 | Осмотреть электрогидравличес-кие вентили гидропередачи. | Очистить от загрязнений, осмотреть, проверить отсутствие признаков перегрева. Покрепить соединения. | Набор клю-чей, лампа переносная ветошь. | 4 |  |
| 31 | Контактный бара бан сервоцилинд-ров гидропереда-чи осмотреть и от-ремонтировать. | 1. Снять крышку, осмотреть скользящие контакты. При обгорании или площади прилегания менее 80 % зачи стить стеклянным полотном. 2. Проверить отклонение контактной поверхности контактов от контакт- | Набор клю-чей, отвёрт- ка, полотно стеклянное, динамометр 5 кгс, штан-генциркуль, лампа пере- носная. | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ной пластины (не более 0,7 мм). 3. Проверить нажатие контактных па-льцев (1,0¸1,4 кгс). 4. Покрепить соединения. |  |  |  |
| 32 | Вспомогательный щиток в дизельном помещении ос мотреть. | Щиток вскрыть, очистить, покрепить соединения. Проверить работу кнопок и переклю- чателей. | Отвёртка, лампа пере носная, ветошь. | 3 |  |
| 33 | Выключатели ос-вещения в дизельном помещении ос мотреть. | Проверить работу, покрепить соедине-ния, протереть. | Отвёртка, лампа пере- носная, ветошь. | 3 |  |
| 34 | Проверить состоя ние электропрово- дки на шахте холодильника, в ди- зельном помеще-нии, салонах и ка-бинах | Проводку осмотреть, проверить состо- яние изоляции, покрепить соединения. Повреждённые участки проводов заменить перетяжкой. Заменить повреждён-ные металлорукава. Проверить наличие переходных втулок в местах прохода проводов через перегородки. Перепаять неисправные наконечники. | Отвёртка, набор клю- чей, обору- дование для пайки, нож монтёрский, пассатижи, лампа переносная. | 4 | Не допускается сращивание прово дов холодной скру ткой. При подсоединении концов прово дов к аппаратам и клеммным рейкам наличие наконечников обязатель- но. |
| 35 | Проверить состоя ние трансформато ра Т131 89/380 В. | 1. Открыть крышку, протереть транс-форматор, продуть сжатым воздухом. 2. Трансформатор осмотреть, проверить отсутствие следов перегрева, состояние изолирующих де талей. 3. Отсоединить от схемы все провода, замерить сопротивление изоляции об-моток относительно “земли” и между собой (не ниже 2 МОм). | Набор клю- чей, лампа переносная, мегомметр 500 В. | 4 |  |
| 36 | Осмотреть зазем-ляющие шунты. | Покрепить затяжку клемм. Заменить при износе более 1/3 от первоначального сечения. | Набор клю- чей, лампа переносная | 3 | У экипажа шунты осматривать после подкатки те лежек. |
| 37 | Замерить величину сопротивления электроаппарату-ры. | 1. Подготовить схему: - Отсоединить все фишки от блока ALMES. - Изъять из гнёзд все панели JNS. - Отключить клеммы трансформатора Т1 в кабелях 46-50. - Отключить клеммы трансформатора Т132 в проводах 1315-1319. - Отсоединить шунты диодов выпря- мительной установки U1. - Отсоединить или закоротить диод V1 в проводах 7-13. | Набор клю-чей, отвёрт- ка, перемыч ки, мегом- метр 500 В | 6 | Работа выполня- ется до установки снятого оборудова ния. Диоды, шунтиру ющие катушки электропневмати- ческих вентилей, должны сниматься с самими вентилями. В случае нахо ждения диода в проводах схемы от соединить его. Все переключате ли освещения дол-жны находиться в |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Отсоединить или закоротить диод V132 в проводах 1374-1381. - Изъять из гнёзд регуляторы темпера туры А133 и А134. - Отсоединить от схемы провода 1550 и 1560 автоматики котла подо-гревателя, отсоединить провод 108 от блока А144 автоматики котла-по-догревателя. - Проверить отсоединение цепей пита ния системы “ТОН” и ЭПТ. 2. Замерить величину изоляции относи- тельно корпуса: а. Цепи 3*89 В, проверять сопротив-ление поочерёдно проводов 25, 35, 45. Величина сопротивления не ниже 0,1 МОм. б. Цепи 3*380 В, проверять сопротив- ление проводов 1315, 1325, 1335, 1311, 1321, 1331. Величина сопротив- ления - не ниже 0,5 МОм. в. Цепи постоянного тока 110В: - Включить автоматы: F11 “Управление дизелем” F12 “Топливный насос” F13 “Масляный насос” F14 “Управление оборотами дизеля” F15 “Пневматическое оборудование” F31 “Управление ГДП” F101 “Управление дверьми” F141 “Водяной насос” F142 “Вентилятор ТА” - Поочерёдно замерить сопротивление изоляции проводов 10 и 41. Величина сопротивления изоляции - не ниже 0,15 МОм. 3. Проверить сопротивление изоляции нагревательных элементов системы обогрева от постороннего источника напряжения. Замер производить между проводом 999 и проводами 1367(1377, 1387), |  |  | выключенном поло жении. Замеры производятся мегомметром 500 В. Автоматы, не указанные в данном подпункте, должны быть выключены. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1368 (1378, 1388). Величина сопротив ления - не ниже 0,5 Мом. |  |  |  |
| 38 | Вспомогательные электрические дви гатели после ремо нта на место уста-новить. |  | Набор клю- чей, отвёрт ки, чалочное приспо- собление, мо нтировка, стремя-нка. | 4 |  |
| 39 | Привод всережим- ного регулятора дизеля с сервомотором соединить |  | Отвёртка, плоскогуб-цы, набор ключей. | 4 |  |
| 40 | Привод всережим- ного регулятора в сборе с сервомото-ром отремонтиро- ванный на место установить. |  | Набор клю- чей, отвёрт- ка, монтиро вка. | 4 |  |
| 41 | Генераторы синх-ронные отремонти рованные на мес- то установить. | Генераторы зачалить, установить на места, собрать опорные узлы и устрой ства натяжения. Установить приводные ремни. Натяже ние ремней - прогиб 10 мм при нажатии на ремни 10 кгс. При ТР-2 устанавливать комплект ре мней, не бывших в работе. В один комп лект подбирать ремни с одинаковой длиной. | Набор клю- чей, чалочное приспо- собление, от вёртки, мо- нтировка, линейка, ди намометр. | 4 | Соблюдать параллельность канавок шкивов, смещение канавок не более 0,5 мм. Допускается уста новка комплекта ремней бывших в работе, при усло вии равной степени износа. |
| 42 | Электрические со-единения шахты холодильника и дизеля соединить. |  | Набор клю- чей, отвёрт-ка. | 5 |  |
| 43 | Кабели к рубиль-нику аккумулято- рной батареи подсоединить. |  | Ключи с изолированными рукоятками. | 3 |  |
| 44 | Электрооборудование после ремонта испытать. | 1. Проверить работу цепей управления дизелем, гидропередачей, вспомогате льного оборудования. 2. Проверить величину зарядного тока аккумуляторной батареи (не более 50 А). 3. Проверить работоспособность силовых защитных автоматов путём их принудительного выключения и восстановления. 4. После сцепления с прицепными ваго- | Контроль-ная лампа, набор ключей, отвёрт- ка, пассати-жи. | 5,5 | Работа производится при запущен ном дизеле. Проверять отсутс твие резких брос-ков тока При проверке ра боты отопления пе реключатели отоп ления кабин долж ны находиться в нулевых положениях. В зависимости от |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нами проверить работу системы ото- пления и вентиляции во всех положениях переключателей “Отопление-ве-нтиляция” в моторном и прицепных вагонах. Проверять при положении клапа нов в потолочных каналах “Зи ма” и “Лето”. Проверить работу отопительно-вен тиляционных агрегатов кабин во всех положениях переключателей “Отоплениевентиляция” и во всех по-ложени ях рециркуляционных заслонок. 5. Проверить работу электрооборудова ния приводов автоматических дверей, проверить работу сигнализации и реле К39, К101. Проверить работу приводов от аварийных переключателей каждой двери. 6. Проверить работу котла-подогрева- теля, проверить продолжительность зажигания (не более 2 сек) и общую продолжительность запуска (не более 8 сек). |  |  | сезона и температуры окружающе-го воздуха проверить работу автоматического упра-вления отоплением и венти ляцией. Работу реле К39 проверять при по-пытке включения гидропередачи при любой открытой двери в составе и во всех положениях переключателя SH5 “Блокировка ГДП”. После проверки переключатель запломбировать |

Требования ОХТ и ТБ:

]

| 1. Работы по отсоединению и присоединению кабелей АБ к рубильнику выполняются с использованием диэлектрических перчаток и коврика. Приступать к работам до отсоединения кабелей и изолирования их клемм запрещается. Обратное подключение кабелей осуществлять только по согласованию со всеми работниками, осуществляющими ремонт. 2. Работы с двигателем отопительно-вентиляционного агрегата салона выполняются двумя работниками. 3. В случае вытекания содержимого пожарных извещателей “Labora” работы на вагоне немедленно прекращать, людей удалять, для очистки вагона привлекать работников СЭС. 4. Снятие электропневматических вентилей осуществлять при отсутствии давления в главных резервуарах. 5. Замер сопротивления изоляции осуществлять после прекращения всех работ на вагоне и оповещения работающих на вагоне. 6. При установке синхронных генераторов отсоединение чалочных тросов осуществлять после сборки и стопорения опорных узлов. |  |
| --- | --- |

Инженер-технолог							А.А.Шитов