| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов “.......” ноября 2001 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 18

разборки двухмашинного агрегата DT701-4/DT706-4

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструментприспособ-ления | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снять крышки смотровых люков коллекторов. |  |  | 3 |  |
| 2 | Изъять щётки обо их коллекторов. |  | Отвёртка. | 3 |  |
| 3 | Снять крышки ве-нтиляторного отсека. |  | Отвёртка | 3 |  |
| 4 | Отсоединить про-вода от панели зажимов. | Снять крышки клеммных коробок. Отсоединению подлежат провода клемм A1, D1, D/Q2. | Ключ торцо-вый 19*22 мм. | 3 | На отсоединяемые провода наве-шивать бирки с но-мерами клемм (при их отсутствии) |
| 5 | Проверить бие-ние рабочих пове рхностей коллекторов. | Закрепить на коллекторном окне приспособление с индикатором, уперев ножку в коллектор, провернуть вал якоря, проверить биение. | Набор ключей, приспо-собление с индикато-ром. | 5 | Результат исполь- зовать при ремонте якоря. При ТР-2 би ение не более 0,08 мм, при неплановом ремонте не более 0,1 мм |
| 6 | Отсоединить про-вода от обоих щёткодержателей. |  | Отвёртка. | 3 |  |
| 7 | В воздушные зазоры между полю сами и якорными обмотками вло- жить листы картона. | Толщина прокладок не менее 5 мм. |  | 3 |  |
| 8 | Снять крышки по-дшипниковых узлов. |  | Ключ рожко-вый 17*19 мм. | 3 |  |
| 9 | Снять капсулы по дшипниковых узлов. | 1. Распустить соединения креплений капсул подшипниковых узлов. 2. Поочерёдно отжать капсулы от осто | Ключ рожко- вый 19*22 мм, монтировка, спец-съёмник. | 4 | При снятии опорных узлов избегать деформирования щёткодержателей. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ва, осторожно отделить и снять. |  |  |  |
| 10 | Части остова рас- соединить, изъять якорь. | 1. Распустить болты, стягивающие ча-сти остова, отодвинуть остов вспо могательного генератора. 2. После выхода » 2/3 активной части якорной обмотки вспомогательного генератора под якорь уложить подс-тавку с деревянным ложем, часть ос това отодвинуть и снять окончате льно. 3. Закрепить хвостовик вала якоря для исключения смещения, выше указанным порядком снять с якоря остов возбудителя. | Ключ рожко-вый 17*19 мм, спецсъ- ёмник, монтировка, ком плект поста- вок под якорь. | 4 | Подшипники с яко ря снимать только по результатам де-фектации. Рассоединение ча стей остова без на личия картонных прокладок в нижних частях зазоров между якорем и полюсами по всей протяжённости активных частей обмоток запрещается |

Требования ОХТ и ТБ:

]

| 1. Позиция для разборки-сборки должна исключать самопроизвольное скатывание или падение узлов агрегата. 2. Запрещается складирование частей остова друг на друга. Изъятый якорь должен храниться на специальных козлах. 3. При ремонте пользоваться только исправным инструментом, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями. |  |
| --- | --- |

Инженер-технолог							А.А.Шитов